招贤煤矿水文动态观测9月10日分析会纪要

2018年9月10日下午，生产技术部在三楼地质办公室召开招贤煤矿水文动态观测日分析会。会议由公司防治水副总工程师甘圣丰主持，地质人员参加。会上对招贤煤矿水文动态观测相关数据及资料进行分析，现纪要如下：

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 无数据 | 1267.45 | 1267.45 | 0 |
| G2 | 1230.51 | 1230.53 | 1230.53 | +0.02 |
| G3 | 1254.96 | 1254.99 | 1255.00 | +0.04 |

地面水文常观G2、G3孔水位标高近三天水位变化在-4～+1cm之间，今日G1、G2孔静止、G3孔微升；“两带”孔LD1正常观测水位；X3泄水孔施工至孔深240m、X4泄水孔施工至孔深34米，固管凝固；地面长观孔G4孔施工至孔深518m。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工1485.0m，余449.0m，J22点前63.0m，顺巷8°，左右帮10°，巷高4.0m、顶煤9.1m、底煤未探（底板有水）。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，已施工1328.8m，余493.2m，f30点前54.4m，顺巷3°，左右帮8°，巷高3.9m、顶煤12.0m、底煤0m，煤厚15.9m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，已施工1084.0m，余716.0m，g19点前74.6m，迎头左右帮倾角16°，12°下山跟煤层顶板施工。

4、1305机巷，已施工71.2m，余1608.8m，J1点前15.4m，巷道倾角3‰，巷高5.0m、顶煤9.6m（未见顶）、底煤0.5m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

- 推进距离:平均824.4m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），8月9日封闭、停采。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |
| 合 格 率（%） | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |
| 后立柱（Mpa） | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |
| 合 格 率（%） | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |

因1307工作面8月9日封闭、停采，停电支架初撑力无数据。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 9月4日 | 0：00～16:30 | 2179.77 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月5日 | 0：00～16:30 | 1436.25 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月6日 | 0：00～16:30 | 1849.45 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月7日 | 0：00～16:30 | 782.83 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月8日 | 0：00～16:30 | 567.25 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月9日 | 0：00～16:30 | 2586.78 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月10日 | 0：00～16:30 | 6332.74 | 风巷瓦斯停抽采 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，由于工作面封闭、停采、注氮，瓦斯抽采量减少，近2日增加。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.76 | 1.80 | 2.88 | 1.95 | 4.38 | 5.78 |  | 1.66 | 1.12 | 4.55 | 3.09 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.25 | 4.07 | 2.41 | 9.38 | 1.94 |  | 2.77 | 4.94 | 4.75 | 3.76 | 1.34 |

1307工作面8月9日封闭、停采。应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 无数据 | 30 | 43 | +13 |
| 最大能量值 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |

6、工作面水文简况：8月9日封闭、停采。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G2孔静止、G3孔微升。

地测防治水

2018年9月10日

参加人员：甘圣丰、单景新、张贵忠、周宇、马飞