招贤煤矿水文动态观测9月22日分析会纪要

2018年9月22日下午，生产技术部在三楼地质办公室召开招贤煤矿水文动态观测日分析会。会议由公司防治水副总工程师甘圣丰主持，地质人员参加。会上对招贤煤矿水文动态观测相关数据及资料进行分析，现纪要如下：

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1267.47 | 1267.47 | 1267.47 | 0 |
| G2 | 1230.66 | 1230.66 | 1230.66 | 0 |
| G3 | 1255.05 | 1255.05 | 1255.02 | -0.03 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+1～+6cm之间，今日G1、G2孔静止、G3孔微降；“两带”孔LD1正常观测水位；X3泄水孔施工至孔深240m、固管凝固，X4泄水孔施工至孔深34米；地面长观孔G4孔施工至孔深564.35m，测井。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工1524.8m，余409.2m，J23点前40.7m，顺巷0°，左右帮2°，巷高4.0m、顶煤9.1m（未见顶）、底煤0m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，已施工1404.0m，余427.6m，f31点前29.9m，顺巷3°，左右帮8°，巷高4.0m、顶煤12.0m、底煤0.4m，煤厚16.4m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，个别锚索有滴淋水现象。

3、1304高位措施巷，已施工1201.6m，余598.4m，g21点前22.6m，迎头6°下山，左右帮倾角7°。

4、1305机巷，已施工104.0m，余1576.0m，g1点前45.9m，顺巷5°上山，左右帮6°，巷高4.0m、顶煤13.0m（未见顶）、底煤0.5m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差。

三、1307工作面水文动态观测相关因素日分析

- 1、推进距离:平均824.4m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），8月9日封闭、停采。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |
| 合 格 率（%） | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |
| 后立柱（Mpa） | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |
| 合 格 率（%） | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  |

因1307工作面8月9日封闭、停采，停电支架初撑力无数据。

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 9月16日 | 0：00～16:30 | 540.73 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月17日 | 0：00～16:30 | 81.97 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月18日 | 0：00～16:30 | 438.68 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月19日 | 0：00～16:30 | 258.88 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月20日 | 0：00～16:30 | 438.56 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月21日 | 0：00～16:30 | 454.60 | 风巷瓦斯停抽采 |
|  | 9月22日 | 0：00～16:30 | 468.86 | 风巷瓦斯停抽采 |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，由于工作面封闭、停采、注氮，瓦斯抽采量减少。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第九组 |  | 第十组 |  | 第一组 |  |  | 第二组 |  | 第三组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.77 | 1.81 | 2.88 | 1.95 | 4.37 | 5.80 |  | 1.66 | 1.12 | 4.54 | 3.09 |
|  | 应力计编号 | 第四组 |  | 第五组 |  | 第六组 |  |  | 第七组 |  | 第八组 |  |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.28 | 4.10 | 2.42 | 9.49 | 1.96 |  | 2.78 | 4.93 | 4.72 | 3.93 | 1.33 |

1307工作面8月9日封闭、停采。应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 45 | 40 | 28 | +17 |
| 最大能量值 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |

6、工作面水文简况：8月9日封闭、停采。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，今日G1、G2孔静止、G3孔微降。

地测防治水

2018年9月22日

参加人员：