- 1304工作面机、风巷顶板超前预裂爆破安全技术措施

说明：1304工作面在回采期间，工作面上、下隅角处悬顶不能自然垮落，为保证工作面的安全回采，现需对工作面机、风巷的顶板进行超前预裂爆破，使采空区上下隅角及时冒落充分。为保证施工安全，特编制本措施。

一、施工方案及技术要求

1、工作面上下隅角出现悬顶时，每正常生产一个圆班后，对机风巷顶板进行一次超前预裂爆破，采用锚索机打眼、人工装药爆破的方式进行，该项工作由早班实施。

2、风巷预裂爆破从距上隅角切顶线外15m处开始，沿巷道走向向外布置4组炮眼，炮眼组距2m，每组3个炮眼，第1个炮眼布置在巷道顶板中线处，其余两个炮眼分别布置在距巷帮0.3m处的顶板上，见图1。

图1：风巷炮眼布置三视图

3、机巷预裂爆破从距端头支架后尾梁向外5m处开始，沿巷道走向向外布置4组炮眼，炮眼组距2m，每组2个炮眼，第1个炮眼位于两架端头支架中间，第2个炮眼距巷道非回采侧巷帮0.5m处的顶板上，见图2。

图2：机巷炮眼布置三视图

4、所有炮眼均斜向采空区侧，倾角为75°，炮眼深度6m，封泥长度不得小于2m。

5、爆破说明表

| 爆破方法 |  | 毫秒微差、正向爆破； |
| --- | --- | --- |
| 连线方式 |  | 串联 |
| 炸 药 | 种类 | 煤矿许用三级乳化炸药 |
|  | 装药量 | 每眼装药量3.4kg |
| 雷管类型 |  | 煤矿许用毫秒延期电雷管，最后一段的延期时间不得超过130ms。 |
| 炮眼封泥 |  | 水炮泥、黏土炮泥，封泥长度不小于2m |

二、施工安全技术措施

（一）打眼

1、施工期间，必须有班组长现场统一指挥协调，施工前，班组长必须对施工区域附近的顶帮支护等情况进行全面检查，发现安全隐患必须及时处理，隐患未排除不得进行其它作业。

2、人员作业时必须严格执行经常性的敲帮问顶制度，找净活矸危岩；所有人员必须站在支护良好地点施工，严禁空顶作业。

3、打眼时必须安排专人监视顶帮情况，发现异常及时通知人员撤至安全地点，时刻注意防止片帮掉顶伤人。

4、作业时应做到“三紧”、“两不准”：即扎紧袖口、领口、衣角，不准戴手套、毛巾；操作人员要站稳站牢，拿牢风动工具。

5、打眼前，应全面检查打眼工具及其零部件是否齐全正常，确认工具完好且管路连接正规牢固后方可使用。钻眼过程中，必须有专人监护顶帮安全，并注意观察钻进情况，发现有夹钻等异常情况时，必须先切断动力，及时处理。

6、打眼时，发现钻具的零部件、设施等出现异常情况时，必须立即停钻处理。

7、打眼时，钻杆严禁摆动，以保持钻进方向，防止钻杆折断伤人。

8、使用锚杆机时，还必须遵守以下规定：

（1）锚杆机的支腿应放置牢固，禁止将接通风水管路的锚杆机平置于地面，以防通气误操作而导致气腿突然伸出，造成意外。

（2）操作锚杆机时应缓慢开启、关闭、调节气动支腿的阀门，严禁突然起落支腿，防止误伤操作人员。

（3）注意操作机构的尾端，臂端应置于操作机构的右边，并保证人员到钻机的距离大于臂端到钻机的距离。

（4）钻机收缩时，严禁用手握住气腿，以防挤伤。

（5）锚杆机加载和卸载时，会出现反扭矩，操作人员必须站位合理，把稳摇臂，找准平衡。

（6）钻孔时，应均速加大气腿推力，严禁在钻杆弯曲的状态下工作，避免因推力不匀而造成的钻进速度忽快忽慢、卡钻、断钎等事故。

（7）锚杆机运转时，5m范围内不得有除操作人员以外的其他无关人员逗留。

9、禁止在旧眼、残眼内或在煤（岩）裂缝中打眼，同一条巷道内只允许单茬施工，且严禁边打眼边装药。

10、打眼应坚持湿式打眼，严禁打旱眼；遇泥岩或泥岩破碎带，采取湿式打孔容易造成塌孔、成孔率较低时可以视现场情况采取干式打眼。

11、打眼结束后，关闭风水管路，将打眼工具、风水管等运至安全地点，并将风水管盘放整齐。

12、有下列情况之一者，不准打眼或立即停止打眼，在向调度中心和单位值班汇报并妥善处理后，方可继续打眼：

（1）作业地点风流中瓦斯浓度达到0.8％时，必须停止打眼。

（2）发现煤层变潮、煤质松软、有挂红、挂汗、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、空气变冷等透水预兆时。

（3）局部顶板来压，片帮严重或压力显现较大时。

（4）控顶距离超过作业规程规定或端面距超宽未管理时。

（5）支护不齐全，不牢固或倒棚未扶处。

（6）对上述3条，如情况紧急还必须立即发出警报，撤出所有受威胁地点的人员。

13、打眼时，严禁操作施工地点上下各5架支架，采煤机、前后部运输机、转载机、破碎机必须停电闭锁。

14、人员需登高作业时，必须严格按照《1304工作面回采作业规程》中“人员登高作业安全技术措施”相关规定执行。

15、打完眼之后，瓦检员要加强眼孔内瓦斯浓度监测，若瓦斯浓度超过0.8%时，必须立即停止施工，进行处理。

（二）装配起爆药卷

1、从成束的电雷管中抽取单个电雷管时，不得手拉脚线硬拽管体，也不得手拉管体硬拽脚线，应将成束的电雷管顺好，拉住管体前端脚线不少于50mm处将电雷管抽出。抽出单个电雷管后，必须将其脚线扭结成短路。

2、装配起爆药卷时，必须遵守下列规定。

（1）必须在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行。严禁坐在爆炸材料箱上装配起爆药卷。装配起爆药卷数量，以当时当地需要的数量为限。

（2）装配起爆药卷必须防止电雷管受震动、冲击，折断脚线和损坏脚线绝缘层。

（3）电雷管必须由药卷的顶部装入，严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼。电雷管必须全部插入药卷内。严禁将电雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上。

（4）电雷管插入药卷后，必须用脚线将药卷缠住，并将电雷管脚线扭结成短路。

（三）装药

1、装药前和爆破前有下列情况之一的，严禁装药、爆破：

（1）爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到或超过0.8％。

（2）工作面风量不足；

（3）爆破地点附近支护条件较差或工作面的控顶距离不符合作业规程规定；

（4）在爆破地点20m以内，矿车、未清除的煤矸或其他物体堵塞工作面断面1/3以上。

（5）炮眼最小抵抗线不符合要求（最小抵抗线要求：岩眼不小于0.3m，煤眼不小于0.5m）；

（6）炮眼内发现异状，温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空区、炮眼内煤岩粉末清除干净等情况；

（7）无合乎质量和数量要求的粘土炮泥和水炮泥；

（8）有冒顶、透水、煤与瓦斯突出等预兆。

（9）有煤尘堆积或飞扬。

（10）工作面前后部运输机、采煤机、转载机、破碎机未停电闭锁。

2、装药前，所有非爆破孔应用炮泥封实，且封堵长度不小于300mm。

3、装药前，首先必须清除炮眼内的煤粉或岩粉，再用木质或竹质炮棍将药卷轻轻推入，不得冲撞或捣实。炮眼内的各药卷必须彼此密接。有水的炮眼，应当使用抗水型炸药。

4、必须严格执行“一炮三泥”制度（即座底泥、水炮泥、封口泥），炮眼封泥必须使用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分应当用黏土炮泥或者用不燃性、可塑性松散材料制成的炮泥封实。严禁用煤粉、块状材料或者其他可燃性材料作炮眼封泥。无封泥、封泥不足或者不实的炮眼严禁爆破。严禁裸露爆破。

5、炮眼深度和炮眼的封泥长度应符合下列要求：

（1）炮眼深度小于0.6m时，不得装药、爆破。

（2）炮眼深度为0.6～1m时，封泥长度不得小于炮眼深度的1/2。

（3）炮眼深度超过1m时，封泥长度不得小于0.5m。

（4）炮眼深度超过2.5m时，封泥长度不得小于1m。

6、严禁一个炮眼使用两个及以上的电雷管。

7、装药后，必须把电雷管脚线悬空，严禁电雷管脚线、爆破母线与机械电气设备等导电体相接触。

8、装药与放炮严禁平行作业；一次装药必须一次起爆。

（四）连线

1、爆破母线和连接线必须符合下列要求：

（1）爆破母线符合标准，必须保证有良好的绝缘性，严禁爆破母线有破皮和接头。

（2）爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头相互扭紧并悬空，不得与轨道、金属管、金属网、钢丝绳等导电体相接触。

（3）爆破母线应随用随挂，不得使用固定爆破母线。

（4）爆破母线与电缆应分别悬挂在巷道的两侧，如果必须挂在同一侧，爆破母线必须悬挂在电缆的下方，并应保持0.3m以上的距离。

（5）只准采用绝缘母线单回路爆破，严禁用轨道、金属管、金属网、水或大地等当做回路。

（6）爆破前爆破母线必须扭结成短路。

（7）爆破母线必须符合规定，长度不得小于300m。

2、连线时，无关人员应撤离爆破点，以确保安全。

3、连线时，必须把雷管脚线的接头刮净并扭结牢靠，以免因连线不良而产生拒爆。

4、连线时，要先将爆破地点雷管脚线连接好，最后与母线接通。脚线的连接工作可由经过专门训练的班组长协助爆破工进行。爆破母线连接脚线、检查线路和通电工作，只准爆破工一人操作。

（五）爆破

1、井下爆破工作必须由培训合格、持证上岗的专职爆破工担任。

2、爆破前后，爆破地点附近20m范围内必须洒水降尘，并将顶底板用水洒透；爆破前，在爆破地点下风侧开启两道喷雾。

3、爆破前，必须使用废旧皮带等对采煤机、运输机、转载机等机电设备、电缆、管线、支架等加以可靠有效保护，防止崩坏，爆破地点附近超前支架、端头支架侧护板应提前收起。

4、爆破前，必须将工作面内、机风巷所有电气设备进行停电，乳化泵要停止运行。

5、爆破前，全面检查爆破地点附近瓦斯、粉尘、煤壁、顶板及支护情况，发现异常及时汇报处理，未处理好严禁爆破。

6、带班队长为爆破作业第一安全责任人，爆破前，带班队长必须亲自布置专人将所有人员撤离警戒区域，并在警戒线和可能进入爆破地点的所有通路上布置专人担任警戒工作（见附图1）,且高位措施巷迎头300m范围内严禁有人，并设置警戒；警戒人员必须在警戒线以外的安全地点警戒，警戒处应当设置警戒牌、栏杆或者拉绳；爆破工必须最后一个离开爆破地点，并在警戒线以外的安全地点起爆。

7、爆破警戒距离不小于300m。

8、爆破前，班组长必须清点人数，确认无误，并接到各警戒处回馈来的警戒到位信息后，方准下达起爆命令。爆破工接到起爆命令后，必须先发出爆破警号，至少再等5s后方可起爆。

9、每次爆破作业前，爆破工必须做电爆网路全电阻检测。严禁采用发爆器打火放电的方法检测电爆网路。

10、严禁使用2台及以上发爆器同时进行爆破。

11、严禁放“三炮”：明炮、糊炮、空芯炮。

12、爆破后至少等待30分钟，待爆破地点的炮烟被吹散，爆破工、瓦检员和班组长方可进入，首先巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支护、拒爆、残爆等情况。发现异常情况必须立即处理。只有在检查合格、确认无安全隐患的前提下，方可撤除爆破警戒，其他人员方可进入。警戒的布置和撤除必须由带班队长下达命令，担任警戒的人员接不到或听不清撤岗信号，严禁私自撤岗。

13、爆破作业必须严格执行“一炮三检” （即装药前、爆破前、爆破后检查瓦斯）、“三人连锁爆破”、 “一炮三泥”（即座底泥、水炮泥、封口泥）和“一炮三哨”制度，并在起爆前检查起爆地点的瓦斯浓度。

14、装药的炮眼应当当班爆破完毕。特殊情况下，当班留有尚未爆破的已装药的炮眼时，当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。

15、每次爆破后，必须严格执行验炮制度。

16、通电以后拒爆时，爆破工必须先取下把手或钥匙，并将爆破母线从电源上摘下，扭结成短路，再等待一定时间（至少等待30分钟），才可沿线路检查，找出拒爆的原因。

17、处理拒爆、残爆时，应当在班组长指导下进行，并在当班处理完毕。如果当班未能完成处理工作，当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交代清楚。

18、处理拒爆时，必须遵守下列规定：

（1）由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆；

（2）在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆；

（3）严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷，或者从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药，严禁将炮眼残底继续加深；严禁使用打孔的方法往外掏药；严禁使用压风吹拒爆、残爆炮眼；

（4）处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的电雷管；

（5）在处理拒爆完毕之前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

19、爆破后及时清理煤矸，严禁煤矸堵塞巷道断面1/3以上，保证通风、行人要求。

20、每次爆破，现场安全责任人必须将爆破持续时间向调度汇报，调度使用专用记录本详细记录爆破时间、地点等相关内容。

21、机风巷打眼、装药、连线、爆破期间，工作面严禁生产。

22、爆破后，若需要重新过顶、补网时，必须在顶板压力稳定后方可施工，同时要有班队长现场指挥，并严格执行经常性敲帮问顶制度，找净活矸危岩，作业过程中要时刻注意观察顶帮情况，防止顶帮碎煤掉落伤人。

（六）爆破材料及器材管理

1、所有爆破人员，包括爆破送药、装药人员必须熟悉爆炸物品性能和《煤矿安全规程》相关规定。

2、不得使用过期或者变质的爆炸物品，不能使用的爆炸物品必须交回爆炸物品库。

3、井下爆破作业，必须使用煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管。一次爆破必须使用同一厂家、同一品种的煤矿许用炸药和电雷管。

4、人力运送爆破材料，必须遵守下列规定：

（1）人员必须随身携带完好的矿灯，接触爆破材料的人员严禁穿化纤衣服。

（2）电雷管必须装在电雷管盒内由爆破工亲自运送，爆破工领取电雷管后，要认真检查电雷管封口状况，发现有封口塞松动或脚线松动、管体变形、管体有砂眼、裂缝等现象时，必须立即退返药库。当班未用完的雷管必须及时退库，不得在工作地点存放。

（3）炸药由爆破工或在爆破工的监护下由熟悉《煤矿安全规程》有关规定的人员运送，炸药应装入药包内运送。运送炸药期间，听从爆破工指挥，领到爆破材料后应直接送到工作地点，严禁途中逗留。

（4）严禁将爆破材料装在衣袋内。

（5）一人一次运送爆破材料的数量不得超过20kg，整箱运送只能运送一箱。

5、爆破材料必须装在耐压和抗撞击、防震、防静电的非金属容器内。

6、电雷管和炸药严禁装在同一容器内，爆破工必须把炸药、电雷管分开存放在专用的爆炸物品箱内，并加锁，严禁乱扔乱放，严禁将检测仪、矿灯、起爆器等其他物品放在爆炸物品箱内。爆破材料每次出箱、入箱时，必须由爆破工和班组长进行清点数量，具体见《招贤矿火工品管理规定》。

7、爆炸物品箱必须放在顶板完好、支护完整，避开有机械、电气设备的地点。爆破时，必须把爆炸物品箱放置在警戒线以外的安全地点。

8、当班用剩的炸药应放在爆炸物品箱内并加锁，严禁乱扔、乱放。

9、井下爆破必须使用发爆器，发爆器必须采用矿用防爆型（矿用增安型除外）。必须定期校验发爆器的各项性能参数，并进行防爆性能检查，不符合要求的严禁使用。

10、发爆器的把手、钥匙，必须由爆破工随身携带，严禁转交他人。只有在爆破通电时，方可将把手或者钥匙插入发爆器。爆破后，必须立即将把手或者钥匙拔出，摘掉母线并扭结成短路。

11、其他未尽事宜，严格按《1304工作面抽采设计》、《1304工作面防灭火设计及安全技术措施》内容执行。

三、防治冲击地压管理

1、工作面必须加强安全出口及巷道维护，将巷道内杂物清理干净，保持退路畅通；安全出口附近的液压支架要升足劲，保证支护正规有劲。

2、施工期间，当出现强烈矿压显现（有剧烈煤炮，顶板突然下沉，两帮移近量忽然增大），所有现场人员必须立即停止作业，并躲避到安全地点，必要时停电停机。当顶板稳定后，班队长和安监员、瓦检员首先要进行支护质量和气体的检查，确定没有危险后，方可恢复生产。

3、所有人员不得在以下地点逗留：（1）巷道高度不够或支护不正规处；（2）人行道安全间隙不够处；（3）设备或物料附近；（4）靠近铁质管路处；（5）被定为冲击危险的区域和地段；（6）不得坐在巷道底板或物料上休息。

4、在有冲击地压危险的区域，必须最大限度减少施工人员的数量，无关人员要撤离到安全位置。

5、在冲击地压危险区域作业的所有人员必须熟悉冲击地压发生的征兆、应急措施及避灾路线，发现异常立即撤出或躲到安全地点避灾。

四、避灾路线

1、工作面发生火灾、煤尘爆炸、瓦斯爆炸等灾害时的避灾线路：

工作面→1304机巷→主斜井下口绕道→主斜井→地面。

2、发生冲击地压的避灾路线：

施工地点→1304机巷→主斜井下口绕道→主斜井→地面。

施工地点→1304风巷→风巷绕道→北翼辅助运输大巷→主斜井下口绕道→主斜井→地面。

3、工作面发生水灾的避灾路线

工作面→1304机巷→主斜井下口绕道→主斜井→地面。

见附图2：1304工作面避灾路线图

五、未尽事项严格按照《煤矿安全规程》及《1304工作面回采作业规程》相关规定执行。

附图1：1304工作面机、风巷顶板超前预裂爆破位置及警戒布置示意图

附图2：1304工作面避灾路线图