1304工作面回采期间强化安全管理

专题会议纪要

2019年5月4日下午，在三楼会议室召开了关于1304工作面回采期间强化安全管理专题会议，会议由副总经理王之永主持，总工程师李承军、副总经理纵峰、副总师孙学荣、甘圣丰及职能科室、基层单位相关人员参加了会议，经与会人员充分讨论，现纪要如下：

1、采煤部：

（1）加强内部管理，优化劳动组织及施工流程，避免撇勾延点。

（2）控制好前后部运输机，保证与转载机搭接合理、出煤顺畅，5月7日完成。

（3）及时延前部运输机机尾，保证煤机在机尾刹底到位，避免人工卧底，5月7日完成。

（4）加强上下出口及机头段支架高度管理，保证出口畅通，通风顺畅。

（5）及时提车，工作面留底煤厚度约500mm，保证运输机坡度一致，严禁出现洼窝。

（6）加强放顶煤管理，提高资源回收率；每3天探查一次顶底煤情况，并及时上报生产技术部及调度指挥中心。

（7）调整皮带机，将皮带机衬平缓，尽量减少压带装置，减少皮带磨损；按照要求，皮带机防护网安装齐全。

（8）采取有效措施，严格控制水煤。

（9）机巷及时卧底，保证巷道高度满足回采要求。

（10）加强机巷环境卫生管理。

（11）两巷超前支护（单体棚）及时架设。

（12）加强机电设备检修，保证工作面正常回采；加强1304机巷溜煤眼上下口点铃检修，保证信号畅通。

（13）保证矿压在线监测设备完好，正常使用。

（14）水泵实现自动排水，减人提效。

（15）加强上下隅角封堵工作；严格落实上下隅角剪网退锚及顶板预裂爆破工作，爆破孔位置、深度布置合理。

（16）积极配合通防部进行瓦斯治理工作。

2、安装工区：

（1）加快风巷内（含联巷）所有设备、材料、多余排水管路等回收工作，包括顶板起吊连接件、帮部铁丝、饮料瓶等，环境卫生清理达标，5月15日完成。

（2）风巷超高段接顶（剩余长度约40m），采煤部派人指导。

（3）水泵开关放置位置合适，要高于水仓处顶板，浇筑水泥台放置开关；水泵与软管连接完好，严格按照联系单整改（ZXDZ2019-05-01）。

（4）风巷内隔爆水袋恢复完好。

（5）风巷外口平台处铺设车场，更换风巷损坏、变形的轨道。

（6）风巷电缆按照标准吊挂整齐，多余电缆回收，按照机运部要求更改线路。

3、通防部：

（1）高度重视瓦斯治理工作，加强工作面瓦斯监控，严格落实瓦斯治理各项措施，保障安全生产。

（2）风巷瓦斯抽采管路要抬高至巷道顶板处，保证抽放效果。

（3）根据抽采效果，可适当增加工作面φ108mm抽采管路数量。

（4）加强监测仪器仪表管理，监测仪器、工具等齐全完好。

（5）根据生产需要，合理配置工作面风量。

（6）指导采煤部爆破施工作业。

（7）探索机巷施工高位钻孔治理瓦斯的方法。

4、技术部：

（1）坚持工作面日分析报表制度，综合分析工作面回采情况，指导生产。

（2）严格考核工作面初撑力达标情况。

（3）加强工作面顶煤回收情况监督考核。

5、调度指挥中心：

（1）负责各项工作任务考核兑现，保证落实到位。

（2）加强生产间断影响考核，保证正常生产。

（3）主动与采煤联系出煤时间，积极协调、指挥，充分发挥调度职能。

6、安全监察部：

（1）加强现场规程措施及各项规定执行情况的监督。

（2）加强现场支架初撑力、顶煤回收、瓦斯治理措施等落实情况的监督检查。

7、友缘项目部：

整改、完善排水管路，落实联系单（ZXDZ2019-05-01）整改任务，保障排水管路畅通。

8、机运部：

加强主斜井皮带机及溜煤眼下口老虎嘴检修，保证正常出煤。

公司领导：李承军  王之永  纵  峰  甘圣丰  孙学荣

职能科室及基层单位：朱远辉  秦庆举  李  晨  王晓彬

蒋再山  杨  眷  时  光  田孝俊

段金鑫