陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2019年11月15日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副经理王之永主持，副总师欧东东、李连刚、甘圣丰及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位、外委单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了上周质量标准化推进情况、各头面安全隐患及三违情况，生产技术部通报了工作面初撑力合格率、煤炭回收率、防冲及防治水情况，调度指挥中心通报了上周生产例会工作落实情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、本周相关工作安排

副总工程师欧东东：

- 1.掘进系统加强安全生产标准化管理，确保年底前各头面均达一级标准。

- 2、二采区皮带机巷临近揭煤施工，地质部门要加强探测，确保施工准确，技术部与机运部要提前谋划，设计机头硐室等参数。责任单位：生产技术部、机运部；责任人：秦庆举、马强

- 3、1305机巷地质要增加探查频次，查清构造情况，进入煤体后及时调整施工方案。责任单位：生产技术部；责任人：单景新

- 4、+980四号联巷准备拨门施工，掘进部要其他做好准备，加强放炮管理。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 5、矿业公司预备队准备在北翼轨道下口刷帮修护，阻车器必须正常使用，与机运部配合好，行车时及时避让。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 6、掘进修护队在北翼皮带机巷卧底修护，安全措施必须严格执行，皮带机卧底后必须生根，严禁皮带机H架悬空运行。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

副总工程师李连刚：

- 1、1304工作面过渡架1-2架存在安全隐患，采煤割煤时要放慢速度，煤机进入4-5架时要采取只割底不割顶，防止煤机割到锚索等铁器产生火花。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

- 2、16日夜班钻机队要在1304机巷施工三个抽放孔，钻机队要提前制定措施，调度负责考核。责任单位：钻机队；责任人：崔宏磊

- 3、二采区皮带机巷临近揭煤，掘进部每班进行钻探，揭煤时严格按照措施执行。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 4、二采区辅助运输巷除尘风机负压风筒要及时更换，通防部月底前制定出除尘风机使用规定。责任单位：掘进部、通防部；责任人：苗现华、杨眷

5、+980四号联巷拨门，通防部及时设计调整通风系统。责任单位：通防部；责任人：杨眷

6、22日-24日矿井竣工验收，生产技术部要对措施进行再次审查，各专业分别做好准备迎接验收。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

副总工程甘圣丰：

- 1、二采区皮带机巷揭煤前要加强探查。

- 2、1305机巷暂时先按-12°下山施工32米，安全度过构造带后，在进行探查，调整施工方案。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 生产副经理王之永：

- 1、1304工作面两巷安全生产标准化标准不高，采煤部要制定标准、责任人，安全监察部要跟踪指导。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

- 2、+980矸石仓眼口篦子要放小眼距，不得大于500mm*500mm，2天内落实，周一进行检查，不落实的罚掘进部部长、书记各500元。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 3、1302风巷大块矸石要及时破碎。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 4、+980矸石仓眼口进锚杆、拉葫，调度要进行追查。责任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍

- 5、1305机巷过构造带，地质人员加强钻探，查清构造产状，为调整施工方案提供依据。责任单位：生产技术部；责任人：单景新

- 6、零星工程施工必须有开工单，矿业公司北翼轨道卧底建议集中在早中班施工，施工前要编制好措施，确保安全。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 7、北翼皮带机巷卧底施工，皮带机架不准悬空，皮带开车是严禁人员进入，卧底出货要破碎后进入皮带系统。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 8、1304机、风巷早班卧底要交叉作业，确保风机巷卧底同步推进，9#联巷杂物采煤部负责清理。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

- 9、1304风巷打钻时集中在早中班施工，夜班留采煤部进料。责任单位：钻机队；责任人：崔宏磊

- 10、矿业公司采购的气动道岔、无极绳声光信号未到货问题，调度进行追查，周一晨会要反馈。责任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍

参会人员：

公司领导：王之永、欧东东、甘圣丰、李连刚

其他人员：杨鹍、刘传玉、单景新、李恒、谭翔、田孝俊、曹应理、王峰、刘长玉、马强、高峰、王庆亮、方健、吴卫星、孟量地、孟宁、李劲松、杨眷、陈辉、杨晓宏、黄文军

调度指挥中心

2019年11月15日