招贤矿业公司推进矿井“四化”建设规划方案

招贤矿业公司2019年7月份开始启动智慧矿山一期建设以来，认真学习贯彻集团公司“四化”推进会议精神，围绕着不断提升矿井发展质量，持续优化生产组织，增强系统安全保障能力，推进技术创新，加快智慧化矿山建设，实施绿色清洁生产。特制定此建设规划。

一、矿井“四化”建设推进情况

（一）打造招贤信息“高速公路”

“四化”建设基础就是工业环网的建设，招贤矿业公司立足未来超前考虑，采用双工业环网建设，万兆环网为视频监控专用网，千兆网为控制网络专用网，合理分配网络资源最大限度保证数据通畅同时为未来以后接入自动化工作面提供可靠的”高速公路”。

（二）一体化机房改造与网络安全

2019年以前招贤矿业公司共有三间机房，网络机房一间屋，调度程控电话一间屋，服务器一间屋，让很多维护人员无从下手，8月中旬招贤矿业公司对中心机房进行改造建设，将三间屋合整为一，铺上防静电地板将专业机柜架设完成，同时对办公网络及工业网络安全进行配置，加装了行为审计、负载均衡及防火墙设备让矿井网络在“笼子”里运行保证矿井信息数据安全，同时有效的防止了病毒及黑客入侵。

（三）井下4G+WIFI井下无线通讯全覆盖

移动安全监测平台是招贤矿业公司在井下无线通讯亮点应用，在以往安全检查部查隐患的流程是发现问题记录上来由井口信息站传递到各个责任单位，过程臃肿，信息传递信息速度慢，现在通过移动安全检查平台现场安检员第一时间发现隐患直接将隐患及现场图片下发到责任单位，人还未上井责任单位就已经收到图片及隐患通知然后安排人员处理，同时瓦斯移动巡检平台也已经投入使用，瓦检员使用配置的多功能巡检仪与手机蓝牙自动配比，现场包括一氧化碳，氧气，甲烷，  硫化氢气体浓度通过防爆手机WIFI自动上传至地面平台，同时瓦检员路径及位置平台都有标注，有考勤考核等功能。

（四）综合车间建设与子系统接入

招贤矿业公司自动化系统与千兆以太网进行物理上硬件网络联接以后，通过软件进行数据通讯，各自动化系统与采集服务器的数据通讯主要通过OPC通讯方式、DDE/NetDDE方式驱动，由于前期压风机房、通风机房等八套子系统已完成就地控制后期只需要开放式协议厂家就可以直接接入，招贤矿业合理利用子系统接入方式统筹规划，统一安排对招贤矿业公司十四个自动化系统进行集成，采用IFIX组态平台，年底全部车间均已实现无人值守。

二、智慧矿山“四化”实现目标

（一）加强底层设备自动化的建设

智慧矿山的建设采用技术领先、标准统一的千兆工业以太网网络结构，集成全矿各监测、监控系统的实时监控数据，完成生产系统的远程集中监控，通过数据分析、数据整合，确保数据同企业管理决策信息系统无缝连接，保证整个综合自动化系统数据的有效性、一致性，实现不同业务和系统间能够实时的交换和共享数据。

（二）加强井下感知物联网和数据中心建设

提高底层监测设备和传感器的可靠性，加大无线物联网传感器的应用，感知矿井各个地域的环境参数，实现设备的智能化在线检测。

通过工业以太网将安全、监测、监控等系统采集的数据，按照信息化的标准要求，实现统一标准、统一存储、统一管理，实现最大程度的数据共享。

（三）加强煤矿安全生产技术综合管理系统建设

建设基于（2D＋3D）地理信息系统的生产技术管理系统。智慧矿山是一个典型的多部门、多专业、多层次管理的煤矿空间信息共享与Web协作应用平台，煤矿空间数据应用涉及到地质测量、一通三防、生产调度、生产技术、矿井安全、安全监察、质量标准化和机电设备等专业数据的输入、计算、统计、分析和输出，更新快，由大量的图形、图像、属性数据以及元数据构成。统一建设的安全生产技术综合管理系统能够实现多部门、多专业、多层次的数据共享。

（四）加强重大危险源预测预警和决策支持系统建设

应用GIS技术、物联网技术、数据库技术、专家系统等开展煤矿井下水、火、瓦斯、顶板等重大危险源检测、识别及预测预警，将煤矿井下各类危险源数据集成于同一平台，基于WebGIS统一展示，实现重大危险的早期预测预警，以提高煤矿重大危险源预警能力，降低重大危险源事故发生率，从而提高煤矿整体安全管理水平。

（五）加强高精度三维透明化地质模型和三维可视化系统或虚拟矿井建设

构建包含各种复杂地质构造（正断层、逆断层、陷落柱、含水层、老窑区等）的高精度三维地质透明化模型，并实现基础地测数据的动态更新，从而有效地支持大型数据库和实时信息流通讯技术，集成安全监测、综合自动化、通讯视频等各类工业实时数据，构建矿井“采、掘、机、运、通”专业仿真模拟系统，实现全矿井“监测、管理、控制”的一体化，最终实现基于三维虚拟矿井平台的网络化、分布式综合管理，为煤矿安全生产管理提供保障。

三、2020年至2021“四化”建设规划

按照2019年8月16日集团公司煤矿“四化”建设工作推进会精神要求，结合招贤矿业实际，制定如下规划。

（一）大数据中心

未来招贤矿数据中心承担智慧矿山平台系统数据采集、存储、处理及分级发布等功能。作为整个煤矿生产、调度、预警的集中管理、控制及监测中心的核心设备，需7x24小时连续运转。为确保整个矿区生产的连续、稳定、高效，系统选型采用高可靠性技术及设备，确保系统的可靠性能达到99.99%。

（二）粉尘综合防治系统

根据国家《煤矿作业场所职业危害防治规定》、《AQ1020-2006 煤矿井下粉尘综合防治技术规范》和《煤矿安全规程》的要求，基于先期大量的技术基础和实践经验，结合招贤矿井现有的已知条件设置矿井粉尘综合防治系统一套。该系统对于加强煤矿员工的职业安全防护，可实现煤矿劳动保护，提高全国煤矿粉尘防治技术和管理具有重要意义。

该系统地面设备主要由监控主机、传输接口、避雷器、网络服务器等组成，井下设备主要由分站、本安电源、线缆等设备组成。

在井下采掘工作面、煤仓、溜煤眼、翻车机、装车机、转载点等处设置喷雾降尘装置。根据降尘装置的位置及数量配置监控分站20台，降尘装置采用RS485总线接入监控分站内。

（三）电缆测温监测系统

矿井工业场地电缆敷设采用电缆沟敷设方式，为了防止由于电缆传输电流过载、电缆接头处阻抗大、绝缘皮老化等原因引起的电缆温升、起火事故，招贤矿井设计光纤分布式电缆温度监测系统1套，对矿井工业场地的电缆沟进行实时在线的火情监测。由于电缆故障会产生大量热量，DTS光纤分布式温度监测系统通过实时监测电缆周围环境热量的变化，从而在事故发生的初期就可以准确判断是否电缆有异常，做到防患于未然。

（四）三维建模

通过三维地理信息基础平台，将矿井的地理地测信息以CAD的方式进行导入，形成矿井三维空间，并在矿井三维空间内部建立各种设备模型，从管理系统和自动化系统中将相应的设备静态和动态参数附加到设备模型上，形成动态的矿井三维可视化平台。三维可视化平台还可以进一步通过Web发布在网络中，用户使用浏览器即可实现远程访问，随时随地掌握煤矿生产系统空间和实时信息。

三维可视化平台建设范围包括煤矿井上、下主要场所三维建模，涵盖采、掘、机、运、通、给排水等主要矿井生产系统，并且结合地测地理信息系统，使数据来源更简便，在三维可视化平台之上叠加网络分析等智能分析模块，形成“从钻孔到管理”一体化智慧矿山解决方案。三维可视化内容包括：主副立井、井下主要大巷、井下中央变电所、水泵房、一采区变电所、综采工作面、综掘工作面、通风设施、给排水管网、安全监测设备布置与数据接入、人员定位设备布置与数据接入、工业电视设备布置与数据接入、避灾路线等。

（五）2021年实现自动化工作面

根据集团公司“四化”推进会要求，招贤矿业公司2021年将完成自动化工作面建设，在此期间矿井需要完成稳定“高速”通道建设，同时对后期自动化建设数据建设要有前瞻性，招贤矿业公司正在按照集团公司要求稳步推进自动化工作面前期工作计划，预计三期总体投资3600万。

招贤综采工作面环节将多种跨学科技术运用于综采工作面，实现在工作面正常采煤生产过程中，设备集中自动控制为主，就地控制为辅；智能感知为主，视频监控为辅，使工作面设备连续、高效运行，达到综采工作面采煤智能化、生产自动化、管理信息化、工作面数字化、操作少人化，甚至无人化。

前期在综采工作面分控中心实现对工作面主要设备的远程监测、监视功能，后期可实现对主要设备的远程控制功能。

横向从工作面煤层至工作面出煤运输过程依次经过采煤机、刮板机、破碎机、转载机和顺槽皮带，之间存在着煤流的闭锁关联关系。

纵向通信系统、视频监控、环境监测、人员监测及矿压监测等安全保障系统为整个工艺过程的连续进行提供安全保障联动监测辅助。

陕西金源招贤矿业有限公司

2019年12月8日