招贤矿业(1.13)事故隐患排查预案通知

为贯彻落实煤矿安全集中执法实施方案，定于2020年1月13日开展全矿井地面、井下事故隐患排查活动，预案如下：

- 检查时间：

井下检查：1月13日上午8：30分在联建井口等候大厅集合。

地面检查：1月13日下午15：00在办公楼一楼大厅集合。

二、检查方式：集中排查，专业领导负责。

三、排查人员：

各专业分管副总经理、副总师、职能科室人员及基层单位相关人员

- 排查重点

井下部分

（一）采掘专业：重点对1304回采工作面、高抽巷支护及环境整治情况；二采区+980辅助运输大巷、二采区+980胶带机运输大巷、1302风巷、1305机巷、风巷等掘进工作面、修护作业现场，支护情况、安全标准化创建、环境卫生治理等进行隐患排查。

（二）机电专业：地面重点排查生产车间、选煤厂胶带机、栈桥等设备、设施及南生活平台，公寓楼安全用电。井下重点排查电气设备防爆性能检查、局扇供电、风电闭锁、瓦斯电闭锁是否灵敏可靠；1304机、风巷无极绳绞车、1305机巷无极绳绞车、北翼辅助运输巷无极绳绞车、轨道、钢丝绳、保险档、声光信号、电气开关及接地、供电系统图牌板和设备整定值及保护完好情况，各种记录，皮带机的六大保护等；检查各检修工程检修前准备情况，现场作业环境等方面进行隐患排查。

（三）通防专业：重点排查通风系统是否可靠。通风系统图是否与现场相符；矿井、水平、采区、采煤、掘进面，硐室、巷道供风量是否满足要求；有无无风、微风作业问题、风门、封闭墙是否完好；有无角联通风及违规串联通风等问题；瓦斯抽放、综合防尘是否达标；现场防灭火措施是否落实到位、井下、地面火工品管理是否存在缺陷等方面进行隐患排查。

（四）防治水：

重点检查

1、各采、掘进头面排水系统完善情况;防治水措施措施是否严格落实；水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；

2、水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；

3、排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；

4、巷道顶板淋水是否引流。

（五）防治冲击地压

重点检查：

- 井下各采掘工作面，材料堆放高度是否符合规定，管路及材料是否进行固定等；

- 井下各采掘工作面，防冲击地压区域锚杆锚索是否采取防冲措施，锚杆（索）是否按照要求进行捆扎；

- 井下采掘工作面防冲服及防冲帽是否按规定佩戴；

- 检查煤体爆破孔施工是否按照要求施工，是否有超进尺现象；大孔径卸压钻孔施工是否符合设计要求；

- 压风自救系统位置是否符合规定要求；

- 防冲警示牌、人员限员限时管理牌是否悬挂醒目位置，现场是否设立管理站，迎头卸压位置是否在顶板进行标注，允许进尺牌板是否按规定进行填写。

（六）通用部分：

- 对照安全生产标准化一级标准检查轨道、地辊、管线吊挂及编号、警示警标、职业卫生牌版、环境卫生及责任牌悬挂、材料码放及挂牌、其它图牌板内容及悬挂等；

- 安全确认情况、半小时交接班（记录）落实情况、特殊工种持证上岗情况，其他现场资料记录等。

地面部分

检查内容：主提升系统、压风系统、主通风机系统、瓦斯抽采系统等各种安全保护装置符合《煤矿安全规程》规定，各设备安全设施齐全完好、可靠，并正常使用；供用电系统各类安全保护装置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，按规定进行继电保护核算、检查和整定；运输线路符合标准要求，运输设备符合规定；消防器材、电工操作绝缘用具齐全合格；各类管理制度和规定齐全，技术档案、图纸资料齐全完整，设备设施检验符合规定；炸药库及其它地面生产、生活场所、地面供电线路、设备完好、员工操作行为、交接班（记录）落实情况、特殊工种持证上岗情况、牌版规范、环境卫生、材料码放等进行全面隐患排查。

五、检查要求

1、检查人员8点30分在联建等候大厅集合，安全监察部分组点名，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

2、各部门、项目部须有部门主要负责人参加、大队长等管理人员参加，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

3、必须按排定路线进行检查,填写清楚隐患及问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安监部信息站，未按路线排查的罚100元/次，未交的罚100元/次，迟交的罚50元/次。

4、地面检查人员15：00在办公一楼大厅集合、签名，因故不能参加检查的，必须向带队矿领导请假，无故不参加检查的人员，每次罚款100元，迟到罚款50元，并通报批评。

六、问题追责：

对查出的问题，安全监察部要系统分析，逐条梳理，于周二安全办公会上通报，并对照制度进行处罚，严重问题责任单位负责人要在会上作出说明。

七、各专业分工如下

采煤专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304工作面 | 1304工作面机巷、风巷、高抽巷 | 孙学荣 | 邢立召 | 高 峰 林 浩 李 恒 梁坤柱 单景新 陶福雨 闫 龙 |

掘进专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +780水平 生产系统 | 1307工作面机、风巷、高抽巷封闭墙检查、1305机巷、风巷及修护作业场所 | 陈优良 | 刘传玉 | 刘 新 吴卫星 张 磊 孟 宁 马 飞 王 阳 涂肖龙 |
| +980水平 生产系统 | +980水平 生产系统 | 欧东东 | 张乾龙 | 赵 阳 苗现华 訾玉宝 梁 超 周 宇 刘 浩 何 磊 |

通防专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面机巷、风巷、高抽巷封闭墙检查、+780水平生产系统、+980水平生产系统 | 1307工作面机巷、风巷、高抽巷封闭墙检查、+780水平生产系统、+980水平生产系统 | 杨 眷 | 谭 翔 | 梁坤柱 梁 超 王 阳 沈传虎 |

防冲专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304工作面、+780水平生产系统、+980水平生产系统 | 1304工作面、+780水平生产系统、+980水平生产系统 | 秦庆举 | 吴卫星 | 涂肖龙 闫 龙 |

地质防治水专业：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304工作面、+780水平生产系统、+980水平生产系统 | 1304工作面、+780水平生产系统、+980水平生产系统 | 甘圣丰 | 单景新 | 周 宇 陶福雨 马 飞 |

机运专业（井下）：

| 地 点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +980水平 生产系统 | 主斜井皮带机→北翼轨道无极绳绞车→北翼皮带机头→980皮带机巷→980辅助运输巷 | 张 晖 | 马 强 | 姚国强 曹吉武 李德伟 李从运 |
| +780水平 生产系统 | 副井下口→井下中央变电所、水泵房→污水处理站→1305风巷→1305机巷→北翼皮带机尾→一采区变电所→780水平运输大巷 |  | 尹成强 | 王庆亮 刘永强 刘显玉 季 方 吴发财 |
| 1304机巷 | 1304机巷皮带机头→1304机巷→1304切眼 |  | 蔡鸣鸣 | 刘听磊 杨 周 |
| 1304风巷 | 1304风巷无极绳头→1304风巷1304高抽巷→1304切眼 |  | 周 勇 | 朱亚辉 史朝龙 |

机运专业（地面）：

| 地 点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面机电 车间 | 110kV变电所、压风机房、主井驱动机房、副井提升系统、日用消防水池、黄泥灌浆站、通风机房、瓦斯抽放泵站、翻矸机房、地面轨道运输线路、机修车间等 | 张 晖 | 王庆亮 | 张宏伟 姚 政 |
| 选煤厂 | 选煤厂生产车间、地面污水处理站 |  | 訾玉宝 | 张 磊 杨忠峰 |

地面综合排查：

| 序 号 | 公司领导 | 检查地点 | 参加检查单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李治龙 | 办公大楼、办公楼箱变、职工餐厅、综采设备库、联建楼、职工澡堂、公寓楼、职工公寓楼、公寓楼箱变、南彩板房生活区、地面施工工地等场所。 | 调度指挥中心 安全监察部 机运部、供销部 综合办公室（后勤、环保、武保） 经营管理部（土建） |

2020年1月12日