汲取钱营孜矿“4.10”事故教训专项隐患排查

问题汇总

检查地点：1304工作面风巷（高抽巷）

检查人员：林青、李承军、李连刚、王之永、高峰

1、1304风巷无极绳上口专用道岔副绳磨底板，轨道平台段轨道阴阳；（采煤）

2、1304风巷1#联巷风筒漏风，高抽巷段36#、38#、40#风筒接头处漏风，47#、67#风筒破洞，2#联巷弯头接茬处风筒漏风；（采煤）

3、1304高抽巷10#联巷至2#联巷段微风；（通防部）

4、1304高抽巷10#联巷上口段断锚杆较多，需加固；（修护部）

5、1304高抽巷上口平台油桶处无灭火器，沙箱；（钻机队）

6、1304工作面风巷侧迎头扒架段空间狭小，支架间、运输机淤货应及时清理，保持施工空间；（采煤）

7、1304工作面风巷侧煤机处泥水应及时疏通。防止淹煤机；（采煤）

检查地点：1305风巷

检查人员：吴干、杨眷、朱远辉、王晓彬

1、1305风巷第88-92节风筒处卧底轨道道木悬空、道钉不牢；（矿业）

2、1305风巷临时避难硐室用风袖导风，不符合当地要求；（矿业）

检查地点：1305机巷

检查人员：华海洋、谭翔、殷秀才

1、1305机巷乘人车无尾车不准运行；（矿业）

2、1305机巷巷口堆放水泥距道岔距离太近；（矿业）

3、1305机巷第74#抽采管路φ50埋吸管漏气；（通防部）

4、1305机巷72#风筒处放水器位置不合理；（通防部）

5、1305机巷107#风筒处视频线乱；（矿业）

6、1305机巷避难硐室传感器位置不当，（罚孟凡振、沈传虎各100元）自救器上锁不符合规定；（通防部）

检查地点：1305机巷

检查人员：杨少智、訾玉宝、季方、张磊、方大生

1、1305机巷无极绳机头处钢丝绳加油装置内缺油；（矿业）

2、1305机巷无极绳机头张紧段卫生差，；（矿业）

3、1305机联巷斜巷下口保险档气缸高压胶管老化；（矿业）

4、1305机联巷斜巷缺地滚，上口保险档操作箱无风；（矿业）

5、1305机巷14#皮带H架处保险档磨钢丝绳；（矿业）

6、1305机巷23#、71#风筒处轨道阴阳，63#-68#风筒段轨道不平直；（矿业）

7、1305机巷未使用专用车辆打运U型棚；（矿业）

8、1305机巷一部皮带87#H架处无极绳主、副绳飘绳，二部皮带12#H架处无极绳飘绳；（矿业）

9、1305机巷100#-115#H架段轨枕悬空；（矿业）

10、1305机巷二部皮带38#H架处材料磨钢丝绳（矿业）

检查地点：980皮带机巷、轨道巷、1302风巷

检查人员：陈优良、秦庆举、苗现华、李恒、刘传玉

1、980皮带机巷锚索涨拉机油表安装位置不当，及时调整；（掘进）

2、980皮带机巷迎头附件内顶板离层仪无牌板；（掘进）

3、980皮带机巷1762-1#顶板锚杆角度不合格，1766排处有1根锚索未打在梯子梁限位孔内；（掘进）

4、980皮带机巷二部皮带机尾缺过桥；（掘进）

5、980皮带机巷144#、152#、160#H架处，检查孔未编号管理；（掘进）

6、980（4#）联巷有积水；（掘进）

7、1302风巷斜巷段2#地滚不转动；（矿业）

8、1302风巷第5部皮带机尾浮货未清理干净，10#托辊脱落；（矿业）

检查地点：1304机巷及工作面

检查人员：刘传玉、徐晓晨、沈传虎

1、1304机巷87#、93#-95#、101#-107#H架处轨道阴阳且不平直；（采煤）

2、1304机巷162#、164#、169#、187#、193#H架处轨道托绳轮不转，167#H架处主压轮不起作用；（采煤）

3、1304机巷139#H架皮带托辊不转圈；（采煤）

4、1304机巷风筒吊挂不平直，第1组隔爆水袋缺少水袋；（采煤）

5、1304机巷皮带机尾单体未固定捆扎；（采煤）

6、1304工作面37架滑移前梁管损坏；（采煤）

7、1304机巷超前架与破碎段转载机不平；（采煤）

检查地点： 地面综合检查

检查人员：朱远辉、陈兴邦、郭邢浩、陈爱明、张义、乔建强

1、机修车间沙箱内有杂物，梯子梁阻塞消防通道；1天（机电部）

2、综采设备库加油机加设消除人体静电装置；5天（供销部）

3、供销部三轮电瓶车无刹车装置；5天（供销部）

检查地点：地面专项

检查人员：张晖、王庆亮、张红伟、尹成强

1、地面皮带机栈桥段轨道缺少排水系统；（不下）

2、地面3#道岔执行机构固定不牢固；（运输部）

3、地面料场一根轨道变形严重，需更换；（运输部）

4、地面去料场方向轨道封闭门坏，未保持常关状态；运输部）

检查地点：地面抽放泵站

检查人员：谭 翔

1、没有一氧化碳实测工具；（通防部）

2、抽采实测记录台账记录时间未按每天计算不规范；（通防部）

3、水处理房内，消防巡查日期为3月8日；（通防部）

4、配电室无消防牌板，抽采泵站环境卫生区负责人未更改；（通防部）

5、抽采泵站司机段誉涛，对瓦斯机使用不熟练；（通防部）给抽采队长王修峰罚款100元。