招贤矿业2020年4月27日事故隐患排查预案

通  知

为杜绝安全生产事故发生，确保矿井安全态势持续稳定，定于2020年4月27日开展全矿井地面、井下事故隐患排查活动，预案如下：

- 检查时间：

井下检查：4月27日上午8：30在联建井口等候大厅集合。

地面检查：4月27日下午15：00在办公楼一楼大厅集合。

二、检查方式：集中排查，专业领导负责。

三、排查人员：

各专业分管副总经理、副总师、职能科室人员及基层单位相关人员

- 排查重点：

井下部分

（一）采掘专业：对1304回采工作面重点包括机巷、风巷端头封堵情况、超前支护情况、工作面支架初撑力情况等进行全面排查；二采区+980辅助运输大巷、二采区+980胶带机运输大巷、1302风巷、1305机巷、风巷、切眼导硐等掘进工作面、北翼回风、北翼轨道下口修护作业现场，支护情况等进行隐患排查。

（二）机电专业：地面重点排查生产车间、选煤厂胶带机运输系统、集控系统等设备、设施是否存在安全隐患，及南生活平台，公寓楼安全用电情况。井下重点排查电气设备防爆性能检查、局扇供电、风电闭锁、瓦斯电闭锁是否灵敏可靠；1304风巷无极绳绞车、1305机巷、风巷无极绳绞车、北翼辅助运输巷无极绳绞车、轨道、钢丝绳、保险档、声光信号、电气开关及接地、和设备整定值及保护完好情况，各种记录，皮带机的六大保护等方面进行隐患排查。

（三）通防专业：重点对全矿井通风设施等进行全面排查、排查通风系统是否可靠。矿井、水平、采区、采煤、掘进面，硐室、巷道供风量是否满足要求；风门、封闭墙是否完好；井下、地面火工品管理是否存在漏洞等方面进行隐患排查。

（四）防治水

重点检查

1.各采、掘进头面排水系统完善情况;防治水措施措施是否严格落实；水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；

2.水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；

3.排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；

4.巷道顶板淋水是否引流。

（五）防治冲击地压

重点检查井下各采掘工作面：

1. 防冲工程是否按照设计要求施工；

2. 井下巷道扩修工程是否符合《煤矿防冲细则要求》

3. 巷道支护形式与参数、工作面超前支护距离、冲击危险区域限员管理、限制多工序平行作业等是否符合煤安监技装[2019]“21号文”要求；

4.井下各采掘工作面冲击危险区域，材料堆放高度是否符合规定，管路及材料是否进行捆扎固定，锚杆锚索是否采取防崩措施，员工个体防护是否正确穿戴等安全防护措施；

（六）地面部分

检查内容：重点包括主提升系统、压风系统、主通风机系统、瓦斯抽采系统等各种安全保护装置符合《煤矿安全规程》规定，各设备安全设施齐全完好、可靠，并正常使用；供用电系统各类安全保护装置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，按规定进行继电保护核算、检查和整定；运输线路符合标准要求，运输设备符合规定；消防器材、电工操作绝缘用具齐全合格；各类管理制度和规定齐全，技术档案、图纸资料齐全完整，设备设施检验符合规定；炸药库及其它地面生产、生活场所、地面供电线路、设备完好、员工操作行为、交接班（记录）落实情况、特殊工种持证上岗情况、牌版规范、环境卫生、材料码放等进行全面隐患排查。

五、检查要求

1.井下检查人员8:30在联建等候大厅集合，安全监察部分组点名，事先报送参加检查的人员，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，罚款200元，迟到罚款100元，并通报批评。

2.各部门必须按上报人员准时参加上述隐患排查活动，未按要求报送相关人员参加检查的，给予责任单位党政负责人各200元罚款，并通报批评。

3.必须按排定路线进行检查,填写清楚隐患及问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安监部信息站，未按路线排查的罚100元/次，未交的罚100元/次，迟交的罚50元/次。

4.地面检查人员15:00在办公一楼大厅集合、签名，因故不能参加检查的，必须向带队公司领导请假，无故不参加检查的人员，每次罚款200元，迟到罚款100元，并通报批评。

六、其他规定

对查出的影响安全生产的隐患，要严格按照隐患整改“五落实”规定进行整改销号，限期内不能整改的，需经分管领导批准申请延期，否则给予责任单位党政负责人及责任人，按100元/条进行处罚。

七、各专业分工如下

采煤系统：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304工作面机巷、风巷、高抽巷 | 1304工作面机巷、风巷、高抽巷 | 王之永 孙学荣 | 朱远辉 | 王晓彬 单景新 林 浩 王修锋 |

掘进系统：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1305机巷 切眼导硐 | 1305机巷 切眼导硐 | 欧东东 | 张乾龙 | 陶福雨 赵 阳 |
| 1305风巷、1307工作面机风巷高抽巷封闭墙检查 | 1305风巷、1307工作面机、风巷、高抽巷封闭墙检查 | 杨 眷 | 梁 超 | 梁 超 |
| +980生产 系统 | +980带式输送机大巷、辅助运输巷、1302风巷 | 陈优良 | 刘 浩 | 曹应理 时 光 何 磊 马 飞 |

机、运专业（井下）：

| 地 点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +980水平 生产系统 | 主斜井皮带机→北翼轨道无极绳绞车→北翼皮带机头→980皮带机巷→980辅助运输巷→1302风巷 | 李祥明 | 王 峰 | 姚国强 李德伟 |
| +780水平 生产系统 | 副井下口→井下中央变电所、水泵房→污水处理站→1305风巷→1305机巷→北翼皮带机尾→一采区变电所→780水平运输大巷 |  | 胡海刚 | 杨俊华 季 方 刘显玉 |
| 1304机巷 | 1304机巷皮带机头→1304机巷→1304切眼 |  | 刘永强 | 刘永强 |
| 1304风巷 | 1304风巷无极绳头→1304风巷1304高抽巷→1304切眼 |  | 杨 周 | 曹吉武 |

机、运专业（地面）：

| 地点 | 检查路线 | 公司领导 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面生产场所、运输路线等 | 110kV变电所、压风机房、主井驱动机房、副井提升系统、日用消防水池、黄泥灌浆站、通风机房、瓦斯抽放泵站、翻矸机房、地面轨道运输线路、机修车间等 | 李祥明 | 陈兴邦 | 李红进 王 飞 沈传虎 王 阳 黄敦生 |
| 选煤厂 | 选煤厂生产车间、地面污水处理站 |  | 朱远辉 | 张红伟 杨忠峰 |

地面综合排查：

| 序 号 | 公司领导 | 检查地点 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李治龙 | 办公大楼、职工餐厅、综采设备库、联建楼、职工澡堂、公寓楼、职工公寓楼、南彩板房生活区、地面施工工地等场所。 | 李 健 李 强 郭邢浩 王静诗 刘令富 |

2020年4月25日