1304工作面3号泄水孔透孔专项安全技术措施

防治水办公室

2020年5月9日

会  审  记  录

主持人：

| 名 称 | - 陕西金源招贤矿业有限公司 1304工作面3号泄水孔透孔专项安全技术措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 位 |  | 姓 名 | 日 期 |
| 编 制 单 位 | 编 制 |  |  |
|  | 审 核 |  |  |
| 会 审 单 位 | 生产技术部 |  |  |
|  | 安全监察部 |  |  |
|  | 调度指挥中心 |  |  |
|  | 采煤部 |  |  |
|  | 通防部 |  |  |
| 防治水副总工程师 |  |  |  |
| 总工程师 |  |  |  |
| 审批意见： |  |  |  |

1304工作面3号泄水孔透孔专项安全技术措施

为了防止离层水溃入工作面，造成压架淹面事故，提前对离层水进行疏放，现对3号泄水孔进行透孔。为保证安全生产，特编制如下安全措施。

一、3号泄水孔透孔位置

3号泄水孔透孔位置位于1304工作面支架56架处,距工作面回采位置96m。（见附图）

二、3号泄水孔透孔安全措施

1、防治水办公室和213地质队随时保持联系，及时向调度指挥中心汇报透孔进度。

2、1304风巷要保证2台300m3/h的水泵能正常排水。

3、透孔过程中，采煤部安排专人在1304工作面支架50架处，观察56架顶板及老塘水文情况。发现异常及时汇报调度指挥中心。

4、透孔深度达到400m时，通知调度指挥中心，调度接到信息后查询井下排水能力情况，确保至少二台三百方水泵能正常排水。

5、透孔深度达到500m时，调度指挥中心通知井下1304工作面支架50架以下不能有人；1304风巷清淤人员撤至超前支架外等待，排水人员观察水清，坚守岗位，遇水变大时及时排水。

6、井下涌水量过大时，防治水办公室立即联系213地质队，对钻孔进行充填黄泥球等减小出水量措施。

7、当水量大于排水能力时，按照《招贤矿业公司1304工作面水灾应急预案及现场处置方案》执行。

三、排水路线

1304风巷      1304高抽巷1号联巷      北翼回风大巷      中央水仓

四、避灾路线

避火、瓦斯灾路线

1304风巷       北翼运输大巷       副井       地面

避水灾路线

1304风巷       1304高抽巷1号联巷       北翼回风大巷      主斜井

地面

五、附图

1、3号泄水孔位置图

2、排水路线图

3、避灾路线图

3号泄水孔位置图

排水路线图

避灾路线图