陕西金源招贤矿业有限公司

防 治 水 业 务 联 系 单

编  号：ZXDZ2020-05-07                      日期：2020-05-23

| 采煤部： 1304排水系统需要完善,请你单位按照如下要求施工： 1、1304风巷2#卧泵BQW320-132-220/N逆止阀距离大泵30m,要求挪至泵头。 2、工作面风巷隅角（原2号水仓附近）安装2台泵，其中1台BQS120-100-75/N水泵,连接一趟DN100管路,排水至1号水仓,随工作面回采向外移动。 1台BQS30-100-22/N水泵,连接一趟DN100管路,排水至3号水仓,随工作面回采向外移动。 3、1304机巷无备用泵，DN150管路距离工作面太远，约120m，现有的水泵未接排水管路，未接电源。 4、水仓没有管理牌板。 5、1304风巷3号水仓淤泥太多，及时清理，清理深度离巷道底板不低于1.5m。 6、所有水泵均要用拉葫悬挂，吸水孔高于底板0.2m左右。 7、水泵、水仓、管路每班要明确专人管理、维护。 8、未尽事宜请按照《ZXDZ2020-05-01》、《ZXDZ2020-05-05》联系单执行。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 签 字 | 日期 |
| 编 制 |  |  |
| 审 核 |  |  |
| 施工单位 |  |  |
| 副总工程师 |  |  |
| 总工程师 |  |  |