陕西金源招贤矿业有限公司

1304风巷浸水区域清淤及卧底施工专项安全技术措施

编    号：    ZX-CM-2020-7-

施工单位：        采煤部

持有单位：

1304风巷浸水区域清淤及卧底施工专项安全技术措施

说明：因1304工作面出水后，造成工作面及两巷淤堵、积水等，为保证尽快恢复正常生产，现我单位需对1304风巷浸水区域进行清淤及卧底施工，为确保施工安全，特编制专项安全技术措施。

- 施工方案

截止目前，风巷积水水位位于风巷超前支架第9架处，该处暂设1台BQS120-100-75KW水泵与一路DN108排水管路连接向里段进行追排水，1台BQS300-100-160/N水泵与一路DN200排水管路连接设在风巷超前支架外口已作备用，当迎头水量增加时将该水泵向前挪移进行抽排水，现需对风巷超前支架段及风巷外段浸水区域巷道进行清淤及卧底施工。见图1。

图1:1304风巷浸水区域清淤及卧底施工区域

二、准备及要求

1、清淤及卧底期间排水系统维护管理。

2、备齐足够数量的DW型液压单体、木料、工字钢、长钢梁、金属网片等支护材料；备足排水系统所需的所有备件，包括水泵、开关、管路、垫片、螺丝等。

3、清淤及卧底施工前对风巷外段浸水区域巷道做好顶板支护及防冲管理，严格按照《1304风巷加强顶板支护管理补充安全技术措施》执行。

4、清淤及卧底施工期间必须严格落实防灭火安全技术措施。

5、清淤及卧底施工，严格按照本措施执行并加强现场跟班，如出现异常情况，立即停止施工，采取相应措施。

三、安全技术措施

（一）风巷清淤及排水系统维护管理

1、保持通风，全面排查隐患。清淤前首先保证1304风巷能够通风正常，保证作业地点正常供风，施工前进行全面隐患排查工作。

2、检查瓦斯等有害气体。清淤前通防部瓦检员必须对施工地点的瓦斯等有害气体探查，若瓦斯、CO、H2S等有害气体浓度超过安全规程规定严禁人员进入作业，并及时采取措施。

3、检查作业环境。施工负责人对施工现场的巷道顶、帮支护情况，运输路线的巷道高度、宽度及巷道内的安全设施、设备、轨道进行仔细检查。

4、及时对风巷链板机、皮带机的积煤淤泥进行清理，保证出货系统能够正常运行。

5、风巷顶板加强支护管理。清淤及卧底前必须提前对风巷顶板进行加强支护，采取架设单体棚及增补锚索进行补强支护，防止施工期间发生顶板事故。

6、清淤及卧底前必须严格执行敲帮问顶，找掉活矸危岩后，确认安全后方可继续作业。

7、风巷清淤采取人工清淤，卧底采取巷修机进行卧底施工，使用420链板机配合皮带机出煤。

8、清淤及卧底施工，班队长以上管理人员必须随身携带瓦斯、CO便携仪，现场必须有专职瓦检员随时检测气体浓度。

9、风巷超前支架里段若向工作面方向清淤期间，每班必须进行对淤堵地点进行探放水，查看淤堵地点前方是否存在涌水、积水等情况，同时必须保证后路畅通，存在出水情况时要确保人员能够及时安全撤离。待探明确认无安全危险后，方可向前进行清淤作业。在进行探放水时矿山救护队员必须在现场，并提前探查前方淤堵空腔里是否有无有毒有害气体。探放水采用手持式风动钻机进行施工，采用插接式高效螺旋钻杆，钻头直径Φ42～44mm，超前探放孔深不少于7m，清淤地点距探放水深度保持不少于3-5m的距离，低于3m时必须再次进行探放水施工1。

10、清淤及卧底期间，必须保证风巷排水系统完好并能满足排水需要，要有专人负责水仓、水泵清淤等工作，备足排水系统所有备件，确保排水设备正常使用。

11、每班安排专人负责日常检修、巡查、维护风巷的排水设备、设施，保证运行可靠，巡查风巷顶板及支护情况。

12、安排专人观察出水情况，并加强对出水量的监测工作。发现有突水征兆后班队长要立即组织人员做好处理涌水的准备。
    13、1304风巷皮带机尾处至少备足一定数量的编制袋，在出水后，及时采用人工装煤垛袋在风巷超前支架段砌筑挡水坝，对煤渣进行拦截和沉淀，防止煤渣淤堵水仓、水泵致使排水系统瘫痪；当淤泥无法清除时，人工装袋外运。

14、风巷超前支架段的水泵必须使用拉葫吊挂，方便提升及拉移，发现涌水有增大迹象时及时将水泵提离底板，降低水泵淤堵现象。

（二）风巷卧底施工注意事项

1、卧底方式：采取人工使用手镐、风镐及使用巷道修复机卧底的方式进行，人工卧底严格按照《1304工作面回采作业规程》中相关规定执行。

2、施工地点：风巷超前支架向外浸水区域巷道，巷道高度不足3.5m地段进行卧底。

3、施工前及施工过程中要经常性检查施工地点附近20m范围内的瓦斯浓度，只有在瓦斯浓度低于0.8%、CO浓度低于24PPM及其它有害气体不超限的情况下方可工作，现场无瓦检员时严禁施工。

4、施工期间，必须有班队长现场统一指挥协调，施工前，班队长必须对施工区域的顶、帮支护等情况进行全面检查，发现安全隐患必须及时处理，隐患未排除不得进行其它作业。

5、施工前及施工过程中必须严格执行经常性“敲帮问顶”制度，施工地点超前20m范围及时找净活矸危岩，防止片帮掉顶伤人；施工过程中，要随时观察顶帮变化，如发现施工地点顶板压力大，顶板离层、听到顶板有响声时，立即停止作业，撤出人员，待压力稳定后，确认安全后，方可继续作业。

6、皮带机里侧及其下部卧底施工时，必须提前使用3分钢丝绳配合绳卡将皮带机固定牢固，防止皮带机失稳伤人。

7、人员需进入皮带机里侧及下方卧底时，皮带机必须停车闭锁，并有专人看护皮带机急停闭锁。

8、人员行走时应注意脚下，防止踩空摔倒。

9、严禁煤矸堵塞巷道断面1/3以上，保证通风需要。

10、施工人员使用铲子、钢钎或手镐等工具时，应注意周围环境，看清是否影响他人安全，防止误伤他人，施工人员要相互配合好。

11、施工期间严禁闲杂人员在施工影响区域内逗留，确需通过施工地点时，必须经过施工负责人同意并确认安全后方可通过。

12、当卧底后巷道帮部裸漏高度大于500mm及卧底地点出现片帮威胁时及时补打锚杆支护，支护形式与原巷道支护形式一致。

13、当使用巷道修复机卧底，液压单体棚影响巷道修复机施工时，可临时将单体替除，待卧底结束后及时恢复原支护棚。

（三）卧底处帮部支护

1、撕帮地段采用和原巷道支护同一形式。支护到底板，且底脚锚杆应向底板倾斜-15°。

2、使用锚杆支护时，具体要求如下：

（1）锚杆采用左旋无纵筋螺纹钢锚杆或树脂锚杆，端部滚丝长度100mm，规格为Ф22mm、L=2400mm；每根锚杆使用1卷Z2335和1卷K2370树脂药卷（树脂锚固剂保质期三个月，过期、变色、外皮损坏严禁使用，使用前应将外表煤尘、岩尘等污迹清理干净）。

（2）菱形金属网L×B：1700×1000mm，网格L×B：50×50mm，压茬不小于100mm。

（3）巷道帮部锚杆间排距为800×800mm，锚杆矩形布置，锚杆要垂直巷帮，锚固力为127KN，扭距240N·m。

（4）锚杆眼位误差不得超过设计值的±100mm，锚杆眼深允许误差0～+50mm，锚杆丝外露长度10～40mm。

3、打锚杆眼：

（1）打眼之前，严格执行“敲帮问顶”制度，确认无危险后，方准人员进入施工区域作业。

（2）打眼之前，把风、水管路理顺，接至施工区域，抬进钻机、钻杆等，将风、水管路分别用U型卡与钻机联接牢固，打开风、水阀门，进行试运转。

（3）根据设计要求，先检查施工段规格尺寸，然后按照支护设计标定眼位打眼，眼位误差不得超过设计值的±100mm，锚杆孔方向与施工段轮廓线夹角大于75°，锚杆孔深度应与锚杆长度相匹配，深度误差0～50mm。

（4）打眼作业时，操作者两腿分开站立，双手紧握操作手把，身体保持平衡；扶钻人将钻杆插入钻机连接套内，向操作者发出开机信号。操作者缓送气腿阀门、使气腿慢慢升起，对准眼位顶紧，点动钻机，待眼位固定钻进一定深度时，开水钻进；当钻进约50mm深度时，全速钻进。第一根钻杆钻完，钻机回落、停止运转后，扶钻人方可进行接杆，接杆后钻机继续钻进至设计深度。达到设计深度后，钻机必须反复升落2～3次，冲尽孔内剩余岩粉、泥浆。钻机钻进过程中，扶钻人退到操作者身后侧监护。

4、安装锚杆

（1）安装前，应将眼孔内的积水、岩粉用压风吹扫干净，吹扫时，操作人员应站在孔口一侧，正对眼孔方向不得有人；应将锚杆托盘周围的浮矸（煤）必须找掉、找平，保证锚杆托盘紧贴巷道喷浆面。

（2）提前将锚杆托盘、垫圈、螺母上好，用锚杆杆体顶住树脂锚固剂（1卷K2335在里、1卷Z2370在外），轻轻送入眼底，不可强推硬送，防止提前破坏锚固剂。

（3）待锚杆杆体将锚固剂顶至眼底后，使用专用转换套筒将锚杆与钻机联接，开动钻机带动杆体旋转将锚杆旋入树脂锚固剂，对锚固剂进行搅拌，直至锚杆达到设计深度，并进行均匀搅拌，搅拌时间为13～25s，待3min后再次开启钻机，紧固螺母直到钻机不能转动为止。30min之后，必须用专用扳手对锚杆螺母进行二次紧固，以保证扭矩不小于240N•m，保证托盘压紧菱形网并使其紧贴施工段围岩表面。

（四）使用风钻安全技术措施

1、使用风钻打眼前，必须先检查施工地点的安全情况，确认无安全隐患后，方可作业。

2、打眼前，必须检查风、水管是否完好、畅通，其连接头是否牢固，风钻零件是否齐全，螺丝是否紧固，并注油试运转，发现问题必须及时处理。

3、严禁使用不合格的钻杆或钻头。使用前要检查钻杆是否有弯曲、磨损严重等现象，有则弃之不用。

4、使用风钻打眼时，必须由一人主推，二人辅助推进，主推者必须拽紧手把，防止摆动伤人。待钻进至设计深度后，来回串动钻杆清除钻孔粉末。

5、打眼时，钻杆下方严禁站人，扶钻工扶钻杆确定眼位后应及时退到风钻后方，以防断钎伤人。

6、使用风钻打眼时，严禁戴手套操作，衣服扣子要扣紧，袖口、毛巾、衣角等要扎好、扎紧，严禁带手表、手链等，防止发生意外。

7、使用风钻打眼时，要始终注意运转情况。出现夹钻、顶钻、吸钻、瓦斯异常等情况要立即停止钻进，如孔口吐渣异常、钻杆弯曲，必须设法退钻，检查钻头是否磨钝或崩片，是否遇到较硬岩层。

8、打眼时，风钻钎子与打眼的方向要保持一致，推力要均匀适当，不要过大，以防断钎伤人。

（五）风镐使用安全注意事项

1、工作前注意事项：

（1）检查机体有无裂纹和破损现象，螺丝、固定销齐全无损。

（2）胶管与固定风管接好后，要慢开风门向无人处吹风，排除风管内杂物，然后再接风镐，使用U型卡卡牢，并用12#铁丝将风管与风镐连接加固。操作中随时检查接头是否牢固，以免脱扣伤人。

（3）检查胶管接头滤风网和风镐头部的固定钢套内是否清洁。

（4）先将风镐钎尾擦洗干净，然后插入风镐内，检查风镐钎尾端和钢套是否偏斜，间隙是否合适。

（5）用弹簧固定牢固。

2、工作中注意事项：

（1）作业人员应脚踏实底，站稳站牢，作业人员必须抓牢风镐，一手扶住手把，一手扶镐身，同时保持身体平衡。

（2）使用风镐时，不宜将钎子插入太深，防止卡钻。

（3）使用、转运风镐时，必须轻拿轻放、使用前必须压紧，使风镐钎肩顶住钢套。

（4）风镐要及时注油。

（5）要随时注意各种接头是否牢固，发现松动及时处理。

（6）保持胶管完好，理顺胶管，勿使胶管超过90°的反复弯曲，严禁重物压住胶管，防止造成胶管损坏漏风。

（7）风镐出故障时，及时更换或送至安全地点修理。

3、停止时注意事项：

（1）施工完毕，关闭风管阀门，拧开接头，及时使用清洁的专用物堵住风镐进风口，卸下钎尾。

（2）施工完毕，将风管、风镐运至指定地点放置牢固，不得乱丢乱放，并将风镐外部擦拭干净。

（六）巷道修复机的安全操作

- 1、基本预防措施

- （1）巷道修复机的使用严格按照《1304机、风巷巷道修复机使用专项安全技术措施》执行。

- （2）巷道修复机司机应熟悉基本操作流程和巷道修复机的结构、性能，熟练掌握操作要领，严格遵守操作规程。

（3）司机必须按要求佩带劳动防护用品，随身携带矿灯、安全帽、便携仪、自救器。

（4）司机交接班时当班司机应告知接班司机设备使用情况。

（5）在上车和下车前必须保证切断电源，防止上下车时误碰操作手柄。

（6）在对其进行维修时，要将机器停在一个水平、平稳的位置，防止在机器上面或下面工作时，机器晃动。

（7）在切断或移动任何管路、接头或相关单元时，释放管路中的压力。

（8）在进行任何操作时，将挖斗降到地面上，或保证其已被正确锁定，以防止其意外落下。

- 2、操作安全措施

（1）在开始工作之前，缓慢操作控制手柄，确保其反应与其功能相符。

（2）启动前应保证各手柄与踏板处于中间位置，以保证机器在启动时不会动作。

（3）不要让他人搭乘机器，否则会导致严重的人员伤亡。

（4）启动电机前，应确保机器周围没有人，否则可能引起严重的人员伤害。

（5）启动后，检查机器的工作性能，缓慢操作，检查回转和行驶功能。

（6）发生瓦斯报警，司机应及时停车。

（7）操作时小心挖斗碰到驾驶室或推土铲，否则可能引起严重的人员伤害或者机器损坏。

（8）进行摆动操作前，确保摆动区域内无人或其它障碍物。

（9）侧挖时应先利用设备挖掘一沟槽，使机器底盘卧于底槽内才可进行侧挖作业，否则会造成设备或人身伤害。

（10）在设备行走或作业时侧面严禁站人，以免设备倾翻或侧滑，造成人身伤害。

（11）在斜面或斜坡上行驶时，要格外小心，机器倾翻或滑动会造成伤亡或机器损坏。

（12）在粗糙底板巷道段慢速行驶，不要急行，切勿强行通过障碍物。

（13）不要用铲斗齿来吊装或移动重的负载物。

（14）在斜面或斜坡上进行操作时，可能造成机器变得不稳定或不平衡，同时也会加大回转及摆动系统的负荷，造成系统故障，因此绝对不要在斜面上进行旋转或转弯，建立一个水平区域进行操作，仔细进行操作控制，防止突然地移动，否则会造成滑落或倾翻。

（15）在进行大臂转动操作时，左右旋转不能大于180°，否则会绞坏胶管。

（16）巷修机作业期间，施工范围前后5米设置警戒，闲杂人员严禁靠近。

（七）清淤及卧底期间风巷顶板维护管理

1、清淤及卧底前，班队长必须对巷道顶帮安全情况进行全面检查，确认无安全隐患后方可组织人员施工作业。

2、风巷超前支架段向外的浸水区域，使用DW型液压单体配合金属铰接顶梁架设两排走向棚加强顶板支护，齐梁齐柱，一梁一柱，支柱穿齐柱鞋，柱距1200mm。当底板松软时，要采取下底梁的措施，采用回收的道木进行铺底，延风巷皮带机外沿100-200mm处架设。局部顶板下沉量较大地点可使用DW型液压单体配合11#矿用工字钢增设一排一梁三柱顺山棚加强支护。对于局部地段顶板原支护锚杆、锚索有断裂失效的可施工锚索配合W钢带及采用左旋无纵筋螺纹钢锚杆进行补强支护，锚索沿巷道走向对称布置双排，锚索规格Φ21.6×9800mm，间排距1600×1600mm，锚索外露长度为150-250mm，预紧力不小于210kN。锚杆规格为Ф×L=22×2400mm，锚固力不小于120KN，锚杆（锚索）必须用至少10#铁丝在锚杆（索）上缠绕且不少于两圈并在顶帮上固定牢固，防止崩脱伤人。

3、加强对顶板支护管理，不正规的支护及时整改。巷道高度不够的及时进行卧底施工。

4、做好巷道顶板离层观测工作，发现离层现象时，及时进行补打锚索补强支护。

（八）强化风巷链板机、皮带机的使用及维护管理

1、每班施工前，对链板机、皮带机安全运行状况进行安全确认，检查设备的完好情况。在确认链板机、皮带机设备完好后方可开机运行，否则不得运行链板机、皮带机。

2、皮带机使用前六大保护（防滑保护、烟雾自动报警、温度保护、接地保护、堆煤保护、防跑偏保护）齐全完好。

3、链板机、皮带机司机要经过专业培训，持证上岗，严禁无证作业。

4、司机要随时注意信号，听到停车信号，要及时停车。司机必须坚守岗位，不得擅自离岗。停车后，必须将开关打到停止位置。

5、链板机、皮带机运行前，要对链板机、皮带机运行信号进行安全确认，确保点铃信号灵敏可靠，如存在问题要及时处理，否则不得运行。

6、皮带机运行时，风巷无极绳绞车不得运行，确保有足够的行人安全空间，人员不得靠近皮带机行走，要在无皮带机一侧通行。

7、皮带机运行时，要有专人进行巡查，发现皮带机跑偏严重撒煤时，要及时停皮带机处理，待调整完好后在开皮带机运行。

8、链板机、皮带机在运行过程中，接到停机信号后，必须立即停机，停止人员装煤（矸），防止堆煤（矸）压死机尾皮带或造成皮带跑偏。

9、链板机、皮带机运行时，各部转载点的岗位工严禁脱岗、睡岗，精力集中确保设备安全运行，

10、每班作业结束后，要对链板机、皮带机撒煤清理干净，施工地点的环境卫生清理好不得有杂物。

11、加强对链板机、皮带机各部件和安全设施的日常检修及维护工作。

- 四、灾害应急预案

（一）水灾处理措施及应急预案

采掘工作面或其他地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须停止作业，采取措施，立即报告矿调度指挥中心，发出警报，撤出所有受水灾威胁地点的人员。

1、所有入井人员必须熟记水灾避灾路线。

2、施工地点人员迅速向调度指挥中心汇报灾情，汇报内容包括水灾地点、水量大小、发生时间。

3、受灾人员除立即报告上级领导外,若灾害不严重,在当班第一安全责任人或有经验老工人的指挥下,迅速组织抢救。要尽力就地取材，加固工作面，设法堵住出水点。

4、如果水势很猛，无法堵住，所有作业人员应有组织的沿着避灾路线（避开压力水头）迅速撤至地面；若被堵在独头巷道时,应立即打开自救压风,加固避难硐室支护,节约矿灯电量,沉着冷静,不断敲击风水管,等待救援。

5、井下排水设备，在透水后应全部启动排水，并保证其处于正常工作状态。

（二）顶板灾害处理措施

顶板有“闷炮”声，掉渣、片帮严重，顶板破碎，支护断梁折腿、支柱变形严重，顶板下沉离层有裂隙等。遇以上情况时，必须停止工作，采取措施进行处理，遇危急情况及时撤离危险区。

1、遇险人员要正视已发生的灾害，保持清醒冷静，切忌惊慌失措，迅速组织起来，主动听从当班第一安全责任人和有经验的老工人指挥，团结协作，尽量减少体力和隔堵区的氧气消耗，有计划地使用饮水、食物和矿灯，做好较长时间避灾的准备。

2、如人员被困地点有电话，应立即用电话向调度指挥中心汇报灾情，包括遇险人数和计划采取的避灾自救措施；否则，应采取敲击铁轨、管路和岩壁等方法，发出有规律的呼救信号。并每隔一定时间敲击一次，不间断发出信息，以便和营救人员取得联系，组织力量抢救。

3、如被困地点有压风管，应打开压风管，输送新鲜空气，但应注意保暖。

4、救灾人员应按以下规定进行：

（1）迅速查处冒顶区范围和被埋住、堵塞人员数量及位置，积极组织抢救。

（2）积极恢复冒顶区的正常通风，如短时间内不能恢复，可利用水管、压风管等设施对被埋压、堵塞人员输送新鲜空气。

（3）在处理事故时，必须始终坚持由外向里加强支护，防止二次冒顶，必要时可开掘通向遇险人员的专用小巷。

（4）遇有大块矸石威胁遇险人员时，可使用千斤顶等工具移动矸石，但应尽量避免破坏冒落矸石的堆积状态。

（5）在处理事故过程中，要及时检查事故地点的有害气体浓度及风量，防止瓦斯爆炸。

（三）冲击地压处理措施

发生冲击地压事故前有如下预兆可以预警：弱冲击、强冲击、弹射、矿震、岩爆、弹性振动等，常伴有煤岩体抛出、巨响、冲击波、气浪。

1、冲击地压事故汇报

（1）采掘工作面出现煤炮声、岩层断裂声频繁、帮鼓或顶板明显下沉等动压现象时，第一个发现该情况的人员应立即向跟班人员或安监员汇报现场情况，跟班人员、安监员接到汇报后要立即到现场查看并根据情况决定是否汇报调度室。

（2）发生冲击地压事故时，现场作业区队的负责人必须立即用就近完好的电话向调度指挥中心简要汇报事故发生的地点、破坏情况、现场作业人员数量、受伤人员的数量、身份、受伤情况及其所在的具体位置，以便及时制定方案、采取措施进行处理。

（3）调度指挥中心接到事故汇报后，必须及时向公司领导汇报，并立即召集相关科室和区队负责人迅速到调度指挥中心集合，成立事故救援小组，尽快制定科学可行的救援方案。同时，要根据井下汇报情况，及时指挥事故现场及附近安全区域的作业人员，对事故伤亡人员进行救援并沿避灾路线迅速向安全地点撤离。

（4）事故发生后，调度指挥中心负责组织有关管理人员到现场勘查和指挥救援处理。
   2、冲击地压事故应急处置

（1）发生冲击地压事故后，首先撤出灾区人员，将所有受冲击地压威胁区域人员按指定的安全撤离路线撤出。现场人员应沉着冷静，并尽可能了解事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等，切忌不可惊慌乱跑。

（2）撤退时，位于事故进风侧的人员，迎着风流撤退；位于事故回风侧的人员应迅速佩戴好自救器以最快速度进入新鲜风流，在撤退过程中如遇巷道堵塞，不能安全撤离时，应就近构筑安全地点或进入避难硐室等待救援。

（3）发生冲击地压事故后，立即组织矿山救护队探明事故地点、波及范围和被埋、压、截堵的人数及可能所在的位置，切断灾区电源，防止发生爆炸等次生灾害，分析抢救、处理条件。

（4）根据地面各监测系统，检查通风设施、排水系统是否正常运行，检查备用风机、备用排水设备是否到位，以备紧急调拨。

（5）立即对冲击地压发生区域人员组织抢救。如一时不能恢复巷道，则必须利用压风管、水管及开掘巷道或打钻孔的方法向被埋压或截堵区内的人员供给新鲜空气、水和食物。

（6）在抢救过程中，应注意瓦斯从冲击地点涌出，要有排除瓦斯的措施，并有专人监视瓦斯、二氧化碳等气体浓度。

（7）在抢救事故期间，应随时向公司调度指挥中心汇报灾区状况和救灾工作的进展情况（如现有抢救力量，人员的情绪及身体状况，救灾的现有条件，事故发展趋势及后果，所采取的措施及取得的效果等），并对下一步抢救工作的开展提出意见和建议。

（8）加强对微震监测系统、应力在线监测系统数据处理，及时下发预警预报，为现场提供合理的救援时机，防止再次冲击伤人。值班人员必须坚守岗位并做到实时监测。

（9）积极开展自救和互救。事故发生后，灾区内以及受波及区域的人员应沉着冷静，根据灾情和现有条件以及实情发展，采取积极有效的方法和措施，利用现场的设备材料在保证自身安全条件下全力抢险，及时进行现场救灾工作，可能出现骨折、中毒、窒息等伤员。救护队到来之前，在场人员必须对这些伤员进行及时、合适的急救。
   （10）灾害事故发生时，将事故消灭在初起阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的财产损失和人员伤亡。现场人员行动要保持统一指挥，严禁各行其是、盲目蛮干或惊慌失措，贻误消除灾害的有利时机。救灾要切实注意自身安全，如果灾区条件恶化、危及现场人员安全，有中毒、窒息、爆炸、火灾等现象时，应及时撤离，防止事故扩大。

（11）如果事故不能达到及时控制或有扩大趋势时，由总指挥部决定请求外援。发生事故现场不具备事故抢救的条件、可能危及人员的生命安全时，应由在场负责人或有经验的老工人带领，根据规定的撤退路线和当时当地的实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域。同时立即通知公司生产调度指挥中心请求专业救护队参与救灾。

五、避灾路线

1、工作面发生水灾、顶板、冲击地压的避灾路线（后附附图1）

施工地点→1304风巷→风巷绕道→北翼辅助运输大巷→主斜井下口绕道→主斜井→地面。

六、其它未尽事宜，按《煤矿安全规程》、《1304工作面回采作业规程》、《1304工作面机、风巷排水专项安全技术措施》及《1304风巷加强顶板支护管理补充安全技术措施》执行。

附图1:1304风巷浸水区域清淤及卧底施工避灾路线