运输管理规定

## 第一章  总  则

第一条  为强化运输安全管理、完善运输安全设施、规范作业标准、提高运输安全质量标准化水平，根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》、《煤矿窄轨铁道维修质量标准及检查评级办法》等相关要求，结合矿区运输管理的实际情况，制定本规定。

第二条  各单位应建立运输专业管理机制、明确运输职能管理部门职责，制定运输管理制度，统筹专业管理。

## 第二章  基础管理

第三条  矿井应有运输系统图，内容包括：运输巷道参数、运输设备和设施参数、轨道和道岔参数等参数。运输系统图更新周期不超过半年。

第四条  矿井应建立以下辅助运输管理台账，并实现电子化：

（一）矿井运输设备管理台帐。

（二）矿车、特种车辆管理台帐。

（三）连接装置管理台帐。

（四）钢丝绳管理台账，包括钢丝绳规格、长度、使用地点、挂绳日期、检验日期、检验报告编号等。

（五）安全设施管理台帐，包括副井口安全设施，地面及井下阻车器（档）、安全档、跑车防护装置等。

（六）斜巷运输管理台帐，包括：

1.斜巷的位置、名称、长度、倾角、轨型、轨距、服务范围。

2.使用单位、管理维护单位。

3.提升系统图：绞车安装位置、斜巷保险设施的规格和安装位置。

4.提升设备的型号、钢丝绳规格、控制开关型号。

5.最大提升重量、最大串车提升数量。

6.供电系统图、液压系统图。

（七）1.2m以上绞车、无极绳绞车、单轨吊、无轨胶轮车、电机车等检测、检验报告管理台账。

第五条  矿井辅助运输设备要有选型安装设计，应遵守下列规定：

（一）架空乘人装置要有专项设计，并符合《煤矿安全规程》的规定。

（二）用于主要运输斜巷的提升用的绞车，必须选用直径1.2m（含1.2m）以上的提升绞车。提升绞车的安全保护必须符合《煤矿安全规程》的规定，双钩提升系统应设置错码信号。

（三）选型设计内容包含设备的选型计算、钢丝绳或连接件选型计算、安全设施的选型设计等。

（四）安装设计内容包含设备的平面布置、基础设计及安装位置（设计）、安全设施安装位置，配套（信号、躲避）硐室的尺寸及位置等。

（五）柴油机单轨吊、齿轨卡轨车、无极绳绞车运输系统、主要斜巷提升系统等设备选型和安装设计审查由使用单位机电矿长组织，矿总工程师及相关专业分管矿长（或副总工程师）参加会审，会审后报公司审查。

第六条  柴油机单轨吊、齿轨卡轨车、直径1.2m以上的提升绞车、架空乘人装置等大型运输设备安装完成后，应由矿分管领导组织验收，分管领导及验收组成员必须在验收报告单上签字确认。矿验收通过后由矿向公司申请组织验收。

第七条  柴油机单轨吊、齿轨卡轨车、提升机、副井信号操车系统等主要运输设备进行技术改造前，必须进行改造设计，经公司机运部审查批准后方可实施。

第八条  矿井每月应组织不少于2次辅助运输检查，重点是斜巷运输设备和安全设施。

第九条  井下采用行车、电动葫芦、风动葫芦等设备起吊时，必须符合以下规定：

（一）必须经过设计、验算，其起吊能力、基础承载能力等必须符合设计要求。严禁超过额定载荷起吊。

（二）采用单层缠绕的电动葫芦应设置导绳器，采用多层缠绕的电动葫芦应采取措施防止乱绳，应设置起升高度限位器。

（三）起吊设备应采用远距离操作，操作人员严禁站在设备下方。

（四）定期对行车行走部、提升装置、钢丝绳、钩头、起吊装置、制动装置等进行检查维护。

## 第三章  轨道管理

第十条  轨道选型应符合《煤矿安全规程》要求，不得使用非标准道岔，不得使用杂拌道。

第十一条  轨道铺设质量应符合《煤矿安全规程》、《煤矿窄轨铁路维修质量标准及检查评级办法》及《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》有关规定，并遵守以下要求：

（一）不同型号的轨道要分段敷设，不同型号的轨道之间应使用过渡变头或异型夹板连接；

（二）轨道端头及轨道螺栓孔应符合质量规定，不得采用气割方式加工；

（三）轨道道岔应采用电动或气动操作，操作机构应安装在道尖前方或后方，距离道尖应不小于2m，操作机构安装位置必须保持无积水和淤泥。主要运输线路的道岔必须安装岔位显示装置，操作气缸安装在地坪以上的巷道壁上；

（四）异型轨的轨道铺设质量比照普轨的标准执行。

第十二条  主要倾斜井巷必须采取轨道防滑措施。

第十三条  斜巷轨道必须设置托绳轮，托绳轮规格应符合设计要求，应安装牢固、部件齐全、转动灵活。托绳轮间距不大于15m，并符合挂一辆空矿车按设计速度下放时钢丝绳不磨轨枕的使用要求。变坡点处应使用加强型托绳轮，并根据现场条件增加托绳轮的使用数量。

第十四条  轨道变坡点的拱弯道、底弯道应保持过渡圆弧圆顺规整，禁止采用短道连接的方式拼凑拱弯道、底弯道。普轨拱弯道、底弯道的曲率半径应满足设计规范要求，并不得小于9m，异型轨的轨道水平转弯半径不小于6m，垂直转弯半径不小于15m。

第十五条  轨枕规格及数量应符合规范要求，间距不得大于800mm、间距偏差不超过50mm。轨枕应与钢轨垂直并保持完整、扣件齐全、夹板及紧固件合格。道渣应捣固坚实，无空板、吊板现象。

第十六条  应建立轨道定期巡查维护制度，明确巡查维护内容。在巡查维护期间必须采取安全技术措施，巡查期间必须停止设备运行。

第十七条  主要轨道提升斜巷的轨道道岔应实现远程操控，把钩人员不得进入斜巷操作道岔。

## 第四章  副井口安全管理

第十八条  副井口出车侧必须安装两道反向阻车装置。严禁电机车向井口房内直接抵车，如确需抵车，应制定专项措施。副井上、下口出车侧的主道、副道摘挂车区域的两端需安装抱轨式阻车器，同一线路上两端的阻车器应相互闭锁。进行摘挂车作业时，靠近安全门一侧的阻车器必须关闭。

第十九条  井口信号工应全程观察推、装、卸车等各种作业过程。信号室内必须张挂井口操车设备与安全门、摇台、阻车器、电动罐帘门的闭锁关系原理图。

第二十条  副井口安全设施应满足《煤矿安全规程》要求，并符合以下规定：

（一）罐帘门与安全门、摇台必须由把钩工进行确认；

（二）自动（遥控）罐门/罐帘应与罐位闭锁，罐笼离开正常停车位200mm后，应不能自动（遥控）打开罐门/罐帘，应每天试验安全闭锁性能；

（三）安全门、摇台与罐位之间实现闭锁。罐笼到达停车位置后摇台才能落下，摇台落到位后才能打开安全门，安全门关闭后才能抬起摇台；

（四）副井口进、出车侧都必须安装信号副机，两侧信号副机中后发有效，副机信号应与本水平提升信号闭锁。副机应符合以下规定：

1.每个信号副机操作箱上应有副机1和副机2两个操作按钮；

2.副机1信号闭锁安全门和摇台，只有车辆或人员全部进入罐笼，把钩工确认安全后发出副机1信号。未发出副机1信号，无法关闭安全门、抬起摇台。副机1有效时间小于30s，超过30s后，副机1信号自动清除。上下层平台副机1信号功能、闭锁关系相同，但相互独立；

3.副机2信号对提升信号闭锁。安全门关到位、摇台抬起到位、推车机退到位后，把钩工确认安全后发出副机2信号。未发出副机2信号，无法发出提升信号。安全门未关到位、摇台未抬起到位、推车机未退到位时，副机2发不出信号。副机2发出信号后，摇台不能落、安全门不能开、推车机不能前进（配车状态除外）。副机2发出后，只有信号工发出停车信号才能消除所有副机信号，如30s内信号工未发出开车信号，则副机2的信号失效；

（五）每一水平应单独设置上下层罐到位检测装置，未检测到罐笼到位，对应层的安全门打不开；

（六）操车系统选择提人方式时，不允许配车，前阻不能打开、推车机不能动作。操车系统选择配车方式时，前阻打不开。

（七）升降人员时，操车系统、信号系统必须同时选择提人方式，否则发不出开车信号；

（八）副井备用信号功能应与主信号相同；

（九）应设置推车机位置双重化检测传感器，当推车机运行至摇台处时能够与提升信号闭锁。

第二十一条  必须用专用钥匙方可将操车方式转换为检修方式，只有检修工在检修期间方可将操车系统转换成检修方式，钥匙不得由信号工保管。应制定专用钥匙管理制度并张挂在现场。

第二十二条  下放或提升大型设备、重载荷时，必须制定专项措施，措施内容应包括装载重量及核准方法、配重重量、绞车运行速度和上下井口装、卸车程序，以及装车、固定、罐内固定等内容。

第二十三条  其他

（一）同一水平混合提升时，必须先装车再上人；

（二）副井升降四超车辆及炸药等特殊材料时，所有绞车均不得升降人员；

（三）应有防止车辆或其他物料在罐笼内窜动的可靠措施；无轨胶轮车、大件车应使用定车或锁车装置；单车进入双车罐笼，应居中固定车辆；

（四）推车机、阻车器等到位传感器应定期更换；

（五）应在副井口进、出车侧均设置声光预警装置，操车系统推车机装、卸车时能够声光预警；

（六）副井出车线路的坡度应符合以下要求：

1、罐笼出口至10m～20m加速段：18‰～20‰；（以罐笼内的轨道面为准）；

2、中间等速段：6‰～7‰；（曲线段应增加2‰坡度）；

3、机车挂钩点至前15m～20m减速段：0‰～3‰。

## 第五章  平巷运输管理

第二十四条  运输线路应符合以下要求：

（一）长度超过1.5km的主要运输平巷，集中上下班期间应采用专用乘人装置运送人员。

（二）电机车架线的悬挂高度及安全距离,应当符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》规定：

1.架空线悬挂高度：自轨面算起，架空线悬挂高度在行人的巷道内、车场内以及人行道与运输巷道交叉的地方不小于2m；在不行人的巷道内不小于1.9m；从井底到乘人车场架线高度不小于2.2m；在地面或工业场地内，不与其他道路交叉的地方不小于2.2m；

2.架空线与巷道顶或棚梁之间的距离不小于0.2m；悬吊绝缘子距架空线的距离，每侧不超过0.25m；

3.架空线悬挂点的间距，直线段内不超过5m，曲线段内符合规定；

（三）地面架线式平交道口的两侧必须安装防护门，并安设架线自动升降装置。没有安装架线自动升降装置的，防护门应与架线电源开关闭锁，防护门开启后必须自动断开该段架线电源并闭锁送电；

（四）地面轨道机车运输线路应实行封闭式管理，防止人员穿越、翻越轨道。地面轨道机车运输线路平交道口、井下运输大巷各联巷口、各弯道两端、轨道斜巷及联巷口应设置语音报警装置；

（五）矿井主要巷道必须设置人行通道，且要设有明显行人标识。行人在主要巷道中行走时必须要走人行道，机车司机看到行人时应减速鸣笛，人行道和轨道之间无隔离设施时，应做到车来人停，行人目视车辆通过。如果人行道宽度不符合《煤矿安全规程》的规定，要制定具体安全措施，设置躲避硐室或做到行车不行人，确保安全；

（六）主要运输线路联巷口、车场副道两端必须装设常闭阻车装置，车辆停放时应停放在阻车装置内侧。机车运输线路的阻车装置位置应与警冲标对应；

（七）摘挂钩区域应固定设置，摘挂钩区域两端应设置阻车装置，并悬挂标识牌，摘挂钩区域轨道应保持水平，保证摘挂钩后的车辆不会自行滑动。必须在车辆停稳、进车侧阻车装置关闭后方可进行摘挂钩作业。

（八）车辆摘挂钩区域、车场副道应符合电机车安全运行的空间要求，并符合《煤矿安全规程》规定。

（九）禁止在推车机、补车机运行区域内进行摘挂钩作业，禁止在作业环境存在安全隐患时摘挂钩，禁止在作业人员视线受影响的范围内进行摘挂钩；

（十）需要临时摘挂钩时，必须经过运输调度同意，应停稳机车、刹紧车闸，在临时作业点两侧设置警示，查看前后方轨道无危险车辆时方可摘挂钩，并采取防滑动措施防止摘钩后的车辆自动滑行。作业人员不少于2人，相互监督。

（十一）翻车机进车侧、副井进车侧补车区域，应安装车辆限高和限宽装置，并能够与推车机实现闭锁。

（十二）主要运输线路沿途应安装充足的照明装置，照明装置宜采用智能控制，节约电能；

（十三）在机车运行区间内从事巷修、轨道检修、检查、环境清理、测量放线等作业时必须在作业点前后50m设置红色警示灯及卡轨器。机车遇到红色警示灯时必须停车，检查作业区域轨道、环境等安全状况，在确认不影响机车安全运行，并在作业人员撤离至安全区域后，方可减速通过；

（十四）电机车、翻罐笼、推车机等设备启动预警信号不低于5s，预警装置（声、光）必须完好，预警声、光应保持清晰、明显。

第二十五条  电机车、矿用车辆检修及运行应符合下列规定：

（一）电机车管理、检修维护、运行使用必须明确责任，司机必须持证上岗，严格按照操作规程操作；

（二）必须定期检查、维护机车，发现隐患应及时处理。机车的闸、灯、警铃（喇叭）、连接装置和撒砂装置，任何一项不正常或失去防爆性能时，必须停止使用。

（三）电机车检测检验必须符合《煤矿安全规程》的规定，检验不合格的机车禁止使用；

（四）开车前司机必须检查确认机车安全状况；启动前必须关闭车门并发出开车信号；机车运行中严禁任何人员身体探出车外。司机不得擅自离开岗位，严禁在机车行驶中或停稳前离开驾驶室。司机离开机车时必须扳紧停车制动、取下换向手把、驾驶室关门上锁，在运输线路上临时停车时不得关闭车灯；

（五）机车驾驶室门窗必须进行封闭，确保任何人员不能将手伸进驾驶室；

（六）运送大件、超高、超长、超宽物料时，应编制专项的安全技术措施。运送大件的车辆、连接装置要进行强度验算，应根据物料的特性、尺寸、重量、重心等实际情况，明确机车的运行速度、挂车数量，严禁超载运行。并检查车辆与连接装置，不得存在缺陷；

（七）电机车设有两个驾驶室、两套控制装置时，两套控制装置应相互闭锁，且只能在电机车前进方向前端的驾驶室驾驶电机车；制动装置不受闭锁限制；

（八）防爆蓄电池机车或者防爆柴油机动力机车应装备甲烷断电仪或者便携式检测报警仪；

（九）矿用车辆每月至少要检查维修一次，并详细记录。车轮应转动灵活，车轮端面摆动量不大于2mm，轴座无裂纹，轴座销与车架连接齐全牢固，连接碰头与车体焊接牢固，两端配置有防脱插销和碰头，碰头突出的长度不小于100mm，部件齐全，没有严重变形、锈蚀和破损；

（十）禁止使用不完好的车辆。

第二十六条  平巷人车、人力推车和抵车管理规定：

（一）车辆启动或停止前，司机和押车工必须相互联系，司机接到允许开车信号后，延时5s方可启动机车；

（二）乘人车车门应保证人体不能外露，车门关闭后应可靠闭锁，防止误开。在同一个停车点，人员只能单边上下；

（三）人力推车时，必须遵守《煤矿安全规程》的规定。推车前，要明确推车行驶的路线区段，经井下运输调度人员批准同意后方可推车；

（四）电机车抵车时，车辆前端必须设置监视人员，监视人员距离车辆的距离不得小于10m，不得站在车辆的运行区域内，抵车前应检查确认车辆运行前方没有人员、障碍物，且轨道状况完好、道岔位置正确、尖轨闭合紧密后方可抵车，抵车速度不得超过0.5m/s，监视人员与机车司机之间要有可靠的联系信号，抵车过程中发现异常应立即停车；

（五）在地面翻罐笼、选矸楼、副井上下口车场、井下主要斜巷上下口车场的进车区段抵车时需符合以下要求：

1.上述区段必须装设两道气动或液动阻车器，两道阻车器之间实现反向联动，后阻车器必须常闭，补车时方准打开；

2.以上区域如果安装有补车机，补车机必须与前阻车器之间实现电气闭锁，前阻不打开推车机不能动作；

3.必须装设抵车联系信号和语音报警装置。电机车在上述作业区域抵车前，电机车司机必须联系现场负责人，在得到允许抵车的信号后，电机车司机方可抵车，语音报警装置在抵车的过程中必须持续报警；

4.补车或抵车前，现场负责人应检查阻车器状态是否符合以上要求；

（六）严禁无链抵车、严禁被抵车辆和机车不在同一轨道时进行异道抵车。

## 第六章  斜巷运输管理

第二十七条  倾斜井巷的净高、净宽、断面和安全间隙必须符合《煤矿安全规程》规定。斜井和主要上下山应设永久水沟，并保持水沟畅通。

第二十八条  斜巷运输系统必须验收合格后方可投入使用。

第二十九条  巷道设计要预留必要的乘人装置安装空间。

第三十条  操作斜巷运输设备的司机、信号工、把钩工要严格执行操作规程，每班开车前应检查制动装置、信号装置、通讯装置、连接装置等设备状况，有异常情况时禁止设备运行。

第三十一条  运输设备存在下列情况时，严禁运行：

（一）不带电下放车辆；

（二）通讯、信号故障或不可靠；

（三）超载；

（四）绞车固定不合格；

（五）绞车余绳或滚筒上排绳混乱；

（六）钢丝绳、钩头存在变形、绳卡松弛、锈蚀等情况；

（七）其它影响运行安全的情况。

第三十二条  斜巷运输必须制定设备运行安全技术措施、运输业务工作流程、管理制度并符合以下要求：

（一）安全技术措施必须严格限定提升载荷、规定各种物料固定方式和运行速度等；

（二）运输业务工作流程必须明确物料交接方式，运输大型物料必须要对运输设备、钢丝绳、连接装置、车辆等进行验算，组织检查运输环境、轨道质量、安全设施等；

（三）斜巷运输系统的提升距离、倾角、设备、环境等发生变化时必须及时修订安全技术措施；

（四）斜巷运输时，必须指定当班安全负责人，严格执行斜巷运输安全技术措施和管理制度。

第三十三条  提升大件、超长、超宽、超高等特殊物料时，必须使用专用车辆和连接装置，应编制专项安全技术措施，降低绞车运行速度，必须有管理人员跟班。安全负责人必须按措施检查运输路线，存在安全隐患时严禁运输。

第三十四条  绞车提升作业时，巷道内严禁有行人或从事其它作业。严禁在斜巷摘除钩头、保险绳和连接装置。

第三十五条  车辆在斜巷、平巷任何地点掉道时，必须汇报矿调度所，调度通知单位值班人员和跟班人员。

平巷运输车辆复轨时，必须由责任单位队长以上管理人员现场指挥；重载车辆、无极绳牵引车辆、斜巷运输车辆复轨必须制定专项措施，由责任单位副科级以上管理人员、矿跟班人员现场指挥，安检人员现场监管。斜巷内严禁脱钩处理掉道。无极绳牵引车辆掉道后复轨时，必须先释放钢丝绳的弹性张力，人员严禁在脱轨车辆的前方或者后方工作。掉道现场处理结束后，矿值班人员必须组织分析原因、追究责任、形成报告。

第三十六条  在斜巷运输线路中进行其他作业时，应遵守以下规定：

（一）应编制施工安全技术措施，措施内容应包括施工区域的基本状况、施工时间、施工地点、施工方法与步骤、施工内容和质量要求、施工作业负责人和劳动组织、风险及隐患分析、安全措施、验收标准等；

（二）斜巷施工时必须有可靠的防止物料、矸石等滚落下滑的措施；

（三）斜巷内施工时，严禁提升运输设备运行；

（四）禁止在斜巷内多点同时施工；

（五）每次施工结束后，必须组织由施工单位、斜巷使用单位、安检单位参加对巷道内安全环境、安全设施、设备设施、钢丝绳等进行检查，无安全隐患时斜巷运输设备方可运行。

第三十七条  机轨合一巷道及其它不具备行人安全的地点，应封闭管理，无法封闭管理的，要制定行人安全措施。封闭式管理巷道各通道口应悬挂禁止行人警示牌板。

第三十八条  严格执行斜巷“行人不行车，行车不行人”制度。

第三十九条  运人倾斜巷道内要有照明，照明灯的间距不得大于30m，上下人区域应保持照明充足，上下人区域宽度不小于1m、长度要大于最大班次下井人员时运人车组的总长。

第四十条  在钢丝绳牵引区域内，如果轨道有转弯区段，弯道内侧不得兼作人行道，并在弯道内侧装设导绳轮，防止钢丝绳磨棚腿、巷道。

第四十一条  斜巷内不得采用接力提升的运输方式。利用导向轮改变提升方向时，改向次数不得多于1次。

第四十二条  禁止绞车空钩头运行或在轨道巷内用钩头直接拖曳物料。

## 第七章  斜巷安全设施及信号

第四十三条  安装1.2m及以上提升绞车的斜巷，必须安装具有缓冲功能的自动跑车防护装置、视频监视（装置）、道岔远程控制装置（系统）。

第四十四条  采区主要斜巷（上、下山）应符合以下要求：

（一）新设计的采区主要斜巷上部车场必须采用甩车场；

（二）下部车场与大巷之间的缓冲距离要符合《煤矿井下车场及硐室设计规范》要求；

（三）斜巷各车场必须设信号硐室，信号硐室应设置在与道岔岔心相对应的位置（车场对侧），便于信号工观察道岔的状态，信号硐室的宽度不小于1.5m、深度不小于1.5m、高度不小于2m；

（四）主要斜巷的辅助运输系统设计要报公司审查。

第四十五条  设计倾斜井巷时，必须按照设计规范要求设计存车场。严禁将存车场设计在斜巷段。

第四十六条  采用串车提升的斜巷安全设施应符合《煤矿安全规程》要求以及下列规定：

（一）斜巷上部车场为平车场时，应在车场入口处安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器；

（二）在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车器；

（三）斜巷上部车场为平车场且提升装置为直径1.2m及以上提升机时，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，应设置能够防止未连挂车辆跑车的常闭式跑车防护装置，行车时方可打开，并与绞车联动；

（四）倾角大于3°且斜长大于80m的斜巷，应安装跑车防护装置；

（五）斜巷长度不小于30m时，斜巷上部必须装设联动挡车栏。斜巷长度小于30m时，斜巷上、下口的挡车栏必须实现联动；

（六）斜巷下口挡车栏应安装在下部车场变坡点向上5～10m处；

（七）禁止使用单吊梁式斜巷跑车防护装置；

（八）绞车应能闭锁斜巷上口变坡点处联动挡车栏，绞车不送电，安全档无法开启。

第四十七条  跑车防护装置应有选型设计及安装设计。

第四十八条  斜巷跑车防护装置必须定期检修和试验，确保装置处于灵敏可靠状态。试验周期不超过1周（常闭式自动跑车防护装置除外），并有记录，试验不合格时应立即停止使用。

第四十九条  采用上部平车场的非主要斜巷，必须符合以下要求：

（一）斜巷的倾角要控制在6°～25°之间；

（二）车场向变坡点方向应设计为上坡，坡度应为3‰～5‰；

（三）过卷距离应符合设计规范的要求，且变坡点到绞车的距离应不小于一列车长度加5m的长度。

第五十条  用于综采工作面的辅助运输系统，轨道的平曲线、竖曲线均不应小于12m。

第五十一条  斜巷上下部车场及中间联巷口应安装与绞车联动的红灯。红灯应安装在车场安全挡以外，并保证行人在接近斜巷时能清楚地看到红灯。所有提升兼行人的斜巷，在斜巷中应每隔40m设置躲避硐，躲避硐口应安装红灯。

第五十二条  斜巷上下部车场及中间联巷必须安装声光行车报警装置，在绞车运行期间应持续报警，并有“正在行车、不准进入”的醒目警示。

第五十三条  绞车信号应符合以下要求：

（一）多水平提升的倾斜井巷,必须使用多水平提升信号装置，各车场信号必须集中统一到一个转发点转发，停车点信号应直接发送到绞车房；

（二）严禁采用其它方式代替多水平提升信号装置；

（三）绞车信号必须具备声光信号功能。

第五十四条  斜巷信号、道岔、阻车器、挡车栏等设施必须在信号硐室内操作，电话必须设置在信号硐室或躲避硐室内，并且有管理责任牌。

第五十五条  信号装置10m范围内噪音不得超过90分贝。

第五十六条  斜巷上部车场为平车场时，应装设抵车信号和机车停车终点位置警示标志。

第五十七条  上山掘进时，在矿车停止位置下方必须设置专门的挡车装置；下山掘进时，矿车停止位置上方必须设置专门的挡车装置。挡车装置的材料、结构与安装要求，使用方法必须在作业规程中明确。

第五十八条  下山掘进施工时，斜巷的上部必须设置防跑车装置，掘进工作面的上方必须设置有效的跑车防护装置，跑车防护装置必须有设计，跑车防护装置安装位置与掘进工作面之间的距离必须在作业规程中规定。

第五十九条  小型绞车的操作按钮和声光信号应集中上板管理，便于操作。

## 第八章  辅助运输车辆装车封车

第六十条  辅助运输车辆包括矿车、长材车、箱式车、平板车、油桶车、火工品专用车、U型棚专用车等。

第六十一条  运输车辆选用。

（一）矿车装载物料范围：

1.散装物料：水泥、黄砂、石子、矸石、瓦石、红砖、砌块等。

2.条状物料：木材、金属网、水泥道板、轨枕、盖板、胶皮管、钻杆、套管等最大外形尺寸小于矿车车箱内侧长度的物料。

3.小型设备及配件：托绳轮、压绳轮、皮带托辊、链条、刮板、小型溜槽、小型滚筒、信号电缆、短皮带等小型设备及配件。

（二）长材车装载物料范围：

1.长条物料：轨道、工字钢、风水管路、长木材、钢带、单体、钻杆、锚索等。

2.设备配件：大型电缆、φ18.5mm以上钢丝绳、皮带机架等。

（三）箱式车装载锚杆、钢带等；锚索车装载锚索；

（四）平板车装载物料范围：

1.采掘设备及部件：综采设备、综掘设备、液压支架、链板机、转载机、移动变电站、液压站、减速机、电机、溜槽、滚筒、单元式支架等；

2.普通设备、材料及部件：绞车、皮带机、耙装机、干式变压器、高压开关、特殊低压开关、局扇、钻机、道岔、整盘皮带或钢丝绳等；

（五）油桶车装载柴油、液压油、乳化液等；

（六）火工品专用车装载雷管、炸药；

（七）U型棚专用车装载U型棚。

第六十二条  装车要求。

（一）装车前，装车操作人员必须检查车辆完好状况，严禁使用不合格车辆；

（二）长度要求：

1．矿车装载的设备、物料不得超出车箱长度；

2．长材车、平板车装载的设备、物料应装载均衡，单侧超出车辆端头的长度小于1000mm；

3.通过副井提升的设备、物料总长度应小于罐笼最大装载允许长度；

4.箱式车装载的物料不得超过车箱长度。

（三）宽度要求：

1．矿车装载的设备、物料不得超出车箱宽度；

2．长材车、平板车装载的设备、物料宽度应小于等于所选车辆的宽度；

3.箱式车装载的物料不得超过车箱宽度。

（四）高度要求：

1．矿车装载的散装物料、零部件、小型设备高度不得高出车沿200mm，并装载均衡，易散落的设备配件等应可靠固定；

2．长材车、箱式车装载物料应低于车沿高度；

3.平板车装载的设备、物料最高点距离巷道轨道面的高度应满足立井提升、平巷运输、斜巷运输要求；

4.设备、物料最低点不得低于车辆碰头。

（五）重量要求：

1．装车重量不得超过所选运输车辆额定承载重量；

2．装车总重（含车辆自重）不得大于运输线路内所有提升运输设备设计载荷。

（六）重心要求：

装车物体必须落在承载车辆的理论重心点上,车辆前后部、左右部装车应均衡。大型设备的重心必须经过计算或试验方式确定重心，严禁偏重心装载。

（七）变形或损坏严重的设备、旧长料、块料等无法正常装车的物料，应采取解体、整形、割断等措施后装车打运。

第六十三条  封车要求：

（一）车辆封车应采用专用紧绳器、钢丝绳、绳卡、螺栓、圆环链、拉葫等，棕绳、铁丝只作为辅助加固材料使用；

（二）使用前应对封车用具进行外观检查及完好检查，钢丝绳变形、断丝、锈蚀不得超标。紧绳器、拉葫、螺栓、圆环链等封车用具所承受的载荷不得超过其额定载荷。辅助封车钢丝绳安全系数不应小于3.5；

（三）物料重量在5t以下应采用不小于φ12.5mm钢丝绳、直径不小于14mm的矿用圆环链及专用紧绳器；5t以上～10t应采用不小于φ15.5mm钢丝绳、直径不小于18mm的矿用圆环链、螺栓。采用紧绳器、拉葫封车时应有防松措施；

（四）装载采煤机、刮板运输机及液压支架顶梁、底座等重型设备或大于10T的单件物件时，主要固定方式应采用螺栓将设备、物件固定在平板车底盘上；另外使用钢丝绳或圆环链辅助加固，辅助加固不少于3处，钢丝绳直径应不小于φ15.5mm、圆环链直径不小于18mm；棱角处加保护材料；

（五）采用钢丝绳、圆环链封车应在被固定物件的前后或左右均衡固定至少四个固定点，在运输线路最大倾角下物件的向下分力不应大于封车圆环链的额定拉力，物件向下分力不应大于封车钢丝绳的许用拉力，否则应增加固定点；

（六）严禁使用对接、插接、拆股钢丝绳封车。封车钢丝绳绳端使用的绳卡应与钢丝绳直径匹配，每端数量不少于3个，螺帽压紧后，螺栓螺纹应露出螺母2～3个螺距；

（七）连接圆环链应使用外径与圆环链内宽匹配的高强度螺栓，螺栓配套的垫片在紧固后不得变形且厚度不小于3mm。螺栓的额定剪切力不应小于圆环链受到的最大拉力；

（八）采用螺栓将设备固定在车辆上时，必须采用外径不小于24mm的高强度螺栓，固定点不少于四处，螺帽压紧后，螺栓螺纹应露出螺母2～3个螺距；

（九）长材物料捆绑应不少于2处（车辆前后部位各1处）；

（十）长材车两端应采用专用封车网或堵板进行封堵，封堵必须固定牢固；

（十一）封车用捆绑用具必须紧固,保证车辆运输过程中物件不滑落、不窜动、不移位、不偏斜。用矿车装载小型设备、配件时,物料应可靠固定,防止在运输过程中物料滑动；

（十二）设备、物料装车封车完毕后，必须留出插拔连接销、连接环等连接装置的操作空间。

第六十四条  承运单位负责对待运车辆合理编组，严禁将碰头高度不一致车辆编为一组；同时检查车辆完好状况和封车质量，拒绝运送不完好及不符合装车标准的车辆，并通知装车责任单位处理。

第六十五条  承运单位对车辆运输安全负责；装车封车的单位对设备、物料的装车封车安全负责。

第六十六条  装载运送超出车辆端头长度大于1000mm、超过车体宽度、物料最高点距离轨道面距离大于1600mm、单车载重超过8t的设备物料以及易燃、易爆、腐蚀性等特殊物品，应编制专项安全技术措施。

第六十七条  各矿应划定地面装车区域，定点装车。装车区域轨道两端应设有防止车辆误入的阻车装置。地面应设置存车场。禁止随意将车辆拿掉道使用。

第六十八条  各矿要根据本规范制定设备、物料装车封车管理实施办法，内容包括车辆选用要求、装车及封车技术要求、装车质量验收制度等，并界定责任区域、责任单位。

## 第九章  架空乘人装置

第一节  基础管理

第六十九条  新建架空乘人装置运人系统或架空乘人装置改变使用地点，必须由具备资质的单位设计。架空乘人装置移装使用时，应满足原设计的安全技术参数的要求。架空乘人装置技术改造应报公司管理部门审批后方可实施。

第七十条  架空乘人装置运人系统安装或技术改造工程，应由建设单位组织预验收，验收合格后申请公司组织正式验收，达到本规定要求、符合运行条件后方可正式投入运行。

第七十一条  煤矿用架空乘人装置必须按照《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》和本规定要求，由具有相关资质单位每年进行一次检验，新装架空乘人装置运行前应检验。

第七十二条 必须制定架空乘人装置检修周期表，并严格按照检修项目进行检修。设备修理、维护、环境清理工作应在停机状态下进行，每天检修时间不得少于2h。矿井每月应至少组织一次架空乘人装置检查。

第七十三条  架空乘人装置司机必须经过培训，培训合格并取得上岗证后，方可上岗作业。

第七十四条  架空乘人装置机头部位必须悬挂以下制度：

（一）司机岗位责任制；

（二）司机操作规程；

（三）司机交接班制度（无人值守除外）；

（四）巡回检查制度；

（五）设备包机制度；

（六）设备检修制度；

（七）安全保护试验制度；

（八）钢丝绳检查制度；

（九）乘人须知。

第七十五条  架空乘人装置机头硐室内必须有以下记录：

（一）设备运行记录；

（二）司机交接班记录（无人值守除外）；

（三）钢丝绳检查记录；

（四）安全保护装置试验记录；

（五）设备检修记录；

（六）干部巡检记录。

第二节 设备安全性能

第七十六条  架空乘人装置必须具备以下保护功能，且动作灵敏可靠；与控制系统连锁的保护装置动作时，乘人装置应停机并安全制动，只有人工复位后方可重新启动。

（一）超速保护；

（二）打滑保护；

（三）张紧力下降（重锤限位）保护；

（四）变坡点掉绳保护（含水平拐弯点）；

（五）全程（拉线）急停保护；

（六）机头、机尾乘人越位保护；

（七）减速器应设置油温自动检测报警保护；

（八）钢丝绳张紧保护（架空乘人装置过载保护）；

（九）断轴保护措施；

（十）防脱绳保护；

（十一）制动器失效保护；

（十二）防过摆装置；

（十三）电控系统应具有过流、过压、欠压、过负荷、断相及漏电等安全保护。

第七十七条  架空乘人装置应设置总停开关，出现突发事件时能够断开架空乘人装置的总电源。

第七十八条  架空乘人装置安全技术性能必须符合以下要求：

（一）电控系统应具有运行状态显示、电气故障显示、沿线紧急停车装置位置显示、保护项目显示、电源指示、制动装置工作状态显示等功能；

（二）重车下行、空车上行时平均制动减速度不应小于0.3m/s2；重车上行、空车下行时平均制动减速度不应大于1.5m/s2；

（三）乘人间距应符合产品设计要求，座椅间距应不小于牵引钢丝绳5s的运行距离，且不小于6m；

（四）乘人装置设计的运行速度超过1.2m/s时，应具备软启动、软停车功能，并设定合理的起动加速时间和停车减速时间，实现平稳启动、停车；

（五）离机头、机尾及各上下人地点前方15m处必须安装语音提示装置。各上下人地点应设置信号通信装置，具备通话和信号发送接收功能；

（六）采用活动抱索器的架空乘人装置，应当在上人区域设置明显的乘人间距提示或者具备乘人间距控制功能，乘人间距必须符合设计规定要求；

（七）应有覆盖架空乘人装置运行全程的启动预警和语音报警装置。启动预警时间不少于15s；

（八）制动闸瓦（闸带）、各种衬垫应符合煤矿阻燃、抗静电的规定；

（九）张紧轮处钢丝绳最大预张紧力不应大于牵引钢丝绳破断力的8%，且不大于设计值；

（十）应配备救护吊椅装置或救护担架。

第七十九条  架空乘人装置驱动装置应符合以下要求：

（一）基础及钢架结构

1.采用落地式安装时，应采用混凝土基础，混凝土基础牢固可靠，无开裂现象；

2.采用架空式安装时，应采用钢梁框架结构，钢架结构无扭曲变形，紧固可靠。

（二）驱动轮

1.驱动轮衬垫磨损剩余厚度不小于原始厚度三分之一；

2.驱动轮轮衬和钢丝绳之间的摩擦系数应不小于0.25；

3.轮缘和辐条无裂纹、变形，键、紧固螺母不松动；

4、摩擦衬垫应有生产厂家提供的摩擦系数测试报告。

第八十条  架空乘人装置制动系统应符合以下要求：

（一）制动装置

1.架空乘人装置应安装工作制动和安全制动。安全制动装置制动驱动轮，架空乘人装置启动时，安全制动应先于工作制动2～4s打开。

2.制动装置应为失效安全型。

3.工作制动器和安全制动器动作灵敏、可靠，制动轮、闸瓦应完好，闸轮表面无油迹，液压系统不漏油。

4.瓦块式制动器，闸瓦铆钉应低于闸皮表面2mm，闸瓦与制动轮接触面积不小于70%。

5.轮边制动器闸松闸间隙不大于2mm，且上、下间隙均匀，制动时闸瓦接触面积不小于设计值，且不小于80%。

6.闸带、闸瓦无断裂现象，剩余厚度不小于3mm。闸轮表面沟痕深度不大于1.5mm，沟宽总计不超过闸轮有效面积10%。

（二）制动性能

1.安全制动力矩应为额定牵引力矩的1.5～2倍。

2.安全闸空动时间不应大于0.7s。

3.制动闸瓦摩擦系数不得低于0.35，并有生产厂家提供的测试报告。

第八十一条  架空乘人装置的尾轮及张紧装置应符合以下要求：

（一）尾轮

1.尾轮衬垫磨损剩余厚度应不小于原始厚度的三分之一。

2.轮缘辐条无裂纹、变形，轴不松动，紧固螺母无松动。

3.运转无异常声响。

（二）张紧装置

1.张紧装置的滑动部位移动灵活、不卡阻。滑动尾轮架距滑动导轨的极限位置不小于500mm。

2.采用液压张紧装置的架空乘人装置，应能显示液压系统的油压、油温；张紧力变化应能自动调整在±5%的范围内，并有手动控制装置；当油压超过额定值的±10%时，应能自动停机。

3.采用重锤张紧的架空乘人装置，配重块安装数量符合设计要求，重锤上下运动灵活、不卡阻，确保张紧状态良好；配重应稳固可靠。

第八十二条  架空乘人装置的吊椅符合以下要求：

（一）各部件齐全完整，螺栓紧固有效，无开焊、裂纹或变形。

（二）固定抱索器应选用碟形弹簧抱索器，加工工艺应为锻造。抱索器锁紧装置齐全、有效、无变形。

（三）座椅的额定负载为110kg。

（四）钢丝绳与巷道底板之间的距离，无载荷时不小于1.9m（在上、下人地点除外），有载荷时不小于1.8m（在上、下人地点除外）。吊椅座面到承重钢丝绳的距离不得少于1m，吊椅脚撑净长度不应小于300m。

（五）固定抱索器在钢丝绳上安装位置，应每隔一个月移动不小于一个抱索器长度距离（一般为400mm）的位置。移位后要立即检查抱索器原安装位置钢丝绳磨损、锈蚀、断丝、变形、直径变化等状态，并对钢丝绳进行标记，记录检查结果。不得在钢丝绳同一位置重复安装固定抱索器。

（六）抱索器抗滑力应满足不小于2倍吊椅额定负载（220kg）时，在最大坡度不下滑。

（七）抱索器及座椅的强度安全系数不得低于5。

（八）可摘挂抱索器的摩擦衬垫与钢丝绳之间的摩擦系数不得小于0.25，并有生产厂家提供的测试报告。摩擦衬垫剩余厚度不小于7mm。

（九）不得在吊杆与托绳轮之间加装垫片，托绳轮的吊杆与托绳轮内边的间隙不得大于8mm（活动抱索器除外）。

（十）应加强对活动抱索器摩擦衬垫的检查及维护，缺少衬垫或衬垫损坏的，严禁使用。

第八十三条  架空乘人装置的托绳轮、压绳轮应符合以下要求：

（一）托绳轮、压绳轮应转动灵活，运行平稳。

（二）轮衬与轮体之间贴合紧密，无相对滑动。轮衬磨损余厚不小于5mm。

（三）各部件连接螺栓紧固有效，焊缝无开裂。托轮架稳固无变形、无位置偏移。

第八十四条  架空乘人装置的钢丝绳应符合以下要求：

（一）钢丝绳检查、检验与安全系数必须符合《煤矿安全规程》有关规定。

（二）应选用重要用途的镀锌钢丝绳。

（三）钢丝绳插接长度不得小于钢丝绳直径的1000倍。插接头直径不超过原直径的5%，插接要紧密，不得有松股、散股现象，插接点有明显标记，检查钢丝绳时应重点检查插接段钢丝绳。

（四）驱动轮、尾轮与钢丝绳直径之比不得低于60，如使用密封钢丝绳，比值应不低于72。驱动轮直径与钢丝绳中最粗钢丝直径之比不得低于900。

第八十五条  采用“无人值守”运行方式的架空乘人装置还应符合以下要求：

（一）机头、机尾及中间上下人地点应设定待乘区域，待乘区域应安装探测乘坐人员进入待乘区的传感器。控制系统检测到乘坐人员进入待乘区域，架空乘人装置自动预警启动。

（二）应具备闭锁功能，在设备检修期间，只有通过操作台方可开、停架空乘人装置。操作台应封闭管理，防止非操作人员操作设备。

（三）上、下人处应有视频装置；具备条件时，视频装置应具备图像分析功能，乘员发生危险时能停车制动。

（四）具备故障停车集中闭锁功能。故障停车时应查明原因，并且只有通过操作台方可解除故障闭锁。

（五）每班应巡查1次。架空乘人装置机头、机尾及中间上下人地点应有视频监视，视频资料保存期应不低于60天。

（六）架空乘人装置运行区域的巷道处于持续变形期间时，禁止采用“无人值守”的运行方式。

第八十六条  架空乘人装置的运行环境应符合以下要求：

（一）人员上、下地点应安装上下人平台。平台应符合以下要求：

1．运行速度≤1.2m/s的架空乘人装置：

使用固定抱索器时，平台长度不低于5m，使用活动和可摘挂抱索器时，平台长度不低于10m。

2．运行速度＞1.2m/s的架空乘人装置，机头、机尾及中间上下人处平台长度不低于10m。

3.平台处钢丝绳距巷帮有效距离不低于1m。

4.上下人平台应当进行防滑处理。

（二）安全距离

1.除上、下人处，其它地点吊椅中心距巷帮有效距离不得小于0.7m。

2.负载运行时，吊椅脚撑距上下人平台距离不小于0.2m、不大于0.4m，其他地点的距离应在0.2m～0.6m之间，并不得有其它干涉吊椅和脚撑现象。

3.吊椅中心至巷帮的有效距离为吊椅中心至巷帮（或障碍物）表面距离，如吊椅和巷道侧帮之间有管道、风门等设施，有效距离不应包括这些设施占用的宽度。

（三）巷道内同时安装架空乘人装置和带式输送机时，应符合以下要求：

1.带式输送机必须设置安全隔离网，隔离网作为皮带输送机的配套安全设施，必须牢固可靠，并和带式输送机一并设计。

2.在倾斜井巷中安装带式输送机和架空乘人装置时，带式输送机应设计安装断带抓捕器。

3.低速架空乘人装置，在带式输送机机头、机尾处，隔离网距离吊椅中心不得小于1m。

4.高速架空乘人装置，在带式输送机机头、机尾处，隔离网距离吊椅中心不得小于1.5m。

5.在带式输送机机身处,隔离网距离吊椅中心不得小于0.7m。

（四）绞车轨道运输巷道同时布置架空乘人装置，应符合以下要求：

1.负载运行时，吊椅脚撑距轨道上表面的间距不得小于0.2m，上下人处不大于0.4m，并不得有其它干涉吊椅和脚撑现象。

2.轨道运输时，吊椅边距离轨道的安全距离不得小于0.4m（或采取措施后不小于0.4m），确保吊椅不影响轨道运输。

3.架空乘人装置与轨道绞车不得同时运行，两者之间必须有可靠的电气闭锁，保证架空乘人装置运输系统运行时绞车运输系统不带电；反之，绞车运输系统运行时架空乘人装置运输系统不带电。

4.主要斜巷轨道使用的跑车防护装置应为底升式或上开网式跑车防护装置，跑车防护装置应能与架空乘人装置之间实现闭锁。

5.架空乘人装置运行时，其运行区间内不得停放任何车辆。

6.架空乘人装置运行时，轨道斜巷上部车场的阻车器必须可靠闭锁，防止矿车窜入斜巷。

（五）巷道内影响乘人安全的锚杆、锚索等支护材料的外露端部，应顺吊椅运行方向弯曲并加防护套。

（六）巷道内应有充足照明，巷道内无积水，电缆、照明灯吊挂整齐。巷道变形不得影响架空乘人装置运行安全，不得降低架空乘人装置的设计安装高度、宽度，不得改变吊椅的长度。

第三节 设备安装

第八十七条  采用横梁固定托轮架时，横梁两端埋入巷道的深度不应小于横梁高度的2倍。

第八十八条  采用锚杆固定托轮架时应有锚固力设计，并按锚杆施工规定检验锚固力。

第八十九条  水平转弯曲率半径不得小于6m。

第九十条  驱动轮和回绳轮出入绳角不大于5°。

第九十一条  托绳轮安装间距应不大于设计值，且不大于12m。压绳轮安装间距应不大于60m。

第九十二条  架空乘人装置钢丝绳间距。采用单侧运人时，钢丝绳间距应符合设计规定且应不小于0.4m；双向运送人员时钢丝绳间距不得小于0.8m，固定抱索器的钢丝绳间距不得小于1m。

第九十三条  使用可摘挂吊椅的架空乘人装置，吊椅应存放整齐。

第九十四条  架空乘人装置投入正式运行前应进行空载运行试验（不放置吊椅）和负载运行试验。

（一）空载运行时间应不少于6h。空载运行中检查各部件有无异常噪声、振动和卡阻现象；检查各绳轮组是否转动灵活，有无卡绳和脱绳现象；查看钢丝绳内部应力是否消除。各零、部件有无相互干涉。检查驱动轮和回绳轮的出入绳角。

（二）空载运行正常后，模拟乘员进行负载运行试验，负载运行时间应不小于2h，乘员和吊椅总重按110kg设置。

第四节 运行管理

第九十五条  架空乘人装置司机必须严格执行操作规程。

第九十六条  司机开车前应对架空乘人装置进行检查，检查内容包括：操作台显示、制动闸、跑车防护装置状态、巷道环境等。发现危及安全运行情况严禁开车。

第九十七条  必须使用专用货物吊篮运输物品，严禁使用架空乘人装置的吊椅运送物品。

第九十八条  严禁携带爆炸物品的人员和其他人员同时乘坐架空乘人装置。

第九十九条  乘车人员携带物品重量不得超过15kg。严禁乘坐人员携带长度超出1.2m的物品。

第一百条  在架空乘人装置巷道中，严禁行走在钢丝绳下方。

第一百零一条  检修时应停电、闭锁、挂停电牌，只有检修人员全部撤离检修区域方可摘除停电牌。

## 第十章  无极绳连续牵引车

第一节 基础管理

第一百零二条  无极绳连续牵引车运输系统应有选型设计和安装设计，包括绞车、钢丝绳、连接装置、压绳装置、拐弯装置的选型计算和安装设计。选型设计应符合以下要求：

（一）无极绳连续牵引车选型应按一次运输的最大重量计算、校验。

（二）巷道设计要为设备运行创造有利条件，坡度尽量小，变坡尽量少，曲率半径尽量大。竖曲率半径≥15m，平曲率半径≥9m。

（三）无极绳连续牵引车应采用无级调速或软启动方式。

（四）无极绳连续牵引车移装使用时，应根据运行条件进行校核，并不超过原设计的安全技术参数的要求。

（五）采用普通轨道的卡轨无极绳连续牵引车，轨型应不小于30kg/m。

第一百零三条  无极绳连续牵引车技术改造应报公司机运部审批后方可实施。

第一百零四条  矿井应每月至少组织1次无极绳连续牵引车运输系统检查。

第一百零五条  无极绳连续牵引车司机必须经过培训合格并取得上岗证后，方可上岗作业。

第一百零六条  无极绳连续牵引车机头部位必须悬挂以下制度：

（一）司机岗位责任制。

（二）司机操作规程。

（三）司机交接班制度。

（四）巡回检查制度。

（五）设备包机制度。

（六）设备检修制度。

（七）安全保护试验制度。

（八）钢丝绳检查制度。

（九）乘人须知。

（十）挂车数量、载重量、运行速度等运行管理制度。

（十一）干部上岗制度。

第一百零七条  无极绳连续牵引车硐室内必须有以下记录：

（一）设备运行记录。

（二）司机交接班记录。

（三）钢丝绳检查记录。

（四）安全保护装置试验记录。

（五）设备检修记录。

（六）干部巡检记录。

第二节 设备基本性能

第一百零八条  绞车应符合以下要求：

（一）滚筒摩擦衬垫与钢丝绳之间的摩擦系数满足以下要求：

1.金属衬垫不小于0.12。

2.非金属衬垫不小于0.3。

3.摩擦衬垫应有生产厂家提供的测试报告。

（二）滚筒绳衬直径与牵引钢丝绳直径之比应符合以下要求：

1.抛物线滚筒，不小于50倍。

2.绳槽式滚筒，不小于40倍。

3.导绳副滚筒，不小于28倍。

（三）滚筒绳衬磨损剩余厚度不小于原厚度三分之一，磨损厚度不超过20mm。

（四）滚筒不得有开焊、裂纹和变形；滚筒绳衬不得有明显的错位和高差。

（五）底座不得有开焊和裂纹，基座螺丝紧固，护板完整齐全，无变形。

（六）主轴承温度应不超过70℃，减速机表面最高温度不得大于80℃。

（七）齿轮罩联接牢固，安全可靠。

第一百零九条  制动装置应符合以下要求：

（一）绞车应有工作制动和安全制动，安全制动应为安全失效型，紧急制动闸可兼做停车制动闸。

（二）制动闸瓦（带）与制动轮的接触面积应不少于80％。带式制动器闸瓦与制动轮间隙不应大于3mm；盘式制动器闸瓦与制动轮间隙不应大于2mm。

（三）制动闸瓦（带）与制动轮不应有缺损，表面应无油迹，制动闸瓦（带）不应有影响使用的龟裂、起泡、分层等缺陷，制动闸瓦（带）磨损量不得超过原厚度的50%或露出铆钉。制动闸瓦（带）应为阻燃材料。

（四）安全制动性能应符合以下要求:

1.最大制动力矩应为额定牵引力矩的1.5～2倍。

2.制动闸空动时间不大于0.7s。

3.在最大载荷最大坡度上以最大设计速度向下运行时，制动距离应不超过相当于在这一速度下6s的行程。

4.在最小载荷最大坡度上向上运行时，制动减速度不大5m/s2。

（五）液力推杆制动装置的制动力矩应符合设计要求，并能够实现制动器失效保护功能。

（六）手动制动闸在关闭电机电源后使用,正常情况下不允许电机通电期间使用手动闸刹车，以免损坏绞车和电机。

（七）制动车应符合以下要求：

1.制动车必须有超速制动装置。超速制动装置既可以自动制动实施，也可以由跟车工手动实施制动。

2.液压系统压力低于额定压力的数值不得大于0.5Mpa。当系统压力低于额定压力值0.5Mpa时应及时补压。制动车内液位显示应不低于液位计中线。

3.压力达到额定压力时，制动闸钳升离轨面距离应大于6mm。

4.应采用乘人车运送人员，运送人员时每列车应配备2台制动车，乘人车两端各1辆。运送人员时严禁无极绳连续牵引车同时运输物料。

5.制动车制动力总和应不小于额定牵引力的1.5～2倍。

6.每天手动落闸制动试验1次。

7.在水平轨道上梭车四个车轮有一个不与轨面接触时，其间隙不得大于3mm。车轮不得有裂纹，轮缘磨损剩余厚度不得小于13mm；踏面磨损剩余厚度不得小于6mm。车轮端面摆动量：使用滚动轴承时不超过2mm；使用圆锥滚柱轴承时不超过3mm。车轮应定期注油，转动灵活。

8.车架不得有开焊、裂纹和变形；碰头无裂纹，铸钢碰头内弹簧无断裂或永久变形。储绳筒转动灵活，不得有开焊、裂纹和变形。

第一百一十条  无极绳连续牵引车运输系统应有以下保护功能：

（一）越位保护。

（二）绞车超速保护。

（三）张紧力下降保护。

（四）制动车超速保护。

（五）打滑保护。

（六）声光信号器急停保护。

（七）漏泄通讯急停保护。

（八）制动车应具备液压系统失压保护。

（九）配套电气设备应具有过电流、欠电压、漏电等保护功能。

第一百一十一条  无极绳连续牵引车监控系统应符合以下要求：

（一）操作台要有动态行程模拟图，实时显示运行速度、运输距离和变坡点位置等。

（二）控制系统能够根据实际行程和位置自动加、减速。

（三）宜采用移动视频安全监视装置。

（四）能显示安全保护动作情况，能闭锁安全故障，只有人工方可解除闭锁。

第一百一十二条  无极绳连续牵引车应设置总停开关，出现突发事件时能够断开无极绳连续牵引车的总电源。

第一百一十三条  远程控制的无极绳连续牵引车，操作台应封闭管理。

第一百一十四条  回绳装置应牢固可靠，回绳轮预紧张力最大不超过钢丝绳破断力的16%。

第一百一十五条  无极绳连续牵引车应有以下安全设施。

（一）轨道的起始端和终止端，应设置阻车器，以阻止车辆进入禁区。机械阻车器与电气越位保护装置的距离应在2m～4m之间，且中间不得存放其他车辆。

（二）普轨轨道在水平弯道处应装设护轨，在巷道坡度大于15°时可装设护轨，以防列车掉道。护轨装置应符合以下安装要求：

1.按左、右弯道及钢丝绳布置形式区分布置护轨装置。

2.应从直道与弯道接头处开始安装弯道护轨装置。

3.压绳轮组应安装在弯道和直道接头处向外2m的直道上。

4.应根据弯道弧长长度确认弯道护轨装置数量，每组弯道护轨装置按弧长1m计算（弧长按四舍五入计数）；

例1：转弯半径R=9m，转弯角度α=90°。

弧长计算L=(180-α)2πR/360=14.13m

则需要弯道护轨装置14节。

例2：转弯半径R=12m，转弯角度α=150°。

弧长计算L=(180-α)2πR/360=6.28m

则需要弯道护轨装置6节。

5.护轨装置不得有开焊、裂纹和变形，安装应牢固可靠。

6.导绳轮应转动灵活，不得有卡滞现象。

（三）无极绳连续牵引车摘挂钩区域设在斜巷上部车场时，应在斜巷变坡点前方安装常闭保险挡，防止摘挂的车辆误入斜巷；摘挂钩区域设在斜巷下口车场时，应在斜巷下口变坡点上方安装常闭保险挡，防止斜巷车辆误入摘挂区域。

第一百一十六条  无极绳连续牵引车运输系统应设计车场。车场长度必须满足作业规程规定的1列车长度+梭车+过卷距离的最小长度要求。

第三节  运行规定

第一百一十七条  无极绳连续牵引车应运转平稳。绞车滚筒上的钢丝绳应无爬绳、咬绳、乱绳等现象。张紧装置的配重应上下移动自如，不得卡滞。绞车在起动、运行和制动时，钢丝绳不应在滚筒上打滑。压绳、托绳装置数量要满足设计要求，并保持完好。

第一百一十八条  运送超长、超宽、超高、重型等设备或材料时，应制定专项安全技术措施，并校核无极绳连续牵引车牵引力和钢丝绳的安全系数。

第一百一十九条  必须严格遵守“行车不行人，行人不行车”的规定。运送人员时应设置跟车工，严禁其他人员乘坐牵引制动车。

第一百二十条  采用机械变速的无极绳连续牵引车，必须在停车后换挡，严禁在运行中换档。换档机构应定位可靠，运行时不得出现脱档现象。严禁挂空档开车。无极绳连续牵引车重载运输时，应选择慢速档位。

第一百二十一条  钢丝绳拐弯段内侧必须设置禁止进入标志，行人应在弯道外侧行走，严禁在内侧行走。在轨道起伏变坡凹处，严禁任何人员跨越钢丝绳或在钢丝绳上方行走。

第一百二十二条  无极绳连续牵引车每班运行前必须重点检查以下部位：

（一）梭车上固定钢丝绳的两只楔块，如有松动情况应紧固。

（二）尾轮的固定装置或钢丝绳是否松动、变形。

（三）梭车前后牵引臂处的钢丝绳是否有断丝，断丝超过《煤矿安全规程》要求时应停止运行。

（四）钢丝绳在梭车夹绳牵引板夹紧块上的固定情况。

（五）尾轮必须保持清洁且转动灵活。

第一百二十三条  正常停车时，车辆不得停放在坡道上，如在坡道上停放车辆，应采取防止车辆下滑的可靠措施。

第一百二十四条  在无极绳连续牵引车运行区域占道作业，应符合以下规定：

（一）必须申请。作业期间无极绳连续牵引车必须停止运行。

（二）制定专项安全技术措施。

（三）必须在作业点设置信号闭锁装置和急停开关，作业过程中无极绳连续牵引车要停止运行并闭锁。

（四）必须通知司机关于工作地点、时间、任务等信息。

（五）作业结束，必须由运行人员、作业负责人共同检查作业区域安全。

第一百二十五条  运行乘人车时乘人车距离风水管路、电缆、通风设备等主要固定设备不得小于300mm；要设置固定上下人地点，上下人处的宽度不小于1m（从底板至1.6m的高度内）。

第一百二十六条  无极绳连续牵引车运输时必须使用保险绳。保险绳应使用不低于φ18.5mm钢丝绳制作。

第一百二十七条  一次挂车数量应符合设计要求，不得超挂车，运输超长、超高、重载车辆时应编制专项安全技术措施。

第一百二十八条  钢丝绳应符合以下规定：

（一）应选用重要用途钢丝绳。

（二）尽可能选用一根钢丝绳，当一根钢丝绳不能满足要求时，钢丝绳插接长度不得小于钢丝绳直径的1000倍，插接后钢丝绳的直径误差不得大于绳径的5%。

（三）钢丝绳预紧力应符合设计要求，张紧重锤所产生的张紧力应略大于最大载荷时滚筒处钢丝绳最小张紧力，且其重量不得超过设计最大值。如长时间绞车实际的载荷与设计最大载荷差别较大时，应及时调整张紧装置的配重。

第一百二十九条  通讯和信号应符合以下规定：

（一）绞车与梭车之间应有移动通讯系统，具有打点、通话、急停等功能，跟车人员可以使用信号装置直接使绞车断电制动。在机头、机尾、各车场及巷道内每隔100m应当设置能打点、通话并能发出“正在行车、严禁行人”行车报警和信号装置。

（二）移动通讯装置应具有方向闭锁、故障自检测功能，在使用过程中实时检测有无通讯故障，发生通讯故障时应自动停车并闭锁无极绳连续牵引车。

（三）无极绳连续牵引车运行警示应符合以下规定：

1.启动前应自动预警，启动预警时间不少于15s。

2.行车过程中时应全程有语音警示。

3.预警和语音安全提示应能覆盖无极绳连续牵引车运行全程。

（四）每个车场、钻场、硐室口、巷道交叉点、巷道转弯处、影响视线的巷道上凸段等，应设置运行警示红灯和语音提示装置，其余区段每100m应设置一个警示红灯和语音提示装置。

第一百三十条  无极绳连续牵引车机头及机尾处、操作台处、运行区间应有充足的照明。

第四节 安装

第一百三十一条  无极绳连续牵引车应有安装设计，安装基础应符合设备技术文件要求及以下规定：

（一）绞车、张紧装置应采用混凝土基础固定。

（二）运输重型设备的无极绳连续牵引车尾轮必须用混凝土基础固定。尾轮需要频繁移动、巷道底板为岩石底板且运送轻型设备时，可以采用锚杆固定尾轮。锚杆必须有设计且符合以下要求：

1.锚杆规格必须符合设计要求，规格不低于φ20×1800mm，数量不少于4根。

2.锚杆锚固长度应不小于1.5m，并按照施工规定检验锚固力。

3.尾轮应有保险钢丝绳。尾轮拉紧钢丝绳应均匀受力。拉紧钢丝绳和保险绳的安全系数不得低于5。

4.尾轮必须安装防护罩，防护罩应采用厚度不低于3mm的钢板制作。

（三）混凝土基础要与巷道底板连接牢固，如巷道底部煤层较厚时，应在基础中加底锚。

（四）应选择平巷或坡度较小的巷道布置基础。

（五）绞车基础可高于张紧装置基础100mm，但不允许绞车基础低于张紧装置基础。

（六）张紧装置应有防护栏，护栏间隙不大于150mm。

第一百三十二条  牵引钢丝绳在绞车滚筒上的围包角应符合设计要求，不得改变。

第一百三十三条  无极绳连续牵引车压绳应符合下列要求：

（一）无极绳连续牵引车运输系统压绳应符合设计要求，压绳轮组的数量应符合以下要求：

压绳轮组的入绳角为3°，变坡角度不满足3的倍数时按就大倍数原则计算（例如20°按21°计算）。压绳轮应均匀布置在轨道变坡的弧长段，每组压绳轮应均匀受力。

例1：坡度α=15°，竖曲率半径R=15m

弧长计算：L=α2πR/360=3.95m

轮组数量：入绳角按3°计算，需最少使用15/3=5组

轮组间隔：在变坡段均匀布置，弧长间隔3.95/5=0.79m。

例2：坡度α=25°（按就大倍数原则27°计算），竖曲率半径R=20m

弧长计算：L=α2πR/360=8.73m

轮组数量：入绳角按3°计算，需最少使用27/3=9组

轮组间隔：在变坡段均匀布置，弧长间隔8.73/9=0.97m。

（二）下列地点应安装压绳轮：

1.巷道的下凹变坡段。

2.水平弯道的前后段。

3.钢丝绳偏离轨道中心较多，纠偏轮达不到较好效果的区段。

4.张紧装置、道岔前后、尾轮前端等容易飘绳区段。

（三）压绳轮安装应符合以下要求：

1.坡度应平缓过渡，变坡点坡度＜15°时，轨道垂直曲率半径≥15m，变坡点坡度≥15°时，轨道垂直曲率半径≥20m。

2.压绳轮组应在轨道凹弧段均匀安装，保证压绳轮组均匀受力。

3.轨道凹弧段应圆滑过渡，保证压绳轮均匀受力，否则必须对变坡段进行修整。

4.压绳轮安设要牢固可靠，变坡点及转弯区段的压绳轮安设应采用地锚或混凝土基础固定。

5.在下凹处安装压绳轮，钢丝绳受力较大，为避免轨道被抬起，应将主压绳轮和副绳压绳轮安装在同一钢梁上。

6．对易发生跳绳区段,应适当增加压绳轮数量；如增加压绳轮数量后仍然跳绳，可将此处压绳轮拆除并应编制专项安全措施；当钢丝绳磨顶板时，应加顶部导绳托滚。

7.压绳轮组的两个轮体间的间隙应小于8mm,且不得相互摩擦，钢丝绳不得从压绳轮中弹出。

第一百三十四条  托绳轮组安装间距应为30～50m；在轨道的上凸段要适当增加托绳轮组安装数量。托绳轮受力较大地点应选用重型托辊。

第一百三十五条  禁止在坡道上转弯。

第一百三十六条  无极绳普轨卡轨连续牵引车的轨道应使用专用连接板和埋头螺栓连接。连接板和埋头螺栓要符合无极绳普轨卡轨连续牵引车生产厂家的技术要求。

第一百三十七条  无极绳连续牵引车安装后应进行空载和负载运转试验，各部件应无异常噪声、振动和卡阻现象；各绳轮组应转动灵活，无卡绳、磨绳、脱绳现象；各零、部件应无相互干涉。

第五节 检修维护

第一百三十八条  应制定设备检修维护制度和设备检查、检修周期。

第一百三十九条  无极绳连续牵引车的修理、维护、环境清理工作应在停机状态下进行。检修无极绳连续牵引车运输系统时应停电、闭锁、挂停电牌，只有检修人员全部撤离检修区域方可摘除停电牌。

第一百四十条  在凹陷段进行巷道地板修护时必须先松钢丝绳。在轨道上方或弯道内侧进行检修工作或进行其它作业时，必须松钢丝绳或采取防跳绳安全措施。

第一百四十一条  设备润滑应符合以下要求：

（一）轴承每月至少加油1次。

（二）减速机不得有漏油现象，每周检查1次油量，不足时应随时补充，使用中换油周期不超过1年。

（三）开式齿轮应保持润滑良好，至少每周加注1次润滑脂。

（四）电力液压推动器不得有漏油现象，每周检查1次油位，加油时应按油位标识加注磷酸脂难燃油4613或加注20号机械油，使用中换油周期不超过1年。电力液压推动器连接轴、三角板、各连接部位及紧固件应每天检查1次。

（五）配重导杆、制动车测速装置的传动链轮等每周应加注1次润滑脂。

（六）滑轮轴端应有油杯，每周加注润滑脂1次。

第六节 检验与试验

第一百四十二条  无极绳连续牵引车必须按照《煤矿用无极绳调速机械绞车安全检验规范》和本规定要求，由具有相关资质单位每年进行1次检验，新装无极绳连续牵引车运行前应检验。

## 第十一章  单轨吊机车

第一节 基础管理

第一百四十三条  柴油机单轨吊机车运输系统应以区域化运行为主要运行方式，至少服务一个采区。气动单轨吊车适用于掘进工作面短距离运输材料和小型设备。

第一百四十四条  单轨吊机车运输系统应有选型设计和安装设计，设计应符合以下规定：

- 由矿井组织设备选型设计，由矿井联合设备生产厂家设计轨道安装方式，用户不可擅自更改轨道安装设计。

（二）单轨吊机车选型应按一次运输最大重量计算、校验。设备运输能力应兼顾公司内部矿井使用。

（三）巷道设计要为设备运行创造有利条件，坡度尽量小，变坡尽量少，曲率半径尽量大。柴油机单轨吊机车运输巷道竖曲率半径≥10m，平曲率半径≥4m。气动单轨吊运输巷道的垂直转弯半径≥9m，平曲率半径≥4m。单轨吊转弯区段必须设计在平巷段，严禁同时转弯和变坡。

（四）单轨吊机车移装使用、拆除部分驱动单元时，应根据运行条件进行校核，并满足原设计的安全技术参数的要求。

第一百四十五条  单轨吊机车区域化运输系统设计方案、单轨吊机车技术改造方案应报公司审批后方可实施。由各矿井组织气动单轨吊车运输系统设计和审查。

第一百四十六条  柴油机单轨吊运行巷道内的气体的浓度、风速、温度、供风量须符合《煤矿安全规程》的规定。行驶柴油机单轨吊机车的巷道供风量按同时运行的最多车辆计算，配风量不小于4m3/min·kW。

第一百四十七条  矿井每月应至少组织1次单轨吊机车运输系统检查。

第一百四十八条  单轨吊机车司机必须经过安全和岗前培训，培训合格并取得上岗证后，方可上岗作业。

第一百四十九条  单轨吊机车停放区必须悬挂以下制度：

（一）司机岗位责任制。

（二）司机操作规程。

（三）司机交接班制度。

（四）设备包机制度。

（五）设备检修制度。

（六）安全保护试验制度。

（七）乘人须知。

（八）最大载重量、最大运行速度管理规定。

第一百五十条  单轨吊机车必须有以下记录：

（一）设备运行记录。

（二）司机交接班记录。

（三）轨道检查记录。

（四）安全保护装置试验记录。

（五）设备检修记录。

（六）干部巡检记录。

第二节 设备基本性能

第一百五十一条  柴油机、蓄电池单轨吊机车操作和控制性能应符合以下要求：

（一）单轨吊机车应设有两个均能独立操作且互为闭锁的司机室，在一个司机室驾驶机车时，另一个司机室操控装置应自动闭锁，操作无效；但两个司机室均能操作安全制动装置。操作手把应具有自动回零位功能。

（二）柴油机单轨吊机车每个司机室应设有显示冷却水温度、运行速度、润滑油压力、液压传动系统压力、补油系统压力、排气温度、润滑油温度等仪表。

（三）每个司机室应设置紧急停车开关，开关应灵活可靠。

（四）具备改变驱动单元数量功能,能够在操作室内通过操作按钮改变工作的驱动单元数量。

第一百五十二条  单轨吊机车司机室的两侧进出口处应设置防护链（杆）。

第一百五十三条  单轨吊车司机室应装设便携式灭火器，便携式灭火器的数量应符合设备设计要求。

第一百五十四条  应安装甲烷自动检测报警断电仪，当进风巷道瓦斯含量达0.5%、回风巷道瓦斯含量达0.8%时应能自动断电（油）、停止柴油机工作。

第一百五十五条  单轨吊车机头与列车的连接装置应安全可靠、不能自动脱钩。连杆最小破断力应不小于13倍额定牵引力，拉杆焊缝不得有裂纹、气孔、夹渣等焊接缺陷。

第一百五十六条  防爆柴油机应符合以下要求：

（一）防爆柴油机表面温度不得超过150℃，废气排出口温度不得超过77℃。

（二）冷却净化水温度不得超过95℃，应有水位标记。

（三）防爆柴油机进气系统应设置空气关断阀，空气关断阀应灵活可靠，阀的严密性应使在可燃气体中运转的柴油机，在关闭空气关断阀后停机。

（四）防爆柴油机的进气口和排气口应设置阻火器。阻火器应定期清洗和维护。

（五）燃油系统应设置停油阀，可以远距离操作，也可在故障时自动关闭。

（六）燃油箱的容量应不超过8h正常运行耗油量，燃油箱应设置油位标记，燃油闪点应大于70℃。

第一百五十七条  单轨吊机车应有以下保护功能，保护动作时应停止柴油机工作并实施紧急制动：

（一）液压系统超压保护。

（二）液压系统补油压力低于规定值。

（三）过速保护。运行速度超过额定速度15%时，能自动施闸。

（四）柴油机出现下列情况时，保护装置应实施安全制动并停止柴油机工作：

1.废气排气口温度超过77℃。

2.冷却水位低于设定值或冷却水温度超过95℃。

3.润滑油压力低于规定值。

4.尾气水箱水位低于规定值。

5.转速超过最大许可转速。

第一百五十八条  蓄电池单轨吊机车电池系统应符合以下规定：

（一）应有蓄电池容量指示和漏电监测保护装置。

（二）蓄电池单轨吊在额定工作状态下，电阻箱体的表面温度不得超过150℃，电路绝缘电阻应不低于1MΩ。

（三）进风巷道瓦斯浓度达到0.5%、回风巷道瓦斯浓度达到0.8%时，瓦斯报警断电仪应报警并断电。

第一百五十九条  单轨吊机车制动系统应符合以下规定：

（一）单轨吊车应设有工作制动、紧急制动和停车制动装置。工作制动和紧急制动装置必须具有相互独立的控制系统，紧急制动和停车制动装置允许合二为一。

（二）必须具备2路以上相对独立回油的制动系统。

（三）紧急制动装置应为失效安全型。既可手动又可自动操作。

（四）单轨吊机车的制动系统应灵敏可靠，制动性能符合以下要求：

1.紧急制动的制动力应为最大牵引力的1.5～2倍。

2.紧急制动施闸时空动时间不大于0.7s。

3.在最大载荷最大坡度上以最大设计速度向下运行时，制动距离应不超过相当于在这一速度下6s的行程;

（五）制动闸块所用的材料应有合格证并符合煤矿阻燃、抗静电要求。

第一百六十条  单轨吊机车驱动轮应符合以下规定：

（一）使用的非金属材料应符合MT113的规定。

（二）驱动轮与轨道的摩擦系数不得低于0.4，并有生产厂家提供的测试报告。

（三）驱动轮表面应光洁平整，无大于10mm的凸凹，磨损量不超过20mm，且不超过说明书的规定要求。

第一百六十一条  柴油机、蓄电池单轨吊机车照明、信号和通讯应符合以下规定：

（一）应有红色信号灯和照明灯。照明灯应保证机车正前方20m处至少有4Lx的照度，信号灯的能见距离至少为60m。照明灯和红色信号灯应能互相转换。

（二）应有鸣笛装置，其声音在距离司机室60m处应清晰。

第三节  运行使用规定

第一百六十二条  矿井应组织专业人员负责单轨吊机车运行与维护。

第一百六十三条  单轨吊机车运行前的预警时间应不小于10s。

第一百六十四条  单轨吊机车在运输人员时，必须使用专用乘人车，车厢两侧必须设置防护装置，人车编组的前后两端必须设置制动装置或制动车。人车尾部应悬挂红警示灯，不得超员乘车，严禁人员和物料混合运输。

第一百六十五条  单轨吊机车运行前，操作人员必须检查各连接部件、液压系统、制动系统、轨道吊挂点、轨道面和物料捆绑等完好情况，发现异常应停止运行。应在柴油机单轨吊安全运行措施中明确可以改变工作的驱动单元数量的工况，司机应按照运行措施操作，不得随意改变。

第一百六十六条  单轨吊机车运行时应遵守以下规定：

（一）在平巷段运行过程中，如发现前方有人作业或走动，应提前20m鸣笛警示、减速停车，待人员进入躲避硐室、联巷等安全地点后方可通过。

（二）在倾斜巷道运行时，严禁巷道内行人或施工。运行柴油机单轨吊机车的倾斜巷道宜每隔40m设置一个躲避硐室，柴油机单轨吊机车在倾斜巷道运行时，斜巷内人员应进入躲避硐室。

（三）严禁人员从运行中的单轨吊下方通过。

（四）机车运行到车场、道岔、维修硐室、换装站、弯道、上下坡起点处、硐室口、风门、装卸载点等场所，应提前20m确认安全，方可缓慢通过。

（五）运送综采支架等重型设备时，车速不得超过1.5m/s，运送其他物料车速不得超过2m/s。

第一百六十七条  严禁单轨吊机车行走和提升重物同时进行，提升重物必须先将单轨吊车停稳后再操作。

第一百六十八条  单轨吊系统和轨道提升系统同巷布置时，两种系统不得同时运行。

第一百六十九条  单轨吊机车运行区域占道作业，应符合以下规定：

（一）占道作业必须申请，经矿组织审批方可施工。

（二）制定专项安全措施。

（三）必须在作业点两端不低于20m距离的地点设置明显的警示牌和警示灯。

（四）必须通知司机关于工作地点、时间、任务等信息。

（五）作业结束后，必须由司机和施工负责人共同验收作业涉及的环境和设施安全，存在安全隐患时，单轨吊机车不得运行。

第一百七十条  单轨吊机车应设置固定的检修地点，检修点应选择平巷段，巷道的高度、宽度应满足检修作业要求。严禁在设备不完好、制动装置不可靠、吊挂不牢固、超负荷等情况下运行。

第一百七十一条  单轨吊机车运输物料必须遵守以下规定：

（一）物料不得超过单轨吊的额定载荷，并根据物料的重量、大小、形状等选择规范的吊具。

（二）运输物料时，物料底部应高于巷道底板200～500mm，严禁沿底板拖拽物料，物料两侧安全间距应不小于850mm。

（三）物料要捆扎、吊挂牢固、重心平稳，严禁偏装偏载；起吊超长物料时，物料方向必须与轨道平行并固定，防止旋转刮碰；运输零散的物料时必须使用专用物料箱。

（四）必须在物料平稳放置到地面后，方可进行摘挂钩。

第一百七十二条  起吊重物必须遵守以下规定：

（一）必须垂直起升重物，严禁斜拉重物。

（二）每次起吊重物时，在吊离地面100mm左右要停车检查制动情况，确认完好、可靠后方可继续提升。

（三）起吊时人员不得手扶、推拉重物，应选择合适的站位并远程平稳操作，以防重物提升过程中甩动伤人。

（四）起吊钩头向上提升应留有安全行程，以防挤坏起吊装置。

（五）起吊大型设备必须使用专用起吊梁。

第一百七十三条  应选择支护良好、坡度较小的地段停车，不得在大坡度地段停车。如因确需在大坡度停车时，要有可靠的防滑措施，且物料下方严禁站人。

第一百七十四条  气动单轨吊车的运行使用还应符合以下要求：

（一）供气压力在0.4～0.8MPa时，应能正常运行。压风管路应每50m安装一个三通。

（二）操作人员要与物料之间保持安全距离（3～5m为宜），下坡时应站在单轨吊的后侧操作，上坡时站在前侧操作，并时刻注意吊运物料的运行情况，发现异常情况及时停车处理。

（三）工作完毕后，单轨吊应停在指定位置，吊钩升起，并切断压风。

（四）当发生故障无法停车时，要立即操作急停开关或切断压风。

（五）严禁驱动单元运行或未关闭压缩空气输送阀门时调向行驶。

第四节 安 装

第一百七十五条  单轨吊机车轨道的悬挂方式需符合下列规定：

（一）采用锚喷支护时每个吊轨悬挂点应采用双锚杆吊挂。

（二）采用矿用工字钢梯形棚支护时可用顶梁或在顶梁间加小短梁悬挂吊轨，支架间应设纵向拉杆。

（三）U型可缩性金属支护时可采用支架顶梁悬挂吊轨，支架间应设纵向拉杆。

（四）料石或混凝土墙金属横梁支护时可采用横梁悬挂吊轨。

第一百七十六条  采用锚杆（索）吊挂轨道，应符合以下规定：

（一）锚杆（索）必须设计为专用于吊挂轨道。

（二）锚杆锚固力应做抽样试验，单根锚杆锚固力应符合设备技术文件要求且不低于100kN，悬吊点应做150kN集中载荷抽样试验。

（三）应锚固到稳定岩层中。

（四）锚杆直径应不小于 φ20mm，锚杆长度应不小于 2m，锚杆外露长度在100～150mm之间。

（五）轨道中垂线与锚杆夹角应小于10°。

（六）巷道过断层、伪顶、应力集中区、淋水区及托顶煤掘进时，不得将锚杆（索）用于吊挂轨道，必须采用架棚悬吊轨道。

第一百七十七条  吊挂U型环、吊挂链等轨道安装辅件应使用专用配件，并符合单轨吊厂家的技术标准，不可用其他产品代替，安装辅件应符合以下规定：

- 圆环链吊链必须经过选型计算，采用φ18×64mm及以上的圆环链。

- 吊链铅垂偏角不得大于度60°。

- 连接螺栓必须符合设计要求，应使用不小于φ20mm的高强度螺栓（40Cr材质），不得采用普通螺栓，螺栓必须紧固牢靠。

- 锚杆、圆环链强度计算按每点最大受力进行计算，安全系数不小于3。

- 应有防轨道横向偏摆的侧向拉链，侧向拉链与吊挂板中心线夹角应为45～60°。

第一百七十八条  单轨吊机车最突出部分与巷道顶板之间的有效安全距离不得小于0.5m，与直线段巷帮有效安全距离不得小于0.85m；曲线段巷帮两侧的有效距离应加宽，内侧有效安全距离不得小于0.95m，外侧有效安全距离不得小于1.05m。单轨吊机车与维修硐壁或其它设施的行人侧间隙不得小于1m。

第一百七十九条  轨道安装质量应符合以下标准：

（一）轨道接头的水平偏差不得大于1mm、垂直偏差不得大于2mm。

（二）目视直轨道应保持直顺、曲线段轨道应圆顺，轨道应无明显变形，接头摆角水平偏差不超过3°，垂直偏差不超过7°，下轨面接头轨缝不得大于3mm。

（三）道岔悬吊应符合设计要求，轨道接头处摆角允许偏差不大于3°，下轨面接头轨缝不大于3mm，道岔轨道无变形。活动轨应动作灵敏、准确到位，道岔活动轨与固定轨连接处必须设置机械闭锁装置。道岔应采用风动或电动控制方式。

第一百八十条  巷道有淋水的地点应有防止淋水浸蚀轨道的措施。

第一百八十一条  距离轨道起始端、终止端不小于1m处必须安装可靠的轨端阻车器、警示牌板。

第一百八十二条  柴油机单轨吊机车运输系统安装工程，应由矿井组织预验收，验收合格后申请公司组织正式验收，达到本规定要求、符合运行条件后方可正式投入运行。气动单轨吊车运输系统由矿井组织安装验收。

第五节 检查维护

第一百八十三条  严格执行设备检修维护制度和检修标准。

第一百八十四条  应根据实际运行状况、结合设备技术文件要求，制定单轨吊机车大修计划。

第一百八十五条  单轨吊机车的修理、维护、环境清理工作应在停机状态下进行。

第一百八十六条  使用过程中应按质量标准检查轨道、轨道吊挂件、锚杆（索）的状态。

第一百八十七条  机车用油应符合技术要求，不准随意代用。不同牌号油品、不同生产厂家的油品不能混用。机油、液压油、齿轮油应按照设备技术文件的规定的行车时间更换；单轨吊机车使用的液压油、机油须化验合格方可使用。

第一百八十八条  单轨吊机车维修工作应在平巷内进行，若必须在斜巷内处理故障时，应制定专项安全措施。

第一百八十九条  气动单轨吊车检查维护还应符合以下要求：

（一）每天检查各气管和连接部件的情况，如有松动及时紧固。

（二）移装使用气动单轨吊车，应检查各润滑、制动、密封部件的老化及转动部件磨损情况，对不符合要求的部件应及时维修或更换。

（三）每年或改变使用地点应更换一次润滑油。

（四）气动总成内的油雾器内润滑油需定期检查，当低于容器1/3时及时补加，油水分离器内的杂质应及时清除。

（五）气动单轨吊进行检查、修理、润滑、加油时，应关闭主气阀并排掉系统内的余气，应有防止污染措施。

第六节 检验与试验

第一百九十条  柴油机单轨吊机车检验执行《煤矿在用防爆柴油机单轨吊机车安全检测规范》，并符合以下规定：

（一）在用的柴油机单轨吊机车应由具备检测检验资质的机构每年进行一次检验。

（二）新安装、大修或改造的柴油机单轨吊机车在使用前应检验。

（三）投入使用的驱动单元数量不同时，应分别进行牵引力、制动力检测。

（四）闲置超过一年的单轨吊车在使用前应检验。

（五）因灾害事故可能造成结构件强度、刚度、稳定性、防爆性能受到损坏的防爆柴油机单轨吊机车，在使用前应检验。

第一百九十一条  气动单轨吊应在入井前进行牵引力、制动性能检验。

## 第十二章  齿轨卡轨车

第一节 基础管理

第一百九十二条  齿轨卡轨车运输系统应有选型设计和安装设计，设计应符合以下规定：

（一）由矿井组织设备选型设计，由矿井联合设备生产厂家设计轨道安装方式，用户不可擅自更改轨道安装设计。

（二）齿轨卡轨车选型应按一次运输最大重量计算、校验。设备运输能力应兼顾公司内部矿井使用。

（三）巷道设计要为设备运行创造有利条件，坡度尽量小，变坡尽量少，曲率半径尽量大。齿轨卡轨车运输巷道竖曲率半径≥23m，平曲率半径≥10m。齿轨卡轨车转弯区段必须设计在平巷段，严禁同时转弯、变坡。

（四）齿轨卡轨车的轨道应采用锚杆固定在岩石底板上，轨道的底板要坚实。如果底板为非岩石底板时，应采用混泥土进行硬化处理，轨枕垫板下方必须放置枕木，保证轨道不得出现下沉或变形的现象。

（五）齿轨卡轨车移装使用时，应根据运行条件校核设备，符合原设计的安全技术参数的要求。

第一百九十三条  齿轨卡轨车技术改造方案应报公司业务主管部门审批后方可实施。

第一百九十四条  矿井应每月至少组织1次齿轨卡轨车运输系统检查。

第一百九十五条  齿轨卡轨车司机必须经过培训合格并取得上岗证后，方可上岗作业。

第一百九十六条  齿轨卡轨车停放区必须悬挂以下制度：

（一）司机岗位责任制。

（二）司机操作规程。

（三）司机交接班制度。

（四）设备包机制度。

（五）设备检修制度。

（六）安全保护试验制度。

（七）乘人须知。

（八）最大载重量、最大运行速度管理规定。

第一百九十七条  齿轨卡轨车必须有以下记录：

（一）设备运行记录。

（二）司机交接班记录。

（三）轨道检查记录。

（四）安全保护装置试验记录。

（五）设备检修记录。

（六）干部巡检记录。

第二节 设备基本性能

第一百九十八条  齿轨卡轨车操作和控制性能应符合以下要求：

（一）应设有两个均能独立操作且互为闭锁的司机室，在一个司机室驾驶机车时，另一个司机室操控装置应自动闭锁，操作无效；但两个司机室都能同时操作安全制动装置。操作手把应具有自动回零位功能。

（二）柴油机齿轨卡轨车司机室应设有显示冷却水温度、运行速度、润滑油压力、液压传动系统压力、补油系统压力、排气温度、润滑油温度等仪表。

（三）司机室应设置紧急停车开关，开关应灵活可靠。

第一百九十九条  司机室两侧进出口处应设置防护链（杆）。

第二百条  司机室应装设便携式灭火器，便携式灭火器的数量应符合设备设计要求。

第二百零一条  应安装甲烷自动检测报警断电仪，当巷道瓦斯含量达0.5%时应能自动报警，瓦斯含量达0.8%时应能自动断电（油）、停止柴油机工作。

第二百零二条  齿轨卡轨车机头与列车的连接装置应安全可靠、不能自动脱钩。

第二百零三条  防爆柴油机应符合以下要求：

（一）防爆柴油机的表面温度不得超过150℃，废气排出口温度不得超过77℃。

（二）机车冷却净化水装置应有水位标记。

（三）防爆柴油机进气系统应设置空气关断阀，空气关断阀应灵活可靠，阀的严密性应使在可燃气体中运转的柴油机，在关闭空气关断阀后停机。

（四）防爆柴油机的进气口和排气口应设置阻火器。阻火器应定期清洗和维护。

（五）燃油系统应设置停油阀，可以远距离操作，也可在故障时自动关闭。

（六）燃油闪点应大于70℃。

（七）液压油油箱必须设置油位指示器，油箱温度不得超过70℃。

第二百零四条  齿轨卡轨车应有以下保护功能，保护动作时应停止柴油机工作并实施紧急制动：

（一）液压系统超压保护。

（二）液压系统补油压力低于规定值。

（三）过速保护。运行速度超过额定速度15%时，紧急制动装置能自动制动。

（四）柴油机出现下列情况时，保护装置应实施安全制动并停止柴油机工作：

1.废气排气口温度超过77℃。

2.冷却水位低于设定值或冷却水温度超过95℃。

3.润滑油压力低于规定值。

4.尾气水箱水位低于规定值。

5.转速超过最大许可转速。

6.液压系统压力低于规定值。

第二百零五条  在小于8°坡度时，齿轨驱动轮与齿轨的啮合重合度应大于1.5，在不小于8°坡度时应大于1.8。

第二百零六条  配套的空气压缩机排气温度不得超过150℃，并有超温保护装置。

第二百零七条  直流系统应符合以下要求：

（一）机车充电设备应能在柴油机全部工作转速范围内向蓄电池正常充电，并设置充电保护装置。

（二）蓄电池在规定放电状态下应确保紧急断油电磁阀动作，并达到规定的次数。

（三）安装蓄电池处应有防腐、排污、通风措施。

第二百零八条  齿轨卡轨车制动系统应符合以下规定：

（一）机车必须设置工作制动装置、紧急制动装置和停车制动装置，工作制动装置和紧急制动装置必须有独立的控制系统。

（二）必须具备2路以上相对独立回油的制动系统。

（三）以额定负载、额定速度在坡道运行时，工作制动距离≤1.5m。

（四）紧急制动装置应为失效安全型，当系统压力消失时，系统应处于制动状态。

（五）齿轨卡轨车的制动系统应灵敏可靠，制动性能应符合以下要求：

1.紧急制动的制动力应为最大牵引力的1.5～2倍。

2.紧急制动施闸时空动时间不大于0.7s。

3.在最大载荷最大坡度上以最大设计速度向下运行时，制动距离应不超过相当于在这一速度下6s的行程;

4．在最小载荷最大坡度上向上运行时，制动减速度不大于5m/s²。

（六）制动闸块所用的材料应有合格证并符合煤矿阻燃、抗静电性能。

第二百零九条  机车前部必须设置照明灯，保证机车前方60m处有2Lx照明度。机车尾部必须设置红灯，能见距离不小于60m。机车的喇叭音响至少在距离60m处清晰。

第二百一十条  液压油箱应设有油位显示装置，油温不得超过70℃。

第三节  运行使用规定

第二百一十一条  应由专业人员负责齿轨卡轨车运行与维护。

第二百一十二条  齿轨卡轨车运行前预警时间应不小于10s。

第二百一十三条  运输人员必须使用专用乘人车，车厢两侧必须设置防护装置，两端必须设置制动装置或制动车。

第二百一十四条  上、下人地点必须保证照明充足。上、下人地点及沿途电缆、管线等吊挂整齐，不得影响乘人安全。严禁超员。

第二百一十五条  齿轨卡轨车运行前，操作人员必须检查各连接部件、液压系统、制动系统、轨道面、物料捆绑等完好情况，发现异常应停止运行。

第二百一十六条  齿轨卡轨车运行时应遵守以下规定：

（一）在平巷段运行过程中，如发现前方有人作业或走动，应提前20m鸣笛警示、减速停车，待人员进入躲避硐室、联巷等安全地点后方可通过。

（二）在倾斜巷道运行时，严禁巷道内行人或施工。运行齿轨卡轨车的倾斜巷道宜每隔40m设置一个躲避硐室，齿轨卡轨车在倾斜巷道运行时，斜巷内人员应进入躲避硐室。

（三）机车运行到车场、道岔、维修硐室、换装站、弯道、上下坡起点处、硐室口、风门、装卸载点等场所，应提前20m确认安全、鸣笛警示后方可缓慢通过。

（四）运送综采支架等重型设备时，车速不得超过1.5m/s，运送其他物料时车速不得超过2m/s。

第二百一十七条  齿轨卡轨车运行区域占道作业，应符合以下规定：

（一）占道作业必须申请，经矿组织审批方可施工。

（二）制定专项安全技术措施。

（三）必须在作业点两端不低于20m距离的地点设置明显的警示牌、警示灯、阻车装置。

（四）必须通知司机关于工作地点、时间、任务等信息。

（五）作业结束后，必须由司机和施工负责人共同验收作业涉及的环境和设施安全，存在安全隐患时，齿轨卡轨车不得运行。

第二百一十八条  齿轨卡轨车的修理、维护、环境清理工作应在停机状态下进行。齿轨卡轨车应设置固定的检修地点，检修点应选择平巷段，巷道的高度、宽度应满足检修作业要求。

第二百一十九条  齿轨卡轨车应选择支护良好、坡度较小的地段停车，不得在大坡度地段停车。确需在大坡度停车时，要有可靠的防滑措施，且车辆下方严禁站人。

第四节 安 装

第二百二十条  齿轨卡轨车最突出部分与巷道顶板之间的有效安全距离不得小于0.3m，与直线段巷帮有效安全距离不得小于0.3m；单轨运输巷道宽度应大于2.8m，双轨运输巷道宽度应大于4m。

第二百二十一条  齿轨卡轨车运行巷道内的气体的浓度、风速、温度、供风量须符合《煤矿安全规程》的规定。行驶柴油机齿卡轨车的巷道供风量按同时运行的最多车辆计算，配风量不小于4m3/min·kW。

第二百二十二条  轨道安装质量应符合以下标准：轨道接头左右错差不大于4mm、垂直错差不大于2mm，齿条左右及垂直错差不大于2mm。

第二百二十三条  巷道有淋水的地点应有防止淋水浸蚀轨道的措施。

第二百二十四条  齿轨卡轨车轨道终端前2～3m处应安装阻车装置和警示牌板，以提醒司机准确停车。

第二百二十五条  齿轨卡轨车运输系统安装工程，应由矿井组织预验收，验收合格后申请公司组织正式验收，达到本规定要求、符合运行条件后方可正式投入运行。

第五节 检查维护

第二百二十六条  严格执行设备检修维护制度和检修标准。

第二百二十七条  应根据实际运行状况、结合设备技术文件要求，制定齿轨卡轨车大修计划。

第二百二十八条  应按质量标准检查轨道。

第二百二十九条  检修齿轨卡轨车应在平巷内进行，若必须在斜巷内处理齿轨卡轨车故障，应制定专项安全措施。

第二百三十条  齿轨卡轨车机车用油应符合设备技术文件要求，不准随意代用。不同牌号油品、不同生产厂家的油品不能混用。应根据齿轨卡轨车技术文件的要求，对设备进行润滑管理；机油、液压油、齿轮油应按照设备技术文件的规定的行车时间更换；齿轨卡轨车使用的液压油、机油须化验合格方可使用。

第六节 检验与试验

第二百三十一条  柴油机齿轨卡轨车检验执行以下规定：

（一）在用的柴油机齿轨卡轨车应由具备检测检验资质的机构每年进行一次检验。

（二）新安装、大修或改造的柴油机齿轨卡轨车在使用前应检验。

（三）闲置超过一年的齿轨卡轨车在使用前应检验。

（四）因灾害事故可能造成结构件强度、刚度、稳定性、防爆性能受到损坏的防爆柴油机齿轨卡轨车，在使用前应检验。

## 第十三章  无轨胶轮车

第二百三十二条  无轨胶轮车运输巷道要符合以下要求：

（一）单向行驶车辆的巷道，巷道宽度应满足车辆两侧至巷道壁或排水沟的间距不少于300mm。双向行驶车辆的巷道，两车错车间距应不低于300mm，应设置躲避硐室。

（二）无轨胶轮车运输路面必须用混凝土铺设，硬化路面的厚度不应小于150mm，混凝土强度等级不应小于C20，路面应有防滑措施。

（三）斜井井底弯道处必须设置防跑车缓冲紧急避险设施，巷道倾角大于5°，且连续坡长大于300m时，应设置防跑车缓冲紧急避险设施。

（四）井底车场线路平曲线、竖曲线半径，应根据通行的无轨胶轮车最大固定轴距以及运行速度等计算确定，并符合以下规定：

1.行车频繁的主要运输线路，平曲线半径不小于35m；非行车频繁的运输线路，平曲线半径不小于25m。

2.当车身为铰接或带转向架时，行车频繁的主要运输线路，平曲线半径不小于25m；非行车频繁的运输线路，平曲线半径不小于15m。

3.通往井底车场硐室，行驶无轨胶轮车的辅助线路，平曲线半径不得小于9m。

4.竖曲线半径不应小于50m。

5.井底车场的平曲线、竖曲线半径，应按车辆运送长材料时的条件进行校核。

（五）巷道水沟必须设盖板，路面应无积水、淤泥，管线安装规范、路标齐全。

（六）倾斜运输巷道大于1000m时，中间宜设不小于50m长的水平缓冲段。

第二百三十三条  无轨胶轮车的结构应符合以下要求：

（一）无轨胶轮车结构参数应适应煤矿运行环境，车辆外延、外露部件要充分考虑可能受到煤矿井下煤及围岩的撞击；可开式口（孔）的结构和位置应避免煤及围岩的散落造成堵塞及损坏，应设置减震系统。

（二）无轨胶轮车柴油机排气孔应避免朝向驾驶室。

（三）运载松散设备或材料时，运载工具上应加装固定装置；车辆采用自卸方式时，货箱举起和回落时间不得超过30s。

（四）用于运送人员的无轨胶轮车，应有安全带，并设置车棚。

（五）无轨胶轮车在额定载荷下最小离地间隙应大于160mm。

（六）无轨胶轮车在设计的最大坡道（纵向或横向）上运行时，冷却水箱和冷却净化水箱水位应不低于设定的最低水位。

第二百三十四条  无轨胶轮车的驾驶室应符合以下要求：

（一）驾驶室应坚固、结构合理，具有良好的视野，高度应能满足驾驶员佩戴安全帽工作时的要求，司机工作空间内不应有尖锐物或角状物。

（二）仪表应设在驾驶员易于观察的位置，控制部件应设在驾驶室内，操作方便。

（三）驾驶室门应为外开式。

（四）驾驶室应配挡风玻璃。

（五）在驾驶室内驾驶员正常工作的显著位置，应设置警示牌，警示内容主要包括：行车时的警告事项、紧急情况下应采取的措施、必要的操作提示等。

（六）自动保护装置的显示仪应安装在明显位置。

第二百三十五条  无轨胶轮车的操纵系统应符合以下要求：

（一）无轨胶轮车的离合操纵机构、换挡机构、油门等应操作灵活可靠，转向机构应使无轨胶轮车在最小转弯半径转向时操作灵活。采用动力转向的车辆，转向动力源应取自柴油机，柴油机一启动就有转向动力源。

（二）无轨胶轮车设有两个驾驶室及双套控制装置时，两套控制装置应为互锁。但紧急制动装置、停车制动装置及自动灭火系统不受互锁限制。

（三）无轨胶轮车的运行速度不得超过设计规定值。

第二百三十六条  无轨胶轮车的消防装置应符合以下要求：

（一）无轨胶轮车应配置自动灭火系统或便携式灭火器等消防装置，便携式灭火器应能方便地从无轨胶轮车两侧取出使用。

（二）防爆柴油机的功率超过70kW（含70kW）时，应配置车载灭火器或至少两台便携式灭火器。

（三）车载灭火系统启动，防爆柴油机应自动熄火。

第二百三十七条  无轨胶轮车的自动保护装置应符合以下要求：

（一）无轨胶轮车应设置自动保护装置，在监控参数出现异常情况时能及时发出报警信号并能使无轨胶轮车动力系统停止运转。

（二）采用单缸类矿用防爆柴油机的无轨胶轮车，当出现下列情况之一时，自动保护装置应能及时发出声光报警信号，声光信号应使驾驶员能够清晰辨别，并在报警1min内使无轨胶轮车动力系统自动停止运转：

1.排气温度达到77℃时；

2.冷却水位（蒸发冷却）低于设定水位或者冷却水温度（强制冷却）超过95℃或设定值时；

3.瓦斯浓度达到规定最大值时；

（三）采用多缸类矿用防爆柴油机无轨胶轮车，当出现下列情况之一时，自动保护装置应能及时发出声光报警信号，声光信号应使驾驶员能够清晰辨别，并在报警1min内使无轨胶轮车动力系统自动停止运转：

1.排气温度达到77℃时；

2.表面温度最高至150℃时；

3.冷却水位（蒸发冷却）低于设定水位或者冷却水温度（强制冷却）超过95℃或设定值时；

4.冷却净化箱水位低至设定最低水位时；

5.机油压力低至设定最低压力时；

6.瓦斯浓度达到规定最大值时；

第二百三十八条  无轨胶轮车的制动系统应符合以下要求：

（一）无轨胶轮车的工作制动应采用湿式制动器。制动装置应控制其温度不致过高而降低刹车性能。

（二）无轨胶轮车应设置工作制动、停车制动和紧急制动。紧急制动和停车制动可为一套系统，但工作制动应是独立控制机构。

（三）无轨胶轮车的紧急制动采用液压或压缩空气制动时，应是安全失效型，当压力消失时，系统应处于制动状态。工作制动动力源应有储备，储备量应使车辆在柴油机熄火状态下能实施5次（含5次）以上的制动。

（四）无轨胶轮车工作制动的最大静态制动力，应不小于机车最大重量的50%。

（五）无轨胶轮车以额定载荷、20km/h初速度条件下制动，制动距离应不大于8m，如无轨胶轮车的最大运行速度小于20km/h，则以最大运行速度为初速度的制动距离应不大于8m。

（六）无轨胶轮车的停车制动装置，应在柴油机运行或停止运行时都能起作用。停车制动应使机车承载1.5倍额定载荷情况下、在规定的最大坡道上保持静止状态不产生位移。

第二百三十九条  无轨胶轮车应采用液压离合器、变矩器，离合器应采用油冷却。

第二百四十条  无轨胶轮车的爬坡能力应满足在额定载荷下、设计最大坡道上，能平稳起步、正常运行、稳定停车。

第二百四十一条  无轨胶轮车的照明及信号应符合以下要求：

（一）无轨胶轮车应在运行前方装置照明灯，尾部设置红色信号灯。

（二）设有两个驾驶室的无轨胶轮车，照明信号系统应为复式。

（三）无轨胶轮车应装倒车灯，倒车时，应有视听警示信号。

（四）无轨胶轮车的照明灯，在无轨胶轮车前方20m处至少有4Lx的照明度。尾部红色信号灯能见距离至少60m。

第二百四十二条  无轨胶轮车应安装警声装置，警声装置的声压值在距离无轨胶轮车40m处，应不小于70dB(A)。

第二百四十三条  无轨胶轮车制动必须完好、必须有警铃或警笛，必须装有大灯、转向灯、后有红灯。

第二百四十四条  运输巷道各岔口、错车点、弯道、车场等处应设有行车指示等安全标志和信号。

第二百四十五条  无轨胶轮车运输系统应有车辆跟踪监视系统和信号闭锁装置。

第二百四十六条  无轨胶轮车的使用、维护、维修、检查、检验、运行、操作等应符合以下规定：

（一）车辆

1.车辆外观应完好，无开焊、开裂、变形等情况。灭火器、瓦斯检测报警仪等附件配置齐全、状态良好。

2.显示仪表齐全，工作稳定、显示准确。

3.电气系统应工作正常，照明、信号等应满足要求。

4.防爆柴油机工作正常，无异常噪声，温升符合规定等。

5.车辆传动系统、制动系统、操纵系统、液压系统、气动系统等应工作稳定可靠。

6.安全保护装置应工作稳定可靠。

7.管路连接可靠，无漏油、漏水、漏气等现象。

（二）驾驶

1.驾驶员应有与所驾驶车辆相适应的“中华人民共和国机动车驾驶证”。

2.驾驶员应经过煤矿井下安全培训和车辆驾驶人员应知、应会相关知识培训并考试合格，持证上岗。

（三）运输

1.不允许超载运输。

2.不可客货混装，易燃、易爆和腐蚀性物品应单独运送。

3.不应超宽或超高运输。如确需超宽、超高运送，应制定安全技术措施，经矿井组织审查批准后方可实施。

4.运送松散型物料时，应采取防撒落措施。

5.运送人员应使用专用人车，运人车辆不得超员。开车前应关好车门，人体及所携带的工具、材料不应露出车外。车辆起动时，司机应提前5s向乘车人员发出警示。车辆未停稳不得上、下人员。行进中乘坐人员发现异常情况时应立即向驾驶员发出信号。

（四）行驶

1.车辆运送物料速度应小于40km/h。运送人员速度应小于25km/h。

2.车辆在弯道或坡道上应以低速行驶。车辆下坡不得空挡滑行。

3.车辆行驶至巷道交叉口、转弯处，应减速鸣笛。

4.同向行驶的车辆应保持不低于50m以上的安全距离。

5.车辆行驶中应密切注意车辆工作状况，发现异常应停车检查，排除故障。

6.应制定车辆运行故障应急处理制度和应急预案。

（五）停放

1.车辆停放应检查油、水、气管路，如有泄漏，应及时处理。

2.车辆停放应实施驻车制动，驻车制动装置必须能够实现机械闭锁。

3.应设定车辆固定停放点。车辆如确需停放在坡道上，应采取可靠的外部防滑措施。

（六）检验

1.在用的无轨胶轮车应由具备检测检验资质的机构每年进行一次检验。

2.大修后的车辆和防爆柴油机，应由具备资质的检测检验机构检验合格方可投入使用。

## 第十四章  辅助绞车

第二百四十七条  辅助绞车包括凿井绞车、调度绞车、耙矿绞车、调车绞车、回柱绞车、运输绞车、慢速绞车（含双速多用绞车）、风门绞车、气动绞车等矿用辅助绞车（以下简称绞车）。辅助绞车选型计算、安装、验收、交接、使用等资料必须集中归口到职能管理单位建档管理。除立井煤仓底部、带式输送机尾部、带式输送机检修道等地点使用调度绞车外，其他地点宜取消调度绞车运输方式。

第二百四十八条  辅助绞车使用现场应悬挂管理和技术牌板：

（一）技术牌版内容：设备型号、设备技术参数、轨道参数、钢丝绳规格和直径、安装地点、坡度、牵引长度、坡长、维护人、使用单位、规定挂车数量、最大载重量。

（二）管理牌板内容：检修制度、操作规程、岗位责任制等。

第二百四十九条  斜巷辅助绞车选用应符合以下规定：

（一）JYB型运输绞车适用于煤矿井下在倾角小于30°的巷道牵引矿车运输物料，不适用于提升或运输人员。

（二）调度绞车用于车辆调度编组、短距离辅助运输。25kW及以上的调度绞车可用作短距离倾斜巷道小荷载物料提升。

（三）慢速绞车（含双速多用绞车）适用于倾角小于30°的巷道牵引重载车辆。

（四）严禁辅助绞车提升或运输人员。

（五）11.4kW调度绞车不得用于井下斜巷运输。

第二百五十条  绞车应有选型计算和安装设计，应符合以下要求：

（一）包括绞车牵引力、钢丝绳安全系数校验、绞车安装位置、安装基础设计等内容。

（二）斜巷上端过卷距离必须根据巷道倾角、设计载荷、最大提升速度和实际制动力计算，并有1.5倍的备用系数。

（三）选型计算和安装设计由机电副总工程师组织审查批准,分管副总工程师参与审查。

第二百五十一条  绞车安装应符合以下要求：

- 绞车基础应有设计，基础强度不低于绞车技术文件的要求。如巷道底板为软岩或煤层时，必须在混凝土基础坑内打锚杆进行锚固。

- 绞车安装在巷道内时，必须有足够的空间，满足设备安装与运行安全距离的要求，空间不够时要进行扩帮处理。绞车外缘至支护或碹墙最突出部分的最小距离不小于0.4m，至轨道外缘最小距离不小于0.5m。绞车控制开关不得安装在绞车运行方向的前方，且距轨道安全距离不得小于0.7m。

（三）绞车必须有可靠的生根绳，固定在地锚上，严禁将生根绳固定在棚腿上，生根绳接头应用不少于3副绳卡卡紧。

（四）绞车所有外露旋转部件应安装防护装置。

（五）40kW及以上内齿轮绞车前方必须设置排绳装置。

（六）内齿轮绞车的司机侧应装有厚度不小于2mm标准的金属护身挡板。

（七）绞车安装完毕后，必须由矿井职能部门组织验收并试运转，合格后方可移交使用。设备交接时必须填写移交单，由职能主管部门牵头交接，交、接、管三方签字。

第二百五十二条  绞车操作应符合以下要求：

（一）绞车周围应有足够的操作和维修空间。绞车司机操作侧应有不小于1m²（1m×1m）安全操作空间，绞车硐室高度不得小于2m。

（二）绞车工作现场应有照明装置。操作位置应有良好的可视性。

（三）绞车操纵机构应灵活可靠，操作方便、安全。

（四）绞车工作时应运转平稳，无异常现象，不应有漏油现象。

（五）严禁同一台绞车双向牵引。

（六）建立小绞车管理制度。使用小绞车应实行“申请制”和“上锁管理”制度。禁止未经许可随意使用绞车。

第二百五十三条  绞车钢丝绳钩头必须使用套环。钩头固定套环采用绳夹固定时，绳夹规格必须和钢丝绳相匹配，其绳夹数量应根据钢丝绳直径选定：

当钢丝绳直径≤18mm时，绳夹数量不小于3个；

当钢丝绳直径＞18～26mm时，绳夹数量不小于4个；

当钢丝绳直径＞26～36mm时，绳夹数量不小于5个；

当钢丝绳直径＞36～44mm时，绳夹数量不小于6个。

绳夹间距为6～7倍钢丝绳直径，绳夹方向应一致，每个绳夹应合理受力，不得损坏钢丝绳的外层钢丝；钩头固定套环采用插接时，插接长度应大于15倍钢丝绳直径，并大于300mm。

第二百五十四条  斜巷使用的绞车应加装保险绳，并符合以下要求：

（一）保险绳绳夹的数量不少于3个，绳夹的间距为钢丝绳直径的6～7倍，绳夹方向应一致，保险绳钩头按照主钩头的标准制作。

（二）保险绳的安全系数应不小于3。

（三）保险绳长度为允许挂车总长度加1.5m。

第二百五十五条  司机开车前，应详细检查小绞车的固定情况，制动闸、离合闸完好情况，信号是否清晰、准确，控制开关是否完好，钢丝绳是否完好。

第二百五十六条  钢丝绳应符合以下规定：

（一）安全系数、断丝、锈蚀、直径变化等安全性能应符合《煤矿安全规程》的规定。

（二）挡绳板边缘高出最外一层钢丝绳的高度，至少应为钢丝绳直径的2.5倍。严禁采用加高滚筒边缘挡绳板的方法增加绞车容绳量。

（三）绞车应设置特备的卡绳装置，不允许将钢丝绳系在卷筒上；绳孔不应有锐利的边缘，钢丝绳的弯曲不应形成锐角；缠绕式绞车卷筒上保留的钢丝绳不应少于3圈。

（四）缠绕在卷筒上的钢丝绳长度不得超过绞车铭牌规定最大容绳量，绳径与绞车铭牌规定钢丝绳直径相符。

（五）钢丝绳存在以下情况时，严禁使用：

1.钢丝绳断股或一个捻距内断丝数超过钢丝总数的10%。

2.钢丝绳直径减少超过标准直径的10%。

3.钢丝绳扭曲、变形、松股。

4.钢丝绳局部突然变细，变化量超过直径的10%。

5.钢丝绳严重锈蚀。

（六）绞车卷筒直径与钢丝绳绳径之比应符合下列规定：

1.运输绞车应大于25。

2.慢速绞车、双速多用绞车应大于18。

3.调度绞车应大于18。

4.凿井绞车应大于60。

（七）禁止通过搭接、插接方式延长钢丝绳使用长度。

第二百五十七条  上山掘进使用滑轮导向提升时，严禁用开口滑轮，滑轮的直径应大于钢丝绳直径的20倍，滑轮的固定装置不得有弯曲变形，严禁将滑轮固定在耙装机和棚腿上。固定导向轮的钢丝绳直径不小于15.5mm。

第二百五十八条  JYB型运输绞车应设有深度指示器，深度指示器应能指示出牵引矿车所在位置。采用手动操纵机构时，运输绞车手把上的作用力不应超过200N。

第二百五十九条  绞车制动应符合以下规定：

（一）除风门绞车、回柱绞车外，绞车应设置可靠的工作制动器。

（二）凿井绞车、运输绞车还应设置独立的安全制动器，并符合以下要求：

1.安全制动器制动的同时应自动切断运输装置的电源。

2.安全制动器应采用重锤力或弹簧力进行制动。

3.运输绞车安全制动闸瓦空行程时间不应超过0.5s。

4.凿井绞车安全制动闸瓦空行程时间：压缩空气驱动闸瓦式制动器不应超过0.5s；蓄能液压驱动闸瓦式制动器不应超过0.6s。

（三）制动装置应符合下列要求：

1.制动闸瓦（带）与制动轮的接触面积不应少于70%，其中调度绞车不应少于80%。

2.闸瓦（带）与制动轮无缺损，无断裂，表面无油迹。

3.闸瓦（带）磨损后，表面距固定螺栓头或铆钉头端部不应小于2mm，且剩余厚度不小于3mm。

4.闸瓦（带）不允许有影响使用性能的龟裂、起泡、分层等缺陷。闸瓦（带）不准拉毛或刮伤试验盘。

（四）闸瓦（带）与制动轮松闸后的间隙：

1.平移式块式制动器不应大于2mm，且上下相等。

2.角移式块式制动器在闸瓦中心不应大于2.5mm。

3.带式制动器不应大于3mm。

（五）制动力矩应符合下列要求：

1.凿井绞车的工作制动器和安全制动器的制动力矩不应小于最大静力矩的2倍。

2.运输绞车的工作制动器和安全制动器在制动时，其制动力矩均不应小于额定静力矩的3倍。

3.没有自锁能力的双速纹车、慢速绞车，其制动力矩应不小于额定负载静力矩的2.5倍。

4.调度绞车工作制动和安全制动力矩应不小于最大静力矩的3倍（摩擦系数按0.35计算）。

5.气动绞车的制动力矩不应小于额定静力矩的1.25倍。

第二百六十条  绞车工作时温度应符合以下规定：

（一）调度绞车轴承油温不应超过80℃。

（二）凿井绞车油温温升不超过50℃，最高温度不超过70℃。

（三）运输绞车各部分温升不应超过35℃，最高油温不应超过70℃。

（四）双速纹车、慢速绞车、回柱绞车润滑油温升不得大于60℃，最高油温不得大于80℃。

第二百六十一条  应建立小绞车日检修制度，必须明确检修单位并责任到人，检修有详细记录。

第二百六十二条  绞车下井使用之前应检验制动力矩，检验结果存入绞车档案。

## 第十五章  运输连接装置

第二百六十三条  运输连接装置包括连接环、链、插销、连杆及自制或随机配备的非标准连杆、插销等。

第二百六十四条  斜巷提升必须使用标准连接装置，连接装置的选型及试验应符合《煤矿安全规程》规定。试验合格的连接件要有永久标志，试验资料应集中管理、建档保存。变更连接装置使用地点时，必须重新校验安全系数。斜巷专用插销必须具备防脱功能。

第二百六十五条  平巷运输用连接装置应符合以下要求：

（一）平巷可以使用自制的矿车连接链（环），使用圆钢焊接矿车连接环时，圆钢直径不得小于28mm，焊缝应在链环的直线部分，焊缝不允许有气孔、夹渣、裂纹等缺陷。采用锻造工艺制成的连接链表面应光洁、无裂纹。

（二）平巷应使用标准矿车插销，插销直径不小于38mm，有效工作长度不得小于195mm。

（三）电机车专用插销有效工作长度不得小于290mm，直径不得小于40mm。

第二百六十六条  设备配套的专用连接件不得随意改变用途。自制连接装置要有设计图纸，用于斜巷运输的自制连接装置还应有强度计算说明书及检测报告，并根据检测结果校验使用安全系数。

第二百六十七条  应每半个月检查1次斜巷连接装置的磨损、锈蚀、变形、焊缝异常、有无裂纹等情况，检查结果应记录。

第二百六十八条  斜巷把钩工交接班时必须检查连接装置，如发现有变形、裂纹、松动、严重磨损等异常情况，必须停止使用。

## 第十六章  井下蓄电池充电硐室

第二百六十九条  井下充电室必须有独立的通风系统，回风风流应直接引入回风巷，风量、风速、硐室温度满足《煤矿安全规程》的要求。

井下充电室，在同一时间内，5t及其以下的电机车充电电池的数量不超过3组、5t以上的电机车充电电池的数量不超过1组时，可不采用独立的风流通风，但必须设在新鲜风流中。

第二百七十条  井下充电室风流中以及局部积聚处的氢气浓度，不得超过0.5%。

第二百七十一条  充电硐室过道应保持畅通，严禁存放设备和物料，门前必须悬挂“非工作人员严禁入内”的警示牌。

第二百七十二条  充电硐室内消防设施必须齐全，配备2个合格的灭火器和不少于0.2m3黄砂。

第二百七十三条  充电硐室内必须有充足的照明。

第二百七十四条  充电硐室必须备有冲洗蓄电池用的水源（储水池）以及比重计、温度计、电压表等仪表；必须配备充电工穿戴的防护用品；必须配备蓄电池的起吊工具。

第二百七十五条  充电硐室内应悬挂行车司机、充电工操作规程及岗位责任制，检修制度、蓄电池管理制度等牌板。

## 第十七章  井下使用柴油管理

第二百七十六条  柴油的运输

（一）应使用符合国家标准的油桶运输。

（二）使用运油车辆前，必须对车辆进行全面检查，保证完好。

（三）井下柴油运输应有专人负责，使用专用运油车辆，运输前确认固定及封车完好，不得与其他物料混装，且避免剧烈振动、碰撞。

（四）井下运输柴油时，蓄电池电机车速度不得超过2m/s、单轨吊速度不得超过1m/s。

（五）使用单轨吊运输柴油时，应整车吊运，油桶与车体固定牢靠，避免悬吊时油桶桶体受力。

（六）柴油装卸时，不能生拉硬拽，油桶不能有漏油现象。

（七）运油车辆应悬挂明显的“危险”警示牌。

（八）运油车辆应配备足够数量（不少于1支4㎏干粉灭火器）用于扑灭燃油火灾的灭火器材。

第二百七十七条  井下柴油的储存

（一）使用防爆柴油机无轨胶轮车的矿井除加油硐室外，井下其他地点不应存放柴油。井下加油硐室必须使用不燃性材料可靠支护，硐室的地面应平整，无淋水，硐室应有独立的通风系统。

（二）分散使用的柴油机单轨吊、柴油机齿轨卡轨车，井下柴油储存点应划定区域、封闭管理,储存点位置和空间满足通风、运输、装卸等要求,并采用不燃性材料支护。

（三）加油硐室、柴油储存点入口处应悬挂“非工作人员禁止入内”警示牌。加油硐室应装设向外开启的防火铁门。

（四）加油硐室、柴油储存点应配备不少于2支8㎏干粉灭火器、1个1m3的消防沙箱、2把消防铲。

（五）加油硐室、柴油储存点悬挂“柴油存放点”牌板，注明地点、管理负责人、存油数量；柴油存储、领用必须建立台账。

（六）加油硐室除防爆照明系统、防爆加油装置外，不应存放其他电气设备。

（七）每班至少对加油硐室内的瓦斯检测1次，硐室内应悬挂瓦斯监测牌板。

（八）加油硐室、柴油储存点柴油的存放量不应超过1天的用油量。

（九）油脂和柴油要分开存放，妥善保管，并有明显清晰的标志。油桶要无积尘、无油污、无杂质，油桶盖要齐全、紧固。

（十）严禁在柴油存放处放置其他任何易燃易爆物品。

第二百七十八条  井下柴油的领用

（一）柴油机车应在加油硐室或柴油储存点加油，并记录，如需零星用油，每次按照实际使用油量领取，剩余柴油及时退库，严禁现场存放。

（二）机车加油必须使用专用加油工具，加油工具必须保持清洁，并妥善保管。

（三）机车用油要符合规定，必须使用相同标号柴油，严禁随意代用，不同油品、不同牌号的油不能混用；更换不同牌号的油品时，必须对设备的油箱进行彻底清洗。

（四）回收的旧油必须装入油桶中，严禁直接放入水沟或巷道内。

（五）用过的棉纱、布头和纸，必须放在盖严的铁桶内，并由专人送到地面处理，不得乱扔乱放。

（六）空油桶应及时装车升井。

第二百七十九条  其它要求

（一）井下柴油运输、储存、使用管理应纳入矿井年度灾害预防及处理计划，制定应急预案。

（二）柴油运输、使用相关人员必须熟知应急预案相关知识，做到现场应急处置得当。

（三）每天对加油硐室、柴油储存点及消防设施、器材进行巡查，并作好相应记录，如发现异常，及时采取有效的措施。

## 第十八章  带式输送机

第一节 基础管理

第二百八十条  带式输送机应有选型设计，必须根据运量、长度、角度要求，选择计算带宽、带强、运行速度、电机功率、减速器规格，并校验输送带的安全系数。选型设计应符合以下要求：

（一）按《煤矿安全规程》要求，应配套制动、逆止装置；移动式带式输送机，应标配防逆转装置。

（二）带式输送机应采用软启动方式。

（三）带式输送机移装、复用或运输量等运行情况发生变化时，应根据运行条件重新校核，并满足原设计的安全技术参数的要求。

（四）带式输送机选型应符合公司带式输送机配置规划的要求。

第二百八十一条  带式输送机设计应符合以下规定：

（一）井下主要带式机运输系统必须有设计,并经矿井组织会审后报集团公司业务主管部门审查。

（二）地面储、装、运系统的固定带式输送机，必须委托有设计资质的部门设计。

（三）设计内容应包括安装带式输送机的井下巷道及地面输送机栈桥、走廊等。

（四）主要运输斜巷输送机的驱动部分，必须设置在水平巷道便于检修和运输的区段。

（五）同一运输系统，如果输送机之间没有溜煤眼或储煤仓等缓冲环节，顺煤流方向前一部设备运输能力不得小于后一部设备运输能力（掘进工作面等特殊情况除外）。

第二百八十二条  带式输送机安装应符合以下规定：

（一）带式输送机的安装应有安装设计，安装设计应包含设备安装布置图、基础及土建施工图、巷道及栈桥等，基础及土建设计、栈桥的强度应满足设备安全运行要求。

（二）采用带式输送机运输物料的巷道或栈桥，其设计尺寸应满足带式输送机与运输巷最突出部分之间的最小间距的要求，输送机运输巷道的设计角度不得大于输送机设计最大角度。

煤矿输送机运输巷，输送机与巷帮支护的距离不得小于0.5m；输送机机头和机尾处与巷帮支护的距离应满足设备检查和维修的需要，并不得小于0.7m。

（三）带式输送机安装前，应对带式输送机运输巷进行验收，确保巷道尺寸、设备基础、建筑工程等满足设计要求。未按设计要求施工，不具备设备安装条件的，不得进行安装。

（四）带式输送机安装后，矿井必须组织对输送机安装质量验收。

第二百八十三条  应建立带式输送机管理、检修制度，并在设备运行现场悬挂设备管理牌版。

（一）带式输送机技术管理牌板，包括：

1.使用地点、巷道倾角、运输距离；

2.规格型号、带速、带宽、运输能力；

3.有备用驱动装置的应有备用驱动装置数量。

（二）管理制度：

1.岗位责任制；

2.操作规程；

3.交接班制度；

4.巡回检查制度；

5.设备包机制度；

6.设备周期检修制度；

7.安全保护试验制度。

（三）记录：

1.带式输送机巡回检查记录；

2.保护装置检查试验记录；

3.交接班记录；

4.领导干部查岗记录等。

第二百八十四条  应建立输送带管理制度、台帐，规范输送带的购置、入库、发放及使用管理：

（一）输送带应按照带式输送机设计要求进行配置，如运输条件发生变化，需更改输送带规格时，应对输送带安全系数进行校验。输送带的设计安全系数应满足如下要求：

1.棉织物芯输送带，8～9；

2.尼龙、聚酯织物芯输送带，10～12；

3.钢丝绳芯输送带，7～9；当带式输送机采取可控软启动、制动措施时，5～7。

（二）应严格输送带入库管理，要认真核对规格型号及合格证等。矿用阻燃胶带检测报告、合格证、胶带批号应对应。

（三）应加强输送带发放管理，建立输送带发放记录台帐。严格按照设计要求领用、核对规格型号，发放部门应记录输送带的发放批次、数量及对应的产品合格证、检验报告编号，并将产品合格证、检验报告复印件交给使用单位，复印件应由发放部门盖章。

（四）井下带式输送机必须使用阻燃胶带。

第二节 安全性能

第二百八十五条  带式输送机应安装以下保护装置，保护动作时应报警，同时输送机应停车、制动：

（一）输送机必须安装设打滑、跑偏、堆煤、撕裂、烟雾、机尾闭锁、温度保护装置和自动洒水装置；烟雾和温度保护动作时还应同时启动洒水装置。

1.电磁感应式打滑保护，磁铁应安装在皮带机导向滚筒上，磁铁与传感器间距应符合保护装置安装说明书的要求。

2.输送带防跑偏装置，宜设在带式输送机头部、尾部、凸弧段两侧机架上，当输送带超出托辊外边缘20cm时，跑偏保护应动作。

3.输送带纵向撕裂保护装置，宜设在受料点等输送带易撕裂处。

4.温度保护装置应监测传动滚筒表面的温度，温度传感器的测温端与胶带机驱动滚筒表面之间不得有隔阻热量辐射的物体，两者之间距离应符合产品厂家要求但最大不超过30mm。采用多滚筒驱动时，每个驱动滚筒均应安装温度检测装置和自动洒水装置；

5.烟雾监测装置应安装在驱动滚筒回风侧5～10m范围内；自动洒水喷头应装设在驱动滚筒后方，喷头朝向驱动滚筒并且喷洒的水能覆盖滚筒全断面。

6、胶带机机尾滚筒应封闭，确保任何清理工具不能进入封闭区域，如果打开机尾封闭装置，胶带机自动停止运行并闭锁。

（二）符合以下条件的输送机应安装胶带张紧力下降保护装置：

1.矿井运输大巷、运输石门、采区集中运输系统安装的输送机。

2.矿井暗斜井、主井安装的输送机。

3.地面主要运输系统安装的输送机。

（三）应在输送机人行道侧设置沿线紧急停车装置，并符合以下规定：

1.急停装置应具备闭锁功能，应在故障排除后方可人工解锁。

3.紧停装置安装间距不得大于100m。在拉线上任何一点，能够使紧急停车装置动作的拉力不得大于200N。

4.紧急拉线宜采用包塑细钢丝绳,托绳环间距不大于3m。

（四）采用重锤张紧的带式输送机，应安装重锤失效保护装置。

第二百八十六条  滚筒驱动带式输送机的各种保护装置安装应规范、可靠、牢固，不得使用铁丝等捆扎固定。

第二百八十七条  输送机安全设施应符合以下要求：

（一）张紧装置等可移动部件应在极限位置设置安全挡块。

（二）输送机头部、尾部、拉紧部位、驱动滚筒、改向滚筒处，应设置防护栏、警示牌。

（三）输送机与固定障碍物之间通道的宽度如果小于0.5m，应设防护装置。

（四）带式输送机巷道必须敷设消防水管，水管直径不小于50mm，每隔50m设一个消防支管或阀门，接头位置应便于人员操作。

机头处备有25m长消防软管（与消防水管阀门连接配套）；备有消防砂箱，砂量不少于0.2m3；配备不少于2台灭火器。

（五）煤仓、溜煤眼上口必须安装护栏、挂警示标牌， 护栏应安装牢固、可靠，高度不低于1.5m，警示标牌应清晰、位置醒目。

溜煤眼或煤仓上口要加装铁篦子，篦子密度应能阻止外形尺寸大于400mm矸石和煤块等大块物料通过。

第二百八十八条  输送机的启动、减速性能应符合以下规定：

（一）启动性能

1.启动加速度应在0m/s2～0.2m/s2范围内。

2.倾斜输送物料的带式输送机，加速度应保证物料与输送带间不打滑；

3.倾角变化较大、布置复杂的长距离带式输送机，启动加速度不宜大于0.1m/s2。

4.向下输送的带式输送机，在形成发电工况时，应首先利用物料的重力滑行启动，并应设自动超速保护装置。

（二）输送机制动系统在正常停车和紧急制动时的减速性能：

1.减速度控制范围为（0.1～0.3）m/s2。

2.大型长距离带式输送机，减速度不宜大于0.2m/s2。

3.输送线路倾角变化较大、布置复杂的大型长距离带式输送机，减速度不宜大于0.1m/s2。

第二百八十九条  输送机起动预警时间应不小于10s。

第二百九十条  倾斜安装的带式输送机，上运时，必须装设防逆转装置和制动装置；下运时，应当根据设计运行工况装设软制动和防超速保护装置，并采用有效措施防止超速飞车。

第二百九十一条  长运距、大运量、主要带式输送机应符合以下要求：

（一）控制系统应能实时检测输送机启动、稳定运行、制动全过程胶带运行速度，根据输送机运行状态调整加（减）速度，防止发生胶带打滑、冲击性拉力造成断带、超速飞车等事故。

（二）应具备软启动、软停止、张紧力可调功能。

（三）下运带式输送机还应符合以下要求：

1.安装阻尼装置和制动力可调的盘式制动器。

2.宜设置胶带机超速时停止给料功能，输送机速度大于额定速度的5%时，应自动停止向带式输送机给料；输送机速度大于额定速度的10%时，应自动按设定的减速度制动停车。

3.安装有制动力可调装置的下运带式输送机，在供电系统故障停电时，应自动按设定的减速度制动停车。

第二百九十二条  带式输送机制动性能应符合以下规定：

（一）制动装置应满足以下要求：

1.制动装置应为安全失效型。

2.制动减速度控制范围为0.1～0.3m/s2。

3.制动装置的制动力矩与输送机设计最大静拉力差在闸轮上的作用力矩之比不得小于2，也不得大于3。

4.块式制动器松闸时，闸瓦与制动轮的间隙为0.5～1.5mm，间隙应均匀，禁止闸瓦接触制动轮表面；制动时闸瓦与制动轮的接触面积不低于90%。

5．盘式制动器，松闸状态下，闸瓦与制动盘的间隙为0.5～1.5mm，两侧间隙应均匀，禁止闸瓦接触制动轮表面；制动时，闸瓦与制动盘的接触面积不低于80%。

（三）逆止装置应满足以下要求：

1.逆止装置的额定逆止力矩应大于输送机所需逆止力矩的1.5倍。

2.在一台输送机上安装多台机械逆止器时，如果不能保证均匀分担载荷，则每台逆止器都必须满足整台输送机所需的逆止力矩。

第二百九十三条  矿用安全型和限矩型偶合器不允许使用可燃性传动介质。调速型液力偶合器使用油介质时必须有超温保护措施。

第二百九十四条  主要运输系统钢丝绳芯胶带输送机，宜设置输送带接头在线监测装置。

第二百九十五条  带式输送机凸弧段的曲率半径，应保证槽形输送带通过凸弧段时，输送带中间部分不隆起。凹弧段的曲率半径，应保证输送带通过凹弧段时不抬起脱离托辊，不出现输送带边缘松弛皱曲现象。最小曲率半径按照《带式输送机工程设计规范》要求设计计算。受现场安装条件限制时，应有防撒料或飘带措施。

第二百九十六条  重锤张紧装置必须采取防护措施，防止人员进入重锤下面的空间。

第二百九十七条  带式输送机倾角大于16°应安装防护网。长运距、大运量、倾斜安装的带式输送机应安装断带保护装置。

第二百九十八条  胶带输送机机头、机尾20m范围内必须采用不燃性材料支护。

第二百九十九条  带式输送机露天部分应设防护罩或防雨棚，倾斜行人机道地面应防滑。驱动、传动和自动拉紧装置等的旋转部件周围设置防护装置。

第三节 运行管理

第三百条  矿井输送机运输系统宜在采区煤仓处安装除铁器。

第三百零一条  严禁输送机运转期间清理、检修或更换部件。

第三百零二条  主要带式输送机运输系统应采用无人值守的运行方式，并符合以下要求：

（一）每班应安排专业人员巡检。

（二）应安装视频监视系统。

（三）不得远程解锁设备故障，设备故障报警后应现场排查、处理故障后方可重新启动。

（四）应有控制系统故障时的应急操作预案。

第三百零三条  现场安装有备有驱动装置（电动机、减速器、软启动设备等）或因故障退出的驱动装置，必须与被驱动滚筒机械性脱离，严禁备用装置或退出装置被动旋转。

第三百零四条  对于多驱动输送机，如停用部分驱动装置，除严格进行机械性脱离外，还应根据剩余驱动装置的实际能力制定主机安全运行措施，严禁设备超实际能力运行。

第三百零五条 带式输送机不得运输钢丝绳、铁丝、铁丝网、钢筋、钢钎等，防止损伤胶带、造成事故。

第三百零六条  煤仓入口落料点应安装防护装置保护仓壁；煤仓放煤口应安装给煤机。

带式输送机之间直接搭接时，如转载点落差大于500mm，应安装导煤板（装置），缓冲物料对输送带的冲击。

第三百零七条  禁止在机头驱动滚筒5m范围内更换输送机胶带机械扣接头。

第三百零八条  严禁使用输送机运送物料。

第三百零九条  严禁使用木棍、铁棒等物件戗、抵皮带等方式处理皮带跑偏。

第三百一十条  带式输送机在检修或清扫、处理滚筒和托辊时，必须停机闭锁。

第三百一十一条  输送机下方净空高度小于1.9m时，不得在输送机下方设置通道，应设置跨越设备的人行过桥。过桥和斜梯的净宽应不小于0.5m。

第三百一十二条  输送机运输系统的通道、扶梯、阶梯、平台宽度不得小于0.5m。

第三百一十三条  地面安装的带式输送机运输系统，高于地面1.5m以上的平台、结构物应设有固定的通道。通道应为斜坡或阶梯，阶梯与水平面的夹角不超过30°，梯子应装有坚实的扶手。

第三百一十四条  输送机设备伸进坑内或穿过楼层而出现孔口时，在孔口处必须设置牢固可靠的防护栏和脚踏板，防护栏高度不低于1.5m。

第三百一十五条  架空安装带式输送机，应设置检修平台，平台宽度不得小于0.5m，机头、机尾处不得小于0.7m。

第三百一十六条  固定安装的带式输送机，胶带强度为1400S及以上的应采用硫化接头。硫化接头的使用和管理应符合以下规定：

（一）每天应检查胶带接头。

（二）所有胶带的硫化接头必须编号管理，编号位置设置在胶带接头非承载面靠人行侧端，标志明显。

（三）检查中如发现接头鼓泡、波浪边、脱胶、抽丝、接头伸长等现象，或在原有基础上发生变化，必须及时分析处理，防止发生断带事故。

有现场检测装置时，钢丝绳芯胶带还应检查露钢丝绳、钢丝绳锈蚀量、移位量、钢丝绳与胶带粘接情况。

（四）胶带硫化接头材料使用前必须进行检查，严禁使用过期、变质的产品。

（五）胶带接头硫化时，必须严格按胶带生产厂家的规范工艺施工，并记录温度、硫化压力、硫化时间等关键参数。

（六）应建立输送机胶带硫化接头定期检查分析制度，建立胶带硫化接头检查记录台账。记录台账内容包括：带式输送机使用地点、输送机型号、胶带规格、生产厂家和更换日期、接头编号、接头胶料生产厂家和硫化时间、接头硫化工艺（搭接方式、硫化温度、揭锅温度等）、接头硫化后参数（宽度、厚度、接头两侧标记内长度等)，接头硫化施工的单位和负责人、接头检查周期、接头检查记录等。

第三百一十七条  滚筒包胶层修复应符合MT820的规定。

## 第十九章  刮板输送机

第三百一十八条  刮板输送机应有选型设计、安装设计。

第三百一十九条  刮板输送机安装应符合以下要求：

（一）机头架安装平稳，零部件齐全、合格，各部件连接螺栓紧固。

（二）溜槽和过渡槽的连接，上下错口不超过2mm，左右错口不超过4mm。溜槽与溜槽搭接部分无卷边、无错茬。溜槽挡板及连接板、销轴齐全紧固。

（三）链条无拧链，连接环螺栓齐全紧固，链条松紧程度适中。

（四）机尾轴能够灵活转动，无卡刮。

（五）刮板输送机（综采工作面内刮板输送机除外）的机头、机尾两侧必须打牢压车柱或采用锚杆固定方式。压车柱严禁直接打在减速机、电机上，压车柱必须栓有保险绳，防止压车柱倾倒伤人；采用单体作为押车柱时，必须定期补压，每班检查1次，压强不低于11.4MPa；采用锚杆固定机头、机尾时，锚杆必须打入岩层内，拉拔力不低于80kN,锚杆与机头、机尾连接应牢固可靠。

第三百二十条  刮板输送机的液力偶合器，必须按规定量注入难燃液，并经常检查有无漏失。易熔合金塞必须符合标准，定期检查、清除塞内污物。严禁使用其它物品代替。

第三百二十一条  刮板输送机转载搭接时要保证搭接高度在0.3m以上，前后交错距离不小于0.5m，防止煤炭堆积在链轮附近。

第三百二十二条  采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止、启动信号和通讯的装置，发出信号点的间距不得超过15m。

第三百二十三条  刮板输送机的日常维护管理要做到三平、两直。三平：溜槽接口平，电机和减速机底座平，电机、减速机、液力耦合器在同一水平。两直：机头、溜槽、机尾对直，电机、减速机中心线对直。

第三百二十四条  应制定刮板输送机常见故障处理预案。

（一）刮板输送机发生卡链条故障时，应查明原因处理好后方可继续运行，严禁强行正、反向开车。

（二）刮板输送机发生飘链条故障时，应查明原因处理好后方可继续运行，严禁采用人力踩压或用工具撬、压链条。

第三百二十五条  检修或处理故障时，必须对刮板输送机停电闭锁，并挂停电牌。

第三百二十六条  刮板输送机机尾必须设护罩。

第三百二十七条  行人跨越刮板机处必须设过桥，过桥应安装牢固、可靠，过桥应有护栏，安装过桥处的巷道，支护应完好。

第三百二十八条  刮板输送机溜槽内严禁行人。严禁用刮板输送机运输设备材料。

第三百二十九条  紧链时，操作人员严禁站在机头正面，严禁点动电机进行手工接链。

## 第二十章  附则

第三百三十条  本规定适用于集团公司所属矿井。

第三百三十一条  本规定授权集团公司机运部负责解释。