主要固定设备管理规定

## 第一章  总则

第一条  为强化主要固定设备安全管理、完善安全设施、规范作业标准、提高安全生产标准化水平，依据《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》、相关国家和行业标准及其他相关规定，结合公司各矿主要固定设备状况制定本规定。

第二条  本规定所指主要固定设备主要包含：主要提升装置（直径≥2m）、主排水设备、主要通风机、空气压缩机、瓦斯抽放泵、制氮机、制冷设备、工业锅炉等。

## 第二章  基础管理

第三条  主要固定设备应有选型设计，并符合以下规定：

（一）选型设计必须符合标准、规范、规程的要求；

（二）支撑选型设计的基础资料（工作能力、使用环境、供电能力等）必须完整、真实；

（三）设备的能力必须满足全部使用周期所有工况要求；

（四）控制、保护、监控、通讯等设备的电磁兼容性能必须符合标准；

（五）机电设备的保护装置和监控装置应具备故障记录功能；

（六）应用新技术必须结合使用条件分析论证安全性和可靠性。

第四条  主要固定设备档案实行“一台一档”管理，应将设备档案电子化。

第五条  主要固定设备有操作规程、岗位责任制、设备包机、交接班、巡回检查、设备检修、保护试验、要害场所管理等制度，并在机房/硐室内张挂。

第六条  主要固定设备应制定设备运行管理制度，规范设备运行管理。设备运行管理制度应包含：设备运行方式、不同运行方式转换流程、运行时间、运行速度、载荷、主要运行参数及变化限值。严禁设备超设计能力、超设计工况运行。

设备管理、运行、维护等制度和标准应结合设备实际及使用维护说明书制定。备用设备（装置、功能）应定期倒换运行，制定备用设备（装置、功能）运行管理制度，规范备用设备（装置）停止运行期间检修维护工作，不得失检。

第七条  主要固定设备有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图、定期检修周期表等图表，并在机房/硐室内张挂。

第八条  主要固定设备有设备运转、机械及电气检修、保护试验、干部上岗、事故记录。

第九条  主要固定设备的操作人员须按规定接受培训，取得相应的资格证后方可上岗操作。

第十条  发现重大安全隐患或发生事故后，必须立即停止设备运行；应立即向集团公司汇报，分管领导应立即向公司业务主管部门汇报，并组织分析事故和隐患涉及的范围、全面探查现场状况、制定处理方案，防止发生次生事故。

第十一条  机电副矿长应组织研究矿井重大机电技术问题、安全技术改造方案及措施，并负责组织实施。

第十二条  由机电副矿长或机电副总工程师组织，结合检修过程、设备运行参数变化、安全监控异常情况、视频监控等，对提升、通风、供电等主要固定设备运行状况进行月度分析，针对安全隐患制定整改方案，分析报告和安全隐患整改方案由机电副矿长审核并组织实施，分析报告应存档。

主要固定设备月度分析报告应报公司业务主管部门。

第十三条  主要固定设备的机械旋转部位应有防护罩并标明转向，不得使用防护网代替防护罩，防护罩必须完好且牢固固定。

第十四条  主要固定设备的检测检验按照国家、行业及安全监管部门的规定执行，特种设备的检测检验按照国家及行业相关规定执行，承担检测检验工作的单位应具备相应的资质。

设备检测检验结果、电气设备设施预防性试验结果由机电副总工程师组织分析，不合格的项目必须制定整改计划并落实整改，安全性能不合格的设备必须立即停止使用。

第十五条  使用单位应结合设备的使用时间、使用环境、运行工况、检测检验结果和使用维护要求制定设备大修或更新周期。

第十六条  主要固定设备新增、改造、更新应符合以下规定：

（一）由使用单位提出立项申请，包括必要性、改造范围、设备能力、技术指标、设备安装及运行环境要求等内容，经公司审查批准后列入工程计划；

（二）更新方案、改造方案、设计方案执行《皖北煤电集团公司机电运输专业设计管理规定》。

第十七条  各单位要主动推进“无人值守”车间建设，“无人值守”车间及远程控制设备应符合以下管理规定。

（一）“无人值守”车间应制定定期巡检制度，通风、提升、压风等重要“无人值守”车间每班至少巡检1次，其他车间每天至少巡检1次。应明确巡检项目和内容，记录设备运行参数并比较其变化量，变化异常时应及时分析原因、缩短巡检周期或安排人员应急值守。巡检工作应由检修工执行；

（二）“无人值守”车间应实现远程集中监控，远程集中监控系统应实时监测并显示设备的运行参数、报警信息、故障信息；应制定“无人值守”车间远程操作管理制度；

（三）应制定远程控制系统故障应急预案。需要应急就地操作时，必须闭锁远程控制系统，必须通知远程控制室操作人员；

（四）巡检人员进入远程控制车间（硐室、区域），必须通知远程控制室操作人员，正常巡检过程中禁止接触设备的运转部位，发现设备异常情况时应立即停止并闭锁设备；巡检期间需要远程启动设备，控制室必须通知巡检人员；

（五）应制定远程操作人员的岗位责任制和操作规程。远程操作人员应熟悉设备（系统）的工作流程、运行参数、操作规程、安全管理规定；

（六）远程控制的设备（系统）应封闭管理，非工作人员禁止进入封闭区域，宜设置非法进入报警装置；

（七）远程集中控制的主要固定设备必须配置视频监控系统，视频资料保存期应不低于30天；

（八）应制定远程集中控制的设备（系统）检修工作流程，并符合以下规定：

1.检修前，设备必须转换至就地控制模式，并进行安全闭锁和确认；检修负责人应通知远程控制室操作人员，检修期间禁止远程操作；

2.检修结束后，由检修负责人检查确认检修内容和设备状况，将完好设备转换至远程控制模式，通知远程控制室操作人员检修结束；

3.远程控制室应记录检修负责人、检修开始时间、检修结束时间、信息不清严禁远程操作。

## 第三章  主要提升装置

第十八条  矿井应制定管技人员上岗跟检制度。

第十九条  改变提升系统的运行参数、技术参数、控制程序时，必须符合以下规定：

（一）技术负责人组织分析修改的原因和必要性；

（二）编制修改方案、设计，并进行安全校验和论证；

（三）修改与设备安全性能有关的运行参数、技术参数、控制程序必须由原设备生产厂家认可；

（四）方案设计经机电副矿长或机电副总工程师批准后方可实施，实施前应对软件进行备份；

（五）系统性修改或升级控制程序应委托原设备厂家主导完成；

（六）运行参数、技术参数、控制程序等修改后应进行测试或调试，测试或调试报告由机电副矿长或副总工程师审查，与方案设计、安全校验一并存档。

第二十条  矿井应制定提升装置的检修制度，明确日常、定期检修项目、检修周期、检修标准和责任人。

定期检修项目应包括设备运行环境的安全检查，定期检修必须有队级以上管技人员现场跟班，工作内容、结果要记录并保存3年以上。

在井筒内部、井口附近作业，必须系防坠型安全带，安全带使用前应检查各个部件有无破损、绳带有无变质、卡环是否有裂纹、卡簧弹跳性是否良好，不合格者严禁使用。安全带使用时间不应超过3年。

第二十一条  提升机安全保护失效或解除、设备存在故障或有故障报警、运行环境存在安全隐患，司机应拒绝开车；发生紧急停车时不得随意动车，必须先查明故障。

第二十二条  提升机滚筒应无开焊、裂纹和变形。滚筒的组合连接件，包括螺栓、铆钉、键等必须紧固、轮毂与轴的配合不得松动。

第二十三条  天轮/导向轮的轮缘和轮辐不得有裂纹、开焊、松脱或变形，衬垫固定要牢固；通过天轮的钢丝绳必须低于天轮的边缘，其高度差不得小于钢丝绳直径的1.5倍;衬垫磨损达到1根钢丝绳直径的深度或沿侧面磨损达到钢丝绳直径的1/2时，必须更换。

第二十四条  应实时监测提升机主轴、天轮、导向轮、电动机等轴承温度和振动。提升机主轴、天轮、导向轮的轴承每年至少清理1次，轴承温升不应超过25℃，最高温度不应超过65℃。天轮/导向轮两端轴承温差超过10℃时，需查明原因及时处理。

第二十五条  缠绕式提升机活滚筒离合器，啮合齿轮应符合标准，液压离合器的油缸动作应一致，油缸和油管不得渗漏油。离合器油缸应有电气和机械闭锁。

必须规范离合器的操作流程，做到统一指挥，操作前应明确操作目的、工作步骤，明确操作人和监护人，操作过程中监护人应确认操作步骤正确；涉及离合器的检修工作，应在检修结束后由检修负责人对所有检修内容进行安全确认。

第二十六条  多绳摩擦提升装置滚筒固定块和压块应可靠的压紧摩擦衬垫，固定后不得有窜动；固定块与摩擦轮筒壳应接触良好，压块与摩擦轮筒壳应留有间隙，以便螺栓紧固时，能均匀的压紧摩擦衬垫。

第二十七条  摩擦衬垫应有检验报告。备用摩擦衬垫应记录保存期，保存期超过5年的摩擦衬垫在使用前应重新检验；规格、型号、生产厂家不同的摩擦衬垫不得混用。摩擦轮绳槽衬垫磨损剩余厚度小于钢丝绳直径,绳槽磨损深度超过70mm时，必须更换。

新安装的衬垫，绳槽的深度不得小于钢丝绳直径的1/3，绳槽中心距差不得大于1.5mm，绳槽底部距滚筒中心的距离要保持一致，使用中的衬垫不得有缺损。

第二十八条  提升机的防滑性能必须符合以下要求：

- 提升系统的安全制动减速度在计算或校验时，必须符合下表的要求；

| 倾角 | θ≤30o | θ≥30o |
| --- | --- | --- |
| 提升减速度/(m/s２) | ≤AC* | ≤5 |
| 下放减速度/(m/s２) | ≥0.75 | ≥1.5 |
| 注:∗Ac＝g(sinθ＋fcosθ) 式中：Ac：自然减速度,m/s２;g：重力加速度,m/s２;θ：井巷倾角,(°); f：绳端载荷的运行阻力系数,一般取0.010~0.015。 |  |  |

（二）摩擦式提升机在各种载荷(满载或者空载)和提升状态(上提或者下放重物)下，制动装置所产生的制动减速度计算值不得超过滑动极限，钢丝绳与摩擦轮衬垫间摩擦系数的取值不得大于0.25，由钢丝绳自重所引起的不平衡重必须计入；

（三）摩擦式提升机在各种载荷和提升状态下，制动装置发生作用时，钢丝绳都不得出现滑动；

（四）更换提升机钢丝绳后，要采取防护措施，防止制动器、制动盘受到钢丝绳油污染而影响制动性能，对于出油量较大的钢丝绳要采取除油措施；

（五）提升机在雨天运行时，应重点监控钢丝绳运行情况。若钢丝绳出现非正常蠕动，应停止运行、及时分析处理；

（六）提升循环内，滚筒和天轮之间的行程差值应保持稳定，发生突变时监控系统应有报警。

第二十九条  滑动轴承的轴瓦合金层无裂纹、无剥落，粘合牢固，轴承间隙应符合《滑动轴承配合间隙》的要求。

润滑油的油量要符合轴承使用要求，油质符合规定，轴承座不漏渗油；采用油环润滑方式的轴瓦，油环转动要灵活、不得卡阻；采用强迫润滑方式，油压（油量）应符合轴承技术要求，油管路要保证畅通。

润滑油压力表应按照规定周期检验，油位显示应清晰准确。

合金轴瓦温度不超过65℃，铜瓦不超过75℃。

第三十条  滚动轴承不得有裂纹、脱落、伤痕、锈斑、点蚀或变色等情况，保持架应完整无变形，转动灵活无异响，轴承内、外圈与轴和轴承座的配合要符合规定。

润滑油（脂）使用量要符合轴承使用技术要求，油质符合标准规定，轴承座不得渗油。润滑油（脂）应定期更换，采用润滑脂润滑时，应定期补充油脂。

第三十一条  减速器应不漏油、外壳无裂纹和变形。齿轮应无裂纹、无断齿，齿面点蚀、齿面接触斑点符合规定。润滑油油量符合设备使用要求，润滑油要经过检验，合格后方可使用。在用润滑油每半年取样检验1次，检验不合格应立即更换。减速器轴承温升不应超过40℃，最高温度不应超过75℃，箱内润滑油温升不应超过35℃。

润滑油压力表应按照规定周期检验，油位显示应清晰准确。

平行轴减速器每年应拆检、清洗1次，更换润滑油，检查齿面磨损、点蚀、啮合及其他损伤情况，检查轴瓦、轴承磨损情况，并与历史记录对比分析。

行星轮减速器应根据运行时间、工况和设备技术文件的要求进行大修；长期重载工况下运行的行星轮减速器大修周期原则不超过5年，大修时应对齿轮探伤并鉴定磨损情况，存在缺陷时必须更换，减速器轴承宜全部更换。

第三十二条  提升机主电动机应符合下列规定：

（一）电动机冷却风量必须满足设计要求，冷却装置过滤器和电机内部应定期清理，不得积聚灰尘；

（二）电动机接地装置应完好，符合设计要求；接地碳刷应完好并可靠接地；

（三）直流电动机绝缘轴承座绝缘性能应符合标准，并每年测定1次，绝缘轴承座禁止有油腻、灰尘；

（四）直流电动机应有在线绝缘检测装置，每天巡检1次并记录，每月测量1次绝缘并记录。

（五）每天应检查电刷、刷窝、刷簧、换向器的工作状况。电刷应完整不得损伤，电刷面应光滑，不得有烧蚀现象；电刷在刷窝中应能自由移动，不得卡阻；刷簧压力符合要求；换向器表面应光滑，氧化膜完整，运行时换向器表面不得有大于1½级火花（火花级别见下表）；

| 火花级别 | 火花程度 | 换向器和电刷状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无火花 | 换向器上没有黑痕即电刷上没有灼痕。 |
| 1¼ | 电刷边缘有微弱的点状火花，或有非放电性的红色小火花 |  |
| 1½ | 电刷边缘绝大部分或全部有轻微的火花 | 换向器上有黑痕出现,但不发展，用汽油擦其表面即能除去,同时在电刷上有轻微的灼痕。 |
| 2 | 电刷边缘全部或大部分有较强烈的火花 | 换向器上有黑痕出现，用汽油擦其表面不能除去，同时电刷上有灼痕。如短时出现这一级火花，换向器上不出现拙痕，电刷不致被烧焦或损坏。 |
| 3 | 电刷整个边缘有较强烈的火花即环火，同时有大火花飞出 | 换向器上有黑痕相当严重,用汽油擦其表面不能除去，同时电刷上有灼痕。如在这一级火花短时运行，则换向器上出现拙痕,电刷被烧焦或损坏。 |

第三十三条  提升机主电动机大修周期不超过10年，现场保养周期不超过5年。

第三十四条  液压站应符合以下规定：

（一）液压站的运行压力应稳定；

（二）有过压、超温保护，保护灵敏可靠；有冷却装置，油温应保持在15℃～65℃之间，油温温升不得超过34℃；

（三）液压站油的技术指标和用油量符合设备使用技术要求，液压站用油的型号不得随意更改。新油必须经过检验，合格后方可使用。在用油每半年取样检验1次，检验不合格立即更换；

（四）液压站每年更换1次液压油，换油时应对管路、阀组和容器进行1次全面清洗，加油时应使用符合规定的滤油网；

（五）液压站的压力表应定期校验；液压站油位显示应清晰准确；

（六）安全制动必须有并联冗余的回油通道；

（七）配置备用液压站的，应轮换使用，正常情况下每套液压系统的运行时间不得超过3个月；

（八）液压站残压应符合下表规定。

| 设计压力MPa | 6.3 | 10 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 残压MPa | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 |  |

第三十五条  闸瓦或闸盘应无开焊或裂纹。闸瓦与制动盘的间隙不应超过2.0mm，应每天测量闸间隙，闸间隙变化异常时应进行分析。

贴磨闸瓦和正常运行时，制动盘温度不得大于80℃。

第三十六条  制动闸瓦应无缺损、无断裂，不得有起泡、分层、龟裂、夹杂等缺陷。制动闸瓦与制动盘接触面积不得小于60%。

任何情况下制动盘表面应无油迹。应设置收集制动器渗、漏油装置，严禁污染制动盘和闸瓦。

闸瓦应有摩擦性能检验报告，井下提升机盘式制动器闸瓦还应符合阻燃抗静电要求。

第三十七条  提升机的制动力矩与实际提升最大静荷重旋转力矩之比不得小于3。在更换制动器或更换制动器的碟形弹簧、液压缸、活塞后，液压站更新、改造或大修后，必须重新检测制动力矩。

制动器碟形弹簧的使用循环次数不得大于设备技术文件的要求，无要求时不得大于2×106次。

第三十八条  检修提升机的制动系统时，应制定安全措施。

（一）可靠固定或制动卷筒，缠绕式提升机必须使用定车装置；

（二）控制制动器、离合器油路的闸阀必须标注清晰的通、断位置，操作闸阀必须专人负责并明确监护人；

（三）检修过程应统一指挥，检修结束后由检修负责人对所有检修内容进行安全确认；

（四）必须锁住两组或两组以上制动器。

第三十九条  使用牌坊式深度指示器，指示器指针的工作行程应不小于指示板全行程的3/4，指示器丝杆不得弯曲。

深度指示器操作机构和传动杆件动作灵活、运转平稳，指示准确，指针移动时不与指示板相碰。螺杆、传动和变速装置润滑良好。

第四十条  提升装置应有可靠的双回路供电系统，高压开关柜的过流、欠压等保护应定期整定，动作应灵敏可靠。

第四十一条  提升机的备用电控、传动装置应轮换使用，正常情况下的连续使用时间不应超过2个月。

第四十二条  提升装置保护试验应符合以下规定：

（一）制定提升装置保护试验制度和安全措施，明确试验负责人、安全负责人；

（二）试验前提升系统必须处于完好状态，试验时严禁进行与试验无关的其他工作或作业；

（三）试验过程中必须认真观察提升机、钢丝绳、操作台各仪表指示等工作状态；

（四）试验中如有异常情况，必须立即停止提升机运行，查明原因并处理后，方可继续试验；

（五）试验结束后应恢复提升机控制参数及相关辅助设施至正常运行状态，提升机应半速运行1个提升循环后，方可恢复正常速度提升；

（六）机电副矿长或机电副总工程师在跟检过程中应监督保护装置的试验工作；

（七）试验结果未能达到标准要求时，应立即查明原因并排除故障，再次进行试验。

第四十三条  润滑油站应有超温保护、断油或欠压保护，保护动作灵敏可靠。润滑系统宜安装润滑油量监测装置。

第四十四条  每天应检查提升容器，提升容器应符合以下规定：

（一）罐帽及箕斗乘人平台完整固定牢固，不得锈蚀；

（二）滚轮罐耳装置的紧固件应完整、不松动、无锈蚀，滚轮完整、转动灵活不卡阻；滚轮滚动面与罐道平行、不得偏斜；滚轮与罐道之间的压力均衡；钢罐耳与罐道间隙符合要求；

（三）罐笼两侧护板和底板必须完整、固定牢固，板材强度不低于设计要求；乘人罐笼顶部安全通道应保证完好、可靠；

（四）罐笼内阻车器或罐挡齐全可靠；各层下料孔盖板完整，固定牢固，不得锈蚀；

（五）分段组装的提升容器，连接紧固件应符合设计要求，不得缺少和失效；

（六）应每天对罐笼门/罐帘及固定装置进行检查，不得有锈蚀和变形。罐笼门应有不少于2处锁扣装置，锁具应牢固可靠，不得因受晃动或振动而自行打开。

第四十五条  提升容器连接装置应符合以下规定，并每天检查。

（一）多绳摩擦提升应使用钢丝绳张力自动平衡装置；

（二）提升钢丝绳连接装置、自动平衡装置不得变形，销轴防脱装置应完整无锈蚀；

（三）自动平衡装置油缸不得卡阻、锈蚀、渗油，油缸不应在上、下极限位置运行；

（四）圆尾绳连接装置应转动灵活；

（五）平衡装置连通组件（软管、阀门、连通管等）应采取防砸保护措施，连通组件严禁渗、漏油；

（六）平衡装置使用的油液必须符合技术文件的要求；

（七）平衡装置的管路、阀、连通管更新周期不应超过2年。

第四十六条  副井提升应符合以下规定：

（一）提升装置的最大载重量、最大载重差和提升容器的乘人数，应在井口公布，严禁超载、超张力差运行；

（二）应制定提升系统防止超载（超过设计允许的装载重量或张力差）的管理制度；

（三）应编制摩擦式提升机配重使用管理制度，根据提升设计和实际载重量调整配重，配重管理制度应在井口张挂；

（四）提升系统下大件、超长材料时，应制定安全技术措施，提升机运行速度不得超过2m/s；

（五）进入罐笼的材料、设备等必须装车，严禁散放在罐笼中；

（六）除个人小型工具、材料外，严禁个人携带其他工具、材料入罐；

（七）严禁装车封车不规范、固定不牢、固定方式不符合规定的车辆或物品进入罐笼。

第四十七条  每年至少对立井井架（塔）的沉降情况进行1次测量，并对测量结果进行分析、存档备查。对存在或曾经发生沉降变形的井筒、井架、井塔，应加强雨季时段的检测、分析工作；应建立井筒、井架、井塔沉降预警制度。

第四十八条  井筒、井架、井塔发生沉降或变形时，应制定专项检测方案、监管措施，影响提升安全时必须停止运行。井筒内管、梁、罐道等发生持续变形时，应缩短检查周期，每天至少检查分析1次。

第四十九条  每年对井筒装备、金属井架的锈蚀情况进行检测。

（一）检查刚性罐道锈蚀、磨损情况，测量罐道有效剩余厚度；

（二）检查罐道梁、电缆托架、管道梁、管道、牛腿、梯子间及井筒内其他金属构件的固定情况和锈蚀情况，检测钢材的有效剩余厚度；

（三）检查金属井架的锈蚀和各部位的固定情况，对锈蚀部位应及时采取防腐措施；

（四）记录检查结果并对照历史记录分析安全风险，及时整改安全隐患。

第五十条  每月应组织对井筒装备进行1次全面检查。

（一）检查罐道的固定、变形情况，测量罐道接头间隙和错位量，对不符合标准的部位应及时调整；

（二）检查井筒各种线、缆固定情况；

（三）检查管道、管道梁、罐道梁等变形情况；

（四）检测管道伸缩节的伸缩量，超过使用范围时应及时调整；

（五）检查梯子间完整情况，对受损部位及时修复；

（六）罐道、各种钢梁发生变形时，应测量提升容器与井壁、管道、各类梁之间的安全间隙，测量罐道面的水平间距，对不符合标准的部位应及时调整；

（七）检查过卷、过放装置的锈蚀和固定情况，检查托罐机构的工作状态，滑柱、压辊、钢带要保持清洁，发现异常应及时处理；

（八）对松动部位应及时紧固，对固定失效部位应立即采取加固措施；

（九）清理井筒内杂物。

第五十一条  每周应对提升机尾绳分绳装置、清理撒煤设备、井底安全环境、尾绳与井底距离、罐道绳、制动绳、罐道绳固定和张紧装置检查1次。罐道绳的规格和张紧力应符合设计，罐道绳的刚性系数应符合《煤矿安全规程》的规定。

第五十二条  提升系统各部分每天必须由专职人员检查1次，检查部位包括：提升容器、连接装置、尾绳连接装置及尾绳旋转器、防坠器、罐耳、罐道、阻车器、摇台（锁罐装置）、装卸载设备、天轮（导向轮）、钢丝绳、滚筒（摩擦轮）、制动装置、位置指示器、防过卷装置、调绳装置、传动装置、电动机、控制设备、供电设备、各种保护和闭锁装置。

第五十三条  由机电副矿长或机电副总工程师组织每月对提升系统至少开展1次检查，对检查中发现的异常情况，应组织监测和分析，制定整改方案并组织实施，影响提升安全时，应立即停止运行。

第五十四条  箕斗提升应实行定重装载。

（一）卸载曲轨保持清洁无杂物，紧固件完整不松动；卸载曲轨和箕斗卸载机构不得变形，卸载机构应能顺畅进入曲轨，不得有撞击、卡阻等情况。

（二）定量斗固定方式符合设计要求，应有可靠的防倾覆设施，分段组装的定量斗紧固件应完整，定量斗内部的耐磨板不得松动。

（三）定量斗与箕斗之间的最小距离应符合设计要求，定量斗卸载装置应转动灵活不得卡阻，卸载装置的销轴防脱销装置应完整无锈蚀。

（四）定量斗上、下端的固定方式应符合设计，保证称重准确，不得限制定量斗在垂直方向的移动。

第五十五条  强对流天气情况下，主、副井提升系统应停止运行。

第五十六条  提升装置必须有声、光信号装置，主、副井提升机应有备用信号装置，信号装置应具备失电时信息保持功能。

第五十七条  立井上、下井口应安装视频监控，监视范围需覆盖进出车两侧、装卸载以及尾绳等部位。

第五十八条  应制定主、副井检修用信号装置的管理制度和使用安全措施。

（一）主井井口固定安装的检修用信号装置应具备闭锁功能，检修信号闭锁后，所有信号统一由检修用信号装置发送；

（二）手持式无线信号装置，使用前必须检查电池电量、核对频道。使用手持式无线信号装置，原则只允许双方通讯，每次通话时必须报持有移动信号装置者姓名；

（三）使用手持式无线信号装置进行井筒检修时，必须配带备用信号；

（四）同一提升系统禁止两种信号同时使用；

（五）检修信号装置只允许在检修时使用，检修结束后应及时恢复常用信号，并上锁管理；

（六）每次使用检修用信号装置，信号工必须固定，严禁其他人员发送信号；

（七）信号不清、联系信息不清时，禁止操作提升机。

第五十九条  提升机PLC控制系统、制动控制系统、传动功率单元，使用10年以上应升级或更新，各类传感器、继电器使用3年应更新。升级、更换应使用原生产厂家的产品。

第六十条  新安装或大修后的罐笼防坠器，必须进行脱钩试验，合格后方可使用；使用中每半年进行1次不脱钩试验，每年进行1次脱钩试验。

第六十一条  主井箕斗出现余煤报警时，必须立即停止装载，余煤清理干净后方可运行。

第六十二条  提升机必须设置减速点、行程校正（同步检查）、提升容器到位硬件检测装置，并采取可靠的防护措施；硬件检测装置失效时应报警。

第六十三条  提升机电控系统应有防雷电、浪涌、过电压保护，每年雨季前应检查1次。

第六十四条  提升系统的抗干扰措施必须符合设计和规范要求，禁止降低各种控制、信号线缆的抗干扰性能。

第六十五条  提升系统过卷、过放装置应根据提升系统的运行参数和运行工况选型、设计。

第六十六条  应固定提升系统检修时间，制定提升系统检修措施，措施变化时应重新进行会审。

（一）检修提升系统应统一指挥并严格按照检修制度执行。检修前应查询提升系统工作状况，明确检修工作内容、安全监管内容、工作标准、工作流程、检修负责人、安全负责人、不同检修工作配合负责人、检修工序切换负责人；

（二）检修与正常提升切换由检修负责人协调指挥，检修完成后应试运行，试运行正常，经司机确认后方可结束检修工作；

（三）无人值守、自动运行的提升系统，检修前应转换为就地操作模式，并由司机操作1个提升循环，方可进行检修；

（四）严禁平行、交叉作业。

第六十七条  主井提升系统（包括提升机、提升信号、装载硐室）宜采用集中远程监控。机电检修工至少每班共同巡检1次提升机机械电控装置，装载硐室至少每天巡检1次。

第六十八条  井口应安装安全防护设施，安全门两侧的区域应全封闭，封闭高度≥2m、间隙≤0.2m。不使用的进出罐笼的通道应可靠封闭。

第六十九条  提升系统的套架固定方式应符合设计要求，不得改变套架与井架之间的连接方式。

第七十条  除设计允许以外，严禁利用井塔、井架、井梁的非承重部位起吊或承载重物；否则，必须进行强度验算。

第七十一条  托罐、锁罐装置必须闭锁提升信号，托罐装置未收缩到位、锁罐装置未抬到位，发不出提升信号。

第七十二条  运行速度超过3m/s的立井提升系统，应使用钢带式过卷、过放缓冲装置。过卷、过放装置必须有选型设计，罐笼过卷制动减速度应<1g，箕斗过卷制动减速度应<2g。（g=9.8m/s2）

## 第四章  主排水系统

第七十三条  每年雨季前进行1次主排水系统联合排水试验。

第七十四条  主排水系统联合排水试验应编制安全技术措施。

第七十五条  主排水系统的能力必须符合《煤矿安全规程》的要求，排水系统或设备影响矿井的安全时必须报告公司。

第七十六条  主排水系统的各种闸阀应保持完好、操作灵活、不漏水。长期不操作的闸阀应定期开闭，验证其完好性。

第七十七条  应按照正常排水和应急排水等不同工作方式，结合不同工作方式下的排水量和水泵能力制定排水管路的配置和使用规范，减少系统在正常排水方式下的阻力。

第七十八条  有电动机及主要轴承温度和振动监测；系统压力表、真空表、电压表、电流表、电度表应齐全、指示正确。

第七十九条  排水系统应有可靠的引水装置和备用引水装置，引水装置应保持完好，备用引水装置应每月试验1次。主排水泵启动时间应不超过5min。

第八十条  排水供电系统采用双回路供电。

第八十一条  主排水泵应循环使用，正常排水工况下，单台水泵连续运行时长不得超过24h。

第八十二条  泵房与大巷相连的出口应设置易于关闭，既能防水又能防火的密闭门，密闭门的密封要完整、可靠，密闭门的锁紧装置要完整、灵活、可靠，每月检查1次。

第八十三条  水仓应有主水仓和副水仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能正常使用。泵房内要有准确的水位指示装置和高低水位声光报警装置。

第八十四条  宜常态化清理水仓，避免水仓淤积。不能做到常态化清理水仓时，每年雨季前必须集中清理水仓、吸水井、配水巷。水仓的空仓容量应当经常保持在总容量的50%以上。

第八十五条  每台强排潜水电泵每月运行时间不低于8h。运行前要做好水泵、水管、闸阀、配电设备、供电线路及各种控制、视频、保护装置的检查工作。

第八十六条  强排潜水电泵应有缺水保护，电动机应有短路、温度、过流、欠压、接地保护。强排潜水电泵控制系统应能准确显示绕组温度、水位、电流、电压、流量等参数。

第八十七条  强排潜水电泵电动机、高压电缆绝缘应每季度检查1次，每次测量的绝缘值应对比分析，下降明显时应分析原因并整改。

第八十八条  远程控制的排水设备应由机电检修人员共同定期巡检，巡检周期不超过24h。

## 第五章  主要通风机

第八十九条  矿井应建立主要通风机及地面通风设施检查、检修制度，明确检查、检修内容、周期和标准。备用主要通风机在检查、检修期间，必须断开风机电源开关，并编制备用主要通风机检修期间应急预案。

第九十条  主要通风机启动前1天，按照检查、检修内容对备用主要通风机逐条检查确认，叶片角度、叶片紧固、叶片与保护圈间隙、保护圈紧固、动叶可调功能等重点项目需由分管科区长或四大件队长亲自检查确认；具有动叶可调功能的风机，应进行零角度模拟启动试验。

第九十一条  通风机应有轴承温度保护，通风机电动机应有过负荷、短路、欠压、温度保护，温度超限时应报警。通风机电动机欠压保护整定值应为额定电压的0.4～0.5倍，延时时间为5～10s。

继电保护整定值每半年校验1次，新装或更换温度保护装置后应试验。电动机绝缘应每月测定1次并记录，电动机冷态绝缘电阻不得低于50MΩ。

第九十二条  通风机喘振保护装置性能、配置方式应符合设计和设备技术文件要求。通风机应有振动监测装置，振动值不得超过设备技术文件的规定，且振动速度均方根值符合以下要求：刚性基础时≤4.6mm/s；挠性基础时≤7.1mm/s。

第九十三条  主要通风机倒换要执行以下规定：

（一）正常情况下，通风机应每个月倒换运行，液压站、润滑站的备用系统应随通风机倒换运行。倒换主通风机必须提前一天报公司调度中心备案，倒换结果应汇报调度中心；

（二）倒换通风机现场指挥工作由矿机电副矿长或机电副总工程师以上人员负责，倒换工作必须在10min内完成。风机倒换完成后应对倒换前后风量、负压、振动、温度、电压、电流等运行参数进行对比，并记录倒换用时，通风机稳定运行1h后，确认正常并向矿调度汇报同意后，参与倒换人员方可离开现场；

（三）主要通风机倒换期间严禁检修高压电气设备、严禁调整通风系统和检修通风设施；

（四）主要通风机正常倒换并稳定运行的第2天，按照停机检修内容，对备用主要通风机逐项检查、检修；

（五）主要通风机发生非正常倒换，立即对故障主要通风机进行全面检查，若不能消除故障，应制定单风机运行安全技术措施，报矿总工程师批准；

（六）矿井设有2座及以上主要通风机房的严禁同一天进行倒换工作。

第九十四条  倒换风机或调整风机运行工况点，须经矿总工程师批准。

第九十五条  主要通风机技术改造、大修、更新主要部件（轮毂、叶片、机壳）后，必须进行性能测试。

第九十六条  通风机部件应齐全，各部分连接应紧固。刹车装置应灵敏可靠，润滑、液压系统应工作正常，通风机机壳和内部结构不得变形或损伤；铭牌、转向标志、风流方向标志应齐全。

第九十七条  主要通风机运行风量、风压应满足矿井通风要求和设备技术文件要求。

第九十八条  对旋轴流通风机发生单级停机故障时，应有声光报警。

第九十九条  备用主要通风机不能起到备用作用时，必须制定专项措施和应急预案，由矿总工程师组织审批，并报告公司。

第一百条  动叶可调的通风机，驱动叶片调整机构的液压站实际工作压力应符合设备技术文件的要求，液压站的工作压力突然发生异常变化时，应及时分析原因。

第一百零一条  备用主要通风机的液压站、润滑站、冷却系统每周应检查并试运行1次。

动叶可调的主要通风机在备用期间，应每周检查1次叶片转动情况、叶片执行器工作情况，并按设计最大范围旋转叶片角度，叶片转动期间液压站工作压力不得有明显波动、不得超过正常值（历史值），叶片转动速度应均衡。每次检查叶片时应记录液压站的工作压力，并与历史值对比分析，如压力出现明显上升或波动、叶片转动卡阻、叶片旋转速度突变，应立即分析原因。如叶片旋转阻力异常增大，可以采用对叶柄浸润润滑油的应急措施。

检修过程中严禁敲击通风机的叶片。

第一百零二条  水柱计、电流表、电压表、功率表、温度计等仪表齐全、准确可靠，每年进行1次校验并留有记录。

第一百零三条  正常情况下，主要通风机的供电方式应实行大分列运行，1#电源进线带1#主通风机运行，2#电源进线带2#主通风机运行。每台通风机的高低压电源必须来自同一段母线。

第一百零四条  主要通风机的供电系统应配置电源快速切换装置，电源快速切换装置的使用应符合以下规定：

（一）每天应巡查电源快速切换装置运行情况；

（二）每半年进行1次电源快速切换试验，切换试验应编制专项措施和应急预案，由矿总工程师、分管领导共同批准后执行；

（三）在检修、维护等工作开始前，电源快速切换装置必须先退出运行并确认，检修完毕后快速切换装置要及时投入，应严格执行挂检修牌和“谁退出，谁投入”的原则；

（四）通风机电源自动切换后，司机应立即向上级值班人员及矿调度所汇报，失电的电源线路在未查明原因、未消除故障前不得送电。

第一百零五条  主要通风机监控系统应保证功能完好，能准确显示电机电压、电流、温度，风机轴承温度、负压、风量、振动、风叶角度、风门开闭状态等。

主要通风机控制系统宜配置一键倒机、故障自动倒机功能，控制系统应采用控制功能冗余和PLC电源冗余的结构，使用高可靠性PLC和高可靠性直流电源，提高系统的可靠性。

风门到位传感器应冗余设置，各类传感器更换周期不高于5年。

第一百零六条  防爆门应严密不漏风，主要通风机停止运转期间，必须打开防爆门。防爆门每季度检查维修1次。

第一百零七条  每季度检查1次反风设施，确保完好；反风时，要确保10min内改变巷道内的风流方向，反风风量不小于正常风量的40%。

第一百零八条  矿井必须制定主要通风机停止运转的应急撤人预案、控制系统失效应急操作预案。

第一百零九条  通风机主轴承箱、液压系统、润滑系统、连接管路不得漏油。

第一百一十条  在通风机进气箱的最低点，应装设直径不小于50mm的疏水管或螺塞。通风机停止运行后应清理进气箱内积水。

第一百一十一条  滚动轴承的正常工作温度不高于75℃，最高温度不得超95℃，轴承温升不得超过60℃。滑动轴承正常工作温度应不高于75℃，最高温度不得超过80℃。

第一百一十二条  通风机叶片与保护圈之间的间隙应均匀，单侧间隙应不小于转子直径的1‰，且不低于2.5mm。

第一百一十三条  通风机叶片、挠性联轴器、保护圈等主要零部件的固定螺栓使用次数和拧紧力矩必须符合技术文件的要求，严禁超次数使用、超力矩紧固。

第一百一十四条  保护装置要定期进行试验。风机和电动机轴承温度、电动机定子温度保护功能每年应试验1次。

第一百一十五条  通风机检修门（孔）应有闭锁装置，检修门（孔）打开时风机不能启动。

风门及检修门限位开关、闭锁开关应灵敏可靠，每半年试验1次。

进入通风机内部检修时，必须切断通风机主电机电源并闭锁启动开关，挂停电牌。

第一百一十六条  风门（包括行走装置）应定期检查维护，风门开、闭应灵活可靠。室外安装的通风机应有风门装置防冻措施，防止低温结冰影响风门开、闭。

第一百一十七条  机壳连接处、风机与风道连接处、检修门（孔）、风门及各处密封装置应完好，每半年至少检查1次。

## 第六章  空气压缩机

第一百一十八条  空气压缩机应采用无人值守的运行方式。

第一百一十九条  空气压缩机应定期切换运行，单台空气压缩机连续运行时长不得超过1周。如果用气量变化较大，宜采用变频技术节约电能。

第一百二十条  压缩机应有压力表和安全阀，压力表每半年校准1次、安全阀每年校准1次并加铅封，安全阀的排放压力不应超过额定压力的1.1倍。

第一百二十一条  压缩机油闪点不低于215℃，压缩机油的油质性能应符合设备说明书要求。

第一百二十二条  空气压缩机保护装置必须符合下列要求：

（一）有排气超压、烟雾保护，排气超压、烟雾保护装置动作，空气压缩机应自动停机并报警；

（二）有温度保护，超温时自动停机并报警。螺杆空气压缩机排气温度、风包温度不得超过120℃；

（三）风冷压缩机应设冷却风扇停机保护，冷却风扇停止运行时，空气压缩机自动停机并报警；

（四）设有油压保护，循环油压力低于设计规定值时应能自动停机并报警；

（五）水冷压缩机应设断水保护，冷却水中断时应能自动停机并报警。

第一百二十三条  压缩机电机应有短路、过负荷、接地、欠压释放等保护；有电动机及主要轴承温度和振动监测。

第一百二十四条  压缩机外壳密封应使用阻燃材料。

第一百二十五条  进入压缩机内部的动力电缆、控制电缆应固定整齐，电缆不得有龟裂、变形、损伤，每季度检查1次主电机、动力电缆绝缘状况，每次测量的绝缘值应对比分析，下降明显时应分析原因并整改。

第一百二十六条  储气罐出口管路上必须装释压阀，释压阀应按照使用说明要求定期更换。

第一百二十七条  储气罐应设有安全阀、放水阀、检查孔；安全阀放空管应保持畅通、防雨帽保持完好。新安装或检修后复用的储气罐应当按照压缩机工作压力的1.5倍进行水压试验。

第一百二十八条  储气罐、压缩机至储气罐之间的管路，每年清理1次油垢和积碳，并测量储气罐剩余厚度。

第一百二十九条  温度计、电流表和压力调节器，指示正确，动作可靠，每年进行1次校验并留有记录。

第一百三十条  集中控制系统应能准确显示空气压缩机本体及储气罐的温度、排气压力、压缩机电机的电流、电压等参数。

第一百三十一条  在井下设置空气压缩设备时，必须符合《煤矿安全规程》的要求，并制定运行、检修、检查专项制度。

第一百三十二条  压缩机冷却器、滤尘器每季度至少清理1次。

第一百三十三条  压力容器的使用、检查、检验应执行《固定式压力容器安全技术监察规程》。

## 第七章  瓦斯抽放泵站

第一百三十四条 各矿应明确瓦斯抽放泵管理、维护、运行责任单位，清晰界定瓦斯抽放泵站与瓦斯电厂管理范围。

第一百三十五条  瓦斯抽放泵司机必须经专门培训、考试合格方可上岗。

第一百三十六条  瓦斯抽放泵应每年检测1次，新安装、大修后应检测1次。

第一百三十七条  地面瓦斯抽放泵站应采用双回路供电，供电系统保护齐全、整定正确、动作可靠。

接地系统符合设计要求，地面瓦斯抽放泵站接地电阻每季度测定1次。

第一百三十八条  必须有备用瓦斯抽放泵，备用泵的数量、工作性能应与在用泵相同。正常情况下瓦斯抽放泵运行1个月（不应超过2个月）应倒换到备用泵运行。备用泵每周至少检查维护1次，人工盘车应无卡阻现象，各部件应正常。倒换瓦斯抽放泵必须提前报公司调度备案（井下移动泵除外）。

倒换瓦斯抽放泵前应制定措施，措施审批工作由矿总工程师、机电矿长负责；倒换瓦斯抽放泵现场指挥工作由矿机电、通风专业副总工程师以上人员负责。

第一百三十九条  瓦斯抽放泵站应配置专用检测瓦斯抽放参数的仪器仪表。实时监测抽放管道中的瓦斯浓度、流量、负压、温度和CO、抽放泵站内瓦斯泄漏等。当出现瓦斯抽放CO超限、泵站内有瓦斯泄漏等情况时，应能报警并切断抽放泵主电源。

第一百四十条  瓦斯抽放泵站宜配置自动控制系统，自动控制系统应符合下列要求：

（一）实时监测抽放泵流量、循环水温度、轴承温度，供水、供电、设备开停等状态，供电、供水系统发生故障时应报警断电；

（二）自动控制系统具备一键启动、故障自动倒泵功能；

（三）采用控制功能冗余和PLC电源冗余的结构，使用高可靠性PLC和高可靠性直流电源，提高系统的可靠性。

第一百四十一条  泵房内电气设备、照明和其他电气、检测仪表均应采用矿用防爆型或本质安全型，严禁失爆。

第一百四十二条  瓦斯抽放泵应有断油、断水保护，每季度试验1次。

第一百四十三条  减速器润滑油使用前必须进行检验，合格后方可使用；在用油每半年取样检验1次，不合格必须更换，换油周期不得超过2年。

第一百四十四条  应建立瓦斯泵站防火、防雷、防静电管理制度。

（一）人员进入瓦斯泵站不得携带电子设备，进入前必须释放人体携带的静电；

（二）泵房内及泵房周围20m范围内、抽放瓦斯管道间及管道周围20m范围内禁止堆积易燃物，禁止有明火，禁止接打手机；

（三）抽放站应有防雷电、防火灾、防洪涝、防冻等设施。泵站内消防器材定期检查、更换；

（四）抽放管路严禁与带电物体接触。不得将抽放管路和动力电缆、照明电缆及通讯电缆等敷设在同一条地沟内；

（五）放空管的管口要高出泵房房顶3m以上；

（六）瓦斯泵站防雷电设施应符合设计要求并完好，通往井下的抽采管路应采取接地措施。

第一百四十五条  利用瓦斯时，瓦斯泵出气侧管路系统必须装设防回火、防回气、防爆炸的安全装置。阻火器（防回火装置）、水封阻火泄爆器等安全设施应符合设计和标准、规范要求，应有“MA”标志，每周至少检查1次，严禁使用不符合标准的安全设施。

（一）阻火器上的流向标记必须与介质流向一致，阻火器防爆胶垫不得破损。变形或腐蚀的阻火层应更换，清洗阻火器芯件时，应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫，不得损伤芯件。阻火芯性能应符合标准要求。重新安装阻火层时，应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤，不得漏气；

（二）水封阻火泄爆防爆器应能自动控制水位，当水封高度超出正常工作范围或补水管道无水时应自动报警，水位控制系统应有自检功能，故障时能自动报警。

第一百四十六条  瓦斯抽放站供水系统应符合以下规定：

（一）瓦斯抽放泵冷却水应采用闭路循环，循环水池进行封闭管理，保证循环水处理装置正常运行，定期对循环水池进行清理；

（二）应制定水质化验制度，化验周期不得超过1周，化验结果有记录；水质应符合以下要求：浊度＜10NTU，PH值（25℃时）6.8～9.5，硬度指标符合《工业循环冷却水处理设计规范》要求；

（三）冷却水温度应符合设备运行技术要求，应配置水冷却装置，从泵内排出的冷却水温度不应超过40℃；

（四）瓦斯抽放泵停止运行后，应将管路和泵体内的工作液排空。

第一百四十七条  瓦斯抽放泵站的闸阀应定期检查，开、闭应灵活，不得锈蚀。

第一百四十八条  瓦斯抽放泵应有超压保护，泵内压力超过要求时，必须报警并自动停泵。

第一百四十九条  应由专职人员定时巡查抽放系统，巡查主要内容：

（一）瓦斯泵负压、温度、振动、轴承温度及填料函出水情况；

（二）汽水分离装置、放水装置、阻火器（防回火装置）、水封阻火泄爆器、软化水装置、水冷却装置工作状况；

（三）供水系统、监控系统、仪器仪表的工作状况；

（四）瓦斯浓度及正、负压。

第一百五十条  瓦斯抽放站检修工作必须符合以下规定：

（一）检修范围内必须完全卸压，方可检修；

（二）瓦斯流经的泵体、管道等设备和设施，必须提前置换内部瓦斯，经确认瓦斯浓度低于0.5%，无其他有毒有害气体方可检修；

（三）检修时必须编写专项安全技术措施，确保检修区域20m范围内的瓦斯浓度不得大于0.5%。

第一百五十一条  瓦斯泵泵腔内充满水时，禁止启动。

第一百五十二条  压力容器的使用、检查、检验应执行《固定式压力容器安全技术监察规程》。

第一百五十三条  瓦斯泵站应有平面与管网（包括阀门、安全装备、检测仪表、放水器等）布置图，泵站供电系统图。

## 第八章  特种设备

- 第一节 基本要求

第一百五十四条  本规定适用于地面使用的特种设备，井下使用的特种设备参照执行。

第一百五十五条  使用单位应当配备具有相关专业知识并熟悉有关特种设备的法规和标准的专（兼）职管理人员负责本单位特种设备的安全管理工作。

第一百五十六条  使用单位必须健全各项安全管理制度，完善各种记录，逐台建立安全技术档案，特种设备必须设置特种设备档案，安全技术档案包括以下内容：

（一）特种设备的设计文件、制造单位产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术资料；

（二）特种设备使用登记证、定期检验报告、能效测试报告；

（三）各种安全管理制度：操作人员岗位责任制、操作规程、巡回检查制度、交接班管理制度、维修保养制度、定期检验制度、事故应急专项预案、事故报告制度、作业人员安全教育培训制度、安全技术档案管理制度等；

（四）特种设备的运行记录、交接班记录、巡回检查记录、维修保养记录、定期检查记录、事故应急专项预案定期演练记录、事故记录、安全附件及保护装置的试验记录；

（五）特种设备作业人员证书。

第一百五十七条  特种设备作业人员必须取得特种作业人员证书，方可从事相应的作业。

第一百五十八条  使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向检验机构提出书面报检申请，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

第一百五十九条  新增特种设备在投入使用前，使用单位必须到特种设备安全监督管理机构办理注册登记手续，注册登记后，才可以投入使用。

第一百六十条  使用单位必须将特种设备《安全检验合格》标志及相关牌照和证书固定在规定的位置上，《安全检验合格》标志超过有效期或者未按照规定张挂《安全检验合格》标志的特种设备不得使用。

- 第二节 压力容器

第一百六十一条  压力容器安全阀应垂直安装，并应装设在压力容器液面以上气相空间部分，或装设在与压力容器气相空间相连的管道上；安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门；安全阀装设位置应便于检查和维修。

第一百六十二条  低压容器使用的压力表精度不应低于2.5级，中压及高压容器使用的压力表精度不应低于1.5级；压力表量程一般为最高工作压力的1.5～3.0倍，表盘直径不应小于100mm；压力表与压力容器之间，应装设三通旋塞；用于水蒸气介质的压力表，在压力表与压力容器之间应装有存水弯管；刻度盘上应当划出指示工作压力的红线。

第一百六十三条  应根据压力容器的介质、最高工作压力和温度正确选用液面计，液面计上应有最高和最低安全液位的明显标志。

第一百六十四条  必须使用有检验合格证的气瓶，同时有产品合格证标识，标明充装日期、产品名称等参数；气瓶瓶帽和防震圈应齐全，气瓶上压力表定期校验，标识清晰。

第一百六十五条  氧气瓶、乙炔瓶在使用中，距离明火点≥10m，两瓶之间的距离≥5m，应有防倾倒措施。

第一百六十六条  气瓶存储场所应通风、干燥，防止雨(雪)淋、水浸、避免阳光直射，严禁明火和其他热源；存储可燃、爆炸性气体气瓶的库房内照明设备必须防爆；气瓶应分类并直立存储，设置标签，空瓶和满瓶分开存放。

- 第三节 电梯

第一百六十七条  电梯的日常维护保养工作必须由专业维保单位承担，定期维保。

第一百六十八条  电梯机房应通风良好,应防雨淋；应有合适的消防设施、固定照明和电源插座；安装多台电梯时，每台电梯应单独装设主电源开关，并有易于识别的标志；有松闸扳手或盘车手轮；张贴困人故障时的救援操作方法。

第一百六十九条  电梯限速器标牌应标明限速器及电气保护开关工作速度、动作速度、制造单位等内容，每2年对限速器进行动作速度校验。

第一百七十条  电梯应保证只有当检修门、井道安全门以及检修活板门全部关闭时，电梯才能运行，井道上下两端应装设极限位置保护开关。

第一百七十一条  电梯轿厢内应标明额定载重量、人数、制造单位的铭牌、定期检验报告；轿厢内应装有紧急报警装置和应急照明；轿厢内操纵按钮动作应灵活，信号显示清晰。

第一百七十二条  电梯曳引绳应按照规程要求使用和报废。

第一百七十三条  电梯呼梯、楼层显示等信号系统功能应正常；电梯防夹装置、层门与轿门的联锁装置灵敏可靠。

- 第四节 起重机械

第一百七十四条  起重机主梁上应有清晰的额定起吊重量标志。

第一百七十五条  起重机司机室内应有灭火器；司机室及便携式控制手柄上必须设置非自动复位紧急断电开关，便携式控制手柄的控制电压应为安全特低电压，控制电缆应有牵引绳；司机室内应有显示起重机总电源开关状态的信号指示，并设有示警音响。

第一百七十六条  起重机应有起升高度限位器；大、小车运行机构应设行程限位器，且可靠有效。

第一百七十七条  起重机大车供电裸滑线应装设带电的指示灯，靠近滑线一侧应设固定可靠的检修吊笼或有检修滑线的安全设施。

第一百七十八条  起重机供电电源应设总电源开关，该开关应设置在靠近起重机且地面人员易于操作的地方，开关出线端不得连接与起重机无关的电气设备。

第一百七十九条  起重机应设置短路保护、断相保护、失压保护、零位保护、过流保护、接地保护等。

第一百八十条  起重机制动器制动片磨损达原厚度的50%或露出铆钉应报废，制动轮应无裂纹，凹凸不平度≤1.5mm。

第一百八十一条  起重机大、小车轨道接头的高低错茬和侧向错茬≤1mm，接头间隙≤2mm；固定轨道的螺栓和压板不应缺少，轨道接头处必须有连接导线；轨道不应有裂纹、严重磨损等影响安全运行的缺陷。

第一百八十二条  起重机大、小车运行机构或其轨道端部应分别设缓冲器或端部止挡，缓冲器与端部止挡或与另一台起重机运行机构的缓冲器对接应良好；起重机应设扫轨板，扫轨板距轨道应≤10mm；同一轨道上运行的多台起重机之间必须装设限位保护装置。

第一百八十三条  起重机吊钩应有标记和防脱钩装置；吊钩不应有裂纹、剥裂等缺陷，存在缺陷不得补焊。

第一百八十四条  起重机滑轮应有防止钢丝绳脱槽的装置，且可靠有效。

滑轮应转动良好，出现下列情况应报废：出现裂纹、轮缘破损等损伤钢丝绳的缺陷；轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%；轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%或槽底出现沟槽。

第一百八十五条  起重机车轮轮缘磨损量达原厚度的50％或踏面磨损达原厚度的15％时，应报废。

第一百八十六条  多层缠绕的起重机卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘。

第一百八十七条  露天工作的起重机应装设夹轨钳、锚定装置或铁鞋等防风装置，电气设备应装设防雨罩。

- 第五节 特种机动车辆

第一百八十八条  厂区行驶速度最高不得超过10km/h，在转弯、狭窄路、行人拥挤等地方行驶速度最高不超过5km/h。

第一百八十九条  车辆的喇叭、照明、转向等齐全完好，刹车系统灵敏。

## 第九章  制氮机

第一百九十条  各单位应明确制氮机使用管理职责，制定制氮机操作规程、安全保护试验制度、巡回检查制度及图表、机电检修制度及检修图表、交接班制度，并悬挂在现场。

第一百九十一条  制氮机运行管理：

（一）严格按制度要做好检修与维护工作并记录，发现问题要及时处理并上报；

（二）制氮机应运行平稳、声音正常、无渗漏、油位符合要求。当制氮机ACS级过滤器排污口有油污排出时应尽快检查更换滤芯；

（三）仪表读数应正常，冷却水水质、出口水压、温度符合设备运行要求；

（四）出现异常振动、异常声音、排气压力超压、排气温度超限等异常情况时，应立即停机；

（五）配备水冷式空压机的制氮机宜配置循环冷却水装置，装置应具备过滤和软化水功能。

第一百九十二条  井下移动制氮机应安装在进风巷，自压缩机至制氮机应顺风流方向。注氮管路有明显区别其他管路的标识。

第一百九十三条  制氮机正常使用期间，应保持清洁、无油污。司机每小时必须按规定进行巡查并填写记录，详细记录各种运行参数，特殊情况下随时观测、记录。

第一百九十四条  制氮机停止后，要及时检查和维护系统各种计量装置、阀门和安全装置等，保证灵敏可靠，设备外表保持清洁。制氮机停止运行期间，应定期检查，每周试运转1次，检验各项性能指标是否符合技术要求，确保装置具有良好的待机状态。

长期停运时应该彻底断水、断电，并做好防锈、防冻等处理。

第一百九十五条  制氮机中的空气压缩机必须使用符合设备安全技术要求的润滑油，并按规定的期限更换，滤芯等消耗品要定期更换，并留有记录。

第一百九十六条  制氮机中的空气压缩机应设置断油（油润滑空压机）、断水（水冷式空压机）及温控等自动停车安全保护装置；应设置符合《固定式压力容器安全技术监察规程》规定的安全阀，安全阀动作应灵敏可靠，其开启压力不得超过额定排气压力的1.1倍。

第一百九十七条  制氮系统上的仪器、仪表、安全设施应保证完整有效，按规定周期检查、试验。不得断开制氮管路系统。

第一百九十八条  制氮装置的维护和保养工作必须在停机、断电的情况下进行。制氮装置20m范围内不得进行烧焊作业。

第一百九十九条  制氮机带压元件必须保持完好，并有明显的标识和警告，拆卸带压元件，必须确保整个系统处于无压状态。

第二百条  每套制氮机处应配置消防铲、不少于0.2m3的消防沙、4支干粉灭火器。

## 第十章  主要制冷设备

第二百零一条  制冷机的安全保护必须做到齐全完整、灵敏可靠，符合设计要求和相关规定。应制定制冷设备安全保护试验细则并严格执行。

第二百零二条  制冷设备在线监测装置应使用正常、指示正确。

第二百零三条  冷水机组、冷却塔、冷却循环泵、换热器、蒸发器、冷凝器等设备的进出水温度、压力、流量，应设置高低压、高低温、流量大小电气闭锁，发生异常时应能停机并报警。

第二百零四条  制冷机组应装设电动机过载保护装置，过载时立即停机。

第二百零五条  设备检修、更换部件后必须经过气密性试验。

第二百零六条  安全阀每年进行1次校验，每月进行1次试验。

第二百零七条  制冷设备的阀门、容器、管道等应定期检查和清洗除垢，保证水质清洁，保证换热效率良好。

## 第十一章  工业锅炉

第二百零八条  锅炉使用单位必须执行《特种设备安全监察条例》、《锅炉安全技术监察规程》、《固定式压力容器安全技术监察规程》。

第二百零九条  锅炉应取得锅炉使用登记证和有效期内的锅炉定期检验报告、检验合格证。

第二百一十条  锅炉房应建立以下制度：

（一）司炉人员岗位职责，水处理及化验分析人员岗位职责；

（二）巡回检查制度、安全操作制度；

（三）设备日常维护保养制度；

（四）设备定期检修制度、水质管理制度；

（五）安全保卫制度。

第二百一十一条  应编制锅炉事故应急措施和救援预案，锅炉管理人员、司炉人员应熟知锅炉事故处理措施。

第二百一十二条  锅炉安全附件和仪表，包括安全阀、压力测量装置、水（液）位测量与控制装置、温度测量装置、排污和放水装置等安全附件，以及安全保护装置和仪表等，必须齐全、完好、灵敏、可靠，并按要求定期校验。

（一）安全阀：

1.安全阀设置和技术要求应符合《安全阀安全技术监察规程》的规定；

2.每年至少检验1次，每周手动排放试验1次，并做好试验记录，控制式安全阀应同时试验其控制系统；

3.控制式的安全阀应有可靠的动力和电源；

4.新安装或检修后的安全阀必须校验整定压力和密封性，校验后应加铅封。安全阀整定和密封性检验结果应归入锅炉安全技术档案；

5.安全阀的排汽管应保持畅通并直通安全地点，排汽管应可靠固定；

6.使用中的安全阀严禁解列，严禁提高安全阀的整定压力。

（二）水位测量和示控装置：

1.每台锅炉锅筒应至少装2只独立的直读式水位表，电锅炉、装有2套各自独立的远程水位测量装置的锅炉可只装1只水位表；

2.水位表应完好，指示正确、清晰易见、照明充足；

3.水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志；

4.水位表安装应合理、且便于观察，水位表距离操作地面高度大于6m时应加装远程水位测量装置或视频监视；

5.水位表应设置放水管并接至安全地点。玻璃管式水位表应有防护装置；

6.每班应进行1次水位计冲洗检查，并做高低水位报警试验。

（三）压力表：

1.压力表设置应符合《锅炉安全技术监察规程》的规定；

2.压力表准确度不低于2.5级；

3.压力表的量程应根据工作压力选用，一般应在工作压力的1.5～3倍，宜选用2倍。表盘直径不应小于100mm，刻度盘上应划出指示工作压力的红线标志；

4.压力表至少每半年校验1次，并加铅封；

5.锅炉蒸汽空间设置的压力表应有存水弯或其他冷却蒸汽的措施；

6.出现表针跳动、表内泄漏、表面损坏、刻度模糊、误差超标等影响准确性的情况时，应及时更换；

7.每周冲洗1次压力表存水弯管。

（四）温度测量装置：

1.温度测量点的设置应符合《锅炉安全技术监察规程》规定；

2.温度测量仪表量程应为工作温度1.5～2倍。

（五）排污和放水装置：

1.锅炉应装设独立的排污管，排污管应接到安全地点并保持畅通；

2.排污阀、排污管不宜采用螺纹连接；

3.排污时间间隔不应大于8h，排污时要严密监视锅炉水位，不应进行其他操作，防止锅炉缺水。

（六）联锁保护：

1.蒸汽锅炉应具备以下联锁保护装置：

⑴蒸汽锅炉应装设高、低水位报警，额定蒸量≥2t/h的锅炉还应装设低水位联锁保护装置，保护装置应在最低安全水位时动作；

⑵额定蒸发量≥6t/h的锅炉，应装设蒸汽超压报警和联锁保护装置，联锁保护动作整定值应低于安全阀整定值；

⑶蒸汽锅炉应装设蒸汽超温报警和连锁保护装置，联锁保护动作整定值应低于最高温度设定值。

2.燃气、油锅炉应具备以下联锁保护装置：

⑴全部引风机跳闸时，应自动切断全部送风和燃料供应；

⑵全部送风机跳闸时，应自动切断全部燃料供应；

⑶燃气压力低于规定值时，应自动切断燃气供应。

3.联锁保护装置的备用电源或动力源应当可靠，应定期进行自投试验，禁止随意退出备用。

4.应制定联锁试验措施，锅炉运行前必须做联锁保护试验，运行中要做模拟联锁保护试验，试验周期不得超过10天。

（七）热水锅炉进出口必须装设温度计、压力表；供水管路最高处应设有集汽装置、放汽阀、超温保护、安全阀；回水管路应设恒压装置和除污器。

第二百一十三条  燃气锅炉燃烧器的选配、使用、修理应符合以下规定：

（一）锅炉燃烧器应当由锅炉制造企业负责选配；

（二）燃烧器应当符合《锅炉安全技术监察规程》等安全技术规范和标准的要求；

（三）锅炉使用单位不得私自改动燃烧器运行控制程序；

（四）锅炉燃烧器应由制造单位或其授权单位的专业人员检查和调试；

（五）燃烧器改造或更换完成后，使用单位应当对锅炉安全阀、安全联锁保护装置等安全附件进行自查，并形成自查记录。燃烧器的任何改造、修理和更换都不得降低锅炉的安全性能和能效指标并应当符合环保要求；

（六）燃烧器火焰应稳定，燃烧器出口火焰根部应无飘动现象；

（七）进入燃烧器的燃气压力波动范围不得超过规定值的±5%。

第二百一十四条  燃汽锅炉点火程序控制和熄火保护装置应灵敏可靠。

（一）点火程序的控制功能：点火前总通风量不小于从炉膛到烟囱进口烟道容积的3倍，锅壳锅炉的通风时间≥20s；

（二）熄火保护装置的功能：保护装置动作时，能自动切断燃料供给。

第二百一十五条  燃气燃烧器的点火安全时间≤5s，熄火安全时间≤1s。

第二百一十六条  锅炉燃气燃烧器的启动热功率应符合以下要求：

（一）额定输出热功率≤120kW的燃烧器，可以在额定输出热功率下直接点火；

（二）额定输出热功率＞120kW的燃烧器，启动热功率应不大于120kW或不大于额定输出热功率的20％。

第二百一十七条  燃气锅炉应装设可燃气体浓度报警装置。

（一）可燃气体浓度报警装置应安装于燃烧器上方1.5～2.0m的位置；

（二）每台燃气锅炉对应安装1部可燃气体浓度报警装置，锅炉房内还应有便携式可燃气体浓度报警装置；

（三）可燃气体浓度报警装置应每年检定1次；

（四）可燃气体浓度监测报警装置应与通风设备实现联动。锅炉房内可燃气体浓度报警装置报警时，应立即开启通风设备并关闭燃气管道总进气阀，启动应急处置程序。

第二百一十八条  必须按设备先后顺序进行开停，引风机开启3min以后，方可开启送风机，严禁同时启动，严禁带负荷启动。

第二百一十九条  司炉工应持有效证件上岗。B级及以下全自动锅炉可以不设运行操作人员，但必须建立定期巡查制度，明确巡查的内容、线路、应记录的项目，巡查周期不应超过8h。

第二百二十条  锅炉水质管理应符合以下规定：

（一）建立水质处理管理制度，水质严格执行《工业锅炉水质》标准，水质不合格严禁使用；

（二）水处理设施应保持完好、运行正常，使用合格的水处理药剂；

（三）额定蒸发量≥1t/h但＜4t/h的蒸汽锅炉、额定热功率≥0.7MW但＜4.2MW的热水锅炉，每8h至少进行1次常规水、汽化验；额定蒸发量≥4t/h的蒸汽锅炉，额定热功率＞4.2MW的热水锅炉，每4h至少进行1次常规水、汽化验；水汽质量异常时应增加化验频次；

（四）水质化验员应持有效证件上岗，完整做好水质化验记录，记录保存1年以上。水质化验要严格执行国家标准和相应的操作规程。

第二百二十一条  给水设备应能可靠供水。

（一）给水设备应能保证安全可靠的供水,有低水位自动补水联锁装置；

（二）锅炉运行中应做到给水平稳、均匀，锅炉给水应经常维持锅炉水位在锅筒水位计的正常范围内；

（三）额定蒸发量≥4t/h的锅炉，应装设自动给水调节装置。

第二百二十二条  锅炉运行过程中如遇锅炉缺水，严禁向锅炉进水，必须通过叫水确定实际水位后，再确定是否进水还是停炉。

第二百二十三条  电锅炉电气安全应符合以下要求。

（一）应有漏电保护、防干烧保护、过流保护、短路保护、过电压保护和缺相保护；

（二）应有可靠的电气绝缘性能，设备中带电回路相与相之间、相与地之间绝缘电阻不得低于1MΩ；

（三）锅炉及其动力柜、控制柜的金属壳体或可能带电的金属件与接地端之间应具有可靠的电气连接，其与接地端之间的连接电阻应不得大于0.1Ω；

（四）维护保养锅炉时，必须切断电源。

第二百二十四条  电锅炉的检测和控制功能应符合以下要求：

（一）应设置超温保护装置。当出水温度超过限值时，切断电热元件并报警，只有人工复位方可重新启动；

（二）承压锅炉应设置超压保护装置。当锅炉压力超过限值时，切断电热元件并报警，只有人工复位方可重新启动；

（三）应设置缺水保护装置。当锅炉水位低于缺水保护水位，切断电热元件并报警，只有人工复位方可重新启动；

（四）应设置负荷自动调节装置。根据蒸汽压力、出水温度自动增减锅炉输入功率；

（五）蒸汽锅炉应设置自动给水装置。

第二百二十五条  锅炉运行或压火期间，不准锁住或封住通往室外的门。

第二百二十六条  停用、备用的锅炉和水处理设备应进行日常维护和保养。停炉后必须切断电源。

第二百二十七条  蒸汽锅炉运行中遇有下列情况之一时，应当立即停炉。

（一）锅炉水位低于水位表最低可见边缘；

（二）加大给水及采取其他措施后，水位仍继续下降；

（三）锅炉满水，水位超过最高可见水位，经过放水仍不能见到水位；

（四）给水泵失效或者给水系统故障，不能向锅炉给水；

（五）水位表、安全阀或者设置在蒸汽空间的压力表全部失效；

（六）锅炉元件受损坏，危及锅炉运行操作人员安全；

（七）燃烧设备损坏、炉墙倒塌、或者锅炉构架被烧红等，严重威胁锅炉安全运行；

（八）可燃气体浓度报警装置报警；

（九）其他异常情况危及锅炉安全运行。

第二百二十八条  严禁在燃气锅炉房随意动火作业，确需动火必须申请报批并制定安全措施，经批准后方可动火，动火前应必须切断气源、检测确认环境无可燃气体。

第二百二十九条  锅炉房内严禁存放易燃、易爆物品。锅炉房内应照明充足，道路畅通，消防设施应完好齐备。锅炉房内平台、扶梯、围栏、应完好，照明及消防设施应完好齐备，工作场地和设备周围通道应清洁、畅通。

第二百三十条  锅炉烟囱必须装设避雷装置，每年雷雨季之前必须进行1次测定。

## 第十二章  工业控制计算机

第二百三十一条  使用单位要规范工业控制计算机（以下简称工控机）的维护管理，明确管理责任，确保工控机的使用安全。

第二百三十二条  工控机操作人员应熟知受控设备、系统的性能和工艺流程及安全要求。

第二百三十三条  修改与安全保护有关的程序和参数必须以提高设备的安全技术性能为目的，否则严禁修改。

第二百三十四条  工控机必须设置密码管理，必须设置进入程序的密码或口令。工控机用户名及密码由使用单位的技术负责人管理，主要提升机、抽风机、供电系统等主要安全装备工控机的用户名及密码由使用单位的技术负责人和机电副总工程师共同掌握。

第二百三十五条  工控机软、硬件设备资料应妥善保管，不得私自更改、更换。

第二百三十六条  禁止下载、安装与工作内容无关的软件，不得进行与工作无关的操作。

第二百三十七条  工控机的应用程序、控制参数、系统软件、数据库数据应定期拷贝备份并存档管理。备份时使用的移动存储设备，应在确保无病毒的计算机上进行格式化后方可使用，备份移动存储设备要设置防格式化、防误删保护或口令。

第二百三十八条  更改应用程序、控制参数、逻辑关系前必须备份，更改后应及时记录并备份，备份资料必须存档，主要提升机、抽风机、供电系统等安全装备工控机的备份资料应经矿机电副总工程师确认后存档。

第二百三十九条  严禁使用无法确定安全性能的软件和移动存储设备。

第二百四十条  工控机要使用可靠的供电电源，不得与其他用电设备混用一个插排或插座；工控机前严禁堆放磁性物质及易燃、易爆、易腐蚀等物品，不得进行有害、污损工控机的行为。

第二百四十一条  如发现工控机在使用过程中出现异常现象，应向使用单位技术负责人汇报，主要提升机、抽风机、供电系统等安全装备的工控机出现异常时还应向机电副总工程师汇报，并及时组织处理。

## 第十三章  重要用途钢丝绳

第二百四十二条  重要用途钢丝绳包括但不限于以下用途的圆股和异型股钢丝绳：

（一）立井提升钢丝绳、斜井提升钢丝绳；

（二）悬挂吊盘用钢丝绳；

（三）架空乘人装置用钢丝绳、倾斜无极绳绞车的钢丝绳；

（四）大型吊装钢丝绳；

（五）船舶钢丝绳。

第二百四十三条  钢丝绳选型应符合下列规定。

（一）钢丝绳应按照规程、规范、标准进行计算和选型；

（二）煤矿用钢丝绳的韧性指标应符合《煤矿安全规程》规定；

（三）钢丝绳应采用油脂防腐。摩擦提升机的提升钢丝绳应使用增磨脂，钢丝绳表面和绳芯应使用相同品牌和性能的增磨脂；油脂应不低于《钢丝绳用润滑脂》的技术要求；

（四）提升钢丝绳规格和结构应符合设计。缠绕式提升机应选用同向捻钢丝绳或阻旋转钢丝绳；摩擦式提升机应选用左、右捻向钢丝绳；架空乘人装置宜选用右同向捻、无油、纤维芯、6股钢丝绳；无极绳绞车牵引钢丝绳应选用6股少油纤维芯钢丝绳。

第二百四十四条  在用钢丝绳检验、检查、维护、更换必须严格执行行业安全规程的规定。

第二百四十五条  钢丝绳验收必须符合以下规定：

（一）钢丝绳包装应符合《钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定》的要求；

（二）钢丝绳要有完整的资料，包括煤矿矿用产品安全标志、出厂合格证、技术文件、检验报告、质量证明书、重要用途证明资料，进口钢丝绳还应提供报关单；

（三）钢丝绳外包装损伤、变形时应及时通知钢丝绳供货商，在未得到钢丝绳供货商认可证明时，使用单位不得收货；

（四）钢丝绳到货后，使用单位和钢丝绳供货商共同按照国家、行业标准进行全绳质量验收；

（五）钢丝绳捻制质量和表面质量验收合格后方可取样检验，检验单位应具有相应的资质；

（六）钢丝绳取样检验，应根据实际使用最大静拉力核算钢丝绳的安全系数，安全系数必须符合行业安全规程的规定；

（七）钢丝绳捻制质量、表面质量、检验结果等有任何一项不符合标准规定时，不得出具验收合格证明；

（八）提升装置用钢丝绳每根都应验收、检验；摩擦提升钢丝绳到货验收发现质量问题时，应整套退换货。

（九）验收合格资料由验收负责人签字，验收资料及验收结果应存档。

第二百四十六条  用于主提升、运人设备的钢丝绳应每天检查；使用单位应根据钢丝绳检查记录，对照标准和规程规定，每月进行1次钢丝绳使用状况分析。

对主提升钢丝绳，科（区）长按规定监督钢丝绳检查情况，矿分管负责人每月至少检查1次钢丝绳的使用状况，在钢丝绳检查记录中签字并注明日期。

第二百四十七条  在用钢丝绳出现以下情况时，必须立即更换。

（一）钢丝绳在遭受卡罐、斜巷掉道、突然停车、外力冲击等情况时必须立即停止运行，立即全长检查钢丝绳（包括提升机尾绳）的断丝、直径、伸长、变形情况，如果钢丝绳长度增加0.5％以上或有明显损伤，必须更换钢丝绳；

（二）钢丝绳断丝突然增加、伸长量突然加快、直径突然变化，必须更换钢丝绳；

（三）钢丝绳外形发生扭结、压扁、弯折、波浪形变形、笼状畸变、绳芯挤出、外层钢丝松散、绳股坍陷、局部直径增大或减小等异常情况时，必须更换钢丝绳；

（四）钢丝绳锈蚀严重，或点蚀麻坑形成沟坟，或外层钢丝松动；

（五）符合《煤矿安全规程》或其它行业安全规程的换绳规定。

第二百四十八条  钢丝绳检查应做到检查过程真实、检查结果真实、监督监管真实。要重视在用钢丝绳现状分析，严格按照规程规定、钢丝绳现状和检查结果分析钢丝绳的安全状况，及时掌控钢丝绳的异常情况，及时采取安全有效的措施。在用钢丝绳检查应符合以下规定：

（一）检查周期、内容应符合行业安全规程规定；

（二）必须全绳检查，记录缺陷的位置；

（三）应制定钢丝绳锈蚀、断丝、表面状况检查方法；

（四）检查重点应包括钢丝绳损伤和外形、锈蚀、断丝、直径、捻距、颜色等变化；

（五）断丝较多的区段、锈蚀明显的区段、受力最大区段（加速过程过天轮/主滚筒段）、多层缠绕钢丝绳换层临界段、连接装置处、绳卡处应重点检查并测量直径；

（六）检查中发现的断丝突出部分应剪除；

（七）从挂绳之日起，记录并分析钢丝绳的伸长量、捻距变化；

（八）检查结果记入钢丝绳检查记录簿。

第二百四十九条  钢丝绳需延期使用时，应有延期使用报告，报告中明确钢丝绳断丝、直径、锈蚀的具体情况；如果钢丝绳的断丝、直径缩小和锈蚀程度不超过《煤矿安全规程》的规定，可继续使用，但不得超过1年；同时需制定延期使用安全措施，报告和措施由矿分管领导、矿分管副总工程师共同审批后存档。

第二百五十条  钢丝绳存储应符合以下规定：

（一）钢丝绳验收合格后应入库存储，存储场地要保持干净、通风、干燥、不易受到意外损伤；

（二）钢丝绳不得与地直接接触，绳卷表层钢丝绳不得受到挤、压，且绳卷与地面之间保持空气流通；

（三）钢丝绳不得受到化学烟雾、蒸汽或其他腐蚀媒介的侵蚀；

（四）长期储存时，钢丝绳要每半年旋转（滚动180°）1次，以防止油脂流动积聚、脱落；

（五）钢丝绳储存原则上使用生产商配套的绳滚，代用绳滚的直径和强度不得小于生产商配套的绳滚直径。

第二百五十一条  维护钢丝绳的油脂与出厂使用的原始油脂要保持品牌、牌号、技术参数相同，不得更换。

第二百五十二条  需要割断钢丝绳时，应提前在割断点两侧将钢丝绳捆扎牢固，每侧应布置3个捆扎段，每个捆扎段长度应不小于钢丝绳直径的2倍，捆扎段间距不小于钢丝绳直径的3倍。

第二百五十三条  使用钢丝绳夹时，绳夹规格应与钢丝绳公称直径相符，夹座应扣在钢丝绳工作段，绳夹方向应一致，不得损坏钢丝绳的外层钢丝，绳夹间距应为钢丝绳直径的6～7倍，绳夹数量应符合以下要求：

钢丝绳公称直径≤18mm，绳夹数量不小于3；

钢丝绳公称直径>18～26mm，绳夹数量不小于4；

钢丝绳公称直径>26～36mm，绳夹数量不小于5；

钢丝绳公称直径>36～44mm，绳夹数量不小于6；

钢丝绳公称直径>44～60mm，绳夹数量不小于7。

第二百五十四条  更换提升机主提升钢丝绳时，要加强对钢丝绳的保护，不允许使用钢丝绳夹直接卡新绳，换绳时不得损伤钢丝绳，宜采用换绳车更换钢丝绳。

第二百五十五条  严禁采用稳车、小绞车等张拉力不可控的设备张拉钢丝绳。

第二百五十六条  主要提升系统钢丝绳管理应符合以下规定：

（一）应建立主要提升系统钢丝绳管理台账，包括钢丝绳的使用地点、结构、型号、品牌、使用时间、使用期内钢丝绳变化情况（锈蚀、直径变化、断丝等发展过程），以及钢丝绳储备情况；

（二）主、副、矸石井提升系统必须有检验合格的备用钢丝绳，备用绳使用前半年，应完成另一套备用绳的储备和检验工作。钢丝绳采购、备用计划报公司业务主管部门备案；

（三）各单位应分析总结每台提升机所使用提升钢丝绳的适应性。采用摩擦提升方式的副井能正常使用超过30个月、主井（包括矸石井）能正常使用超过24个月，缠绕式提升机能正常使用超过15个月的主提升钢丝绳，原则上不应改变钢丝绳的型号、结构。如果因提高运行安全的需要改变提升钢丝绳（尾绳）的型号、结构，必须提前进行选型计算、防滑验算、考察调研，并由矿分管领导组织审查后，报公司业务管理部门备案；

（四）摩擦提升钢丝绳，发现钢丝绳异常滑动时必须检验钢丝绳表面油脂、摩擦衬垫的摩擦性能。

第二百五十七条  钢丝绳的使用应严格执行行业安全规程的规定，同时符合以下规定：

（一）无极绳绞车牵引钢丝绳使用时间不得超过1年半，淋水环境下不得超过1年，否则按延期使用管理；

（二）架空乘人装置钢丝绳使用时间不得超过2年，否则按延期使用管理；

（三）复用的钢丝绳不得用于运人；

（四）停用的提升运输设备，复用时必须组织检查钢丝绳直径、变形、锈蚀等状态，必须按行业安全规程的规定检验钢丝绳；

（五）斜巷提升轨道的地滚、立滚要安装齐全、转动灵活，钢丝绳不得磨轨枕、钢轨、巷帮等，绞车不运行时，钩头要回收并悬挂在安全、干燥的区域，以免钢丝绳锈蚀加剧；

（六）钢丝绳应根据使用情况进行涂油。摩擦式提升机钢丝绳只准涂、浸专用的钢丝绳油（增摩脂），但对不绕过摩擦轮部分的钢丝绳必须涂防腐油；

（七）摩擦式提升机的钢丝绳应为同一厂家、同一批次生产的钢丝绳。

## 第十四章  设备润滑及油脂

第二百五十八条  本规定适用于润滑油、润滑脂、压缩机油、液压油、变压器油（以下简称油脂）管理及设备润滑管理。

第二百五十九条  各单位应建立油脂管理制度，明确管理职责。

第二百六十条  各单位应建立设备润滑、液压系统油脂使用技术档案（台账），包括以下内容：

（一）设备润滑图表、设备液压系统图；

（二）设备使用的油脂种类、牌号、加油量、补油周期及补油量；

（三）设备名称、加油部位、油品牌号，加/换油日期、操作人员等；

（四）设备清洗、换油周期；

（五）在用油脂检验周期。

第二百六十一条  油脂的选用应符合设备技术文件、设计规定；改变使用油脂型号必须经矿专业技术负责人或分管领导签字认可。

第二百六十二条  设备的油标应清晰、油位显示应准确。设备的油压表、油流量计应完好并按规定检验。

第二百六十三条  设备加油孔、油杯（油嘴）应有防尘帽或防尘盖，必须正常使用润滑系统配置的透气帽，透气帽中的防尘网不得缺失和堵塞。

第二百六十四条  设备定期检修应包括以下内容:

（一）各润滑点加注、补充润滑油；

（二）更换润滑油、液压油、变压器油；

（三）在用油脂取样检验。

第二百六十五条  设备安装施工措施应包含油脂选用、加注、补充等内容。

第二百六十六条  应制定设备润滑、液压系统运行检查标准，检查应包含以下内容：

（一）供油压力、供/回油量、油液面高度、油温是否正常；

（二）自动注油装置的油位、油压、注油量；

（三）油脂颜色是否正常；

（四）油路是否畅通，设备、管路是否渗漏；

（五）润滑点温度及变化是否正常；

（六）供油设备运转是否正常；

（七）冷却设备运行是否正常。

第二百六十七条  具备监控功能时，液压系统、润滑系统出现下列情况，应报警。

（一）润滑站、液压站油位低于下限值；

（二）润滑站、液压站压差大于设定值或压差保护动作；

（三）润滑站、液压站、设备的油压表显示油压低于设备工作油压；

（四）润滑油、液压油超温；

（五）润滑点温度检测值超过规定。

第二百六十八条  液压系统、润滑系统的油箱、阀每年进行1次清洗检查。备用润滑系统应保持完好。

第二百六十九条  油脂验收：

（一）必须具有完整清晰的品种、牌号、数(重)量、厂名、生产日期等标志，否则不得验收；

（二）必须提供出厂检验报告、合格证，进口油品还需提供报关单，否则不得验收；

（三）容器、外包装损伤或不完整，不得验收；

（四）必须取样检验，检验不合格不得验收。

第二百七十条  油脂保管：

（一）应入库保管，必须专桶专用、分类储存，转（分）桶时应过滤，油桶盖应保持完好并盖严；

（二）油脂存放地点严禁烟火，油脂不得与其他易燃物品或无关材料一起存放；

（三）存放地点要配足有效的防火器材；

（四）油脂容器应标注油脂入库日期、检验日期；

（五）禁止发放和使用标志不明、检验不合格油脂。

第二百七十一条  设备润滑管理应符合定点、定质、定量、定期、定人的规定:

（一）定点：确定每台设备的润滑点，定点注油不得遗漏；

（二）定质：油脂品种应符合设备要求，质量合格；

（三）定量：按设备标定的油位或数量，加足润滑油；

（四）定期：按照规定的时间加油、补油和清洗换油；对重要设备、储油量大的设备按规定时间取样化验，根据油质状况采取清洗换油、循环过滤等措施；

（五）定人：明确操作工、维修工在设备润滑维护工作中的职责。

第二百七十二条  设备加、换油脂应符合以下规定:

（一）使用前应核对牌号并检查质量，禁止领用包装标志不明的油脂；

（二）油脂出现变硬、结块、软化、分油、稠度增大、杂质、乳化、酸腐败味等异常情况时，禁止使用；

（三）禁止不同生产厂家、不同牌号的油脂混合使用；

（四）储（盛）油器具、加油工具、注油孔及周边环境应保持清洁，不得污染油脂。从油桶或油壶中转移油品时必须使用不低于100目的滤网过滤；

（五）换油时，要放掉全部旧油，清理设备内部油垢、杂质，然后再加注足量的新油；

（六）加、换油后应检查设备实际油位，油位应符合规定。加、换油后应监护设备润滑部位的温升；

（七）废油应回收并进行妥善保管，不得遗留在车间和井下。

## 第十五章  安装、拆除、大修施工管理

第二百七十三条  设备、工程安装由使用单位负责组织施工。需外委安装的工程，必须符合集团公司的相关规定并签订安全协议。承揽外委施工的单位必须具备相应的资质和能力并符合以下要求：

（一）主要提升机、井筒装备、主排水系统、主要抽风机、35kV及以上变电所等成套设备安装，井筒装备大修及需要在井筒中施工的工程，应具备机电安装工程施工总承包2级（含2级）以上资质或机电设备安装工程专业承包1级资质；

（二）主要提升系统、抽风设备、排水系统、35kV及以上供配电设备的安全技术改造工程，应具备机电安装工程施工总承包2级（含2级）以上资质或机电设备安装工程专业承包1级资质；

（三）承担输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验工程，还应符合《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》的规定，必须具备相应的许可证。在受电、送电装置上作业的人员应全部取得有效的电工进网作业许可证；

（四）特种设备的安装、改造、大修应由具有相应资质的单位承担，并按国家规定履行告知手续；

（五）施工资质不得挂靠，工程不得转包。工程项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、主要施工人员应是与中标单位或者施工合同约定单位有合法的人事或者劳动关系的人员。主要施工人员应具备与工程性质相符的专业技能资质。

第二百七十四条  施工单位应组织相关人员熟知设备的技术资料和安装质量标准、勘查施工环境和施工条件，编制施工安全技术措施，安全技术措施由各矿分管负责人或专业技术负责人组织会审、批准。外委施工工程的安全技术措施由承包方编制、审批后，报业主单位审查批准。安全技术措施内容应包括：

（一）工程概况；

（二）施工准备、施工时间与地点、施工组织、主要施工人员；

（三）安装技术要求和质量标准；

（四）施工设备及主要工具材料的选型计算；

（五）施工步骤；

（六）安全风险和隐患分析，安全措施、安全监控重点（环节）和监控方案；

（七）施工过程应记录的资料；

（八）在施工过程中或设备运行前必要的试验和检测检验；

（九）调试、试运行方案及安全措施。

第二百七十五条  大型工程（主提升系统、主要通风机、主排水系统、供电系统等）安装的施工安全技术措施应报公司业务主管部门审查。

第二百七十六条  施工过程要严格执行施工安全技术措施，严把工程质量，隐蔽工程要验收合格后方可进行下一步施工。工程内容、施工安全技术措施需要变更时，必须履行变更程序，先变更后施工，严禁任何人随意改变工程内容和施工安全技术措施。按施工措施和质量标准的要求做好施工过程和相关技术数据记录。

第二百七十七条  单项安装工程必须明确施工负责人、技术负责人、安全负责人。业主单位负责外委施工工程安全和质量监督管理。

第二百七十八条  安装过程中发生下列情况时必须立即停止施工，组织分析原因，修订施工方案和安全技术措施，重新履行审查、贯彻程序后，方可继续施工。

（一）安全风险（隐患）发生不利变化或出现新的安全风险（隐患）；

（二）设备安装方式、实际安装尺寸、重量等与设计不符；

（三）安装过程中检验的数据或设备性能不符合措施和标准的要求；

（四）安装用的主要设备、材料与措施不符，或不能满足安装需求；

（五）其他影响安全的情况。

第二百七十九条  安装过程中不得随意更换施工负责人、技术负责人、安全负责人、安全监管人员、负责施工的班队长等主要安装人员。

第二百八十条  工程竣工后，要按规定和标准进行设备调试、静态试验、空负荷、轻负荷、重负荷试运转。调试、试验和试运转过程中，要按措施要求对重点环节和重点部位实时监护，发现异常立即停止试验或试运转工作，分析原因并整改后方可继续进行。主要设备（主提升机及制动系统、电控系统，主抽风机、主排水系统、供电系统等），要按照规定进行安全技术性能测定和检测检验，合格后方可投入运行。严格按照质量标准、设备安全和技术性能开展工程竣工验收工作，验收资料应包括：原始图纸、资料，施工过程资料，竣工图，试验、检测检验报告，预验收报告、试运行报告等。

## 第十六章  矿井停产检修

第二百八十一条  各矿井应根据设备运行状况，结合矿井年度生产工作计划，采取“化整为零、择机检修”的原则，合理制定矿井停产检修计划，于每年2月底前上报公司，经公司研究后下发矿井年度停产检修安排意见。

各矿井须提前排定停产检修项目，并进行相关设备、材料的准备工作。

第二百八十二条  年度停产检修时间确定后，不得随意变更，确需变更时，矿应提前30天向公司提出申请。

第二百八十三条  矿井应提前20天向公司申请停产检修，申请内容包括检修项目和主要项目施工工期安排。

除公司下达的停产检修计划以外，各矿应根据设备和生产情况自行安排本单位单项系统和设备的停产检修，主要生产系统、设备的检修项目，要提前1周报告公司分管领导和业务主管部门。

第二百八十四条  矿井应成立停产检修领导小组，明确施工总负责人、技术总负责人、安全总负责人等责任和分工，做到计划周密、准备充分、协调有力、施工有序、质量保证、安全可控。领导小组职责：

（一）负责检修工作的总体安排，协调施工准备；

（二）组织制定施工方案；

（三）组织制定并贯彻施工安全技术措施、应急预案；

（四）组织监督和管理施工进度、质量、安全；

（五）协调施工过程中有关材料、备件、设备、工序调整、工程衔接、人员调配等工作；

（六）指挥应急处置。

第二百八十五条  矿井应围绕主提升、供电、通风系统的检修内容，合理安排停产检修工作。日常检修能够完成的工作原则上不安排在矿井停产检修期间施工。

矿井应充分利用日常检修修复设备缺陷、完成周期性的检修维护和检测检验工作，充分利用设备、系统停运期间组织安装、改造、大修等工程。

第二百八十六条  矿井集中停产检修主要内容：

（一）修复主要设备缺陷；

（二）主要生产系统、设备安全技术改造；

（三）主要生产系统、设备更新；

（四）因关联其他安全生产系统，日常检修无法完成的工作；

（五）平常生产期间无法进行停机检修，包括工艺复杂、拆解时间长、相互联系性强的项目。

第二百八十七条  供电、提升、通风等系统受停产检修影响时，矿井应制定专项应急预案，应急预案应贯彻到所有参与停产检修的单位和施工人员。

第二百八十八条  矿井停产检修期间应至少保证一个主提升系统能正常运行。

第二百八十九条  停产检修应按照“一工程一措施”的原则编制安全技术措施；安全技术措施由矿组织会审（包括外委施工的项目）。针对外委施工的项目，矿应指定专人负责安全监管工作。

对于主要固定设备安装、改造、主要部件更换项目，须由分管副科长以上人员负责以下工作：

（一）施工前校核安装图、接线图、主要连接件尺寸等；

（二）施工结束后，将变更的图纸、资料归入设备档案。

第二百九十条  提升、通风、供电、排水、运输系统大型设备安装或技术改造工程的施工组织设计和安全技术措施应提前15天报公司业务主管部门备案。

第二百九十一条  各单项工程应明确施工负责人、技术负责人、安全负责人。单项工程施工负责人、安全负责人、主要施工人员不得同时参与2个及以上项目施工。

第二百九十二条  停产检修开始前24h内，应向公司调度室汇报检修准备情况、开工准确时间。开工后每天应向公司调度室汇报主要项目的施工进度。

第二百九十三条  矿井停产检修结束后应组织总结分析，并在15天内将停产检修完成情况和总结报公司机运部。

## 第十七章  主要备件（备品）

第二百九十四条  提升系统、主通风机、主排水泵、压风机、主要运输设备、主要辅助运输设备应建立备件（备品）管理台账，台账应包括用途、规格型号、数量、保存地点、存储时间、状态等内容。管理台账每季度末报送公司业务主管部门。

第二百九十五条  备件（备品）使用后1周内应将台账变更情况报公司业务主管部门。

第二百九十六条  备件（备品）在使用前要按规定进行试验、检测检验。

第二百九十七条  备件（备品）在使用后必须及时订购或修复。

第二百九十八条  备件（备品）必须附有产品合格证，需要进行安全技术性能检测检验的备件（备品），必须附有效的检测检验报告。

第二百九十九条  申请购置备件（备品）时，必须注明备件（备品）规格型号、技术参数、主机型号、主机生产厂家。

第三百条  提升系统、控制系统、信号系统、制动系统、压风机、主通风机、主排水泵等主要机电运输设备（系统），关联设备安全技术性能的备件（备品）原则上从主机厂购置。

第三百零一条  受安全标志管理的矿用设备，申请购置其备件（备品），除注明备件（备品）名称和规格型号外，还应注明设备主机名称、型号、防爆合格证号、煤安标志号。

第三百零二条  重要备件（提升机、主通风机、高压电气设备、压风机、主运胶带机、单轨吊、卡轨车等设备的备件）必须由矿专业技术负责人组织验收。

第三百零三条  提升机、主通风机、主排水泵备用主电动机，应每年检验电气绝缘性能。

第三百零四条  备用箕斗、罐笼、平衡锤的存放方式应符合生产厂家的规定，原则采用悬吊方式，保持底部垫实；绞车天轮、导向轮应采用专用支架支撑存放，不得触地。

第三百零五条  主通风机备用叶片应成套保存，并使用专用存储箱，叶片不得受挤压，叶片应标注质量、编号。主通风机备用轮毂叶柄安装面应采取防锈蚀、防尘措施，备用轴承箱应充油保管，定期人工润滑内部轴承。

第三百零六条  设备备件应采取防锈、防潮措施，电器备件还应采取防尘措施，存放于车间或设备库房内。存储集成电路、电力电子等精密备件应采取防尘、恒温措施。

主要固定设备控制系统、传动系统主要备用插件、板件在质保期内至少上电测试一次，确保可用，此后以3年为周期轮换使用。

## 第十八章  附则

第三百零七条  本规定适用于集团公司所属矿井。

第三百零八条  本规定授权集团公司机运部负责解释。