3月份通防安全生产标准化评分

通风系统95分

1、总回风巷局部地点风速达8m/s；-5分

局部通风95.5分

2、1305风巷137#风筒一个吊环未吊挂；-0.5分

3、980运输巷66#、67#、68#风筒编号不清晰；-1.5分

4、1302风巷耙矸机前50m风筒未编号；-2.5分

通风设施92.5分

5、980水平运输巷四联巷风门有积水，电缆孔未堵；-10分

6、980变电所风门有一电缆孔未堵；-5分

瓦斯管理95分

7、1304工作面33架架间瓦斯达1.2%；-5分

瓦斯抽采94.5分

8、1305机巷顺层孔未及时预抽；-5分

9、1304机巷抽放系统检查牌板未及时更新数据；-0.5分

安全监控95分

10、980运输巷粉尘探头线吊挂不规范；-5分

防灭火91分

11、980运输巷三部皮带机头消防沙箱杂物多，摆放不规范；-2分

12、1304机头消防沙箱不符合规定；-2分

13、1304工作面33#支架间隙一氧化碳超过24PPm；-5分

粉尘防治84分

14、1305风巷自动喷雾喷雾不正常使用；-2分

15、1305机巷挑顶段风水联动喷雾有水无风，雾化效果差；-2分

16、1304风巷抽采管路上积尘较多；-2分

17、1304工作面60架至机尾段电缆槽，支架浮尘多未清理；-2分

18、+780北翼辅助运输大巷风水管路上有积尘；-2分

19、980运输巷红外线喷雾不能正常使用；-2分

20、980运输巷迎头第三道喷雾多个不雾化；-2分

21、1302风巷无自动喷雾，迎头后路喷雾多个不雾化；-2分

井下爆破95分

22、爆破工使用电雷管未进行个人编号制度；-5分

基础管理94.5分

23、防尘系统图未更新；-5分

24、3月上半月测尘报表未及时签字；-0.5分

定级分84分

检查人；杨眷、谭翔、梁坤柱、孟凡振、

打分人；谭翔  打分监督人；鹿鑫