招贤煤矿3月份安全生产标准化

运输部评分

检查日期： 2021年3月27日

存在问题：

- 北翼辅助运输斜巷73#压风机管路处轨道阴阳；扣0.5分

- 2、北翼辅助运输大巷3#道岔开程偏大（120mm）;扣1分

- 1305机联巷口道岔开程偏小（70mm）；扣1分

- 北翼无极绳机尾电气过卷限位装置安装位置不当;扣0.5分

5、副井上口进车侧抵车电铃信号缺少责任牌；扣0.5分

6、副井上口北侧车场道岔缺少操作装置；扣1分

7、地面翻矸机房推车机滚轮坏2个；扣1分

8、封闭车场1#气动道岔跑风；扣0.5分

9、北翼辅助运输斜巷42#压风机管路处托绳轮损坏；扣0.5分

10、北翼辅助运输斜巷58#压风机管路处副绳压绳轮损坏；扣0.5分

11、北翼辅助运输斜巷上口变坡点处轨道变形严重需更换；扣2分

- 12、翻矸机房清车机无操作规程及岗位责任制，北翼无极绳绞车机头缺少推车机操作规程及岗位责任制；扣2分

- 13、北翼辅助运输大巷注氮硐室门前水沟水流不畅。扣0.2分

- 合计得分：88.8分