1302机巷安全生产标准化检查统计结果

时间：2021年3月14日

检查问题：

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分，扣6分）

- 1、1302机巷6#单体处三联托码放距离轨道安全距离不足；

- 2、1302机巷第4部皮带张紧绞车按钮未上锁；

- 3、1302机巷第4部皮带7-10#H架段轨道不平直；

- 4、1302机巷第4部皮带20#H架处无极绳钢丝绳飘绳；

- 5、1302机巷第4部2#急停装置使用铁丝连接拉线；

- 6、1302机巷无极绳机尾轮未挂管理牌；

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分，扣3分）

- 1、1302机巷允许进尺牌板未按要求更新；

- 2、1302机巷隔爆水袋管理牌板参数填写错误；

- 3、1302机巷手图12号离层仪未绘出

- 规程措施（5分，不符合要求1处扣1分，扣分）

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）

安全管控（10分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分，扣3分）

- 1、1302机巷铺设的轨道枕木头不齐；

- 2、1302机巷41#H架处顶板金属网炸开；

- 3、1302机巷钻杆未上架管理；

- 4、1302机巷钻机未掩车；

- 5、1302机巷迎头锚索涨拉机无防脱链；

- 6、1302机巷风、水、排水管同色；

内在质量（13分，每1处不合格扣除1分，扣4分）

- 1、1302机巷第4部皮带10-70#H架段废旧地锚外露长；

- 2、1302机巷11-1、13-1、26-2、76-1锚索断；

- 3、1302机巷语音广播未按要求敷设；

- 4、1302机巷锚杆拉拔仪不完好；

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分，扣1分）

- 1、1302机巷张志新、代克伟操作锚杆拉拔仪不熟练；

管理技术人员（2分）

作业人员（8分，每1处不合格扣除1分，扣分）

六、文明生产（10分）

灯光照明（3分每处不合格扣0.5分，扣分）

作业环境（7分，每处不合格扣0.5分，扣2分）

- 1、1302机巷未洒水降尘；

- 2、1302机巷打钻处环境卫生差；

- 3、1302机巷捕尘网处巷帮塞杂物（袋子）；

- 4、1302机巷综掘机后有杂物；

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 9分 | 7分 | 43分 | 9分 | 8分 | 81分 |

1302风巷安全生产标准化检查统计结果

时间：2021年3月14日

检查问题：

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分，扣4分）

- 1、1302风巷49#风管处40A三通抗圈锈；

- 2、1302风巷喷浆机开关防爆面油污；

- 3、1302风巷钻机视频线吊挂不规范脱钩，钻机电源线200A三通上板固定不牢；

- 4、1302风巷无极绳尾车抱闸油压低8.5mpa；

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分，扣2分）

- 1、1302风巷通风与监控系统图无通风路线描述；

- 2、1302风巷避灾路线图未及时更换；

规程措施（5分）

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）

安全管控（10分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除1分，扣4分）

- 1、1302风巷加压泵出水管接头处开焊跑液；

- 2、1302风巷帮部第1根锚杆未及时补打；

- 3、1302风巷右帮锚杆第500-503#底脚裸露大；

- 4、1302风巷第510-520#左帮巷道成型差，左帮锚索滞后；

内在质量（13分）

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分，扣3分）

- 1、班前会记录缺少安全事故案例学习

- 2、1302风巷1#回风联巷规程新工人及时贯彻

- 3、1302洒水记录台账只记录到3月7日早班；

管理技术人员（2分）

作业人员（8分，每1处不合格扣除1分，扣分）

六、文明生产（10分）

灯光照明（3分每处不合格扣0.5分，扣分）

作业环境（7分，每处不合格扣0.5分，扣3.5分）

- 1、1302风巷47#水管处水阀漏水；

- 2、1302风巷152#风筒处风阀漏风；

- 3、1302风巷164#风筒处钻杆摆放乱；

- 4、1302风巷卸料平台处底板磨皮带；

- 5、1302风巷锚杆编号第532#处水管淋水；

- 6、1302风巷皮带机机尾罩用铁丝捆扎，机尾罩内浮煤多；

- 7、1302风巷147#风筒处喷浆机及水泥未挂牌管理，摆放乱；

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 11分 | 8分 | 46分 | 7分 | 6.5分 | 83.5分 |

+980回风大巷（里段）安全生产标准化检查统计结果

时间：2021年3月13日

检查问题：

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分，扣4分）

- +980回风大巷（里段）耙矸机勾头绳卡子捋，不合格；

- +980回风大巷（里段）皮带机里侧未清理，机尾跑偏；

- +980回风大巷（里段）闲置绞车声光信号使用三芯线接地线没接，不要使用。

- +980回风大巷（里段）、迎头配电点接地扁铁使用氧气扩眼，交接不严实。

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分，扣2分）

- 1、+980回风大巷（里段）通风与监控系统图无通风路线描述；

- 2、+980回风大巷（里段）避灾路线图未及时更换；

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分，扣1分）

- 1、作业规程贯彻记录缺少员工签字2人；

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）

安全管控（10分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除1分，扣3分）

- 1、+980回风大巷（里段）绞车窝帮部裸露太多，需补打锚杆；

- 2、+980回风大巷（里段）绞车窝撇弧帮部第二根锚杆托盘下垫活矸；

- 3、+980回风大巷（里段）转弯硐室处未喷浆；

内在质量（13分，每1处不合格扣除1分，扣4分）

- 1、+980回风大巷（里段）临时支护缺少1根单体；

- 2、+980回风大巷（里段）耙矸机临时喷雾未连接；

- 3、+980回风大巷（里段）迎头防片帮网未悬挂；

- 4、+980回风大巷（里段）锚杆台账与实际不符；

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分，扣1分）

- 1、1302机巷随机提问班队长安全生产责任制，回答不正确；

管理技术人员（2分）

作业人员（8分）

六、文明生产（10分）

灯光照明（3分）

作业环境（7分，每处不合格扣1分，扣4分）

- 1、+980回风大巷（里段）材料摆放乱，未吊挂牌板；

- 2、+980回风大巷（里段）斜巷5#联巷处管线未吊挂，压风漏风；

- 3、+980回风大巷（里段）转弯硐室处未喷浆；

- 4、+980回风大巷（里段）迎头货多未清理；

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 11分 | 7分 | 43分 | 9分 | 6分 | 81分 |

+980回风大巷安全生产标准化检查统计结果

时间：2021年3月13日

检查问题：

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分，扣3分）

- 1、+980回风大巷第四部皮带机外部跑偏保护不复位，皮带机张紧操作按钮挂锁未锁死。

- 2、+980回风大巷巷道照明灯没有编号管理。

- 3、+980回风大巷40—65#三通接线盒没有责任牌，入井防爆合格证丢失。

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分，扣1分）

- 1、+980回风大巷通风系统图及监控系统图无通风路线和监控点位置；

规程措施（5分）

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）

安全管控（10分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除1分，扣3分）

- 1、+980回风大巷12#、15#检查孔深度大于100mm；

- 2、+980回风大巷皮带机机尾段需加设H架；

- 3、+980回风大巷549#、552#锚杆间排距大于1m；

内在质量（13分）

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分，扣2分）

- 1、+980回风大巷3月11日、3月12日中班压风自救检查记录未填写；

- 2、+980回风大巷顶板找顶记录3月11日、3月12日中班无记录；

管理技术人员（2分）

作业人员（8分）

六、文明生产（10分）

灯光照明（3分）

作业环境（7分，每处不合格扣1分，扣3分）

- 1、+980回风大巷综掘机二运跑偏底托辊未清理；

- 2、+980回风大巷皮带机承载梁里侧有2处漏风；

- 3、+980回风大巷皮带机承载梁下有积水、磨皮带；

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 12分 | 9分 | 47分 | 8分 | 7分 | 88分 |

1303风巷安全生产标准化检查统计结果

时间：2021年3月13日

检查问题：

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分，扣1分）

- 1、1303风巷综掘机随机线落地，未加防护套；

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分，扣1分）

- 1、1303风巷锚杆台账自3月11日夜班开始主管技术员未签字；

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分，扣1分）

- 1、1303风巷作业规程贯彻记录缺少员工签字2人；

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）

安全管控（10分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除1分，扣5分）

- 1、1303风巷84-85#右帮网片开裂；

- 2、1303风巷左帮未使用防片帮网，高度大于1.6m ；

- 3、1303风巷左帮第79#、80#、81#缺少底脚锚杆；

- 4、1303风巷81#-86#锚杆盘变形较多；

- 5、1303风巷82-3右帮锚杆报废；

内在质量（13分）

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分，扣2分）

- 1、现场提问1人对岗位安全生产责任制不熟悉；

- 1303风巷顶板离层仪牌板未及时填写；

管理技术人员（2分）

作业人员（8分）

六、文明生产（10分）

灯光照明（3分）

作业环境（7分，每处不合格扣1分，扣4分）

- 1、1303风巷捕尘网处水沟淤泥多；

- 2、1303风巷巷道无里程牌；

- 3、1303风巷帮部卸压孔滞后26m；

- 4、1303风巷30排、40排锚杆处2堆物料固定不合格（只固定1道）；

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 14分 | 8分 | 45分 | 8分 | 6分 | 86分 |

掘进工作面总分统计：

| 序号 | 掘进区队 | 掘进工作面 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进一队 （闫兴彬队） | +980回风大巷 （里段） | 81分 | 3月27日+980回风大巷料里段停止作业 |
| 2 | 掘进二队 （卢大岭队） | +980回风大巷 | 88分 |  |
| 3 | 掘进三队 （邵守平队） | 1303风巷 | 86分 |  |
| 4 | 综掘一队 （杨彪队） | 1302机巷 | 81分 |  |
| 5 | 综掘二队 （赵先坤队） | 1302风巷 | 83.5 |  |
| 总得分：83.9分 |  |  |  |  |

备注：3月29日1304机巷无极绳停止作业。