5月份通防安全生产标准化评分

通风系统95分

1、北翼辅运大巷至1305风巷的联巷自动风门（里道）关不严-5分

局部通风96分

2、980回风大巷里段原局扇分流器未拆除； -2分

3、1304机巷两个斜巷区段风筒多处漏风，应及时对破口进行处理； -2分

通风设施90分

4、1302风巷壁难碉室密封门不能完全关闭，密闭门内外两侧的开，闭锁装置缺失； -5分

5、1304机巷（1302风巷）风门墙面不平整，穿墙孔未封堵； -5分

瓦斯管理99分

6、1305风巷10#钻场使用注浆管作为压风管处理瓦斯，需改为正规压风管路；-1分

瓦斯抽采95分

7、1305风巷挑顶处浮煤将瓦斯抽放管路放水器掩埋，及时清理； -2分

8、瓦斯泵站水池围栏上锈蚀严重； -1分

安全监控96分

10、1305机巷现场施工牌板中监控图与实际不符；-2分

11、980回风巷里段防尘网处监测三通接线盒淋水未防护；-2分

防灭火94分

12、1302机巷巷修机只有一个灭火器且无年检合格证； -2分

13、1302风巷笫三部皮带机头一个灭火器失效，综掘机四个灭火器三个坏；-2分

14、1305风巷与1305回风绕道三岔门处消防沙箱内沙量少，一个灭火器无保险销； -2分

粉尘防治92分

15、1980回风巷里段迎头喷雾有多个喷雾头不出水；-2分

16、980回风巷里段掘进机外喷雾部分喷嘴堵塞导致降尘效果差；（粉尘防治）-2分

17、980回风大巷里段后路两道防尘网滞后超距；（粉尘防治）-2分

18、1302风巷第二部皮带机头防尘罩封闭不严，无喷雾；（粉尘防治）-2分

爆破管理与基础工作90分

22、5月上半月无测尘记录台账；-5

22、通风、监控系统图未及时更新；-5

定级分90分

检查人；杨眷、谭翔、鹿鑫、王坤、孟凡振、王阳、王修峰、

打分人；谭翔

打分监督人；鹿鑫