1302机巷安全生产标准化检查统计结果

时间：2021年5月17日

检查问题：

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分，扣4分）

- 1、1302机巷迎头234#H架对面水泵开关QJt-120侧盖防爆有锈迹，上接线腔接线有毛刺；

- 2、1302机巷无极绳机尾机械卡轨螺栓松动；

- 3、1302机巷一部皮带机配电点接地螺栓锈浊，接地扁铁有闲置螺栓孔未用螺栓封堵；

- 4、1302机巷第4部皮带15#H架处无极绳钢丝绳飘绳；

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分，扣1分）

- 1、1302机巷隔爆水袋管理牌板参数填写错误；

- 规程措施（5分，不符合要求1处扣1分，扣分）

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）

安全管控（10分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分，扣3分）

- 1.1302机巷迎头左肩窝顶板破碎黑矸石夹煤线；

- 2.1302机巷左帮肩窝煤松成形差；

- 3.1302机巷483-1，484-1，486-2顶板锚索失锚；

- 4.1302机巷皮带机尾开关处有积水；

- 5.1302机巷有3棚U型棚未填写台帐；

- 6.1302机巷承载梁后至234#H架飘皮带需要安装压带装置；

内在质量（13分，每1处不合格扣除1分，扣6分）

- 1、1302机巷顶板破碎，及时施工管缝锚杆超前支护管理顶板；

- 2、1302机巷迎头锚索滴淋水，用废旧风筒收集接管子引到水沟里；

- 3、1302机巷迎头要铺设PVC水槽；

- 4、1302机巷限员管理站无警戒绳和警示牌；

- 5、1302机巷990-2顶板锚杆淋水成线；

- 6、1302机巷512-1顶板(8.6)锚索失锚；

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分，扣1分）

管理技术人员（2分）

作业人员（8分，每1处不合格扣除1分，扣分）

六、文明生产（10分）

灯光照明（3分每处不合格扣0.5分，扣分）

作业环境（7分，每处不合格扣0.5分，扣3分）

- 1、1302机巷综掘机里侧淤泥较多，及时清理；

- 2、1302机巷承载梁处向后煤泥多；

- 3、1302措施巷机巷侧密闭墙前有道木未移走；

- 4、1302机巷限员管理站无警戒绳和警示牌；

- 5、1302机巷未洒水降尘；

- 6、1302机巷打钻处环境卫生差；

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 11分 | 9分 | 41分 | 10分 | 7分 | 83分 |

1302风巷安全生产标准化检查统计结果

时间：2021年5月17日

检查问题：

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分，扣5分）

- 1、1302风巷第三部皮带第174#H架对面三通（B-400-114）橡胶密封圈有裂纹；

- 2、1302风巷第三部分皮带第174#H架（料下处）点铃有声无光；

- 3、1302风巷第一部皮带第36#H架处小三通喇叭口螺丝需更换；

- 4、1302风巷第三部皮带机尾处小三通无责任牌；

- 5、1304风巷4个钻场过皮带，未安装皮带机过桥；

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分，扣1分）

- 1、1302风巷系统调整后现场供电系统图未及时更新，与实际供电不符；

- 规程措施（5分）

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）

安全管控（10分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除1分，扣4分）

- 1、1302风巷皮带机头油脂库无消防沙箱；

- 2、1302风巷自动隔爆装置无管理巡查牌板；

- 3、1302风巷8#钻场有一堆网片未捆扎固定；

- 4、1302风巷1号联巷皮带机尾处有两堆网片未捆扎固定，一堆锚索托盘未打地锚固定；

内在质量（13分，每1处不合格扣除1分，扣2分）

- 1、1302风巷迎头两帮帮部锚索滞后左帮70米右帮滞后60米已联系补打；

- 2、1302风巷迎头913-915排右帮帮部片帮顶板锚杆距右肩窝超宽已安排补打锚杆；

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分）

管理技术人员（2分）

作业人员（8分）

六、文明生产（10分）

灯光照明（3分每处不合格扣0.5分，扣分）

作业环境（7分，每处不合格扣0.5分，扣2分）

- 1、1302风巷1#回风联巷72#风筒离皮带较近；

- 2、1302措施巷下口封闭墙无栅栏；

- 3、1302风巷迎头皮带机H架有50m未编号，80m风水管路未编号；

- 4、1302风巷自动隔爆装置牌板不正规；

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 10分 | 9分 | 44分 | 10分 | 8分 | 86分 |

+980回风大巷（里段）安全生产标准化检查统计结果

时间：2021年5月17日

检查问题：

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分，扣5分）

- 1、+980回风大巷（里段）迎头皮带机头堆煤保护吊挂过高，温度保护传感器吊挂离滚筒距离大于30mm；

- 2、+980回风大巷（里段）迎头皮带机机尾段H架未编号；

- 3、+980回风大巷（里段）迎头皮带机2-5#H架段轨道卧底货未清理；

- 4、+980辅助运输巷、68、94、115、116、117#风筒处轨道阴阳需调整，97#风筒处轨道间隙超标；

- 5、+980辅助运输巷，128#风筒处三块轨枕吊斜不齐，133#风筒处有三块水泥轨枕断裂：

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分，扣1分）

- 1、+980回风大巷（里段）避灾路线图未及时更换；

规程措施（5分）

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）

安全管控（10分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除1分，扣2分）

- 1、+980回风大巷（里段）防片帮网框架变形；

- 2、+980回风大巷（里段）迎头临时支护2#单体三芯阀漏液；

内在质量（13分，每1处不合格扣除1分，扣2分）

- 1、+980回风大巷（里段）临时支护缺少1根单体；

- 2、+980回风大巷（里段）锚杆台账与实际不符；

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分，扣1分）

- 1、+980回风大巷（里段）随机提问班队长安全生产责任制，回答不正确；

管理技术人员（2分）

作业人员（8分）

六、文明生产（10分）

灯光照明（3分）

作业环境（7分，每处不合格扣1分，扣2分）

- 1、+980回风大巷（里段）材料摆放乱，未吊挂牌板；

- 2、+980回风大巷里段迎头皮带承载梁处积水淤泥。

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 10分 | 9分 | 46分 | 9分 | 8分 | 87分 |

+980回风大巷（外段）安全生产标准化检查统计结果

时间：2021年5月17日

检查问题：

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分，扣3分）

- 1、+980回风大巷（外段）绞车开关腔体内无干燥剂；

- 2、+980回风巷（外段）斜坡下口挡车器责任牌板无责任人；

- 3、+980回风大巷（外段）4部皮带机尾跑偏.拉机尾后缺少H架杠杆；生根地锚及时补打；

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分，扣1分）

- 1、+980回风巷（外段）局扇供电系统图未更新；

规程措施（5分）

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）

安全管控（10分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除1分，扣3分）

- 1、+980回风大巷（外段）迎头顶板锚杆936、937—8#角度小；

- 2、+980回风大巷（外段）顶板937排7、8、9根锚杆处网片捆扎不合格；

- 3、+980回风巷（外段）迎头483-1、484-1锚索打装后未张拉；

内在质量（13分）

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分）

管理技术人员（2分）

作业人员（8分）

六、文明生产（10分）

灯光照明（3分）

作业环境（7分，每处不合格扣1分，扣4分）

- 1、+980回风大巷（外段）皮带机尾打装生根地锚位置不正确；

- 2、+980回风大巷（外段）带冒点柱一个三向阀漏液；

- 3、+980回风大巷（外段）迎头承载梁里侧浮矸未清理；

- 4、+980回风大巷（外段）迎头斜巷上口卡轨器不牢固。

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 12分 | 9分 | 47分 | 10分 | 6分 | 89分 |

掘进工作面总分统计：

| 序号 | 掘进区队 | 掘进工作面 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进一队 （闫兴彬队） | +980回风大巷 （里段） | 87分 |  |
| 2 | 掘进二队 （卢大岭队） | +980回风大巷 | 89分 |  |
| 4 | 综掘一队 （杨彪队） | 1302机巷 | 83分 |  |
| 5 | 综掘二队 （赵先坤队） | 1302风巷 | 86分 |  |
| 总得分：86.25分 |  |  |  |  |

备注：1、1302风巷皮带机机头卧底段停止作业；

2、+780皮带机巷喷浆机馈电开关停止设备。