表8.2-5  煤矿防治冲击地压标准化评分表（2021年5月）

| 项目 | 项目 内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理（10分） | 制度保障 | 1.建立冲击地压防治安全技术管理制度、冲击地压防治培训制度、冲击地压事故报告制度，建立实时预警、处置调度和处理结果反馈制度； 2.冲击地压矿井每周召开1次防冲分析会，防冲技术人员每天对防冲工作分析1次 | 10 | 查现场和资料。制度不全缺1项扣2分；其他不符合要求1处扣1分 | 10 |
| 二、防冲技术（40分） | 技术支撑 | 1.按规定进行煤岩层冲击倾向性鉴定，开采具有冲击倾向性的煤层，应进行冲击危险性评价； 2.冲击地压矿井应编制中长期防冲规划与年度防冲计划； 3.按规定编制防冲专项设计,按程序进行审批； 4.冲击危险性预警指标按规定审批； 5.有冲击地压危险的采掘工作面有防冲安全技术措施并按规定及时审批 | 20 | 查资料。未鉴定或评价、未编制规划与计划、无专项设计或未确定预警指标不得分；防冲设计不符合规定1项扣5分，措施内容不全或不正确1处扣2分；无采掘安全技术措施1次扣5分；未按规定审批1次扣3分 | 20 |
|  | 监测预警 | 1.建立冲击地压区域监测和局部监测系统，实时监测冲击危险性； 2.区域监测系统应覆盖矿井所有采掘区域，局部监测应覆盖冲击地压危险区域的采掘地点和煤（半煤岩）巷道、硐室等地点，经评价有冲击危险的采掘工作面应安装应力在线监测系统； 3.监测系统运行正常，出现故障时及时处理； 4.按规定确定冲击危险性预警临界指标，监测指标发现异常时，应采用钻屑法及时进行现场验证 | 20 | 查现场和资料。未建立系统不得分；监测系统故障处理不及时1次扣2分；区域监测系统布置不合理1处扣1分；未确定冲击危险性临界指标扣10分，临界指标不符合矿井实际1次扣5分，发现异常未及时验证1次扣3分；其他不符合要求1处扣1分 | 18 微震监测系统无网络不能自动将数据上传至处理软件。-2 |
| 三、防冲措施（30分） | 区域防冲措施 | 冲击地压矿井开拓方式、采掘部署、开采顺序、煤柱留设、巷道布置、采煤工艺及开采保护层等符合规定；保护层采空区原则不留煤柱，留设煤柱时，按规定审批，并及时上图 | 10 | 查现场和资料。不符合要求1处扣5分 | 10 |
|  | 局部防冲 措施 | 1.钻机等各类装备满足矿井防冲工作需要； 2.实施钻孔卸压时，钻孔孔深、孔径、孔距等参数应在设计中明确规定，并制定防止打钻诱发冲击伤人的安全防护措施； 3.实施爆破卸压时，装药方式、装药长度、装药量、封孔长度以及连线方式、起爆方式等参数应在设计中明确规定，并制定安全防护措施； 4.实施煤层预注水时，注水方式、注水压力、注水时间等应在设计中明确规定； 5.有冲击地压危险的采掘工作面推进速度应在作业规程中明确规定并执行； 6.冲击地压危险工作面实施解危措施后，应进行效果检验 | 20 | 查现场和资料。未制定或不落实防冲措施不得分；措施不完善或落实不到位1处扣5分；其他不符合要求1处扣2分 | 15 1305风巷顶板预裂爆破钻孔F36-2装药量不符合要求；-5 |
| 四、防护措施（10分） | 安全防护 | 1.爆破卸压作业的躲炮直线距离不小于300m，躲炮时间不小于30min； 2.冲击危险区采取限员、限时措施，设置压风自救系统，设立醒目的防冲警示牌、防冲避灾路线图； 3.评价为强冲击地压危险的区域不得存放备用材料和设备；巷道内杂物应清理干净，保持行走路线畅通；冲击地压危险区存放的设备、材料应采取固定措施，码放高度不应超过0.8m；大型设备、备用材料应存放在采掘应力集中区以外； 4.冲击危险区各类管路应吊挂在巷道腰线以下，吊挂高度高于1.2m的必须采取固定措施,电缆吊挂应留有垂度； 5.U型钢支架卡缆、螺栓等按规定采取防崩措施； 6.加强冲击地压危险区巷道支护，采煤工作面两巷超前支护范围和支护强度符合作业规程规定； 7.严重冲击地压危险区域采掘工作面作业人员佩戴个人防护装备 | 10 | 查现场和资料。未限员、限时或未设置压风自救系统1处扣5分；支护不符合要求1处扣5分；其他不符合要求1处扣2分 | 10 |
| 五、基础资料（10分） | 台账资料 | 1.作业规程中防冲措施编制内容齐全、规范，图文清楚、保存完好，执行、考核记录齐全； 2.建立钻孔、爆破、注水等施工参数台账，上图管理； 3.现场作业记录齐全、真实、有据可查，报表、阶段性工作总结齐全、规范； 4.建立冲击地压记录卡和统计表； 5.冲击地压危险区域必须进行日常实时监测，并编制监测日报 | 10 | 查资料。防冲措施内容不齐全1处扣2分，内容不规范1处扣1分；未建立台账或未上图管理扣5分，台账和图纸不全缺1项扣1分；现场作业记录、报表、阶段性工作总结不齐全1项扣2分；发生冲击地压不及时上报、无记录或瞒报不得分；未建立冲击地压记录卡和统计表1项扣2分；未建立监测日报1处扣2分，内容不全1处扣0.5分 | 9 迎头煤体爆破台账未填写-1 |
| 得分合计：92 |  |  |  |  |  |