陕西金源招贤矿业有限公司

运输专业安全生产标准化持续改进

评分报告

（5月份）

运输专业

2021年5月

运输专业5月份标准化持续改进

评分报告

运输专业共七项内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输线路、运输设备、运输安全设施、运输管理、职工素质及岗位规范、文明生产。

一、检查情况汇报

5月份运输专业标准化持续改进共查出22条问题，不存在重大隐患，所查问题如下；

- 巷道硐室（合计扣1分）

1、1302机巷1、22、57、58#单体凸出部分（手把）与乘人车安全距离不足300mm（扣1分）

- 运输线路（合计扣2分）

1、138#H架处道夹板缺螺丝，126#、144#H架处道接头间隙超标（扣0.2分）

2、五号联巷斜巷上口转盘道处需增加一根道木（扣0.1分）

3、1302机巷149#、146#、143#、142#、139#、131#、129#、115#、103#、93#、75#、风筒处轨道间隙超标（扣1.1分）

4、980机巷第五部皮带机第三架处轨道接头错茬（扣0.3分）

5、980回风巷第二部皮带机头轨道接 头搭接不平（扣0.1分）

6、980运输巷3#联巷四岔门道岔操作箱手柄未固定（扣0.1分）

7、地面14#道岔气动操作箱阀门漏风（扣0.1分）

- 运输设备（合计扣5分）

1、1304机巷无极绳绞车无防护门（扣0.5分）

2、1304机巷148#H架处压绳轮坏（扣0.5分）

3、980回风巷里段斜巷绞车运行红灯常亮（扣0.5分）

4、980回风巷外段迎头斜巷下口绞车按钮箱未上锁（扣0.5分）

5、1302机巷77#、58#、26#风筒处托绳轮损坏（扣1.5分）

6、1302风巷第一部皮带65#H架处有一托轮架磨无极绳副绳（扣0.5分）

7、1302风巷无极绳机尾处急停有光无声（扣0.5分）

8、980机巷第五部机头慢速绞车抱闸不起作用（扣0.5分）

- 运输安全设施（合计扣0.5分）

1、1304机巷无极绳绞车连接销不是专用防脱销（扣0.5分）

- 运输管理（合计扣3分）

1、柴油机检修硐室慢绞缺少岗位责任制牌板。（扣0.5分）

2、5#联巷斜巷上下口保险档无管理牌板（扣0.5分）

3、980回风大巷车场里头道岔气动操作箱未编号，未贴管理牌板（扣0.5分）

4、地面翻车机房清车机操作规程未现场悬挂（扣0.5分）

5、1302机巷乘人车无检修记录（扣1分）

- 职工素质及岗位规范（无）

- 文明生产（无）

附1：运输专业评分结果

| 顺序 | 项目 | 标准分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巷道硐室 | 8 | 7 |
| 2 | 运输线路 | 29 | 27 |
| 3 | 运输设备 | 26 | 21 |
| 4 | 运输安全设施 | 14 | 13.5 |
| 5 | 运输管理 | 15 | 12 |
| 6 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 5 |
| 7 | 文明生产 | 3 | 3 |
| 最终考核得分 |  | 88.5 |  |