1305采煤工作面标准化检查问题及扣分

- 风巷捕尘网常开、无水；                                     -0.5

- 风巷皮带机未编号管理、跑偏严重、磨地板一处；               -0.5

- 风巷避灾路线指示牌箭头错误；                               -0.5

- 风巷供电系统图未及时更新；3#水泵开关歪斜严重；              -1

- 风巷链板机喷雾不雾化，挡板歪斜；消防设施缺沙包；            -1

- 风巷水泵、电缆、支架、压力表上浮沉多；                     -0.5

- 风巷超前单元式支架钻地严重（37#），0.62米；                  -1

- 风巷10#钻场硐室内单体1#~3#单体歪斜，无压力表检测压力；     -1

- 风巷切眼外10米内小线乱；                                  -0.5

- 风巷切眼口2台单元式支架操作手把闭锁失效；                 -1

- 工作面10个点检查，115架点处架间距1.86米，超距，65#架点不上线，70毫米；45#架点不上线，90毫米；                                           -2

- 36#架前后立柱20.2兆帕、25.6兆帕，压力不够；               -0.5

- 工作面18~20架顶空（0.68米）；83#架、99#~97架顶空（0.42米） -2

- 109架护帮板未护邦；                                        -0.5

- 煤机左滚筒上缠绕铁丝；                                     -0.5

- 3#架端面距400毫米；                                        -1

- 4#架液压锁及管路未固定；                                    -1

- 机巷安全出口，超前支架范围两处净宽0.6米、0.55米；          - 2

- 机巷143#单体活柱高度180毫米、单体不上线；钻地0.3米，手把落地。 -2

- 围岩观测分析到7月4日，至28日未见资料                    -0.5

- 得分：80.5分

- 980回风巷里段标准化检查问题及扣分

- 链板机联接罩观察窗缝合螺栓缺，未缝合 ，链板机刮板吊斜   -1

- 斜巷段轨枕吊斜、超距   -1

- 无班组检查验收记录     -5

- 巷道宽度查三个点，超宽三处  -1.5

- 巷道高度，超高一处  -0.5

- 无喷浆质量检查孔  -2

- 锚杆、锚索编号随意，不规范 -0.5

- 迎头拱基线上锚杆左帮支护不及时（13排） -0.5

- 127#风筒下淤泥多   -0.5

- 四小线乱未整理    -0.5

- 得分：87分

- 980回风巷外段标准化检查问题及扣分

- 轨道一处轨枕超距，910毫米   -1

- 图牌板上有水泥浆，看不清    -1

- 无机载超前临时支护图        -1

- 无班组检查验收记录         -5

- 查三个点，三处超宽，一处超高 -2

- 11#风筒编号处及二运机头4处淋水大，底板卫生差，未采取措施 -2

- 设备标志牌、材料牌上浮尘大   -0.5

- 得分：87.5分

- 1302机巷标准化检查问题及扣分

- 1、第四部皮带167#H架处三联托断  -1

- 2、第五部皮带H架未编号    -1

- 3、第五部皮带7#H架处磨皮带    -1

- 4、第五步皮带机承载量处缝合螺栓未紧固 -1

- 5、205#风筒处皮带机过桥固定不牢 -1

- 无班组检查验收记录         -5

- 切眼：86-4-7、86-6-7锚杆外露长（60~65mm）、43-3锚索外露长（350mm)、81-82排右帮排距930mm、81-82排W钢带吊斜、75-76排右帮网片炸开  -2.5

- 186#风筒至迎头风水管路未编号、切眼压风自救装置有风无水、无极绳机尾处材料乱挂牌、无极绳机头处积水淤泥   -2

- 得分：85.5分

- 1303机巷外段标准化检查问题及扣分

- 图牌板位置不当、风筒未标明安设尺寸、避灾路线无文字说明 -2

- 无工程质量验收记录  -5

- 迎头风包管路跑风 -1

- 中线、腰线未画  -2

- 35-3锚杆外露55毫米 -0.5

- 谷小龙抽查回答错误  -2

- 迎头链板机处积水2.3米*3米、外口锚杆堆放安全距离不够（0.3米）、与主运皮带搭接卫生差、压风自救供风管挪作他用、排版下随意码放锚索未挂牌  -2.5

- 得分：85分

- 1303风巷标准化检查问题及扣分

- 1、1302风巷99#风筒处备用皮带距轨道安全距离不足（350mm）   -1

- 无极绳机尾越位保护与机械阻车装置间距5米（规定2~4米）   -1

- 268#H架处底皮带抗轮不转                                 -1

- 281# H架处三联脱辊脱落                                   -1

- 迎头风包2处跑风                                         -2

- 6#钻场向外50米巷道右帮底角锚杆未支护                   -1

- 1356排第2、4根锚杆外露75mm；1359~1360排距1米；1355~1360排右帮网片链接开口；1365-2锚杆外露85mm； 1302风巷1366-7（顶）65mm      -2.5

- 皮带机司机赵先军抽查，回答不上来                        -2

- 1302风巷85-87#风筒处皮带里侧大块煤多；1302风巷迎头皮带机尾里侧杂物多；1302风巷避难硐室到皮带机尾材料排版上浮沉多；迎头锚固剂、锚杆等材料码放乱       -2

- 得分：86.5分