招贤煤矿7月份安全生产标准化

机电专业评分

检查日期： 2021年7月27日-28日

（一）设备与指标（合计扣1分）

1、各月机电事故率统计均为零，与实际不符。（扣1分）

（二）煤矿机械（合计扣7.5分）

1、1302风巷第二部皮带机头跑偏开关位置距上皮带远，不能有效起到保护作用。（扣1分）

2、1302风巷第三部皮带机尾纵撕保护安装位置超距。（扣1分）

3、1302机联巷皮带机两个电滚筒中有一个未按规定安装温度传感器和自动洒水装置。（扣1分）

4、1303机巷第二部皮带机温度传感器安装位置偏离滚筒，不符合规定。（扣1分）

5、1303机巷第二部皮带机机尾跑偏开关安装角度不符合规定，不能有效起到保护作用。（扣1分）

6、980皮带机280#杠杆处里侧跑偏开关安装角度不符合规定，距离上皮带太远，不能有效起到保护作用。（扣1分）

7、980皮带机尾里侧防护栏未安装。（扣0.5分）

8、1305工作面在用皮带阻燃和抗静电性能没有第三方检测报告。（扣1分）

（三）煤矿电气（合计扣2.5分）

1、大泵房1#强排闸阀接地螺栓未拧紧。（扣0.5分）

2、1305高压配电点、控制台及风巷水泵开关配电点悬挂供电系统图未及时更新。（扣1.5分）

3、1305工作面供电设计中未对工作面负荷开关整定进行灵敏度校验。（扣0.5分）

（四）基础管理（合计扣0.5分）

1、《中央变电所、中央大泵房设备布置图》与现场不符(3#动力变压器标识为KBSG-315,实际为KBSG-630)。（扣0.5分）

（五）职工素质及岗位规范（无）

（六）文明生产（合计扣3.1分）

1、1302机巷172#风筒对面水泵开关侧盖电源隔板损坏，未固定。（扣0.5分）

2、1302工作面迎头乳化泵开关排放倾斜，侧盖防爆面脏。（扣0.5分）

3、井下中央变电所内设备（井下电力信号传输站（KJF-213））责任牌中电压等级标注与实际不符（标注为：127V，实际为：100v）。（扣0.2分）

4、井下中央变电所1-3#馈电至1-4#馈电电缆型号标识与实际不符（实际是MYP3*50+1*25,责任牌标识为：MYP3*70+1*25）。（扣0.5分）

5、井下中央变电所1-3#馈电至水泵闸阀电源线标识与实际不符（标识为MYP3*2.5+1*2.5,实际为MYP3*6+1*6）。（扣0.5分）

6、井下中央变电所2-1#动力变压器至2-1#馈电电缆标识与实际不符（标识为3*50+1*25，实际为3*70+1*25）。（扣0.5分）

7、大泵房设备KXJ1-660矿用隔爆兼本安型控制箱及KJF-18型矿用隔爆兼本安型分站无管理责任牌。（扣0.4分）

附1：机电专业评分结果

| 序号 | 项目 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备与指标 | 15 | 14 |
| 2 | 煤矿机械 | 20 | 12.5 |
| 3 | 煤矿电气 | 30 | 27.5 |
| 4 | 基础管理 | 23 | 22.5 |
| 5 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 5 |
| 6 | 文明生产 | 7 | 3.9 |
| 最终考核得分 |  | 85.4 |  |