招贤煤矿7月份安全生产标准化

运输专业评分

检查日期： 2021年7月27日-28日

- 巷道硐室（合计扣1分）

1、+980北翼辅助运输斜巷下口打点硐室与地面落差较大（扣1分）

- 运输线路（合计扣2.9分）

1、井底环形车场清理斜巷上口处轨道两侧水泥地烂；（扣0.5分）

2、+980北翼辅助运输斜巷下口防跑车处轨道变形；（扣0.5分）

3、1302风巷3#、10#压风管处轨道接头间隙超标；1302风巷第二部皮带机头处弯道接头间隙超标。（扣0.5分）

4、1302风巷上口道岔气缸损坏。（扣0.5分）

5、1302风巷第二部皮带机8#H架处巷道边坡点使用轨道接头代替罗锅道，不符合规定。（扣0.5分）

6、大巷063#、083#风管处轨道接头间隙超标。（扣0.2分）

7、	大巷082#风管处轨道拉杆脱落。（扣0.2分）

- 运输设备（合计扣4.5分）

1、+980北翼辅助运输斜巷无极绳绞车梭车门坏；（扣0.5分）

2、+980北翼辅助运输斜巷上口防跑车处轨道变形（扣0.5分）

3、+980北翼辅助运输斜巷无极绳绞车机头推车机推头坏（扣0.5分）

4、+980北翼辅助运输大巷机车门掉（扣1.5分）

5、1302机巷无极绳绞车钢丝绳缺油（扣0.5分）

6、主井架空乘人装置下口上下人平台地面煤泥多（扣1分）

- 运输安全设施（合计扣3.5分）

1、+980北翼辅助运输斜巷机头无声光报警装置（扣1分）

2、+980北翼辅助运输斜巷上口保险档操作箱漏气（扣0.5分）

3、柴油机车检修硐室调度绞车语音报警装置有光无声（扣0.5分）

4、1302风巷无极绳绞车上口管式阻车器未正常使用；（扣0.5分）

5、1303联巷拨门处轨道缺少挡车器（扣1分）

- 运输管理（合计扣1分）

1、主井架空乘人乘人乘坐警示牌安装不醒目。（扣0.5分）

2、架空乘人装置下口上下人平台缺少防滑警示。（扣0.5分）

- 职工素质及岗位规范（合计扣1.5分）

1、副井上下口推车机推车时存在不规范行为；（扣0.5分）

2、抽查副井把钩人员，1人对五位一体了解不完全（扣1分）

- 文明生产（扣0.4分）

1、副井进车侧轨道内卫生差；（扣0.2分）

2、地面翻矸机房翻矸机处卫生差；（扣0.2分）

附1：运输专业评分结果

| 序号 | 项目 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巷道硐室 | 8 | 7 |
| 2 | 运输线路 | 29 | 26.1 |
| 3 | 运输设备 | 26 | 21.5 |
| 4 | 运输安全设施 | 14 | 10.5 |
| 5 | 运输管理 | 15 | 14 |
| 6 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 3.5 |
| 7 | 文明生产 | 3 | 2.6 |
| 最终考核得分 |  | 85.2 |  |