7月份通防安全生产标准化评分

通风系统

1、1303机联巷存在临时设施，未设置反向风门；未构建永久设施-5分（95分）

局部通风

1、1302风巷测风牌板数据和局扇风量不一致，风筒长度和现场不一致；-4分

2、1302风巷47-48#接头漏风，50#风筒漏风、51#风筒3处漏风、52-53接头漏风、60-61接头漏风、65、67、72#补丁漏风、81#风筒3处漏风、93、95、96、104、125#补丁漏风、159#风袖接头漏风；-9.5分

4、980外段迎头第二节风筒打折；-0.5分

5、1302机巷22#风筒与破洞；-0.5分6、1302机巷迎头风筒有5个吊环未吊挂；-2.5分

7、1302机巷124#风筒被单体挤压；-1分

（86.5分）

通风设施

1、1304机巷回风联巷风门前有杂物-4分，墙面不平整，风门底坎破损，墙前线缆乱，-7风门5个螺丝孔未封堵-5分；行车门两侧无语音报警-5分；

2、1304机巷封闭墙前栅栏内有杂物，监控线缆乱；-2分

3、1302措施巷下口栅栏内有杂物；-2分

4、1302风巷避难硐室风袖过避难硐室门，风门不完好，关不严；

5、1307风巷封闭墙无栅栏，-2分

6、1303机联巷临时风门墙变型-5分，风门墙周边和风筒洞多处漏风-10分，无管理牌板-1分；

7、1302机、风巷联巷风门行车门两侧无语音报警；-5分

（86分）

瓦斯管理

1、980回风巷外段没有矿井瓦斯等级鉴定报告；-10分

2、1305机巷挑顶修护处未设置瓦斯检查点；-5分

3、1305工作面7月21日越警；-3分

（87分）

瓦斯抽采

1、1307高抽巷前198#管路有掉落的大矸石未处理未进行巡查；-1分

2、1305风巷埋管无计量装置，长期无计量标校；-5分

3、1305机巷102#抽放管路和动力电缆搭接；-15分

4、1302机巷抽放管路未编号；-5分

5、1305风巷11号钻场无计量无管理牌板；-5分

（75分）

安全监控

1、1302风巷T2监控线U形状，吊挂乱；-1分

2、980回风巷粉尘传感器吊挂位置不当；-1分

3、1307风巷封闭墙传感器线缆乱-1分；

4、1305风巷12#钻场打钻，传感器吊挂位置不当；-1分

5、1305风巷T1探头线缆乱；-1分

6、1302机巷粉尘传感器吊挂位置不当；--1分

7、1304机巷封闭墙前栅栏监控线缆乱；--1分

（93分）

防灭火

1、1302风巷无极绳消防箱有杂物，二部皮带机沙箱容量不符合规定；-4分

2、980里段停车场处消防沙箱沙袋不完好；-2分

3、五联巷上口灭火器一个不完好；-2分

4、1305风巷口消防沙箱容量不符合要求；-2分

（90分）

粉尘防治

1、1302联巷第一部皮带机头喷雾位置不当-1分，综掘机转载点喷雾位置不当-1分，一运喷雾不能使用-5分；

2、1302风巷第二部、第三部皮带机头喷雾位置不当；-2分

3、1302措施巷73#风筒处缺隔爆装置；-5分

4、1302风巷第一组隔爆水袋无总水量，编号不清，缺水；-6分

5、综掘机外喷雾不完好；-2分

6、980里段净化水幕3个喷头不完好；-2分

7、1305风巷喷雾超距；-1分

8、1305风巷缺少一组隔爆装置；-5分

9、1302机巷捕尘网超距；-1分

（75分）

爆破及基础管理

1、通风系统图980带式输送机巷封闭墙未标注更新；-2分（基础管理）

2、监测系统图980带式输送机巷瓦斯传感器未及时删除更新；-2分（基础管理）

（96分）

定级分75分

检查人；谭翔、鹿鑫、孟凡振、吴义春

打分人；谭翔    打分监督人；鹿鑫