陕招技术〔2022〕7号

招贤矿业公司

关于加强2022年地测防治水管理工作的意见

各单位：

根据《皖北煤电集团公司关于加强2022年“一通三防”及地测防治水管理工作的意见》及招贤矿业公司2022年安全1号文件的规定，为切实做好2022年地测防治水工作，杜绝水害事故发生，制定以下安排意见：

一、工作思路

树立“按制度管理，按标准作业”工作理念，坚持“提素质、强技术、严管理、重问责”工作原则，以防治顶板离层水害为抓手，积极探索新技术，提升灾害治理水平。狠抓地测防治水标准化，努力实现年度工作目标。

二、工作目标

（一）加强地测防治水基础工作，确保地测防治水安全生产标准化达一级；

（二）确保各项测量贯通工程精度达到《煤矿测量规程》要求，杜绝贯通测量、工程标定事故；

（三）杜绝因地测防治水事故造成人身伤亡事故及二级以上非人身伤亡事故。

三、重点工作

（一）1302、1303工作面回采期间顶板离层水防治工作；

（二）1303工作面综合物探及钻探验证工作，回采前安全评价工作；

（三）+980m水平辅助运输大巷、+980m水平带式输送机大巷、+980水平回风大巷、三采区辅助运输大巷、三采区带式输送机大巷、三采区回风大巷、1303工作面机、2306工作面机、风巷及联巷掘进期间物探超前探查工作；

（四）二采区及四采区地面地质及水文地质补勘工程；

（五）二采区水文长观孔布设工程；

（六）二采区赋水性地面瞬变电磁探查工程；

（七）四采区地面三维地震勘探工程；

（八）继续开展离层水突水机理及综合防治工程技术研究。

四、综合保障措施

（一）严格落实各项防治水措施

1.落实“探、防、堵、疏、排、截、监”的综合治理措施。实现我矿防治水工作由过程治理到源头预防、局部治理到区域治理、井下治理到井上下综合治理、措施防范到工程治理、治水为主向治保结合的方式转变，做到“综合探查，分源防治，定量评价，达标开采”。

2.工作面回采过程中，制定可行的离层水害防治措施，以“抽、排、裂、支、控”作为矿井离层水治理工程设计依据，采取地面抽排离层水疏降水压及井下深孔预裂爆破弱化顶板等上下结合的综合治理方案。

3.坚持月度地测防治水专业办公会议制度。开展防治水隐蔽致灾因素排查，协调解决月度内重大地测防治水问题。

4.加大地测防治水工程现场监督、检查、跟踪与落实的力度，严格地测防治水工程的验收及考核兑现。

（二）强化技术管理

明确董事长是本单位水害防治工作第一责任人，总工程师负责防治水的技术管理工作。

强化以总工程师为首的技术管理体系，构建理念先进、基础扎实、勘探清楚、科技攻关、综合治理、效果评价、应急处置的防治水工作体系，完善责、权、利相结合的综合治理机制，充分发挥科学技术在地测防治水工作中的主导作用，确保技术措施科学有效，执行到位。

严把设计源头，实现水灾治理的超前防控。抓好技术方案、设计、图纸、措施、报告等编制、审查和责任追究三个环节；执行技术措施月度复审制度，确保规程与措施具有针对性、操作性和实效性。

（三）完善防治水各项制度的考核兑现

建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、探放水制度、重大水患停产撤人制度以及应急处置制度等制度，明确各级管理人员及各个岗位人员在水害防治工作中的责任。做到按制度管理，并记录制度落实情况。

- 提高员工素质和标准化水平

1.加强基础知识及基本技能训练，提高基本业务技能，提升工作效率。

2.开展岗位责任制的学习，明确岗位职责；加强员工责任心的培养，做到尽职尽责。

3.学习相关规程及细则，扎实做好地质及水文地质基础工作。及时收集、整理、分析现场地质及水文地质资料，下发各类预报；地质预报应统筹分析各类钻探、物探及实揭地质资料，不得漏报、迟报，条件发生较大变化时必须及时补充下达临时预报；按规定修编综合水文地质图、充水性图等基础图件。

地测防治水总体目标考核：季度内杜绝地测防治水事故，且未发生因地测防治水工作失误造成影响矿井正常安全生产，每年度给予相关人员三万元奖励。造成事故的，按公司及矿安全1号文的相关规定进行处罚。

附件：1.地质灾害（水害）防治技术管理制度…………7

附件：2.预测预报制度……………………………………12

附件：3.地测安全办公会议制度…………………………15

附件：4.地测资料、技术报告审批制度…………………16

附件：5.图纸的审批、发放、回收和销毁制度…………17

附件：6.资料收集、整理、定期分析、保管和提供制度…19

附件：7.隐蔽致灾地质因素普查制度……………………21

附件：8.水害防治岗位责任制………………………………23

附件：9.水害隐患排查治理制度…………………………32

附件：10.探放水制度………………………………………34

附件：11.重大水患停产撤人制度…………………………40

附件：12.应急处置制度……………………………………45

附件：13.岗位安全生产责任制度…………………………50

附件：14.测量技术管理制度………………………………71

附件：15.排水系统巡查管理制度…………………………81

附件：16.地测防治水处罚细则……………………………84

附件：17.地测生产安全联系制度…………………………88

附件：18.雨季巡视（重点部位巡视检查）制度…………91

附件：19.采掘工作面探煤管理规定………………………93

附件：20.招贤矿业“三个煤量”管理制度…………………99

附件：21.招贤矿业煤炭资源回收管理办法………………101

附件：22.矿井地质灾害普查制度…………………………105

附件：23.灾害风险普查核查动态管理制度………………109

附件：24.防治水资金投入使用制度………………………110

附件：25.水情定期分析制度………………………………112

附件：26.暴雨洪水巡查及可能引发淹井等事故灾害井下紧急撤人制度………………………………………………………114

附件：27.地质“三级”保障制度…………………………118

陕西金源招贤矿业有限公司

2022 年 01 月 10 日

附件1

地质灾害（水害）防治技术管理制度

以《煤矿安全规程》、《煤矿地质工作规定》、《煤矿防治水细则》、《煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）》等国家相关政策、法规为标准。坚持“综合勘查、科学分析、预测预报、保障安全”的地质工作原则和“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字防治水原则；严格执行“探、防、堵、疏、排、截、监”水害治理措施；杜绝矿井重大水害的发生，保障矿井防治水工作的正常开展。结合招贤矿业实际情况，特制定招贤矿业水害防治技术管理制度。

一、建立以总工程师为首的技术管理体系，明确总工程师对水害防治技术工作负责。

二、地质、水文地质技术人员应严格按照国家相关政策、法规规定，有计划、有针对性地开展矿区地质、水文地质调查、勘探和观测工作，查明矿井的地质情况、各种充水因素，分析研究赋煤规律、构造发育规律、地下水的规律，为地质、防治水工作提供技术依据，并根据生产计划安排，做好地质及水文地质预测预报工作。

三、工作面掘进施工前应分析附近井巷（钻孔）工程揭露地质资料及物探资料，掌握区域及工作面煤层厚度变化、地质构造情况、掘进层位、煤层与上下相邻煤层间距、顶底板岩性及其变化趋势，掘进工作面设计前1个月编制提交掘进地质说明书，提出超前探测计划与设计。

四、掘进过程中应及时填图分析，修改填绘断层交面线、各可采煤层底板等高线图、区域图及巷道素描图，预测前方地质情况变化，提交各种地质预报。工作面回采前必须进行不少于两种物探方法，查清工作面内隐伏地质构造及赋水情况，获得结果后10天内按要求编制回采工作面地质说明书，经总工程师审核后，提交生产部门使用。

五、充分分析物探资料及已开采的相邻工作面地质构造变化规律；对工作面进行动态跟踪、动态分析、动态预报，认真观测。记录已知的地质构造、物探异常区的地质变化情况，做好工作面地质素描，分析预测隐伏构造及薄煤层延展变化趋势，验证物探结果。按要求编制采后总结，由矿总工程师批准后妥善保存。

六、生产中遇重大地质构造时，地质部门应立即组织地质人员深入现场进行调查，上井后根据观测及调查资料综合分析及时编制相关图件，向防治水副总工程师及总工程师汇报，研究处理。

七、各种图纸，必须按《煤矿地质测量图例》及公司的技术要求使用统一正确的图例、图示作图，填绘井巷工程、煤厚、断层、等高线等及各种注记。地质工作用图（采掘工程平面图、日常手图等）要求随工程进度，在日常整理资料的同时修改填绘，并至少每月更新一次。基本地质图（矿井各煤层底板等高线图、剖图图、各水平地质平面图等），每季度更新一次。要求图纸内容齐全，资料准确，并保证相关图件一致性。

八、按照地质资料档案管理制度，各种地质资料包括图纸、原始记录本、说明书、各种台账、卡片等要求内容齐全，有目录索引，做到查找方便，实现档案化管理。加强地质资料的发放管理，任何人不得随意对外提供地质资料及图纸，地质部门向外提供的一切资料、图纸、报表等，均须地测负责人严格把关，经总工程师或委托的防治水副总工程师批准后方可提供或报出。

九、在存在老空区积水威胁的地区施工探放水工程前，必须确定探水线，并准确的将积水范围、积水标高、积水深度、积水量、动水量及探水线填绘在专业矿图上。

十、各类井巷工程贯通前，被贯通巷道有积水淤泥或水文情况不清时，必须在距贯通点50m（煤巷）或20m（岩巷）前，发放水害通知单，查清条件，等排除积水或淤泥后方可贯通。

十一、为加强矿井防治水工作、预防重大水患事故发生，特制定防治水管理工作八不准：

（一）各类防隔水煤柱内不准随意布置巷道。

（二）当采掘工程施工中出现突水征兆时，不准继续施工。

（三）探放水钻孔正式探水钻进前，未安好孔口装置时，不准继续钻进。

（四）被贯通巷道有积水、淤泥或水文地质不清时，不准贯通。

（五）下山掘进巷道排水系统不完善，不准掘进。

（六）采掘工作面上方巷道或上覆老塘有积水威胁或水文地质情况不清时，不准施工。

（七）回采工作面波及范围内的水文孔或封闭不良钻孔，未经处理前，不准回采。

（八）探放水工程施工安全技术措施未经总工程师批准时，不准施工。

十二、煤矿需审查审批的防治水工作事项，应分级管理、逐级审查、按权限审批，上级煤炭企业认为必要的可以提级审批。

十三、下列设计、措施和报告，应由防治水办公室专业技术人员编制上报，防治水办公室负责人以及相关责任部门审查，煤矿总工程师审批，防治水办公室负责存档：

（一）井下水文地质勘探钻孔施工设计、放水试验设计、井下物探与物探成果报告；

（二）地面防治水工程设计及竣工验收报告、老空水分区管理设计；

（三）水情水害预报；

（四）掘进工作面水文地质情况分析报告和水害防治措施；

（五）采煤工作面专门水文地质情况评价报告和水害隐患治理消除情况分析报告；

（六）采掘工作面探放水设计、安全技术措施、各类防治水工程效果验证报告；

（七）探放水设计与施工安全技术措施、探放老空水设计、老空疏放水设计；

（八）探放水通知单和允许掘进通知单；

（九）其它防治水专项设计。

十四、下列报告、设计，由煤炭企业总工程师组织审批，报送矿档案室存档：

（一）生产地质报告、建矿地质报告、水文地质补勘设计与成果报告、矿井水文地质类型报告、矿井中长期防治水规划、矿井地质类型划分报告；

（二）煤矿带压开采可行性研究、带压开采专项安全技术措施、疏水降压、底板注浆加固或改造、地面区域超前治理、充填开采方案等；

（三）顶板疏放水方案、顶板含水层注浆改造方案、地面水文地质物探设计与成果报告；

（四）井下突（出）水点注浆堵水方案、帷幕注浆方案、井筒预注浆、巷道超前预注浆方案；

（五）陷落柱探查治理设计及其安全煤（岩）柱留设；

（六）煤矿防隔水煤（岩）柱的留设和变更。

十五、有下列情形之一的，由煤炭企业主要负责人审批，报送矿档案室存档：

（一）水体下开采倾斜、缓倾斜煤层专项开采方案设计；

（二）缩小防隔水煤（岩）柱提高回采上限可行性研究；

（三）煤矿因不具备条件建立防水闸门实行隔离开采，而制定的防治水措施。

十六、参加集团公司每季度组织的防治水隐患排查专题会议，汇报研究解决防治水工作中存在的问题，并跟踪检查监督。

十七、每月至少召开一次防治水专题会议研究解决防治水工作中存在的问题，并跟踪检查监督。

附件2

预测预报制度

一、地质（水文地质）人员应根据井巷揭露的地质资料和勘探成果综合研究未采区的地质情况，对井田内影响生产的地质构造、水文及煤层赋存情况分工作面及掘进头进行全年及月度地质及水文地质预报，提前采取必要的措施保证矿井安全高效地生产。

二、预测预报的要求

（一）地质及水文地质预报的目的主要是为了更好地配合采掘部门正常进行安全生产和掘进，因此要求与采掘部门密切配合，及时观测揭露的各种地质现象和掌握地质构造规律。

（二）地质及水文地质预报是动态预报，针对存在的地质、水文地质问题，要按其使用期分年报、月报，地质及水文地质发生重大变化时及时发出临时性预报。

（三）年报应于每年1月5日前签发；月报应于每月第一天前（如生产计划会距月底不到一周，则在生产计划会开过后一周内签发）；临时预报应根据采掘工程进度及地质变化随时提出预报。

（四）地质及水文地质预报要重视预报的效果和总结，要做到期前预报，期末总结，要突出用数字来表达预报效果，预报与实际出入较大时，要分析原因总结预报经验，提高预报的质量。

（五）地质及水文地质预报经矿总工程师审查后签字生效。

三、地质及水文地质预报内容

（一）断层、褶皱、陷落柱、地层倾角和岩浆侵入体等特征，以及对煤（岩）层的影响等；

（二）煤层厚度、煤层结构、煤体结构、煤质、煤层顶底板及其岩性等；

（三）煤层瓦斯赋存规律、煤（岩）与瓦斯突出危险性等；

（四）含水层、隔水层、构造体的含水性和导水性，最大涌水量和正常涌水量，老空区、老窑位置及其积水情况，封闭不良或封闭情况不明钻孔的位置及封孔情况等；

（五）其他致灾地质因素及建议。

四、地质及水文地质预报由防治水办公室专业技术人员编制，防治水办公室部门负责人审查，总工程师审批，报送生产单位、安监、技术等相关部门。

五、每年、每月要分别对下一年度、下一月度采掘工作面水情进行预报。

六、年报主要说明的问题：

（一）根据年度计划，在年度计划范围内，采掘工作面揭露的地质构造、煤层厚度、煤层结构、煤体结构、煤质、煤层顶底板及其岩性；煤层瓦斯赋存情况；水文地质情况。

（二）对生产情况的建议。

七、月报主要说明的问题

（一）煤层厚度、煤层结构、煤体结构、煤质、煤层顶底板及其岩性；煤层瓦斯赋存情况；水文地质情况；构造情况。

（二）预报的范围，比计划范围多预报20%。

（三）对生产情况的建议。

八、临时预报主要说明的问题

（一）随着采掘工作的开展，对原先的预报目标需要加以修正，特别是对安全生产影响比较大的地质因素，必须发出临时预报。

（二）临时预报是在年、月报的基础上加以修正的补充的预报，其特点是目标准确、精度高、即将被揭示，技术措施针对性强，验证时间短。

九、月度地质预报应按月度装订成册、存档。各生产单位签字人员必须是主管技术员及以上人员方可。地质预报发放实行签字制度，一预报一签字。

十、预测预报责任追究办法

1、预测预报下发不及时的，扣除防治水办公室预测预报编制人员绩效工资100元；

2、预测预报下发后，施工单位未能及时领取预测预报的，扣除施工单位主管技术员绩效工资100元；

3、因预测预报失误造成事故的，扣除防治水办公室相关人员绩效工资500～1000元；造成重大事故的，追究刑事责任。

4、施工单位未按照预测预报施工的，扣除施工单位主管技术员、党政负责人绩效工资各500～1000元；造成重大事故的，追究刑事责任。

附件3

地测安全办公会议制度

一、防治水办公室每月召开一次安全办公会，时间为每月最后一周，如遇特殊情况可延期召开。

二、安全办公会由董事长主持，防治水办公室参加。

三、地测安全办公会内容：

（一）传达矿安全办公会精神和上级有关安全生产的指示要求。

（二）总结分析当月地测防治水专业安全生产情况，分析安全生产形势、找出存在问题，解决问题。

（三）研究确定下月安全工作重点及安全措施。

（四）有针对性地学习有关安全生产的文件和规程。

四、地测安全办公会议要求准时参加，对于无故不参加会议者给予扣除绩效工资50元，迟到者给予扣除绩效工资30元。

附件4

地测资料、技术报告审批制度

一、各类地质报告、水文类型划分报告、勘探报告经矿总工程师批准，按规定程序报集团公司审批。

二、各类防治水工程、防治水设计、物探报告，完成后由矿总工程师审批。

三、井下、地面各类地质、水文地质、储量台账由地质部门负责人审批。

四、矿井各类煤柱不得任意更改，若因特殊情况需更改时，由公司设计部门提出更改范围，防治水办公室出具资料，按规定程序报批。

五、采区地质说明书，公司按规定程序审批，并报送集团公司审批后，方可作为采区设计依据。掘进和回采说明书经矿总工程师批准后，方可作为生产和施工的依据。

六、合理开采煤炭，能分层开采的煤炭要坚持分层开采；厚度小于三米的煤层若暂时限于条件，必须降低采高或需留护顶时，经集团公司批准。

七、接近井下老巷及老空区的巷道、巷道贯通，要由防治水办公室提出地质、测量资料，报矿总工程师。重大贯通设计说明书报集团公司审批。

八、矿井地测图纸需经矿总工程师审查签字后，方可有效。

九、土地征购的测量资料，需经分管副总经理批准，然后报集团公司审批。

附件5

图纸的审批、发放、回收、销毁制度

一、防治水办公室建立填图、打印、审批、发放、借阅、回收、移交、保管、销毁等台帐，认真记录，规范程序。

二、图纸按照规程、图例的要求，由专业组技术负责人审查，根据不同报送对象和用途，经地测副总师、总工程师、总经理签字、盖章后，方能供生产单位使用、对外提供。

三、各类图纸资料将组织有关人员对不同性质的图纸进行定期审查，发现问题及时整改。

四、防治水办公室内部所有图纸的打印需经负责人同意后方可打印，并做图纸打印记录。

五、各单位打印地测图纸时必须首先向地测负责人联系，经同意后打印，在图纸打印记录上登记图纸打印名称、数量、使用单位等。

六、未经地测负责人批准，不得随意答复或将地测图纸发放、借给他人使用，图纸的发放要建立发放记录。

七、各单位索取或借阅图纸资料必须首先向地测负责人联系，然后由负责人通知资料保管人员或有关业务组长，准备所需相关图纸资料的名称、数量和使用时间，才可提供资料。索取资料人员事先必须本人办理借阅登记手续后才可带图纸资料出室。

八、公司及公司外单位来我矿索取图纸资料时，必须持有正式公函，写明索取调阅抄录名称、范围、用途，经总工程师批准，地测负责人同意签字后，方可借阅，否则一律拒借。

九、矿图必须设专人保管，统一编号，分类登记，有目录索引，查找方便，达到档案化管理要求;图纸存放在金属橱柜内保管，防止资料受潮发霉，保管室内配备防火器材，以保证图纸资料的安全。

十、基本矿图、技术报告附图、科研项目附图每年应移交公司档案室管理，并办理移交手续。

十一、对经常使用图纸的单位采取以旧换新的方法及时回收图纸，应当收回的图纸一律收回，不能收回的做好登记，注明原因。对公司反馈来的交换图、公司领导退下来的旧图纸，建立登记记录。收回的图纸确实没有利用价值的，经负责人批准及时破碎销毁。

十二、资料保管员对所保管图纸保管不善，如有丢失或违反本制度扣除绩效工资50-100元。

附件6

资料收集、整理、定期分析、保管和提供制度

一、原则上外单位移交的地测资料直接移交资料室，本单位编制的资料已完成或不经常使用的，也应及时移交资料室，地测资料移交资料室必须及时登记、归档、保存，并建立目录索引。

二、本单位正在编制的资料或正在日常使用的资料，资料室也应登记归档，按月、季跟踪监督管理。

三、资料室管理员必须保持室内清洁卫生，图纸、资料要排放整齐有序；必须做好资料的防盗、防偷、防湿、防蛀、防火工作，室内严禁存放易燃易爆物品，严禁抽烟。

四、新图纸、资料入室应登记备查，一律由资料室登记保管。

五、除日常生产交换图外，其它所需图纸，一律由分管科长安排，对发放的图纸必须做好详细记录，需要图纸的单位和个人要签字以备查。

六、一般不向外单位借地测图纸资料，外单位需借阅地测图纸资料，需经科长批准，办理借阅手序，注明借阅单位、借阅人、资料名称、数量、借用期限、归还日期。

七、资料管理人员必须做好借阅登记工作，认真填写借阅单位、借阅人、资料名称、数量、借阅时间、归还时间、并要求借阅人签字。

八、只有一份的资料，为满足本矿生产需要，原则上一律不外借，可摘抄或复制使用。

九、图纸资料借阅期限，防治水办公室内部应及时归还，本矿其它单位为15天，外单位原则上最长时间不超过一个月。资料到期，资料管理员主动追还，对超期不归还者，每超用一天罚20～30元。

十、严禁借出图纸资料的丢失，若一旦发现按矿档案管理规定办理。损坏的令其复制，原件与复制件一并归还，丢失的视其情节轻重分别给于50～100元罚款。

十一、测量图纸资料要认真保管，注意保密。日常废旧图纸处理前要彻底消毁，其它长期保管的图纸资料任何人无权作废处理。

十二、每季度要对电子版图纸和资料进行备份，以防止电子版资料的丢失和损毁。

附件7

隐蔽致灾地质因素普查制度

按照国家总局、煤监局的工作部署，根据国家《煤矿地质工作规定》、《煤矿防治水细则》、《陕西省煤矿防治水管理规定》的相关规定，结合集团公司地测防治水管理要求，为了加强和规范煤矿地质工作，查明隐蔽致灾地质因素，及时处理煤矿地质灾害，从源头遏制事故，夯实安全生产工作基础，提升煤矿安全管理水平，特制定隐蔽致灾地质因素普查制度如下：

一、成立隐蔽致灾地质因素普查治理小组

组  长：总工程师

副组长：防治水副总工程师、防冲副总工程师、通防副总工程师

组  员：防治水办公室全体人员、生产技术部全体人员、防冲击地压办公室全体人员 、通防部管技人员

领导小组办公室设在防治水办公室，由防治水办公室负责人任办公室主任，负责日常工作安排及资料收集。

二、工作要求

排查时间：年度排查、月度更新根据矿井月度生产计划，每月底前组织相关人员对下月隐蔽致灾地质因素进行排查。

另外当生产系统、开采工艺、开采深度发生变化，或发生冲击显现、瞬时底鼓、瓦斯动力现象及突（透）水等事故后，相关单位要及时对矿井灾害等级进行核实或者重新进行鉴定，并及时上报给防治水办公室。

排查地点：矿井地面及井下所有采掘头面。

排查内容：地表水、采空区、废弃老窑（井筒）、封闭不良钻孔，断层、裂隙、褶曲，陷落柱，瓦斯富集区，导水裂隙带，地下含水体，井下火区，古河床冲刷带、天窗等不良地质体、滑坡及采空区沉陷、防冲击地压等。

每月底，根据下月生产计划安排，查阅图纸及已收集资料，对井下下月采掘头面隐蔽致灾地质因素进行摸排后，组织排查小组人员分地面排查及井下排查小组对隐蔽致灾地质因素进行现场逐项排查，排查结束后，对有问题的地方提出处理意见，经总工程师或经授权的防治水副总工程师批复后，以书面形式下发有关单位进行限期整改，领导小组安排专人对落实情况进行监督检查。

三、隐蔽致灾地质因素排查执行“谁排查、谁签字、谁负责”制，由于排查不认真出现隐蔽致灾地质因素影响安全工作，将追究相关人员的责任。

四、各单位必须高度重视隐蔽致灾地质因素排查工作，对查出的隐患要严格按照排查要求，限期内整改完毕，在规定期限内未进行落实的，给予相关负责人“三违”处罚，因落实不到位造成事故的，严肃追究相关人员责任。

五、认真对待隐蔽致灾地质因素排查工作，杜绝隐蔽致灾地质事故的发生，确保矿井安全生产。形成年度报告，经矿总工程师审核，报集团公司审批。

六、对排查不认真的，扣除相关责任人员绩效工资每次100元。排查弄虚作假的，相关责任人员按照严重三违处理，责任单位党政负责人扣除绩效工资500元。

附件8

水害防治岗位责任制

为认真贯彻实行《煤矿安全规程》、《煤矿防治水细则》、《陕西省煤矿防治水管理规定》、《皖北煤电集团公司关于加强2022年一通三防及地测防治水管理工作》的意见等相关文件精神，做好矿井水害的防治工作，杜绝重大水害事故，保障职工人身安全和矿井安全生产，实现矿井持续稳定发展，特制定本责任制，望各单位部门认真贯彻落实。

一、指导思想

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则，以消除隐患、确保安全为目的，抓好技术监督和现场管理两大环节，对矿井水害进行综合防治，杜绝水害事故的发生。

二、工作目标

（一）杜绝因矿井水害造成的人身伤亡事故。

（二）杜绝突水淹没掘进和回采工作面及以上的水害事故。

（三）以防为主、防治结合，加大矿井水害防治力度，落实责任，保障各项防治水工程的正常进行，确保安全生产。

三、组织机构

矿成立防治水领导小组
    组  长：董事长

副组长：总经理、总工程师、各分管副总经理

成  员：副总工程师、各部室负责人、各驻矿项目部负责人、钻探队。

领导小组下设防治水办公室，负责日常防治水工作事宜。

四、基本任务

（一）认真贯彻执行《煤矿防治水细则》等国家、省及公司有关防治水工作法规、规定相关文件要求。

（二）加强矿井防治水基础工作，做好各种水情、水害的预测预报，及时提供各种水文地质资料，满足矿井安全生产需要。

（三）抓好水害水患的分析排查和治理工作，对排查出的水害水患，制定相应的防治措施，并明确责任，定期落实。

（四）根据矿井生产接续情况，做好各种水文补勘和防治水工程。

（五）落实具体防治水工作任务的实施，监督检查各类防治水工程施工质量和进度。

五、水害防治岗位职责

矿井防治水必须董事长、总经理亲自抓，总工程师技术负责，分管副总经理分工负责，各部门各负其责、分工协作，各部门岗位责任如下：

（一）董事长是安全生产的第一责任者，对矿井防治水工作全面负责。建立健全水害防治岗位责任制等各项规章制度，建立健全防治水管理机构，配齐防治水专业技术人员，配足探放水设备、水害抢险救灾设备和物资，组织制定年度防治水安全费用、科技研发经费提取和使用计划，组织制定公司防治水中长期规划，每年参加或督导1次矿井防治水应急演练，开展重大水害隐患排查治理，保证防治水年度计划所需资金投入，监督公司水灾重大灾害防治和重大隐患整治的人、财、物计划落实到位，保证防治水工作的正常进行。

（二）总经理对公司矿井水害防治管理工作全面负责。认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范。健全矿井水害防治机构、配备矿井水害防治人员,保证矿井水害防治所需的人、财、物。组织研究矿井水害防治管理重大决策,督促检查矿井水害防治工作,推进矿井水害防治整体工作。对不履行矿井水害防治岗位职责的行为进行追究。发生重大矿井水灾事故时,协助事故单位安全第一责任者指挥抢救。
    （三）总工程师（技术负责人）对全矿防治水工作负技术责任，贯彻上级的有关规程、条例等，负责组织编制和修改中长期防治水规划和年度防治水计划；负责组织矿井水害隐患的排查，审批防治水相关设计、施工措施，对井下物探成果报告组织验收。
     （四）机电副总经理负责防治水中所需要的机电设备采购、检修、维护；物资、设备及时调拨、运送。保障中央泵房的水泵排水能力达到设计要求。

（五）安全副总经理负责对井下防治水工程质量监督检查，应急演练中对员工现场自救与互救的评价；对指挥、决策、调度、协调、应变能力评价；对应急抢险、医疗救护能力评价；对物资供应、治安保障能力评价。发生水害时，调救护队参与救援。

（六）采煤、掘进副总经理负责采掘工作面防治水工程施工，并对工程质量负责。发生水害时，调采煤、掘进队伍参与抢险救援。

（七）副总经理对所分管业务中有关矿井防治水的工作负责，组织落实分管范围内矿井防治水的相关问题和措施，定期检查各有关部门防治水工作进展情况。

（八）防治水副总工程师协助总工程师做好防治水技术管理工作。

六、各部门职责

（一）防治水办公室

负责防治水井巷工程及防治水系统设计，负责全矿防治水工作中水文地质分析、水情水患预测预报和探放水工程设计及防治水措施的技术业务管理，全矿范围内防治水施工组织、监督、检查及隐患排查治理。负责矿井防治水工作中的具体业务。

1．必须严格按照《煤矿防治水细则》、《地测防治水技术管理规定》等有关规定的要求，积极开展好各项水文地质工作。

2．必须做好采区、工作面水文地质探查（补充勘探）工作，选用物探、钻探、化探和水文地质试验等手段,查明构造发育情况及其导水性，查明相关区域的水文地质条件。

3．负责健全地下水动态观测网。

4．煤层近强含水层（水害威胁区域）开采时，负责组织开展“三带”发育高度的探测设计工作。

5．加强矿井防治水基础工作。收集、掌握井下、野外水文地质资料,各种原始记录台帐、卡片等要齐全、准确，图纸资料要完善可靠、填绘及时。做好矿井水害（情）分析预测预报工作，及时报送有关领导、生产安全部门及上级部门。

6．参与审查每一作业地点的作业规程，查清工作地点的水文地质情况、水害因素，确定需要实施的防排水工程和探放水措施。

7．负责编制探放水设计，并参与探放水施工的有关管理工作。

8．负责编制专门的各采掘工作面水文地质情况报告，对各类水害因素依据补勘或探查资料作出明确的分析。

9．负责定期搜集、调查和核对相邻矿井（小窑）的有关开采情况，并在井上、下工程对照图上标出其井田位置、开采范围、开采年限、积水情况等。

10．负责编制年度矿井防治水计划，并认真组织落实。

11．负责及时启封处理达不到现行封闭质量标准要求的钻孔。

12．负责开展矿井水文地质及防治水研究，推广应用水文地质物探、涌水量预计、水患监测和突水预报等新技术、新方法，不断提高防治水工作技术水平。

13．矿井发生水灾事故时，协助公司领导制定处理措施。

（二）安全监察部

对全矿防治水工作负安全监督检查责任。

1.负责做好水害防治的监察工作，要把矿井防治水工作列为重要的安全监察内容，对各专业部门和区队所承担的矿井防治水工作的执行情况进行监督检查，对违反规定、破坏矿井防治水设施的单位和个人进行制止并进行处理。
    2.对采掘设计和作业规程中矿井防治水内容及探放水设计进行审查，对现场实施情况进行监督检查，发现问题要立即处理并追究有关人员的责任。

（三）生产技术部

1.采掘工程设计时，从开拓布局、采区巷道布置上要有利于矿井防治水管理，尽量避免大量积水的产生，并确保排水系统安全、合理、可靠。

2.采掘工作面设计中，必须有排水设计及防治水措施。

3.审查作业规程时，必须在作业规程中明确完善可靠的放排水设施，并检查落实情况，具备完善的矿井防治水安全措施及水害避灾路线；负责落实矿井防治水工程中的井巷工程；负责组织审查探放水、疏放水设计并组织落实实施。

4.负责组织落实分管范围内与矿井防治水的相关问题和措施。

5.井下采掘生产任务的安排,必须保证不会引起大的水患灾害。

6.对有发生矿井水害危险的区域设计专门防治水工程或防水隔离煤柱。

7.负责安排对临时水仓、井下水沟的淤泥及时清理，每年雨季前必须清理一次。

8.检查采掘工程质量的同时，负责检查矿井防治水工程质量，并纳入工程质量验收考核。

（四）机电部、运输部

负责全矿防治水工作所需的机电设备配置、管理、维护和监督检查工作及矿井主要排水系统的安装、管理、维护工作。

1.参与对采掘设计和作业规程的审查工作，对其中排放水设备等内容进行审查。
    2.负责对矿井排放水设备的检查、维护的管理工作，确保排放水设备正常运转。
    3.负责对临时水仓的水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路经常检查和维护。在每年雨季以前，必须全面检修一次，并对工作水泵和备用水泵进行一次联合排水试验，发现问题，及时处理。
   4.负责储备足够数量的防治水抢险设备。

（五）调度指挥中心

负责防治水工作信息处理和调度指挥

1.进行水情、水害处理情况的调度，及时处理采掘工作面等地点的异常出水情况，并落实人员、设备等,加强采掘工作面等异常涌水排泄的调度协调。
    2.发生水灾事故时，立刻指挥井下人员安全撤离，并迅速指挥协调有关单位和人员进行救灾工作。

3.每年雨季前，负责组织有关部门，对防治水工作进行全面检查，并制定雨季防治水措施，编制排放水工程计划，组织抢险队伍，安排储备足够的防洪抢险物资。

4.负责监督各类井口处放置足够数量的防洪材料物资。

- 通防部

1．参与对采掘设计、作业规程及探、疏放水设计的审查工作，对其中有关通风路线及避灾路线等内容进行审查。
    2.负责探、疏放水过程中的气体监测工作，发现气体超限时，立即汇报矿调度室并指挥现场作业人员采取措施并安全撤离。
    3.负责密闭涌水口的检查，发现出水口堵塞、密闭墙内有积水时，及时疏通处理。

4.负责水淹影响区域的通风系统调整、气体检测、处理及汇报。

（七）经营管理部

1.编制安全技术措施计划时，要优先落实矿井防治水技术措施资金，保证矿井防治水工作的需要。

2.负责编制矿井年、季、月度防治水资金计划。

3.负责矿井防治水设备、仪器、配件、材料的采购、供应工作。

4．负责储备足够数量的防治水抢险物资。

（八）各施工区队

区队主要负责人为本单位防治水工作的第一责任者。

1.对于正常施工的采掘工作面等作业地点，本着“谁施工，谁负责”的原则，必须掌握作业地点的水文地质情况、水害因素，保持排水系统完好，严格落实各项防治水措施，切实做好防治水工作。
    2.采掘工作面或其他地点发现有突水预兆时，必须停止作业，采取措施，立即报告矿调度室，发出警报，撤出所有受水威胁地点的人员。
    3.坚持“有疑必探，先探后掘，先治后采”的原则。不消除水害隐患，不得从事采掘活动。对有水害威胁的工作地点，按探放水设计要求停掘、停采，负责按设计要求进行探、疏放水部分工程的现场施工工作，并详细记录施工情况、出水情况等，经有关部门审查确认消除水害隐患后，方可继续施工。
    4.负责编制作业规程中的矿井防治水有关内容，确定避水灾路线等，并认真贯彻到每个作业人员。
    5.负责施工地点排水管路、排水泵及配电设备的安装、维护、回撤工作。
     （九）钻探队

为招贤矿业探放水队伍，负责井下采掘工作面的探放水工作。

1.按照防治水设计及业务联系单要求，编制防治水相关钻孔施工安全技术措施及施工。

2.负责钻场的防治水工作，钻场排水必须排入水沟或排水硐室。

3.负责探、疏放水工程的现场管理及技术管理工作，按要求编制施工总结。

4.负责防水墙的砌筑和维护，砌筑质量必须达到设计要求。

附件9

水害隐患排查治理制度

一、总工程师对矿井水害隐患排查全面负责。防治水副总工程师协助，具体负责水害隐患排查工作。

二、排查周期：每月进行二次水害隐患排查，与安全监察部组织的隐患排查同时进行；

三、范围：全矿所有采掘工作面；

四、排查主要内容：

（一）各采、掘进头面排水系统完善情况;防治水措施是否严格落实；水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；

（二）水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；

（三）排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；

（四）巷道顶板淋水是否引流。

五、闭合管理：每次水害隐患排查问题交由安全监察部给责任单位下隐患通知书，要求责任单位限期整改，防治水办公室根据整改期限，对隐患进行复查、闭合。

六、参加人员：水害隐患排查由总工程师根据下月防治水重点工作进行分工安排排查项目和重点环节，针对重点问题进行排查。水害隐患现场排查由防治水副总负责组织，防治水办公室专业技术人员参加。

七、对查出的隐患问题遵照公司内规定分A、B、C三级。根据级别确定责任人，提出整改意见，由安全监察部统一下发整改五定表。C级隐患由地测专业负责人指定责任人，制定整改措施，并负责实施。B级以上隐患上报有关领导，由公司领导指定责任人，负责组织整改。A级上报集团公司。

八、坚持不安全不生产的原则。对于存在隐患的作业场所，要制定切实可行的防范措施，隐患未消除的，不得生产。

九、我矿水文地质类型为复杂型，每月须至少开展1次水害隐患排查、每年应进行1次水害专家会诊。若水文地质条件发生重大变化或采掘接续发生重大调整，应及时开展水害专家会诊。

十、对水害隐患排查工作不认真的，隐患排查问题整改不落实的，导致事故发生，对责任者按照矿1号文件进行处罚。

附件10

探放水制度

一、为加强井下采掘工作面超前探查工作，结合公司实际情况，根据《煤矿安全规程》、《煤矿防治水细则》、《陕西省煤矿防治水管理规定》等的相关要求，特制定本规定。

二、在地面无法查明水文地质条件时，应当在采掘前采用物探、钻探或者化探等方法查清采掘工作面及其周围的水文地质条件。

三、采掘工作面遇下列情况之一时应采用钻探方法超前探放水，同时配合物探、化探等其他方法查清采掘工作面及周边老空水、含水层富水性以及地质构造等情况。

（一）接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻煤矿；

（二）接近含水层、导水断层或含导水性不明的断层、暗河、溶洞和导水陷落柱；

（三）打开隔离煤柱防水时；

（四）接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的导水通道；

（五）接近有出水可能的钻孔；

（六）接近水文地质条件不清的区域时；

（七）接近有积水的灌浆区；

（八）接近其他可能突水的地区时。

四、探放老空水除满足《煤矿防治水细则》外，还应符合下列要求：

（一）采用常规钻探探放水时，严禁掘进和探放水平行作业；

（二）探放有补给水源的老空水，要选择在老空低洼处留设适量的放水钻孔，作为长期放水孔和观测孔，并保持放水畅通；

（三）下伏煤层回采前应对导水裂隙带波及范围内的上覆煤层老空区水进行探查和疏干，探放钻孔应穿过上覆采空区底部岩石密实段；

（四）多煤层开采时，采掘范围内可能存在下伏老空区时，应对下伏老空水进行探放；

（五）受老空水威胁的采掘工作面进入警戒线时，要加强观察工作。在探放过程中若发现有突水征兆时应立即停止作业，撤出所有受水威胁地点的人员，并采取措施。

五、严格执行井下探放水“三专两探一撤人”要求。由专业技术人员编制探放水设计，采用专用钻机进行探放水，由专职探放水队伍施工。严禁使用非专用钻机探放水。

采掘工作面物探应进行专门设计，掘进工作面超前探测至少选用一种物探方法（瞬变电磁、直流电法等），采煤工作面采前综合物探应至少采用两种探测方法，分别为电磁波法（直流电阻率电测深、瞬变电磁、音频电穿透等）和弹性波法（槽波、无线电坑透等），工作面外扩探查范围应满足安全需要。探测环境应达到物探施工要求，现场施工期间应有具备专业经验的技术人员跟班。

六、工作面回采前，应当查清采煤工作面及周边老空水、含水层富水性和断层、陷落柱含（导）水性等情况。防治水办公室应当提出专门水文地质情况评估报告和水害隐患治理情况分析报告，经煤矿总工程师组织有关单位审批后，方可回采。

七、采掘工作面探水前应当编制探放水设计和施工安全技术措施，确定探水线和警戒线，绘制在采掘工程平面图和矿井充水性图上。探放水钻孔的布置和超前距离、帮距，应当根据水头高低、煤（岩）层厚度、强度及安全技术措施等确定，明确钻孔测斜要求。探放水设计由防治水办公室编制，安全技术措施有施工单位编制，探放水设计和施工安全技术措施在施工前必须编制完成，经煤矿总工程师组织安全监察部、生产技术部、调度指挥中心、通防部进行会审、审批，按设计和措施进行探放水。

八、布置探放水钻孔应当遵循下列规定：

（一）探放老空水和钻孔水。应严格落实老空水探放“四步工作法”，即查全、探清、放净、验准，在采掘工程平面图、矿井充水性图上要标明积水线、探水线、警戒线、积水量等，空间探测范围要保证巷道掘进安全。老空和钻孔位置清楚时，应当根据具体情况进行专门探放水设计，经煤矿总工程师组织审批后，方可施工；老空和钻孔位置不清楚时，探水钻孔成组布设，并在巷道前方的水平面和竖直面内呈扇形，钻孔终孔位置满足水平面间距不得大于3m，厚煤层内各孔终孔的竖直面间距不得大于1.5m；

（二）探放断裂构造水和岩溶水等时，探水钻孔沿掘进方向的正前方及含水体方向呈扇形布置，钻孔不得少于3个，其中含水体方向的钻孔不得少于2个；

（三）探查陷落柱等垂向构造时，应当同时采用物探、钻探两种方法，根据陷落柱的预测规模布孔，但底板方向钻孔不得少于3个，有异常时加密布孔，其探放水设计由煤矿总工程师组织审批；

（四）煤层内，原则上禁止探放水压高于1MPa的充水断层水、含水层水及陷落柱水等。如确实需要的，可以先构筑防水闸墙，并在闸墙外向内探放水。

九、上山探水时，应当采用双巷掘进，其中一条超前探水和汇水，另一条用来安全撤人；双巷间每隔30～50m掘1个联络巷，并设挡水墙。

十、在安装钻机进行探水前，应当符合下列规定：

（一）加强钻孔附近的巷道支护，并在工作面迎头打好坚固的立柱和拦板，严禁空顶、空帮作业；

（二）清理巷道，挖好排水沟。探水钻孔位于巷道低洼处时，应当施工临时水仓，配备足够能力的排水设备；

（三）在钻探地点或附近安设专用电话；

（四）由测量人员依据设计现场标定探放水钻孔位置，与负责探放水工作的人员共同确定钻孔的方位、倾角、深度和钻孔数量；钻探施工过程中的开孔、下孔口管、耐压试验、接近积水区及物探异常区等关键工序，应进行现场监督，每个钻孔终孔应由煤矿防治水等部门验收。

（五）制定包括紧急撤人时避灾路线在内的安全措施，使作业区域的每个人员了解和掌握，并保持撤人通道畅通。

十一、在预计水压大于0.1MPa的地点探水时，预先固结套管，并安装闸阀。止水套管应当进行耐压试验，耐压值不得小于预计静水压值的1.5倍，兼做注浆钻孔的，应当综合注浆终压值确定，并稳定30min以上；预计水压大于1.5MPa时，采用反压和有防喷装置的方法钻进，并制定防止孔口管和煤（岩）壁突然鼓出的措施。

十二、探放水钻孔除兼作堵水钻孔外，终孔孔径一般不得大于94mm。

十三、探放水钻孔超前距和止水套管长度，应当符合下列规定：

（一）老空积水范围、积水量不清楚的，近距离煤层开采的或者地质构造不清楚的，探放水钻孔超前距不得小于30m，止水套管长度不得小于10m；老空积水范围、积水量清楚的，根据水头值高低、煤（岩）层厚度、强度及安全技术措施等确定；

（二）沿岩层探放含水层、断层和陷落柱等含水体时，按下表确定探放水钻孔超前距和止水套管长度。

岩层中探放水钻孔超前距和止水套管长度

| 水压p/MPa | 钻孔超前距/m | 止水套管长度/m |
| --- | --- | --- |
| p＜1.0 | ＞10 | ＞5 |
| 1.0≤p＜2.0 | ＞15 | ＞10 |
| 2.0≤p＜3.0 | ＞20 | ＞15 |
| p≥3.0 | ＞25 | ＞20 |

十四、在探放水钻进时，发现煤岩松软、片帮、来压或者钻孔中水压、水量突然增大和顶钻等突水征兆时，立即停止钻进，但不得拔出钻杆；应当立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点，并向矿井调度室汇报，采取安全措施，派专业技术人员监测水情并分析，妥善处理。

十五、探放老空水时，预计可能发生瓦斯或者其他有害气体涌出的，应当设有瓦斯检查员或者矿山救护队员在现场值班，随时检查空气成分。如果瓦斯或者其他有害气体浓度超过有关规定，应当立即停止钻进，切断电源，撤出人员，并报告矿井调度室，及时处理。揭露老空未见积水的钻孔应当立即封堵。

十六、钻孔放水前，应当估计积水量，并根据排水能力和水仓容量，控制放水流量，防止淹井淹面；放水时，应当设有专人监测钻孔出水情况，测定水量和水压，做好记录。如果水量突然变化，应当分析原因，及时处理，并立即报告矿井调度室。

十七、掘进工作面探放水工程经效果检验合格后，应在一日内提交总结报告，两日内提出水文地质情况分析报告，按审批权限审查批准后，方可进行巷道施工。水文地质情况分析报告应包括水文地质条件分析、水文地质探查成果（物探、钻探、化探成果等）、水害威胁情况分析、评价及防范措施等。物探成果报告、钻探成果报告由施工单位编制。所有资料由防治水办公室存档，存档时间永久。

十八、老空水验证：每组探放水孔，终孔位置位于底板的钻孔为老空水探放验证孔。

十九、工作面回采过程中，制定可行的离层水害防治措施，以“抽、排、裂、支、控”作为矿井离层水治理工程设计依据，采取地面抽排离层水疏降水压及井下深孔预裂爆破弱化顶板等上下结合的综合治理方案。

二十、钻孔验收方法

（一）探管抽查孔深法：使用塑料探管验收，单项或每组钻孔抽查2～3个，严禁虚报孔深，严格执行“差一罚十”的原则，即差一米罚十米，直到该孔罚完为止。

（二）起钻实测钻杆法：每个钻孔终孔后起完所有钻杆，实测钻杆长度累加验收孔深，由现场瓦检员和安监员过程监督、共同验收，并签字确认。

二十一、探放水钻孔终孔后应进行测斜，测斜孔数不小于探放水钻孔总数30%，如未达到探放水目的，应补充施工探放水孔。

二十二、钻孔在施工过程中，要详细记录见水位置、水量、水温、水压，并取水样化验，详细记录钻机钻进过程中见煤、过煤深度，见老空位置，认真做好原始班报记录工作。

二十三、煤矿应严格执行探放水通知单（两单）制度，由防治水专业技术人员编制停止掘进通知单和允许掘进通知单，由煤矿总工程师签发，发至施工单位、调度、安检等部门，并严格执行。

二十四、严格执行探放水动态管理（两牌），在钻（物）探施工位置处悬挂钻（物）探标志牌，标明钻孔个数、深度、倾角、方位角（物探成果）和允许掘进安全距离；在掘进工作面适当位置悬挂动态管理牌，标明当班进尺、剩余允许掘进距离，交接班时由交班班长填写，由接班班长进行复核签字，并及时移至迎头附近适当位置。在探放水钻孔施工过程中，应进行视频录相，并作为验收资料之一。

附件11

重大水患停产撤人制度

根据《煤矿防治水细则》、《陕西省煤矿防治水管理规定》规定，为了确保矿井在出现重大水害隐患时，能够及时、有效的组织人员快速撤离到安全地点，避免发生人员伤亡事故，特编制招贤矿业重大水患停产撤人制度：

一、成立重大水患停产撤人指挥部

总 指 挥：董事长

副总指挥：总经理

成    员：总工程师、各副总经理、各专业副总工程师及各相关单位行政负责人。

指挥部设在公司调度指挥中心，指挥部电话：6001，井下直拨9。

二、主要负责人相关人员紧急撤人的权力

为预防煤矿重大事故的发生，保障职工的生命安全，根据《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》（安委〔2013〕8号）等有关法律法规和规范性文件，结合矿井实际，特授权予带班人员、班队长、值班调度员、安检员、瓦检员、防冲员遇险处置权和现场作业人员紧急避险权。采掘作业时，发现有透水征兆，或涌水量出现突增等异常情况；井下探（放）积水位置、积水量等情况不明的老空水，涌水量超过采区、工作面排水系统能力；发现井筒突水、出砂；暴雨洪水可能威胁矿井安全等险情时，不需请示领导，有权下达立即停止生产，撤出所有水患威胁地点的人员，然后再按规定进行汇报。

带班人员、班队长、值班调度员、安检员、瓦检员、防冲员及现场作业人员正确行使授权，无论现场是否发生灾害，事后，任何领导不得追究责任。

三、矿井发生以下重大水患情况之一时，立即停产撤人：

（一）暴雨洪水可能引发的事故灾害、出现地面洪涝积水可能进入井下等紧急情况下或24小时连续降雨达到250mm以上天气时，立即停产、撤人。

（二）老空区发现异常突水时，立即停产、撤人。

（三）临近矿井发生水害事故时，立即停产、撤人。

（四）影响到生产地点的排水设施失效时，无法处理时，立即停产、撤人。

（五）当施工现场出现下列透水的预兆：施工掘进迎头或工作面挂红、挂汗、空气变冷、发生雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、煤壁片帮、底板鼓起或产生裂隙涌水、水色发浑有异味等现象时，立即停产、撤人。

四、启动标准

矿山事故灾难响应分级标准将矿山事故应急响应级别分为Ⅰ级（特别重大事故）响应、Ⅱ级（重大事故）响应、Ⅲ级（较大事故）响应、Ⅳ级（一般事故）响应等。

（一）出现下列情况时启动Ⅰ级响应：造成或可能造成30人以上死亡；或可能造成淹井，或造成1亿元以上直接经济损失，或特别重大社会影响等。

（二）出现下列情况时启动Ⅱ级响应：造成或可能造成10～29人死亡，或造成5000～10000万元直接经济损失，或重大社会影响等。

（三）出现下列情况时启动Ⅲ级响应：造成或可能造成3～9人死亡，或直接经济损失较大、或较大社会影响等。

（四）出现下列情况时启动Ⅳ级响应：造成或可能造成1～2人死亡，或一定社会影响等。

五、矿井发生重大水患撤人程序：

（一）矿井在出现重大水害隐患需要撤人时，应委派一名现场总指挥，全面负责撤人过程中的一切事物，以便及时采取措施控制、处理事故。

（二）调度指挥中心利用应急广播和电话通知受水害威胁人员紧急撤人。

（二）现场总指挥应该指导井下危险设施的全部或部分停运，并与现场管理人员和关键岗位的人员配合、指挥水害受威胁的人员撤离。

（三）井下作业人员在接到撤离命令后，应绝对听从班组长的统一指挥，按预先安排好的避灾路线进行撤离不要惊慌失措、各奔东西。

（四）透水后应在可能的情况下迅速观察和判断透水的地点、水源，水量、发生原因、危害程度等情况，根据预防灾害计划中规定的撤退路线，迅速撤离，撤离前应设法将撤退的行动路线和目的地告知调度室。

（五）撤退过程中，应靠近巷道一侧，抓牢支架或其他固定物体，尽量避开水头和泄洪主流，以防止被水中滚动的矸石和木料伤人。

（六）如在撤退过程中，透水破坏了巷道中的照明和路标，迷失行进的方向时，遇险人员应朝有风流通过的上山巷道方向撤退。

（七）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，提示救护人员的注意。

（八）在撤退过程中因遵循由低到高的撤退路线进行撤离，切不可进入独头巷道。

（九）遇险人员应按照制定的避水灾路线撤离：

六、汇报程序

井下发生水灾事故后，现场人员要立即开展自救和互救，并立即用电话或其它联系方式尽快报告调度指挥中心。

汇报电话：生产电话9。

值班调度员接到井下发生水灾事故信息后，必须立即向公司应急救援指挥部总指挥汇报，通知公司应急救援指挥部其他成员；必须立即报告集团公司调度室，同时向麟游县应急管理局、陕西煤矿安全监察局咸阳分局报告事故情况。汇报的内容包括：事故发生的单位、时间、地点、简要经过、伤亡人数、伤害程度、涉及范围以及事故发生原因的初步判断。

集团公司调度室：0557-3981624、3982045

麟游县应急管理局：0917-7964261、7963001

陕西煤矿安全监察局咸阳分局：029-86511235

七、指挥部门及联络人员

指挥部门为调度指挥中心，地面联络人为调度指挥中心负责人，井下联络人为当班带班矿领导。

八、调度指挥中心负责保持与相关领导、部门和人员的联系，对救灾发挥其指挥协调职能，并作好记录；安全监察部负责查清撤退上井人员以及没有上井人员名单并汇报救灾指挥部；机电、运输部负责将遇险人员及时运送上井。

九、水害原因未查清前、未排除水害隐患前不得进行任何采掘活动。

十、撤人范围：所有受水害威胁的地点，全部撤人。

十一、其余未述部分，严格按《陕西金源招贤矿业有限责任公司2022年矿井灾害预防与处理计划》执行。

附件12

应急处置制度

根据《煤矿防治水细则》、《陕西省煤矿防治水管理规定》规定，采掘工作面在施工过程中发生水灾事故，为了保证人员安全，特制定本应急处置制度。

一、应急救援组织机构

招贤矿业公司成立水灾事故应急处置指挥部

总 指 挥：董事长

副总指挥：总经理

成    员：各副总经理、各专业副总工程师及各相关单位行政负责人。

指挥部设在公司调度指挥中心，指挥部电话：6001，井下直拨9。

二、职责

（一）负责矿井应急救援指挥工作的综合协调和管理。

（二）保持救援现场与指挥部信息畅通，及时上传下达救援指令。

（三）提供技术保障，保障救援工作所需要的技术资料和技术支持。

（四）分析判断事故的影响区域、危害程度，确定相应的应急响应级别。

（五）决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急救援行动。

（六）批准成立井下现场抢救指挥部，批准现场抢救方案。

（七）报告上级机关及安全监察机构，通报灾害情况。

（八）评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别。

（九）根据事态发展，决定是否请求外部援助。

（十）监察应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员的安全。

（十一）决定救援人员、员工从事故区域撤离。

（十二）协调物资、设备、医疗、通讯、后勤、井下遇险人员的应急救援等方面以支持应急反应。

三、应急处置措施

（一）出水量小于等于60m3/h时的应急处理措施（四级响应）

现场作业人员立即停止作业按照避水灾路线撤离到安全地点，并向调度指挥与控制中心当班调度员简要快捷的汇报出水情况，当班调度员接汇报后立即汇报公司总值班、董事长、总经理、总工程师、安全副总经理、采煤副总经理、掘进副总经理、防治水副总等，成立应急救援指挥部。总指挥决定启动矿井水灾事故应急预案后，立即向调度下达启动招贤矿井水害应急预案的命令，调度员接到总指挥命令后，按照《招贤矿业公司2022年事故应急救援预案》、《招贤矿业公司2022年矿井灾害预防与处理计划》电话通知顺序通知各指挥部成员到调度会议室集合。

1.以加强排水为主，加强排水管路的检查，保障排水顺畅安全。

2.现场抢险救援组由组长统一指挥，接到总指挥命令后迅速赶往事故地点。救灾过程中，要严格按规程操作,注意自主保安和相互保安，防止事故扩大。

3.发生水灾事故地点施工单位安排排水人员密切关注水情，及时开启排水泵，机运部负责排水管路的巡查、维护工作。

4.防治水办公室安排水文地质人员赶往现场，观察水情、水量变化情况、取水样化验，及时汇报应急救援指挥部，以便采取对应措施进行处理。

5.调度指挥中心立即按照事故灾变波及先后顺序，通知事故地点撤人。

6.加大中央泵房值守，及时处理电气故障，保障设备正常运转，泵工、电工严格执行指挥部命令，严禁擅自撤离。

7.突水量达到60m3/h，立即向集团公司调度、麟游县应急管理局汇报。

（二）当工作面出水量大于60 m3/h小于1100m3/h时的应急处理措施（三级响应）

1.水文地质人员发现出水量大于60 m3/h时，立即汇报指挥部，指挥部立即发布撤离命令，按照受灾变波及危险远近位置，通知井下各掘进头及作业地点人员撤离，接到撤离命令的所有人员按照避水灾路线迅速撤离，有序升井。井下各单位人员按照避水灾路线撤离，机电部、运输部、采煤部跟班人员及当班人员撤离到北翼辅助运输大巷待命。

2.在+770人车场或+980井底煤仓上口检修巷建立井下抢险救援指挥部，由现场带班矿领导负责抢险救灾工作。

3.水文地质人员在现场观察水量变化情况，定时汇报调度指挥与控制中心；

4.中央泵房排水人员，增开排水电泵，加大排水，密切注意水仓水位，保证排水量大于进水量。

（三）当工作面出水量1100m3/h＜突水量＜2000m3/h时的应急处理措施（二级响应）

1、所有人员撤至主斜井或副井下口升井，地质及瓦检人员观测水量及瓦斯情况，指挥部将水患情况通报周边所有矿井，向麟游县煤管局汇报。

2.调度员按照受灾害波及远近的顺序迅速通知+770水平、+980水平所有人员全部撤离升井，中央泵房加大排水，泵工要坚守岗位。

（四）当工作面出水量突水量超过2000m3/h（超过中央泵房排水能力）时应急处理措施（现场处置方案） （一级响应）

1.泵房排水人员发现所有电泵全部开启后，水位仍然上涨，调度员接到电话后立即通知启动中央泵房强排系统；

2.若水量继续增大，排水人员、值守电工及水文地质人员立即汇报调度指挥中心，迅速撤离到+770人车场或+980井底煤仓上口检修巷和指挥部成员会合，全矿井立即撤人；

3.扩大应急，启动上一级应急预案。

四、现场遇险人员应急处置制度

如果工作面回采时瞬间突水量巨大，水量来势凶猛，人员要保持冷静：首先在低处的人员要有向高处撤离的意识；如果水量特别大，则必须迅速在原地找固定物稳住自己不要被水冲倒，避过水头后，再按避灾路线撤离灾区。

五、根据风险评估结论及应急资源状况，制定水害应急专项预案和现场处置方案，并组织评审，由本单位主要负责人批准后实施。应急预案内容应当具有针对性、科学性和可操作性。

六、每年雨季前至少组织开展1次水害应急预案演练。演练结束后，应当对演练效果进行评估，分析存在的问题，并对水害应急预案进行修订完善。演练计划、方案、记录和总结评估报告等资料保存期限不得少于2年。

附件13

岗位安全生产责任制度

一、防治水办公室主任

协助总工程师工作，负责地质、测量、水文地质、储量等专业技术管理及行政管理工作，安全生产职责如下：

（一）建立、健全安全生产责任制

1.指导编制、修订（编）本部门安全生产责任制。

2.组织制定地质（包括水文地质及储量）专业技术人员安全生产责任制。

（二）组织制定安全生产计划、规章制度

1.组织编制公司安全生产中长期规划，参与编制掘进专业年度、月度生产计划。

2.参与制定、修订（编）矿井技术管理体系、技术标准、技术规范、作业规程和相关技术管理制度。

3.参与制定并贯彻落实本部门安全生产规章制度，参与制定并落实公司有关安全生产规章制度。

4.组织制定并执行本部门安全培训计划。

（三）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

1.组织制定本部门隐患排查治理方案并监督落实。

2.组织制定公司重大隐患的排查治理方案。

3.参加作业规程、技术安全措施编制的现场调研、会审及复审工作，提出编制或审查意见。

4.负责接受任务通知书和委托书，按时编绘地质“三书”及有关地质（水文、储量）资料，并督促按时提供。

5.参与安全生产质量大检查、安全生产事故隐患排查，对检查出的问题，及时上报处理，消除事故隐患。

6.负责安排和指导地质、水文地质、测量、储量专业人员的业务工作，负责召开地测科工作会议，研究布置工作任务、分析地质构造布置、检查质量标准化工作，协调工作人员之间的关系、考核技术工作落实情况。

7.按安全生产标准化要求检查和督促工作。

8.安排人员定期做好地质及水文地质条件的预测预报和采后总结工作。

9.落实职业病危害的防治与管理，按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。自觉参加健康检查。

（四）参与制定并实施生产安全事故应急救援预案

1.参与编制矿井灾害预防和处理计划。

2.参与编制生产安全事故应急救援预案。

3.参与矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。

（五）及时、如实报告生产安全事故

1.及时、如实报告生产安全事故。

2.负责地测科专业技术事故的追查处理。

（六）安全生产职责落实与考核

1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。

2.组织制定并落实本部门安全生产目标考核办法。

3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。

4.配合上级事故调查组工作，落实地测科专业技术管理层面的防范和整改措施、建议。

二、地质主管技术员

负责地质（包括水文地质及储量）专业技术管理，安全生产职责如下：

（一）建立、健全安全生产责任制

1.参与编制、修订（编）本部门安全生产责任制。

2.组织制定地质（包括水文地质及储量）专业技术人员安全生产责任制。

（二）参与制定安全生产计划、规章制度

1.参与编制公司安全生产中长期规划，参与编制掘进专业年度、月度生产计划。

2.参与制定、修订（编）矿井技术管理体系、技术标准、技术规范、作业规程和相关技术管理制度。

3.参与制定并贯彻落实本部门安全生产规章制度，参与制定并落实公司有关安全生产规章制度。

4.参与制定并执行本部门安全培训计划。

（三）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

1.参与制定本部门隐患排查治理方案并监督落实。

2.参与制定公司重大隐患的排查治理方案。

3.参加作业规程、技术安全措施编制的现场调研、会审及复审工作，提出编制或审查意见。

4.负责接受任务通知书和委托书，按时编绘地质“三书”及有关地质（水文、储量）资料，并督促按时提供。

5.参与安全生产质量大检查、安全生产事故隐患排查，对检查出的问题，及时上报处理，消除事故隐患。

6.负责安排和指导地质（包括水文地质及储量）专业人员的业务工作，负责召开地质组工作会议，研究布置工作任务、分析地质构造布置、检查质量标准化工作，协调工作人员之间的关系、考核技术工作落实情况。

7.负责及时收集矿井地质和水文地质资料，按安全生产标准化要求检查和督促工作。

8.负责交换图地质资料的填绘、上报三量和储量图表上报的审核和校核工作。

9.安排人员定期做好地质及水文地质条件的预测预报和采后总结工作。

10落实职业病危害的防治与管理，按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。自觉参加健康检查。

（四）参与制定并实施生产安全事故应急救援预案

1.参与编制矿井灾害预防和处理计划。

2.参与编制生产安全事故应急救援预案。

3.参与矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。

（五）及时、如实报告生产安全事故

1.及时、如实报告生产安全事故。

2.负责地质专业技术事故的追查处理。

（六）安全生产职责落实与考核

1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。

2.参与制定并落实本部门安全生产目标考核办法。

3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。

4.配合上级事故调查组工作，落实地质专业技术管理层面的防范和整改措施、建议。

三、地质技术员

（一）协助地质主管工作，安全生产职责如下：

1.建立、健全安全生产责任制

2.参与编制、修订（编）本部门安全生产责任制。

3.负责制定地质专业岗位人员责任制。

（二）参与制定安全生产计划、规章制度

1.参与编制公司安全生产中长期规划，掘进专业年度、月度生产计划。

2.参与制定、修订（编）矿井技术管理体系、技术标准、技术规范和相关技术管理制度。

3.参与制定并落实本部门安全生产规章制度，落实公司有关安全生产规章制度。

4.落实本部门安全培训计划。

（三）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

1.参与制定本部门隐患排查治理方案并监督落实。

2.参与安全生产质量大检查、防治水专业检查、安全生产事故隐患排查，对检查出的问题，及时上报处理，消除事故隐患。

3.负责及时收集矿井地质资料，按安全生产标准化要求检查和督促工作。

4.负责定期做好地质预测预报工作。

5.落实职业病危害的防治与管理，按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。自觉参加健康检查。

（四）参与制定并实施生产安全事故应急救援预案

1.参与编制矿井灾害预防和处理计划。

2.参与编制生产安全事故应急救援预案。

3.参与矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。

（五）及时、如实报告生产安全事故

1.及时、如实报告生产安全事故。

2.参加地质专业有关技术事故的追查处理。

（六）安全生产职责落实与考核

1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。

2.参与制定并落实本部门安全生产目标考核办法。

3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。

4.配合上级事故调查组工作，落实地质专业有关技术管理层面的防范和整改措施、建议。

四、地质工

协助地质主管工作，安全生产职责如下：

（一）建立、健全安全生产责任制

熟知并履行岗位安全生产责任制。

（二）遵守规程、措施、规章制度

1.学习贯彻国家有关安全生产法律法规，严格执行安全规程。

2.执行公司和公司有关安全生产的文件、制度、规定。

3.遵守本单位安全生产管理规章制度。

（三）参加安全生产学习培训

参加本单位组织的周安全学习例会，接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产技能。

（四）落实安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

1.负责矿井地质构造资料的收集、整理和编录工作。

2.负责地质“三书”的资料编制和图件的绘制工作，保证按时报出。

3.负责地质构造的预测预报工作，做到推测有依据，力求准确可靠。

4.负责矿井生产使用图件的编制工作，底图要按公司制图规定上齐资料，做到不遗漏资料。

5.及时填绘新揭露的地质构造，并向领导、生产技术部门进行汇报。

6.对所负责的井巷工程地质素描要做到准确可靠，不遗漏任何地质异常现象。

7.参与采区补勘设计的审核和单孔现场验收工作。

8.落实职业病危害的防治与管理，按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。自觉参加健康检查。

（五）参加生产安全事故应急救援演练，增强事故预防和应急处理能力

1.参加生产安全事故应急救援预案。

2.参加矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。

（六）及时、如实报告生产安全事故

1.及时、如实报告生产安全事故。

2.参加地质专业有关技术事故的追查处理。

（七）安全生产职责落实与考核

1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。

2.落实本部门安全生产目标考核办法。

3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。

五、储量技术员

协助地质主管工作，安全生产职责如下：

（一）建立、健全安全生产责任制

1.参与编制、修订（编）本部门安全生产责任制。

2.负责制定储量专业岗位人员责任制。

（二）参与制定安全生产计划、规章制度

1.参与编制公司安全生产中长期规划。

2.参与制定、修订（编）矿井技术管理体系、技术标准、技术规范和相关技术管理制度。

3.参与制定并落实本部门安全生产规章制度。落实公司有关安全生产规章制度。

（三）参与制定并实施安全生产培训计划

落实本部门安全培训计划。

（四）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

1.参与制定本部门隐患排查治理方案并监督落实。

2.参与安全生产质量大检查、防治水专业检查、安全生产事故隐患排查，对检查出的问题，及时上报处理，消除事故隐患。

3.负责定期分析储量动态，损失率、回收率状态，并对合理开采进行业务监督。

4.负责深入工作面调查生产状态，认真查清煤厚，采高和面内构造产状。

5.参与审查矿井年度生产计划，负责年度三个煤量的预测预报工作，复核矿井生产计划图件，发现问题及时汇报。

6.落实职业病危害的防治与管理，按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。自觉参加健康检查。

（五）参与制定并实施生产安全事故应急救援预案

1.参与编制矿井灾害预防和处理计划。

2.参与编制生产安全事故应急救援预案。

3.参与矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。

（六）及时、如实报告生产安全事故

1.及时、如实报告生产安全事故。

2.参加储量专业有关技术事故的追查处理。

（七）安全生产职责落实与考核

1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。

2.参与制定并落实本部门安全生产目标考核办法。

3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。

六、水文地质技术员

协助地质主管工作，安全生产职责如下：

（一）建立、健全安全生产责任制

1.参与编制、修订（编）本部门安全生产责任制。

2.负责制定水文地质专业岗位人员责任制。

（二）参与制定安全生产计划、规章制度

1.参与编制公司安全生产中长期规划。

2.参与制定、修订（编）矿井技术管理体系、技术标准、技术规范和相关技术管理制度。

3.参与制定并落实本部门安全生产规章制度。落实公司有关安全生产规章制度。

（三）参与制定并实施安全生产培训计划

落实本部门安全培训计划。

（四）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

1.参与制定本部门隐患排查治理方案并监督落实。

2.参与安全生产质量大检查、防治水专业检查、安全生产事故隐患排查隐患排查，对检查出的问题，及时上报处理，消除事故隐患。

3.负责及时收集矿井水文地质资料，按安全生产标准化要求检查和督促工作。

4.负责定期做好水文地质预测预报工作。

5.落实职业病危害的防治与管理，按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。自觉参加健康检查。

（五）参与制定并实施生产安全事故应急救援预案

1.参与编制矿井灾害预防和处理计划。

2.参与编制生产安全事故应急救援预案。

3.参与矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。

（六）及时、如实报告生产安全事故

1.及时、如实报告生产安全事故。

2.参加水文地质专业有关技术事故的追查处理。

（七）安全生产职责落实与考核

1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。

2.参与制定并落实本部门安全生产目标考核办法。

3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。

4.配合上级事故调查组工作，落实有关地质专业技术管理层面的防范和整改措施、建议。

七、水文地质工

协助地质主管工作，安全生产职责如下：

（一）建立、健全安全生产责任制

1.熟知并履行岗位安全生产责任制。

（二）遵守规程、措施、规章制度

1.学习贯彻国家有关安全生产法律法规，严格执行安全规程。

2.执行公司和公司有关安全生产的文件、制度、规定。

3.遵守本单位安全生产管理规章制度。

（三）参加安全生产学习培训

参加本单位组织的周安全学习例会，接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产技能。

（四）落实安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

1.及时准确的做好矿井水量、突水点和地表水的观测、记录工作，建立建全水文地质资料台帐、卡片、并按期补充新资料。

2.负责生产活动地点的水情、水害预测预报工作，做到预测有依据，确保生产安全。

3.负责水文地质图件的编制和校审工作，做到不遗漏内容，精确美观。

4.负责填绘矿井水文地质图、充水性图，按时编制矿井防治水计划。

5.负责地质“三书”中水文地质资料提供和校审工作。

6.井下出现新突水点，立即下井观测，并将观测结果迅速汇报调度所和有关领导。

7.负责矿区水系调查，审校公司地面防排水计划。

8.落实职业病危害的防治与管理，按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。自觉参加健康检查。

（五）参加生产安全事故应急救援演练，增强事故预防和应急处理能力

1.参加生产安全事故应急救援预案。

2.参加矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。

（六）及时、如实报告生产安全事故

1.及时、如实报告生产安全事故。

2.参加水文地质专业有关技术事故的追查处理。

（七）安全生产职责落实与考核

1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。

2.落实本部门安全生产目标考核办法。

3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。

八、测量主管技术员

测量主管技术员负责测量专业技术管理，安全生产职责如下：

（一）建立、健全安全生产责任制

参与编制、修订（编）本部门安全生产责任制。
    2.组织制定测量专业技术人员安全生产责任制。
    （二）参与制定安全生产计划、规章制度

1.参与制定、修订（编）矿井技术管理体系、技术标准、技术规范和相关技术管理制度。
    2.参与制定并贯彻落实本部门安全生产规章制度，参与制定并落实公司有关安全生产规章制度。
   （三）参与制定并实施安全生产培训计划
   参与制定并执行本部门安全培训计划。         
  （四）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
    1.参与制定本部门隐患排查治理方案并监督落实。
    2.负责重大贯通测量方案的编制、审查、总结及安全技术工作。
    3.负责地面主要土建、构筑物沉降观测方案的设计、观测，及资料的分析和成果整理工作。组织岩移观测，分析研究岩移规律，指导“三下”煤柱安全回采。以及全公司土地征迁复垦测量及各种征迁、复垦图纸的编绘工作。
    4.负责安排和指导测量专业人员的业务工作，布置、检查、考核技术工作落实情况。
    5.协助部长做好测量技术管理工作，提高测量专业人员的业务技术水平。
    6.落实职业病危害的防治与管理，按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。自觉参加健康检查。

（五）参与制定并实施生产安全事故应急救援预案

参与矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。
   （六）及时、如实报告生产安全事故
    1.及时、如实报告生产安全事故。
    2.负责测量专业技术事故的追查处理。
   （七）安全生产职责落实与考核
    1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。
    2.参与制定并落实本部门安全生产目标考核办法。
    3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。
    4.配合上级事故调查组工作，落实测量专业技术管理层面的防范和整改措施、建议。

九、测量技术员
测量技术员协助测量技术主管工作，安全生产职责如下：
   （一）建立、健全安全生产责任制
    1.参与编制、修订（编）本部门安全生产责任制。
    2.参与制定测量专业岗位人员责任制。
   （二）参与制定安全生产计划、规章制度
    1.参与制定、修订（编）矿井技术管理体系、技术标准、技术规范和相关技术管理制度。
    2.参与制定并落实本部门安全生产规章制度。落实公司有关安全生产规章制度。
   （三）参与制定并实施安全生产培训计划

落实本部门安全培训计划。

（四）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
    1.参与制定本部门隐患排查治理方案并监督落实。
    2.参与安全生产质量大检查、安全生产事故隐患排查隐患排查，对检查出的问题，及时上报处理，消除事故隐患。
    3.遵守有关测量规程进行测量工作，杜绝发生测量事故。
    4.做好施工中的各项测量工作，并对施工过程中形成的测量资料及时进行收集、整理，并认真编绘各类工程的成图和井上下各种煤矿测量矿图。
    5.落实职业病危害的防治与管理，按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。自觉参加健康检查。
    （五）参与制定并实施生产安全事故应急救援预案
     1.参与生产安全事故应急救援预案。
     2.参与矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。
    （六）及时、如实报告生产安全事故
    1.及时、如实报告生产安全事故。
    2.参加测量专业有关技术事故的追查处理。
    （七）安全生产职责落实与考核
    1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。
    2.参与制定并落实本部门安全生产目标考核办法。
    3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。
    4.配合上级事故调查组工作，落实有关测量专业技术管理层面的防范和整改措施、建议。

十、测量工
测量工协助测量技术主管工作，安全生产职责如下：
（一）建立、健全安全生产责任制
熟知并履行岗位安全生产责任制。
（二）遵守规程、措施、规章制度

1.学习贯彻国家有关安全生产法律法规，严格执行安全规程。
    2.执行公司和公司有关安全生产的文件、制度、规定。
    3.遵守本单位安全生产管理规章制度。
    （三）参加安全生产学习培训
   参加本单位组织的周安全学习例会，接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产技能。                          
    （四）落实安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
    1.负责进行测量工作,在工作中必须集中精力，注意安全。
    2.负责测量仪器、工具的检查和准备工作。
    3.负责一般的计算和绘图工作。
    4.落实职业病危害的防治与管理，按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。自觉参加健康检查。

（五）参加生产安全事故应急救援演练，增强事故预防和应急处理能力
    1.参加生产安全事故应急救援预案。
    2.参加矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。

（六）及时、如实报告生产安全事故

1.及时、如实报告生产安全事故。

2.参加测量专业有关技术事故的追查处理。
（七）安全生产职责落实与考核

1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。
2.落实本部门安全生产目标考核办法。

3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。

十一、钻探队长

钻探队长安全生产职责如下：

（一）建立、健全安全生产责任制
熟知并履行岗位安全生产责任制。
（二）遵守规程、措施、规章制度

1.学习贯彻国家有关安全生产法律法规，严格执行安全规程。
    2.执行公司和公司有关安全生产的文件、制度、规定。
    3.遵守本单位安全生产管理规章制度。
   （三）参加安全生产学习培训
   参加本单位组织的安全学习例会，接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产技能。

（四）落实安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

1.深入生产一线，了解掌握本单位工程质量、生产进度及存在的不安全隐患，及时解决安全生产中存在的问题。

2.本单位发生重大事故后，必须亲临现场，根据事故处理方案，积极组织抢救，并按“三不放过”的原则追查处理。

3.认真抓好本单位质量达标及规范化管理，严格按标准组织实施，实现安全文明生产。

4.认真抓好职工的安全，业务技术教育与培训，不断提高职工业务水平，参加定期日常安全管理培训，建立控制、完善公司突发性事故制度。

（五）参加生产安全事故应急救援演练，增强事故预防和应急处理能力
    1.参加生产安全事故应急救援预案。
    2.参加矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。

（六）及时、如实报告生产安全事故

1.及时、如实报告生产安全事故。

2.参加钻探事故的追查处理。
（七）安全生产职责落实与考核

1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。
2.落实本部门安全生产目标考核办法。

3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。

十二、钻探工

钻探工协助钻探队长工作，安全生产职责如下：

（一）建立、健全安全生产责任制
熟知并履行岗位安全生产责任制。
   （二）遵守规程、措施、规章制度

1.学习贯彻国家有关安全生产法律法规，严格执行安全规程。
    2.执行公司和公司有关安全生产的文件、制度、规定。
    3.遵守本单位安全生产管理规章制度。
   （三）参加安全生产学习培训
    1.参加本单位组织的安全学习例会，接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产技能。

2.积极参加有关技术培训和安全活动，刻苦钻研业务，熟练掌握有关安全技术操作规程对本工种岗位的要求，不断提高技术素质和业务工作能力，做到应知应会。

（四）落实安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

1.认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到先安全后生产，不安全不生产。

2.严格遵守劳动纪律和安全生产规章制度；进入岗位前应穿戴好规定的劳保用品，上班前和工作中不准喝酒。

3.正确使用机械设备，定期定时检查、维护、保养所用设备，保证安全运行；不得随意动用他人的设备、工具；各种安全装置、检测仪表、警戒标志，未经允许不得随意，拆除、改动。

4.一旦发生事故，应立即采取措施，防止事故扩大，并保护现场，同时报告有关部门。

5.严格执行交接班制度，接班后详细检查各部分是否正常，检查无问题后，方可进行工作。工作时随时观察设备、管道、阀门、仪表及安全保护装置是否处于正常状态，如有问题，及时进行处理。

6.作业中，对在拆搬迁安装钻机及操作钻机，采用钻头/钻杆等对矿产、水文、水井、地质进行取样，钻探、工程施工的过程中，要严格执行安全技术操作规程，集中精力，正规操作，严格按照质量标准进行生产。关键环节要有专人监护和巡回检查。

7.工作场所要整洁卫生，无杂物，无火灾隐患，并做到“四无”（无积灰、无杂物、无油污、无松动），“五不漏”（不漏灰、不漏油、不漏风、不漏电、不漏水）。

8.在检验、采用新技术、新工艺、新设备时，严格按相应安全措施操作。

9.完成领导交办的其他有关工作。

10.拒绝任何人员的违章指挥。

11.对所在岗位安全工作负责。对因本人自主保安意识差或违章操作造成的事故负直接责任。

（五）参加生产安全事故应急救援演练，增强事故预防和应急处理能力
    1.参加生产安全事故应急救援预案。
    2.参加矿井综合应急演练或专项应急演练，并参与事故抢险救援。

（六）及时、如实报告生产安全事故

1.及时、如实报告生产安全事故。

2.参加钻探事故的追查处理。
（七）安全生产职责落实与考核

1.贯彻执行公司安全生产目标考核办法。
2.落实本部门安全生产目标考核办法。

3.履行法律、法规和上级有关规章制度规定的其他安全生产职责。

附件14

测量技术管理制度

一、贯通管理

（一）井下重大贯通测量必须要有贯通设计及贯通误差预计，制定贯通测量方案。方案制定后以书面形式报分管领导审批后备案。

（二）审定后的重大贯通设计和测量方案由测量负责人组织实施。

（三）贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过断层、冲击地压带、过空间距离小于巷高或巷宽4倍的相邻巷道等重点测量工作，执行通知单制度。按照防冲细则要求在贯通距离大于150m之前下发停头通知书，执行通知单制度。巷道通知单应提前前两天（单向贯通时，岩巷20～30m,煤巷30～50m,快速掘进50～100m，过巷等安全距离通知单提前20m;两头相向贯通时，岩巷相距大于40m，煤巷综掘之间相距大于70m，冲击地压煤层矿井综掘相距50m），距离小于20米的巷道开窝当日、采掘工作面距井田技术边界保安煤柱线20～40米时，采掘工作面距井田技术边界保安煤柱线20～40米时，测量人员必须用书面联系单通知矿技术负责人及安监处和施工区、队等有关部门。

（四）对于井下贯通必须制定有效措施，防止透水、有害气体超限、通风系统紊乱、放炮着火、崩坏电器设备、贯通伤人、冒顶等事故发生。

（五）贯通巷道不论大小主次，防治水办公室都必须按照规定下发贯通通知书，未下发贯通通知书或未按照规定及时下发通知书的，对测量负责人扣除绩效工资200元/次。

（六）贯通期间由施工单位每班上报进尺到测量部门及矿调度室，报尺以测点拉尺为准，汇报要及时准确，误差不大于0.5m，超过误差给予相关责任人扣除绩效工资200元。测量人员要及时校核进尺数，施工单位绘制贯通进度图并张贴在矿调度室及时填绘，剩余贯通距离在晨会上通报。

（七）任何一个贯通工程，施工单位技术员必须在测量下达贯通通知书后，按比例绘制贯通放大图及贯通剩余工程量表，张贴在井下施工现场，每天及时填写图表，以便准确掌握贯通情况。发现无图表的扣除单位技术负责人绩效工资200元/次，有图表每班不及时填图表的一次扣除责任人绩效工资200元/次。

（八）施工单位在接到防治水办公室下发的贯通通知书后应立即编写专项贯通安全技术措施，并报生产技术部，由总工程师组织会审，贯通措施经会审通过后方可贯通施工。

（九）施工单位应根据贯通安全技术措施及防治水办公室提供的贯通数据组织好现场跟班管理，确保安全贯通。

（十）与采空区或旧巷贯通，必须事先绘制测量图，搞清采空区或旧巷内的水、火、瓦斯等情况，并根据《煤矿安全规程》的有关规定，制订专项安全措施，严格贯彻执行，防止恶性事故的发生。

（十一）要加强贯通巷道的顶板管理，对围岩破碎，顶板不好，压力较大的巷道应缩小循环步距，并加强临时支护，防止冒落。

（十二）巷道贯通后测量要及时进行贯通联测，同时对贯通进行精度评定。根据巷道的贯通质量的好坏，对防治水办公室及相关人员进行奖励和处罚。

（十三）重点贯通测量工程范围

1.巷道贯通测量导线闭合长度大于3000m的；

2.水平延深贯通测量；

3.立井贯通和两井间巷道贯通测量；

4.两采区间的巷道贯通测量；

5.重点工程贯通测量。

（十四）重大贯通测量工程的实施

1.经审批后的重大贯通测量工程设计，由总工程师负责组织有关测量技术人员，按照已审批的重大贯通测量方案，采用合理的测量方法和使用高精度仪器进行施测；对贯通导线闭合长度距离较大的，应采用陀螺定向的方法来提高贯通精度。

2.在重大贯通测量工程施测过程中，测量技术人员必须按照《煤矿测量规程》的有关技术要求进行复测和联测，及时对所测导线进行精度评定，按照要求进行复测直到符合要求精度为止。

3.在井巷贯通后，应及时在贯通处测量贯通实际偏差值，并进行平面和高程连接测量，计算各项闭合差，进行精度分析，编写重大贯通测量工程总结报告。

4.重大巷道贯通工程施工结束后，由总工程师组织有关人员对实际贯通情况进行检查验收，验收合格后由总工程师签重大贯通测量工程验收单。

（十五）贯通测量奖惩办法

为更好的落实责任，对于每次贯通工程根据相关规定给予奖惩。贯通测量精度不符合《煤矿测量规程》及相关规定的，一般贯通工程扣除测量负责人绩效工资500元/次，重大贯通工程给予测量负责人扣除绩效工资1000元/次，造成重大影响及事故的，按矿相关规定执行。贯通测量精度符合《煤矿测量规程》及相关规定的，一般贯通工程奖励1万元、重大贯通工程奖励3万元。

二、井下激光使用管理

（一）激光指向仪的配置由防治水办公室根据矿井有关计划规定和生产实际情况及时申请购置激光指向仪。

（二）防治水办公室负责组织相关部门对激光指向仪的型号、产品合格证、防爆合格证、煤安标志证验收，验收合格后方可投入井下使用。

（三）防治水办公室负责编制激光使用发放台帐，对激光统一发放、回收和负责维修管理。

（四）井下生产单位根据施工需要，以书面形式向防治水办公室申领取激光，并由专人负责妥善保管。防治水办公室应及时提供激光，不得无故拖延刁难施工单位，对无故不能及时供应激光影响生产的，追究防治水办公室相关人员的责任。

（五）领取激光后，施工单位技术人员应认真了解激光的构造并安装，由专门电工负责激光电源接线，由于安装失误造成激光损坏的扣除相关责任人绩效工资5000元/台。激光不得安装在有淋水的地方，否则一经发现，扣除施工单位技术负责人绩效工资500元/次。

（六）激光安装离岩巷迎头距离应不小于70m，离煤巷迎头距离应不小于50m。在使用过程中要加强管理，每次使用前应检查激光光束，使其正确指示巷道掘进方向。

（七）激光安装后由施工单位技术负责人总负责，队长负责日常管理，每班施工前检查激光光束是否移动，有问题及时调整及汇报。定期对激光灰尘清理，调节机构的润滑。

（八）激光安装校对好中腰线后技术人员及时书面通知防治水办公室。由测量人员帮助校核数据，以免出现偏差。校核数据无误后再使用，否则后果由施工单位负责。

（九）激光安装和校对好后，施工人员要爱惜激光，不得乱动乱调激光。同时在巷道内运送材料时更不得碰坏激光，否则进行赔偿，情节严重者追究相关人员责任。

（十）激光发生常见故障或损坏后由防治水办公室负责登记，查明故障原因后进行维修。

三、井下测点挂牌管理

（一）井下测量导线点为了便于识别和使用，及时进行挂牌管理。

（二）测量导线点牌按照规定要标明测点号、测点的顶板高程。

（三）测量导线点牌悬挂要整齐，高度在同一条巷道中要统一，特殊情况除外。一般在岩石锚喷巷道中要求离底板1.5～2m，靠巷道的一帮悬挂，用水泥钉钉上，再用锚固剂糊住水泥钉。煤巷要求用铁丝挂在顶板锚网上，有字的一面背对迎头方向。

（四）测量导线点牌悬挂时保证测点正确，不能挂错点号，不能漏挂测点。使用测点的其他人员要仔细认清测点牌，以免用错测点。

（五）为保证测量导线点牌清楚和不被损坏，测量导线点挂牌要求测量放新导线点前，必须挂好当前距迎头最近的导线点测点牌，测点牌要定期擦拭，防止煤尘和喷浆影响测点号的辨认，发现一处测点牌无法辨认点号时，扣除责任技术人员绩效工资100元/块。

（六）测量导线点牌挂好后，由测量人员直接交给巷道施工技术员和队长，由施工单位负责看管。如发现测点牌子被破坏或丢失，按每个测点牌损坏扣除相关责任人绩效工资100元/次；测量补挂后又被破坏的，按照每个测点牌扣除相关责任人绩效工资200元/次。

四、中、腰线管理

（一）巷道拨门前，由施工单位联系防水办测量组将导线点引至拨门处30m范围内，提供附近导线点坐标，由施工单位技术员自行标定巷道临时中腰线；拨门施工5～10m，测量组接到施工单位放线联系单后，及时标定巷道中腰线，并于当天下发联系单，如因其他原因当天不能下发联系单的，需以其他拍照、微信等形式通知到相关责任人，且相关责任人收到通知后立即回复，不得口头通知施工单位，否则扣除责任人绩效工资200元，并承担相应的损失。施工单位未在巷道拨门施工10m内，联系测量放线的，扣除责任人绩效工资200元，并承担相应的损失。

（二）防治水办公室放线时，施工单位必须配备至少一名技术员或队长，对现场无技术员或队长时，防治水办公室拒绝放线，对此造成的影响由施工单位负责。防治水办公室放线前，需提前联系施工单位确定放线时间，放线时，施工单位必须密切配合，若出现迎头施工锚杆、喷浆、开皮带等影响放线的现场，给予责任单位党政负责人扣除绩效工资200元，当班跟班队长进三违学习班学习。

（三）防治水办公室放线时，每组中线不得少于三个中线点，点间距离不得少于1.5m，现场交与施工单位技术员或队长。导线点必须用红漆标注清楚，实测到巷道两帮的距离及顶、腰线、底板的高程并挂牌管理。

（四）无激光指向的巷道每掘进45m，激光指向的巷道每掘进70m，防治水办公室经施工单位技术员联系，应延放一组中线。如遇巷道拐弯、变坡等其它特殊情况，按新拨门巷道执行。设计有腰线巷道由防治水办公室延中线时给定前一点的腰线位置，施工单位技术员根据防治水办公室给定的腰线延线指导施工。

（五）对于巷道拨门、拐弯，防治水办公室在放线后，必须按照生产技术部的设计，以书面形式通知施工单位及技术组导线点距两帮的设计和实际距离、导线点坐标（包括高程），以指导施工单位施工和技术组更改设计。施工单位必须严格按联系单施工，确保巷道的工程质量。

（六）井下正常放线的资料，防治水办公室必须于当日把结果计算出来，如发现现场与设计不符，误差200mm以上的，防治水办公室必须以书面形式通知技术组和施工单位，以便指导生产。防治水办公室发现现场与设计不符，未以书面形式通知生产技术部和施工单位的，扣除防治水办公室相关责任人绩效工资100元，造成事故的，追究相关人员责任。中线误差在300 mm以上，腰线误差在200mm以上的，给予施工单位技术负责人扣除绩效工资100～500元，错线巷道段一律按照无效进尺考核，且给施工单位技术负责人扣除绩效工资200～500元，施工单位应立即按照技术部门意见进行无偿整改，拒绝整改的，给予施工单位扣除绩效工资500～5000元。

（七）防治水办公室设置好中腰线点和测点牌后，施工单位必须妥善保护，不得人为破坏。测点牌丢失或毁坏每块扣除施工单位技术负责人绩效工资100元，导线点破坏的每线、点扣除施工单位技术负责人绩效工资200元，中线点破坏的每线、点扣除技术负责人绩效工资100元，造成巷道施工误差影响使用的，另行追查施工单位责任。井下陀螺边导线点严禁各单位破坏，破坏其中一点扣除责任单位绩效工资3万元，扣除责任单位负责人绩效工资1000元，扣除责任人绩效工资500元，并按严重“三违”处理责任人。

（八）所有巷道一律按中腰线施工，腰线下1m为轨面标高。采掘工程图上所标的标高一律为巷道的底板标高。井下巷道必须画临时中腰线和永久中腰线，临时中腰线必须紧跟迎头，永久中腰线滞后迎头不大于20m，使用耙矸机的巷道须紧跟耙矸机。井下巷道临时和永久中腰线用白漆标注腰线，白漆标注宽度为30mm。无临时中腰线的，每次扣除责任技术员绩效工资200元，无永久中腰线的，每次扣除施工单位技术负责人绩效工资500元。

（九）需要停工的巷道，停工前施工单位技术员必须通知防治水办公室进行迎头实测。否则，扣除施工单位技术员绩效工资100元，造成事故的，另行追究责任。

（十）巷道施工时必须严格按照设计施工，严禁超挖或少挖。超挖200mm以上，视具体情况给予施工单位相关人员扣除绩效工资100～1000元；小于设计值的一律按照无效进尺考核。

五、地面沉陷观测控制管理制度

（一）在煤矿井田范围内建立地表移动观测站，开展地表岩层移动观测工作，根据年度生产计划，每年及时向公司上报三下采煤地表岩移观测站计划并按要求实施，取得的实际资料作为受护体的维修以及本井田三下采煤的依据。

（二）根据生产需要，按季度对工业广场地表、煤仓栈桥、副井架及其它重要建筑物（构筑物）进行沉降观测与分析，对厚冲积层条件下非采动地表沉降进行观测与研究。

（三）负责留设与变更各种重要建筑物保护煤柱，并及时报公司组织论证、审批。涉及煤矿企业外压煤开采安全问题时，须委托专业机构编制回采报告，并与受护对象产权单位协商一致后，报省级及以上煤炭行业管理部门。

（四）每年年底参与编制本矿次年迁村征地计划，确定征地面积和村庄搬迁。配合征迁专业开展井田范围内青苗补偿、村庄搬迁、附属物动态巡查工作。参与防汛工程，具体调查（预计）铁路、道路、河堤等重要设施的沉陷情况，负责测量与核算修复加固工程量。

（五）每月定期对塌陷区地表进行裂缝巡查，并建立塌陷区巡查台账、地表塌陷裂缝治理台账。

（六）每半年更新填绘一次矿井范围内采动影响土地塌陷图表、采煤沉陷综合治理图、征迁台账。

（七）工作面回采前，须对地面进行采动沉陷预计，并向征迁专业下发书面预警，要求排查受影响建筑物、构筑物、铁路、水体，涉及非煤矿企业产权的重要建筑物，应在开采前告知其产权单位。

附件15

排水系统管理制度

为加强井下工作面排水系统能随时正常使用,特制定如下制度：

一、管理范围

可能造成突水淹面等防治水事故的井下采掘工作面的排水系统。

二、管理要求

（一）防治水办公室制定的排水系统方案以业务联系单形式下发至生产技术部，由生产技术部转发到生产单位，方案中包括水仓位置及尺寸、管路数量及尺寸、沉淀池位置及大小。

（二）各施工单位按照工作面防治水设计要求，在工作面安装排水系统，配足水泵及管路。

（三）施工单位要按照编制排水系统专项设计要求施工水仓、水沟、沉淀池及水泵、管路选型。

（四）施工单位安装的排水泵、备用泵采取双回路供电方式，并采用拉葫起吊，设有防淤网，禁止水泵直接安放在水仓底部。

（五）使用单位在排水点要悬挂排水系统管理牌板，牌板上标识水泵编号、型号、流量、扬程及责任人，并悬挂在显著位置；并在更换设备后同时对相关数据进行调整。

（六）使用单位要做好排水系统的日常检修维护工作，确保设备完好、排水畅通，要有检修记录。

回采工作面每天要进行水泵排水试验，要有排水记录。

（七）水仓、沉淀池、水沟容积小于设计的1/3时或水仓内水泵受淤积物影响排水量减少时使用单位要及时清理；防水办要不定期巡查。

（八）采掘工作面排水系统完工后3日内，由矿总工程师或防治水副总工程师组织相关单位对排水系统进行现场验收，验收合格后方可生产。

（九）正常情况下使用单位和防治水办公室对井下采掘工作面水泵的排水能力每月实测二次，并有专用记录。

（十）安全监察部每月不少于1次对井下排水系统进行监督检查，并纳入每月隐患排查项目。

三、处罚

（一）水仓、水沟、沉淀池未按设计及时施工的，水泵、管路未按设计选型、安装、安装地点不对的、并减少了排水能力的，给予责任单位党政负责人扣除绩效工资200元，并限期整改，对不整改的给予责任单位党政负责人扣除绩效工资500-1000元。

（二）采掘工作面排水供电未采用双回路的，给予责任单位负责人扣除绩效工资500元。

（三）未对排水设备进行日常检查或未进行排水能力校测的，没有检修记录和排水能力校测记录或记录内容不齐全的，给予责任单位分管负责人扣除绩效工资200元，对于拒不整改的，给予责任单位党政负责人扣除绩效工资500元。

（四）水仓、沉淀池及水沟未进行清理，影响排水的，给予责任单位党政负责人扣除绩效工资200元，限期未整改的，给予责任单位党政负责人扣除绩效工资500-1000元。

（五）水泵的排水能力每半月没有实测的或实测没有专用记录的，给予责任单位负责人扣除绩效工资100元。

（六）调度指挥中心通知防治水办公室、生产技术部、安全监察部、机电部参与验收，未安排验收人员的，罚单位负责人100元，安排验收人员，验收人员未参加验收的，扣除验收人员绩效工资100元。

（七）由于排水系统管理不善影响生产的，给予责任单位负责人扣除绩效工资1000元；造成安全事故的按照矿相关文件进行处罚。

附件16

地测防治水处罚细则

一、 地测防治水基础工作

（一）违反相关制度规定的按矿安全一号文执行。各类地质说明书、防治水相关设计、各类预报、日分析、测量贯通设计等文字资料及各类图纸出现明显错误(如不符合相关细则、规定的要求，或出现标点符号、序号或段落使用错误等等），每发现一处扣除编制人员绩效工资20元；每发现二处除扣除编制人员40元外，再增加扣除审核人员（必须是主管或工程师）绩效工资20元；每发现三处除扣除编制人员60元、审核人员40元外，再增加扣除防治水办公室负责人绩效工资20元，以后按此累加扣除；没有按时完成的扣除责任人绩效工资50元。每次由上级单位或执法部门检查出的每个属于防治水办公室人员责任心不强而造成的问题，扣除相关责任人绩效工资50元（每个问题如有外单位扣除过，不重复扣除；不同时间查出的相同问题加倍扣除；本单位扣除绩效工资由防治水办公室负责人安排处理）。

（二）未做到井下异常出水时第一时间向矿调度汇报、水情发生重大变化时第一时间停产撤人的，经矿追查认定，扣除责任单位负责人绩效工资200元。

（三）未编制地测防治水相关制度、制度不全或者未经矿文件下发的，扣除防治水办公室地质或测量专业负责人绩效工资100元。

（四）未建立排水系统定期实测制度扣除防治水办公室负责人绩效工资100元；排水系统未按制度要求定期实测的，扣除相关责任人绩效工资100元。

（五）水文动态自动观测系统、矿井涌水量动态监测系统故障超过15天未及时修复完善的，扣除防治水办公室地质主管技术员绩效工资100元。

（六）有下列行为之一的给予地质专业负责人及相关责任人各扣除绩效工资100元：

1.矿井各类地测防治水图纸、台账缺项或者未及时填绘；

2.矿井未按照《地测防治水技术管理规定》要求，及时进行地面、井下地质及水文地质观测；

3.矿井未坚持执行水文动态日分析。

（七）钻场施工前，地质人员、钻机队和施工单位技术人员根据现场情况下发钻孔施工联系单。防治水超前探查施工前，在巷道施工到位没有及时下发钻场施工联系单的，扣除防治水单位负责人绩效工资100元；钻场不按时或不按技术要求施工完毕的，扣除施工单位部门负责人绩效工资200元；钻场施工完毕后，测量人员没有及时放线的，调度指挥中心没有及时安装专用电话的，分别扣除测量主管（或队长）和调度单位负责人绩效工资200元；测量放线后，钻探施工单位没有及时施工钻孔的，扣除钻探单位负责人绩效工资200元。被上级检查过程中被发现问题并停止作业的，相关单位承担停止作业所有的处罚。钻探施工单位弄虚作假的，按照严重三违处理，造成严重后果的，追究钻探施工单位党政负责人刑事责任。

二、矿超前探查

（一）有下列情形之一的，扣除总工程师、防治水副总绩效工资各500元，扣除相关责任人绩效工资1000元：

1.存在水害威胁的区域未实行超前探查；

2.物探异常区未组织钻探探查或者未综合分析排除隐患而擅自进行采掘施工；

3.超过超前探查掩护范围施工。

（二）有下列情形之一的，扣除相关单位责任人绩效工资500元：

1.矿井超前探查设计未按公司《矿井工作面超前探查技术管理规定》要求编制；

2.探查成果报告应报公司审查而未上报；

3.施工现场牌板与现场严重不符；

4.钻孔施工联系单由地质人员下发后，测量人员拒不放线的；

5.钻孔开孔方位、倾角误差超过规定要求。

三、防治水工程管理

（一）未按公司“一矿一策、一面一策”核准意见按时完成季度防治水计划，未履行报、验手续或提供验收数据有弄虚作假行为的，扣除相关责任人绩效工资500元。

（二）老空水探放不彻底而影响安全生产的，扣除分管矿领导或总工程师绩效工资2000元、扣除防治水副总绩效工资1000元，扣除防治水办公室地质专业负责人、相关技术人员及施工单位责任人绩效工资1000元；造成事故的按公司及上级有关部门规定进行处罚：

（三）具有下列情形之一的，扣除相关单位责任人绩效工资500元，并按严重三违处理：

1.无设计、无措施施工或未按设计、措施施工；设计、措施未经公司审批。

2.工作面回采前安全评价未通过公司审批而擅自开采、采前安全评价（分次评价），在距上一次验证边缘100m前未完成下次评价而继续开采。

3.未按上级主管部门专题会议、督导意见等进行整改。

4.探放水工未持证上岗。

5.探放水地点及其附近未安设专用电话、安全退路不畅通；施工现场支护不完好存在安全隐患。

6.水文地质钻孔孔口管耐压试验未达到设计要求继续施工的。

7.水文钻孔套管选型不符合要求的。

8.水文钻孔钻进超过孔口管后，孔口未安装闸阀。

9.排水系统未达到设计要求。

附件17

地测生产安全联系制度

一、总则

（一）地质、防治水、测量与设计、生产施工、通风、安全、钻探等部门之间本着协作配合、互相监督的原则，业务往来，必须通过书面形式进行。业务联系必须通过有关领导签署意见的“委托书”、“通知单”或“会议”。通过会议的业务联系，应有详实的会议纪要。

（二）设计部门需要防治水办公室提供地测资料时，必须有按煤矿地质测量工作暂行规定要求，由设计部门提交的并经总工程师签字批准的委托书。

（三）技术部门设计图纸、巷道开工、施工变更联系单、年（月）度生产计划等资料在下发给施工单位的同时下发给防治水办公室，以便防治水办公室进行核算、预测预报等工作。

（四）工程、技术等部门所需要的零星地测图纸资料，必须持有经矿领导签字的业务联系单，防治水办公室按联系单的要求，进行提交，经审核后对外提供，否则不予提供。

二、地质（水文地质）

（一）巷道新开、设计变更等，设计组应向地质专业提供巷道位置、名称及设计图纸，地质专业接到资料后，应在掘进工作面设计前1个月或在接到委托通知书15日内提出掘进地质说明书，并发送有关单位。

（二）地质专业应做好预测预报工作，需进行探查的，及时下达探查技术联系单，通知有关单位编制探查施工安全技术措施。

（三）采掘头面遇到地质或水文异常时，施工单位技术负责人应及时向地质专业联系，地质专业应及时深入现场调查、编录、取样化验查明情况，并提出处理意见。

三、测量

（一）巷道施工前，技术专业应向测量专业提出设计图纸并附简要文字说明，测量专业对设计图纸进行核算后，根据设计要求进行施工测量。施工巷道中途变更设计时，技术专业应向测量专业提出更改后的设计图纸及文字说明。

（二）施工开工前，施工技术负责人应将工程施工措施和开工报告提前5天提交防治水办公室。

（三）每月26日前, 技术负责人应将下月工程施工图附简要文字说明, 提交地测专业。

（四）巷道贯通时通知单应提前前两天（单向贯通时，岩巷20～30m,煤巷30～50m,快速掘进50～100m，过巷等安全距离通知单提前20m;两头相向贯通时，岩巷相距大于40m，煤巷综掘之间相距大于70m，冲击地压煤层矿井综掘相距50m），距离小于20米的巷道开窝当日、采掘工作面距井田技术边界保安煤柱线20～40米时，测量人员必须用书面联系单发送矿技术负责人及安监处和施工区、队等有关部门。

（五）施工单位需要给定中、腰线时，施工单位的技术人员应提前1～2天向测量专业联系，测量专业在接到联系单后，最迟不得超过2天或双方商定的时间内完成给线工作。为便于顺利给定中、腰线和现场技术交底，施工单位须派技术人员参加给线过程。

（六）测量专业和征迁专业密切配合，搞好矿井的土地征迁工作，需要测量时，征迁专业有关人员应提前5天与测量专业联系，由征迁人员和测量人员一起完成有关测量任务。

（七）回采工作面收作线位置由技术专业下联系单，地测专业负责标定，并根据需要接近收作线5～10天及收作后进行一次实测。

附件18

雨季巡视（重点部位巡视检查）制度

（灾害性天气预警和预防机制）

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、防治结合”的方针，防范应对暴雨天气期间可能引发淹井、全矿停电事故的发生，减少和控制此类重大安全生产事故可能造成的人员和财产损失，结合我矿实际特制定暴雨期间巡视制度。

一、2022年度雨季汛期5月至10月。

二、健全完善防范自然灾害预警、预报、预防处置机制。密切掌握本地区的天气变化、汛情通报及矿井所在区域的降雨量情况，突出抓好调度员十一项应急处置权，确保在降大到暴雨时，第一时间采取有效应对措施。

三、在降大雨前、暴雨时和降雨后，积极组织我矿地质等人员到本井田范围内及可能波及的周边废弃老窑、地面积水坑（或塌陷坑）、河流、堤防和井下涌水点、堤防工程等重点部位进行24小时不间断巡视检查，全面巡查矿区洼地积水和河道泄洪情况。

四、加强与周边相邻矿井的信息沟通，当发现矿井出现异常情况时，立即向周边相邻矿井进行预警。

五、密切关注天气预报信息，特别是接到暴雨灾害预警信息和警报后，及时采取相应措施，通知井下人员做好撤人准备。

六、根据危害程度，将局部暴雨事件预警分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、三个级别，分别代表重大、较大、一般：

（一）一般（Ⅲ级）：12小时降雨量将达30毫米以上，由于排水不畅或倒灌，而导致井口、厂房、电缆沟道和泵坑进水。

（二）较大（Ⅱ级）：12小时降雨量将达70毫米以上，造成库区水位急剧升高, 工业广场水位急剧升高, 室外电气设备进水，而导致井口、水源井、工业广场厂房、电缆沟道和泵坑进水或有可能造成变电所跳闸，甚至可能造成全矿停电事故。

（三）重大（Ⅰ级）：12小时降雨量将达140毫米以上，或者已达到140毫米以上且降雨量可能持续。可能引发山洪暴发、水源井垮坝、工业广场水位急剧升高, 室外电气设备进水，而导致淹没井口、水源井和工业广场厂房、电缆沟道、泵坑进水或有可能造成变电所跳闸，甚至可能造成全矿停电事故。

凡在24小时连续观测降雨量超过250毫米时，全部立即停产撤人，实施紧急避险。

七、应急处置

发现异常情况后，巡视人员立即向“雨季三防”指挥部报告，各责任单位按照职责分工做好防灾准备工作、认真查险、排险、及时组织井下人员上井避险、认真落实减灾救灾各项措施、全力做好灾害天气应急准备工作。

八、处罚

凡是不听安排或工作懈怠，按招贤矿业相关制度追查处理，造成事故的按相关法律处罚。

附件19

采掘工作面探煤管理办法

为进一步查明掘进巷道煤层总厚度及巷道与煤层顶、底板的空间位置关系，保证巷道施工符合设计要求；查明回采工作面顶、底煤的厚度，多回收煤炭资源，特制定采掘工作面探煤管理办法，具体如下：

一、探煤标准及要求

（一）施工单位探顶、底煤时，钻孔垂直顶、底板施工。

（二）每日早班对巷道底煤厚探查1次；每掘进16m对巷道顶、底板煤厚进行全面探查；巷道顶板探查深度为穿过顶板煤层见岩石不小于1m，巷道底板探查深度穿过底板煤层见岩石不小于1m。

（三）巷道施工过程中，因遇到地质构造或巷道倾角起伏较大时，需每班对煤层顶、底板进行探查。

（四）每日早班探煤由施工单位技术人员负责组织探查，探煤后填写探煤报表（探煤报表见附表），防治水办公室每周抽查验证不少于一次。

（五）探煤后，全段封孔。

（六）探煤后，探煤孔位置及时使用红色喷漆喷圆孔示意，填写巷道顶、底板岩性探查牌板并每隔50m悬挂在探煤地点帮部 （岩性探查孔牌板样式见附图）。

（七）井下探煤要求建立探煤台账,填写内容包括：探煤时间、探煤位置、锚索排号、巷道高度、顶煤厚度、底煤厚度、全煤厚、探煤负责人签字、备注等。

（八）各施工单位技术员按照以下内容每天下午三点之前报送至掘进系统群。

报送内容包括：探煤时间、探煤位置、锚索排号、巷道高度、顶煤厚度、底煤厚度、煤层顺巷倾角、煤层左右帮倾角、全煤厚、探煤负责人姓名等。

（九）每日各施工单位技术人员填写防治水办公室探煤台账，内容包括：探煤时间、探煤位置、锚索排号、巷道高度、顶煤厚度、底煤厚度、全煤厚、探煤负责人签字、备注等。

（十）回采工作面每周进行3次全煤厚探查，于探煤当日下午四点前报送至生产技术交流群。

二、素描绘制要求

（一）掘进工作面由施工单位主管技术员组织绘制迎头剖面素描，无构造时，1周绘制3次迎头剖面素描（时间为一、三、五或二、四、六，严禁间隔三天以上），遇构造时，1天1次绘制迎头剖面素描。

（二）掘进工作面剖面素描内容要求：迎头位置、两巷顺巷角度、迎头左右帮倾角、岩性描述、岩层层厚、顶底板煤厚、构造情况、基本水文情况。

（三）回采工作面由施工单位主管技术员组织绘制工作面剖面素描，无构造时，1周绘制3次工作面剖面素描（时间为一、三、五或二、四、六，严禁间隔三天以上），遇构造时，1天1次绘制工作面剖面素描。

（四）回采工作面剖面素描内容要求：工作面位置、工作面角度、工作面采高、夹矸情况、夹矸在工作面的位置、顶底板煤厚、构造情况、基本水文情况。

（五）采掘工作面剖面素描绘制完成后，于当日下午五点前发送至生产技术交流群。因下井未能及时上传的，可与次日上午发送至生产技术交流群。

三、处罚

（一）施工单位应积极做好煤层探查工作，探完以后及时填写井下探煤台账，否则扣除当班负责人、技术负责人绩效工资各100元/次，拒不配合防治水办公室探煤工作的，扣责任单位党政负责人绩效工资200-1000元。

（二）每日下午六点前填写防治水办公室探煤台账。推迟或不填，扣除施工技术负责人及单位负责人绩效工资各100元/次。

连续三天不填报的扣除施工单位党政负责人绩效工资各200元。

（三）探顶、底煤时，施工单位对资料弄虚作假或不进行探煤的，扣除施工单位技术负责人及单位党政负责人绩效工资各200元/次，并在当日内补探完毕。

（四）对于巷道超前探查，探查巷道前方构造、煤层赋存情况、掩护掘进探煤时，钻探施工单位弄虚作假的，给予施工单位技术负责人及单位党政负责人按照严重三违处理。

（五）在各级检查中，若发现封孔质量不合格，扣除施工单位当班探煤责任人、技术负责人及单位党政负责人绩效工资各200元/次罚款。

（六）回采工作面未按规定时间报送探煤数据及工作面剖面，扣除施工单位技术负责人200元/次。连续三次不报送的，扣除施工单位党政负责人绩效工资各200-500元。

（七）采掘工作面剖面素描未及时发送至生产技术交流群，扣除施工单位主管技术员绩效工资100元/次；采掘工作面无构造时，一周上传剖面不足3次，或间隔三天以上的，扣除主管技术员绩效工资200元/次，扣责任单位党政负责人绩效工资200元/次；采掘工作面遇构造时，每天上传1次剖面，缺1次扣除主管技术员绩效工资100元/次，并且要补齐剖面；剖面素描各个参数弄虚作假的，主管技术员按照严重三违处理，扣除施工单位党政负责人绩效工资各500元/次；在需要对顶底板进行岩性探查时，探查单位不按设计要求施工或弄虚作假的按严重三违处理，并扣除相应钻孔的工程量。

（八）未按照规定的距离探煤的；井下无探煤台账的或有探煤台账未按时填写的，扣除主管技术员绩效工资200元/次，连续三天井下无探煤台账的或有探煤台账未按时填写的，扣除施工单位党政负责人绩效工资各500元/次；主管技术员绩效工资500元/次。

（九）采掘工作面探煤时，井下无麻花钻孔及配套钻头的；

未准备足够钻杆，影响探煤的，扣除主管技术员绩效工资200元/次，连续三次出现以上情况的，扣除施工单位党政负责人绩效工资各500元/次；主管技术员绩效工资500元/次。

附表：陕西金源招贤矿业有限公司巷道探煤报表

| 巷道名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 探煤时间 |  |  |  |
| 探煤负责人 |  |  |  |
| 探煤人员 |  |  |  |
| 巷道高度 |  |  |  |
| 探煤位置 | 距测量控制点距离（m） | 距左右帮距（m） |  |
|  |  | 左帮： | 右帮： |
| 探煤资料 | 顶煤厚度（m） | 底煤厚度(m) |  |
|  | 煤层总厚度（m）： |  |  |
| 顶、底板煤（矸）结构示意图 | 包括煤层中含夹矸厚度（m）： |  |  |
| 填表人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |

附图：岩性探查孔牌版

图中单位：mm

附件20

招贤矿业“三个煤量”管理制度

一、为有效管控公司矿井采掘接续紧张引发重特大事故风险，确保矿井采场接替科学、有序，根据《防范煤矿采掘接续紧张暂行办法》（煤安监技装〔2018〕23号）及《皖北煤电集团公司关于加强2022年一通三防及地测防治水工作的意见》文件的要求，特制定本制度。

二、矿井“三量”可采期应符合以下要求：

（一）矿井开拓煤量

高瓦斯矿井、水文地质类型复杂矿井不得少于4年。

（二）矿井准备煤量

水文地质条件复杂和极复杂矿井、煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井、煤巷掘进机械化程度与综合机械化采煤程度的比值小于0.7的矿井不得少于14个月。

（三）矿井回采煤量

1.1个采煤工作面生产时不得少于4个月；

2.2个及以上采煤工作面同时生产时不得少于5个月。

三、矿井职责

（一）矿井每季度形成期末“三量”动态报表；每半年矿总工程师组织防治水办公室对当期矿井“三量”情况进行自查，确定“三量”及可采期数据并形成分析报告，经矿总工程师审批后报集团公司通防地测部；每年不少于1次编制或修订不少于24个月的采掘工作面接续图表，算出最短的“三量”可采期。

（二）防治水办公室为矿井“三量”管理业务部门，负责统计矿井“三量”动态情况。

（三）矿井应编制矿井生产和灾害治理规划、年度计划，统筹采掘工程、灾害治理工程安排。

（四）矿井发现“三量”可采期未达到规定要求的，应当及时报告公司，并主动降低产量，制定相应的灾害治理和采掘调整计划方案。根据采掘接续紧张的严重程度，相应调减计划产量，或减少同时作业的采煤工作面个数，并形成正式文件报集团公司，申请重新调整下达产量考核指标和相对应的经营考核指标。工作面回采结束后无接续工作面的，应当确定停采期。

附件21

招贤矿业煤炭资源回收管理办法

为进一步强化我矿煤炭资源管理，提升煤炭质量，提高煤炭资源回收率，依据集团公司相关规定，特制定本办法：

一、组织领导

为加强煤炭资源管理的领导，成立由矿领导及业务主管部门组成的煤炭资源管理领导小组。

组  长：董事长、总经理

副组长：分管矿长、总工程师

成  员：各生产副总，防治水办公室、生产技术部、安监处、调度指挥中心、采煤部等部门负责人。

领导小组下设办公室，由防治水办公室主任负责日常工作。办公室成员包括生产技术部、防治水办公室、安监处、调度指挥中心等相关人员。

二、管理职责

（一）矿总工程师全面负责合理开采煤炭资源，减少煤炭资源损失工作，煤炭资源管理领导小组应积极做好提高资源回收率的各项管理工作，及时总结和推广提高资源回收率的先进经验，对违反开采程序、任意丢煤的采掘区队，煤炭资源管理办公室将认真组织追查，并严肃处理。

（二）设计部门应对矿井水平、采区、工作面开采设计的可行性、合理性负责，因设计造成的不合理损失，应由设计和审批部门负责。

（三）防治水办公室在新采区、新工作面设计时，必须严格按照《煤炭工业技术政策》有关规定，认真分析地质构造资料及煤层赋存情况，优化巷道布置，减少面积损失。应把提高资源回收率的指标作为重要内容，其采区回收率指标为：薄煤层不低于85%；中厚煤层不低于80%；厚煤层不低于75%。工作面回收率指标为：薄煤层不低于97%；中厚煤层不低于95%；厚煤层不低于93%。（国土资源部门批准的回采率，按国土资源部门规定执行。）

（四）依据《回采工作面机、风巷掘进探煤管理办法》，严格按照：设计与支护、探煤标准及要求、处罚等相关规定执行。

（五）优化采煤方法及工作面支护设计，根据煤层厚度科学合理地选择采煤工艺及支护柱型，减少顶、底煤损失。

（六）加强工作面改造设计管理，工作面技术改造、储量损失在2000吨以上的，必须向集团公司设计部门报批。

（七）生产技术部应积极探索提高资源回采率的有效途径和办法，减少资源损失。对边角煤、残留煤柱等尽可能的利用现有巷道予以回收。

（八）防治水办公室地质专业是煤炭资源回收率的主要管理和监督单位，应认真履行自己的职责，对采煤工作面要定期进行检查或不定期抽查，检查和抽查结果每月底进行综合统计如实填写、填报。

（九）凡经设计和批准留设的各类防水煤柱，煤矿在生产建设中，需进一步缩小防水煤柱进行开采时，设计开采前必须查明其地质及水文地质条件，编制缩小防水煤柱开采设计和可行性研究报告，报集团公司审批。

三、考核内容

矿煤炭资源管理领导小组办公室每月进行1～2次定期或不定期检查和抽查。具体考核内容如下：

（一）生产技术部对采区、工作面开采设计的先进性和合理性负责。设计时要充分考虑矿井的地质条件和已揭露的地质资料，选择合理的 巷道布置方式。因设计不当造成的不合理损失，由设计者和审查者负责。

（二）生产技术部、掘进部、采煤部对开拓、掘进以及回采的正确性负责。掘进部负责掘进巷道施工管理，遇地质变化应及时采取措施，因措施不当，未按设计要求进行施工、生产，从而造成不合理损失，由掘进部负责人负责。采煤部负责采煤工作面的回收率，负责制定提高工作面回收率的措施，对工作面煤层、地质构造等变化，要及时采取措施，严防资源浪费。

（三）在采掘过程中，未按作业规程施工，超出设计规定出现丢顶、底煤、浮煤等损失，由采掘队长、有关技术人员和当事的班长负责。采煤部要严格执行提高工作面回收率的措施，确保煤炭回收率达到规定；掘进部要严格按设计施工，严防丢底煤。

（四）防治水办公室地测对所提供的地质资料及资源情况的可靠性负责，因地测工作失误，造成不合理损失，由地测负责人负责。

（五）由于没有正确设计、掘进、开采造成丢煤时，由总工程师负责进行分析，找出丢煤原因，追查有关责任者。

（六）对回采地质条件十分复杂或影响安全的地段，确实达不到规定要求的，矿煤炭资源管理办公室应及时提出修改意见，经矿总工程师批准，上报集团公司审核。

（七）矿煤炭资源管理办公室应如实填写填报资源回收情况，填报期末储量计算表。

四、奖惩办法

为促进煤炭资源有效回收，减少不合理损失，矿煤炭资源管理办公室实行月度和季度考核和检查。对于任意丢煤的，回收率每低于零点一个百分点的扣除责任单位2000元当月绩效工资。

附件22

矿井地质灾害普查制度

为充分掌握矿井内地质灾害隐患点的分布、类型、规模、特征、威胁范围和对象、稳定性和危害性，对地质灾害进行全面调查分析，切实做好地质灾害防治各项工作，特制定本制度。

一、成立地质灾害普查领导小组

组  长：总工程师

副组长：防治水办公室、防冲击地压办公室、通防部、采煤煤、掘进部、综掘部、安全副总工程师

组  员：防治水办公室、防冲击地压办公室全体人员 通防部、掘进部、综掘部、采煤部管技人员

领导组下设办公室，办公室设在地质防治水办公室，地质防治水办公室主任兼办公室主任，负责地质灾害排查日常工作。

领导组职责

组长全面负责地质灾害及普查工作的指挥及安排，负责整改所需资金的落实。

副组长协助组长工作，协调指挥各科室普查工作，负责组织制定整改方案、安全技术措施，重点负责地质灾害调查工作的跟踪及监督。

成员在组长、副组长的领导下主要根据各专业结合矿井实际，切实认真的进行本专业的地质灾害隐蔽致灾因素调查，共同开展完成地质灾害普查工作。

二、矿井地质灾害普查内容

（一）采空区

1.经常深入现场，负责每月对全矿范围内采空区的监控检查，圈定地表及井下采空区范围，并做好相关图件的归档工作。

2.坚持经常对新旧采空区进行实测，并及时准确的绘制当前采空区位置实测图，对在实测或井下隐患排查过程中，对发现重大安全隐患，可能诱发大的地质灾害时，应及时向组长及副组长汇报。

3.在采掘活动开始前确定矿区范围内地表采空区、地表塌陷区、地表错动区关系及影响范围。

4.推广应用在采空区监测地质灾害预测方面的新技术、新成果，负责研究采空区变化，并对可能诱发的地质灾害给与技术的论证并采取相关措施。

5.根据采空区范围，圈定并标识通知相关人员，防止人员误入。

6.在回采过程中，对地表采空区塌陷范围进行现场观测，对塌陷情况及时汇报矿总工程师，并制定出采空区塌陷超前情况或者老顶空顶面积大未垮塌情况的相关技术措施。

7.我矿针对采空区地面塌陷范围，有专门的地测人员进行观测，针对地表塌陷裂缝也安排有相关区队人员进行回填。相邻矿井之间留设有40米的防隔水煤柱，不会对我矿有大的地质灾害影响。

（二）老窑、废弃井巷

1.相关科室对矿内及矿区周边的地表径流进行详细的排查勘测并在本矿相关图纸上及时准确的绘制出具体的位置。

2.相关部门对矿周围的防洪排水沟每年进行一次全面的排查工作，及时清理防洪沟，保证防洪沟内的清洁，发现有损坏的地方及时进行修复，保证防洪排水沟的完好。

3.在雨季期间加强防洪沟的巡查工作，对井口较低位置采取相应的防水措施，防止强降雨期间，积水涌入井筒内，发生事故。

（三）地质构造

应查明矿井边界断层和井田内落差大于5米的断层，查明矿井内主要褶曲形态，收集矿井裂隙发育资料、总结规律，编制煤矿构造纲要图。其中，断层普查主要包括断层性质、走向、倾角、断距，断层带宽度及岩性，断层两盘伴生裂隙发育程度，断层富水性等。

（四）陷落柱

应查明矿井内直径大于30米的陷落柱，主要包括陷落柱发育形态、岩性、周边裂隙发育程度、导水性等，并提出防范措施和建议。

（五）瓦斯

应查明煤层厚度、变化规律、煤质和瓦斯含量及赋存状况，系统收集矿井所有的瓦斯资料和地质资料，编制瓦斯地质图，对矿井瓦斯赋存情况进行分区，开展瓦斯防突预测预报工作。

（六）导水裂缝带

应采用物探、钻探实测和理论计算等方法确定矿井导水裂缝带高度，合理留设防隔水煤（岩）柱。如果煤层顶板受开采破坏，其导水裂缝带波及范围内存在富水性强的含水层（体）的，在掘进、回采前，应当对含水层（体）进行疏干。

（七）矿区地质灾害防治重点

矿区、工业区主要表现为工广周围山体滑坡、崩塌、泥石流等灾害。矿区地质灾害的防治显得十分重要。领导组要切实加强对地质灾害防治工作的监测检查管理，督促相关科室开展好地质灾害防治工作，规范不合理工程行为，及时组织有关人员对矿区周围存在的问题进行排查，防止暴雨引发山体滑坡或泥石流灾害。

三、认真开展抢险救灾工作

一旦发生险情，要及时组织力量、筹集资金，采取有力措施，排除险情。一方面要及时将灾情险情向当地人民政府主管部门、和上级公司报告;另一方面要迅速组织人员撤离到安全地带，并进行妥善安置。对于险情发生区域，要及时组织专业技术人员开展地质灾害应急调查，科学分析灾、险情的发展变化，为抢险救灾工作提供可靠依据，确保救灾防灾工作有效有序开展。

附件23

灾害风险普查核查动态管理制度

为了加强和规范煤矿灾害普查工作，查明隐蔽致灾因素，及时处理煤矿灾害，从源头遏制事故，夯实安全生产工作基础，提升煤矿安全管理水平，特制定本制度。

一、矿井灾害风险普查工作由矿董事长、总经理亲自抓，各分管副总经理负责组织各专业部门落实；

二、矿井灾害风险普查包括矿井瓦斯基础参数，煤与瓦斯突出危险性，冲击地压危险性，水文地质类型划分及其它地质隐蔽致灾因素排查；

三、年初根据矿井全年生产计划及采场范围进行一次矿井隐蔽致灾因素全面排查，动态更新；

四、矿井生产系统、生产工艺、和主要设施设备发生重大变化时，要对灾害风险重新辨识核查；

五、矿井采场延深深度超过50m以上的，要重新测定瓦斯参数；

六、矿井开采新水平、新煤层或发生冲击事故，要对灾害风险重新辨识核查；

七、矿井发生瓦斯动力现象后，要重新进行矿井煤与瓦斯突出危险性鉴定；

八、采掘工作面发生较大突水事故后，要重新进行矿井水文地质类型划分工作。

附件24

防治水资金投入使用制度

一、根据年度生产计划，制度防治水年度所需资金计划。

二、董事长和总经理组织制定年度防治水安全费用、科技研发经费提取和使用计划，保证防治水年度计划所需资金投入。

三、资金来源：招贤煤矿自筹。

四、投入使用范围：各采掘工作面防治水工程治理。

五、资金管理：设立防治水专项资金帐户，并由财务部负责管理。

六、防治水投入费用包括：

（一）防治水灾害治理工程费用；

（二）防治水资料的编印、标志牌的购置、宣传栏的设置、书籍、标语的购置及费用；

（三）防治水培训及教育费用；

（四）水害事故应急救援器材、设备的投入、维护、保养费用；水害应急救援设施的维护和应急救援预案演练的费用；

（五）水泵、管路的配置、维护、保养费用；

（六）排水沟渠的维修，地表裂缝的充填，水文地质钻探费用；

七、防治水费用的提取按照《招贤矿业公司关于印发安全费用提取使用核算统计管理办法》。

八、对不按规定使用防治水专项费用或防治水安全技术措施落实不到位的，公司将依照有关规章制度给予处罚，因不遵守以上规定造成伤亡事故或财产损失的，应追究有关人员的责任。

九、对于防治水工作成绩优异的单位或个人给予适当奖励，奖励资金不使用防治水专项资金。

附件25

水情定期分析制度

一、每月定期组织一次水情分析会议，由防治水副总工程师组织开展，对矿井下月掘进及回采范围内的水害情况进行分析预报，并及时通知施工单位。

二、每周由防治水办公室组织开展水情周分析会议。

三、水情分析主要内容：含水层水位，各出水点水量、水温、水质和矿压监测等信息，发现异常情况时应及时下发临时水害预测预报，并应有记录存档备查。

四、研究确定下月安全工作重点及安全措施。

五、有针对性地学习有关安全生产的文件和规程。

六、水情定期分析会议要求准时参加，对于无故不参加会议者给予扣除绩效工资50元，迟到者给予扣除绩效工资30元。

七、对未进行水害分析或敷衍了事造成事故的，按照相关规定处罚。

附件26

暴雨洪水巡查及可能引发淹井等事故灾害

井下紧急撤人制度

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、防治结合”的方针，防范应对暴雨天气期间可能引发淹井、全矿停电事故的发生，减少和控制此类重大安全生产事故可能造成的人员和财产损失，结合我矿实际特制定暴雨洪水巡查及可能引发淹井等事故灾害井下紧急撤人制度。

（一）健全完善防范自然灾害预警、预报、预防处置机制。密切掌握本地区的天气变化、汛情通报及矿井所在区域的降雨量情况，突出抓好调度员遇险处置权，确保在降大到暴雨时，第一时间采取有效应对措施。

（二）在降大雨前、暴雨时和降雨后，积极组织防治水办公室人员到本井田范围内及可能波及的周边废弃老窑、地面积水坑、河流、堤防和井下涌水点、挡水设施等重点部位进行 24 小时不间断巡视检查，全面巡查矿区洼地积水和河道泄洪情况。

（三）加强与周边相邻矿井的信息沟通，当发现矿井出现异常情况时，立即向周边相邻矿井进行预警。

（四）密切关注天气预报信息，特别是接到暴雨灾害预警信息和警报后，及时采取相应措施，通知井下人员做好撤人准备。

（五）认真落实灾害性天气停产撤人制度。凡在 24 小时连续观测降雨量超过 250 毫米时，矿井立即停产撤人，实施紧急避险。

（六）当井下人员接到撤人命令后，必须立即停止一切工作，在最短的时间内撤到地面。严禁在井下停留或逗留。

（七）根据危害程度，将局部暴雨事件预警分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）和特别重大（Ⅰ级）四级事故灾难，颜色依次为蓝、黄、橙、红：

1.一般（Ⅳ级）：

预报未来 6 小时雨量将达到 20 毫米以上、50 毫米以下。

矿井主要道路和低洼地区开始积水，部分路段和低洼地区积水深度可能达10 厘米，工业广场可能积水。

河道堤防局部可能发生滑坡、管涌；

矿井的备用供电线路因暴雨、台风等灾害而无法供电、地面主要变电所设备故障导致井下停电。

出现上述情况之一者，为Ⅳ级应急响应。

2.较大（Ⅲ级）：

预报未来 6 小时雨量将达到 50 毫米以上，或者已达到 50 毫米以上且降雨可能持续。

矿井主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达 20 厘米以上、30 厘米以下，工业广场积水深度可能达 10 厘米以上。

矿井的双回路供电线路因洪涝灾害而无法供电。

出现上述情况之一者，为Ⅲ级应急响应。

3.重大（Ⅱ级）

预报未来 3 小时雨量将达到 50 毫米以上，或者已达到 50 毫米以上且降雨可能持续。

矿井主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达 30 厘米以上、50 厘米以下，工业广场积水深度可能达 20 厘米以上。

矿井井口被洪水围困。

出现上述情况之一者，为Ⅱ级应急响应。

4.特别重大（Ⅰ级）：

预报未来 3 小时雨量将达到 100 毫米以上，或者已达到 100 毫米以上且降雨可能持续。

矿井主要道路部分路段和低洼地区积水深度可能达 50 厘米以上，工业广场积水深度可能达 30 厘米以上。

主要河道堤防发生决口，矿井井口有进水的可能。

出现上述情况之一者，为 I 级应急响应。

（八）应急组织及指挥机构

雨季“三防”指挥部为暴雨天气应急处置的指挥机构，当日值班矿领导为当日应急处置总指挥，全权负责暴雨天气停产撤人工作。

（九）应急处置

收到灾害性天气预警信号后，“雨季三防”指挥部负责组织各责任单位按照职责分工做好防灾准备工作、认真查险排险、及时组织井下人员上井避险准备工作、认真落实减灾救灾各项措施、全力做好灾害天气应急准备工作。

（十）具体要求

1.雨季“三防”指挥部要根据实际情况加强预案的动态管理，及时分析和发现气象灾害应急处置中存在的问题，不断修订完善相关应急预案，切实增强预案的针对性和适用性。

2.雨季“三防”指挥部与气象部门建立信息互通机制，及时掌握地方气象局发出的气象灾害警报和灾害天气预报。在接到预警信号后，按照规定程序采取有效措施做好防灾准备工作。

3.雨季“三防”指挥部要组织各部门加强灾害安全知识和应急预案学习，定期开展预案演练。

4.值班人员要做好停产、撤人的相关记录、总结，结合实际情况，不断完善灾害天气应急预案和制定相应的安全措施。

附件27

地质“三级”保障制度

为进一步夯实招贤煤矿地质基础工作，树立“管生产必须管地质、管技术必须管地质”理念，增强全员参与、全面管理地质的意识，切实做好地质保障工作，根据《皖北煤电集团公司地质“三级”保障管理规定》，结合矿井实际，特制定本规定。

第一条 建立采掘单位、防治水办公室、矿井三级地质管理保障机制，做好地质保障工作。

第二条 采掘单位负责连续收集地质及水文地质情况、发现异常及时汇报，做好一级保障工作；防治水办公室负责及时收集、整理、分析、提供地质及水文地质资料，做好二级保障工作；矿总工程师负责组织对重大地质及水文地质问题进行综合分析处理，做好三级保障工作。

第三条 采掘单位做好地质一级现场保障工作。

（一）采掘单位负责人为地质一级保障的第一责任人，管技人员全面参与，主管技术员负责地质及水文地质资料现场连续收集工作。

（二）每天安排专人把施工进度、地质和水文地质等情况填绘在手图上，并填写《地质调查表》，每天将纸质版资料报送防治水办公室。防治水办公室不定期抽查手图填绘工作。

第四条 防治水办公室做好地质二级基础保障工作。

（一）防治水办公室负责人为地质二级保障的第一责任人，管技人员负责及时收集、整理地质及水文地质资料，及时修编各类图件及台帐，杜绝原始记录造假，杜绝调查资料收集滞后，杜绝不填图、不上台账；对地质及水文地质异常跟踪加密调查。

（二）负责结合井上下勘探及生产实揭资料综合分析，对地质及水文地质情况不清楚区域，提出进一步探查控制方案。

（三）负责根据生产接替计划及时编制地质及水文地质预测预报。

（四）负责提供地质“三书”等地质及水文地质资料，指导生产，并归档管理。

第五条 总工程师做好地质三级综合保障工作。

（一）总工程师为矿井地质防治水技术管理工作第一负责人，防治水副总工程师负责地质防治水技术工作。

（二）总工程师或防治水副总工程师组织召开水文地质日分析会议，分析地质及水文地质情况，并对重点问题安排跟踪落实。

（三）防治水副总工程师负责组织对本月采掘施工中存在的地质及水文地质问题进行综合剖析；总工程师负责组织对出现的重大地质防治水问题进行会诊，提出处置方案。

（四）各专业分管矿领导及分管副总工程师负责分管范围内的措施落实。

第六条 采掘现场发生地质及水文地质情况异常时，生产班队负责人必须在第一时间向调度室汇报，调度及时通知矿防治水副总及总工程师，安排防治水办公室人员现场调查及时整理分析资料，矿总工程师或防治水副总工程师组织相关单位分析研究、指导生产。

第七条 采掘工作面发现落差大于3m的断层构造、地层产状出现急剧变化等地质和水文地质情况明显异常，防治水办公室必须安排地质主管以上管理人员现场进行鉴定、会诊。

第八条 考核兑现

（一）采掘单位未及时将施工进度、地质和水文地质等情况填绘在手图或不符合现场实际的，扣除主管技术员绩效工资100元；

（二）采掘单位未及时报送《地质调查表》的，扣除单位主要负责人或主管技术员绩效工资100元/天；连续3天未报送地质调查表的给予施工单位党、政负责人、技术主管绩效考核各500元。

（三）采掘单位报送《地质调查表》严重不符合现场实际，弄虚作假的，给予施工单位党、政负责人绩效考核各500元，技术主管进“三违”学习班学习。

（四）防治水办公室未按要求提供地质“三书”等地质及水文地质资料的，扣除单位主要负责人或责任人绩效工资各100元；

（五）因矿井地质构造及水文地质提供资料出现较大偏差，影响采掘生产的，生产单位对制定的措施执行、落实不到位的，进行通报，造成严重影响的，对生产单位进行停止作业处罚。

附：掘进、采煤工作面地质调查表（参考）

掘进工作面地质调查表

年 月 日

| 巷道名称 |  | 施工单位 |  | 迎头位置 | 点前 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质探查点编号 |  | 点前 m | 允许进尺长度 |  | m |
| 已进尺长度 |  | m | 剩余长度 |  | m |
| 迎头断面素描及岩性描述 |  |  |  |  |  |
| 巷道 帮地质素描剖面图 |  |  |  |  |  |
| 地质构造发育情况 |  |  |  |  |  |
| 水文地质情况 |  |  |  |  |  |
| 瓦斯情况 |  |  |  |  |  |
| 不良钻孔、老巷情况 |  |  |  |  |  |
| 防治水办公室 核查意见 |  |  |  |  |  |

单位负责人：                    主管技术员：

采煤工作面地质调查表

| 工作面 名称 |  | 生产单位 |  | 回采班次 | 月 日 班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作面 位置 | 风巷：距 测点 米； 机巷：距 测点 米 |  |  |  |  |
| 煤层平 均倾角 | 度 | 煤层平均厚度 | m | 煤层结构 |  |
| 工作面 地质素描 剖面图 |  |  |  |  |  |
| 地质构造 发育情况 |  |  |  |  |  |
| 水文 地质情况 |  |  |  |  |  |
| 瓦斯情况 |  |  |  |  |  |
| 不良钻孔、 老巷情况 |  |  |  |  |  |
| 防治水办公室 核查意见 |  |  |  |  |  |

单位负责人：                    主管技术员：

招贤矿业公司综合办公室            2022年01月10日印发