安全生产标准化管理体系检查统计结果

（2022年2月）

- 掘进专业：

+980辅助运输巷

一、生产组织

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分，每处不符合要求扣1分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）

- 1、一皮带机卡扣550毫米（皮带宽800毫米），一侧开口过大；-1

- 2、皮带机里侧有物料，无皮带机行人过桥；-1

- 3、88#皮带机H架处轨道接头间隙12mm,超标 ；-1

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）

- 1、现场图牌板施工断面图无皮带机和轨道；-1

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分，无班组验收记录不得分）

- 班组验收记录无专用记录本； -1

安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）

1、帮部左1右1根锚杆距迎头11排，与规程不符；-1

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）

- 1、迎头494排金属网扎丝间距290mm不等，超标（要求≦200mm）；-0.5

- 2、迎头退后三个点巷道宽度分别是5.9米、6.1米、5.91米，三处超宽；-1.5

- 3、迎头5排锚杆锚盘未编号管理；-0.5

- 4、迎头496排一锚杆报废未标记； -0.5

内在质量（13分，每处不合格扣1分）

1、迎头498排6#锚杆扭矩力不够；-1

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）

管理技术人员（2分）

作业人员（8分，每1处不合格扣除1分）

六、文明生产（10分）

灯光照明（3分，每处不合格扣0.5分）

作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）

- 1、迎头风包跑风；-0.5

2、12#皮带机H架处钢管码放吊斜，皮带机里帮H架无材料牌；

-0.5

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 12分 | 9分 | 44分 | 10分 | 9分 | 89分 |

+980m回风大巷

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）

1、皮带机H架164#下三联托磨底板；-1

- 2、皮带机H架196#到机尾皮带跑偏磨H架人行道侧；-1

- 3、一节皮带7米长，宽550毫米，毛边严重，未处理；-1

三、技术保障（10分）

监测控制（2分，每处不符合要求扣1分）

现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）

1、现场施工断面断面图未显示皮带机，与实际不符； -1

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）（无工程质量验收检查记录不得分，其它扣0.5分）

- 1、班组验收记录无专用记录本； -1

- 2、台账记录不入盒，凌乱未管理； -0.5

安全管控（10分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）

1、迎头退后取点1巷道净宽5400mm（超400mm，>100mm）；-0.5

2、迎头退后取点3巷道净宽5440mm（超440mm，>100mm）；-0.5

内在质量（13分，每处不合格扣1分））

1、1189-1188排距吊斜，1191-2#锚杆外露长65mm，不符合规定； -1

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分，每1处不合格扣1分）

管理技术人员（2分）

1、现场技术人员不掌握技术措施应知应会内容；-1

作业人员（8分）

1、现场两台锚杆钻机油壶无油，操作不规范；-1

六、文明生产（10分）

灯光照明（3分）

作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）

1、物料和牌板对应不上，有牌无物和数量未更新；-0.5

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 12分 | 9分 | 46.5分 | 8分 | 9.5分 | 90分 |

+980m皮带机大巷

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）

1、综掘机防护栏变形，施工工序指示牌烂； -1

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）

1、皮带机177#H架皮带机底托辊埋入底板；-1

2、六联巷向迎头方向皮带机H架倾斜，6节杠杆里外侧高差大，(150mm)； -1

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）（无工程质量验收检查记录不得分）

- 1、现场班组检查验收记录未履行规定验收程序； -1

- 安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）

1、380#-398#锚索段左邦巷道成型规格尺寸显著超标；-0.5

2、迎头顶板810排初喷厚度不够；-0.5

3、迎头804排左侧顶1#2#锚杆锚杆施工角度与要求不符；-0.5

4、迎头退后取点1巷道净宽5900mm（超700mm，>100mm）；-0.5

5、迎头退后取点2巷道净宽6100mm（超900mm，>100mm）；-0.5

6、迎头退后取点3巷道净宽5750mm（超550mm，>100mm）；-0.5

内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）

1、迎头807-808排顶板锚杆左右侧各缺一根锚杆未施工；-1

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分，扣1分）

管理技术人员（2分）

- 1、现场管理人员不掌握2022年安全目标 ； -1

- 作业人员（8分，每1处不合格扣除1分，发现“三违”不得分）

- 六、文明生产（10分）

灯光照明（3分，每处不合格扣0.5分）

作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）

1、4#顶板离层仪版面涂有混凝土，仅日期处可见；-0.5

- 2、六联巷向迎头方向部分皮带机H架未编号；-0.5

3、192#皮带机H架处设备管理牌板表面混凝土粉尘覆盖； -0.5

- 4、迎头风包跑风；  -0.5

- 5、48H架处锚索未上架管理； -0.5

- 6、197#杠杆处黄沙无料池； -0.5

- 7、1-3#皮带机承载梁处有淤泥1.5*2*0.1（m³）；-0.5

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 12分 | 10分 | 45分 | 9分 | 6.5分 | 87.5分 |

二采区集中运输巷

注：运输系统初形成，不予评分

1303机巷

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）

1、皮带机尾防护罩变形、闭锁门脱落；-1

2、皮带机80#H架缺少三联托辊；-1

3、皮带机尾4#承载梁缺托辊2付；-1

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分）

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）

- 1、施工现场未敷设轨道、瓦斯管，与规程不符，问题延续；-1

2、施工现场只有2~3趟管路，与规程不符，问题延续；-1

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它扣0.

5分）

- 1、班组检查验收记录21日中班未填写；-0.5

- 安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）

- 1、迎头421-423排右帮裸帮2.4米未支护，存在片帮隐患；-1

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）

1、巷道386#钢带处巷宽6500mm（要求5500mm）；-0..5

2、巷道386#钢带处巷高3650mm；（要求4000mm）-0.5

3、巷道403#钢带处巷高3350mm；（要求4000mm）-0.5

4、巷道407#408#钢带处顶板左侧1#锚杆距顶410mm；（要求≦300mm）-0.5

6、389#钢带处左帮一处金属网未连接；  -0.5

7、405#钢带到迎头未画中线； -0.5

8、迎头左帮1#2#锚杆距迎头四排；（规定≦3排） -0.5

内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）

1、381排左帮3#锚杆扭矩为0 N.m； -1

2、391排左帮3#锚杆扭矩为0 N.m； -1

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）

管理技术人员（2分）

1、皮带机司机应知应会回答不正确。-1

作业人员（8分，每1处不合格扣除1分，发现“三违”不得分）

- 六、文明生产（10分）

灯光照明（3分每处不合格扣0.5分）

作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）

1、现场顶板离层仪牌板、材料管理牌板浮沉未清理；-0.5

2、捕尘网常开状态，喷雾安设无效果；-0.5

3、皮带机尾承载梁里大块煤没有清理，磨皮带；-0.5

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 12分 | 8分 | 43分 | 9分 | 8.5分 | 86.5分 |

1303风巷

一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

二、设备管理（15分）

掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）

1、皮带卡撕裂120毫米；-1

2、皮带机29#H架到机尾跑偏洒煤，皮带机尾1#承载梁浮煤厚，磨皮带；-1

三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）

1、巷道断面图上皮带机里帮有管线，实际在人行道侧；-1

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）

四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它扣0.

5分）

- 1、班组检查验收记录2月份均无接班人签字，栏目空白较多；-1

- 安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）

- 1、迎头303-307排顶板局部冒落高度0.4-0.6米；-1

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）

1、巷道200#钢带处巷高3000mm（要求4000mm）；-0..5

2、巷道246#钢带处巷宽6100mm；（要求5500mm）-0.5

3、巷道286#钢带处巷道宽度6200mm；（要求5500mm）-0.5

4、巷道299#钢带处右帮1#锚杆距顶460mm；  -0.5

5、巷道303#钢带处顶板锚杆距帮510mm；-0.5

6、303#-305#钢带处左帮肩窝金属网未连接；  -0.5

7、200#-201#排左邦钢带间距980mm；-0.5

内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）

1、281排右帮3#锚杆扭矩为0 N.M； -1

2、288排右帮2#锚杆扭矩为0 N.M； -1

- 3、钢带吊斜施工，300#排左邦钢带超前右帮600mm；-1

- 4、304#排锚索施工用锚杆托盘。-1

材料质量（10分）

五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）

管理技术人员（2分）

作业人员（8分，每1处不合格扣除1分，发现“三违”不得分）

1、一员工不掌握锚杆施工相关规定。-1

- 六、文明生产（10分）

灯光照明（3分每处不合格扣0.5分）

作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）

1、机联巷15#17#单体压死；-0.5

2、机联巷顶板浆皮破碎，脱落，网兜上浆皮较多；-0.5

3、现场施工图排版无照明； -0.5

七、总分统计

| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产 （10分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5分 | 13分 | 9分 | 40.5分 | 9分 | 8分 | 85 |

采煤专业：

1302采煤工作面

- 基础管理（15分）

监测（1项不符合要求扣0.5分）

规程措施

- 质量与安全（50分）

- 顶板管理1（一处不符合要求扣1分）

- 1、机巷25#单元式支架初撑力23.7兆帕；  -0.5

- 顶板管理3（一处不符合要求扣1分）

- 1、32#支架端面距600mm，架头空顶400mm；-1

- 顶板管理7（一处不符合要求扣1分）

- 1、机巷隅角悬顶面积7*3平米； -1

- 机电设备（20分）

- 设备管理（一处不符合要求扣1分）

- 1、风巷2#单元支架操纵阀组未固定，用钢丝绳捆扎； -1分

- 2、风巷41#单元式支架操纵阀组操作手柄机械闭锁功能失效，其它手柄变形不完好。 -1分

- 带式输送机（一处不符合要求扣0.5分）

- 1、风巷二部皮带机机尾罩上电气闭锁门用铁丝固定； -0.5

- 辅助运输设备（一处不符合要求扣0.5分）

- 1、风巷7#风水管路处轨道接头间隙12mm；-0.5

- 2、风巷148#瓦斯管路处2节轨道阴阳，高差150mm； -0.5

- 电缆电器（一处不符合要求扣0.5分）

- 1、风巷二部皮带机头（QJR-400）控制开关打不开开关门，无极绳钢丝绳影响； -0.5

- 职工素质与岗位规范（5分）

- 1、一班队长不掌握2022年安全目标 ；-1

- 文明生产（10分，一处不符合要求扣0.5分，）

- 1、10#钻场16#单体无活柱；-0.5

- 2、风巷172#瓦斯管处风筒上方漏顶0.6*0.5*1.3方；  -0.5分

- 4、工作面内41-42架架间浮煤堆积未清理；-0.5分

- 5、机巷2#水仓人行道和469#皮带机H架前积水0.6*0.15*3 m³。  -0.5分

- 6、机巷347#皮带机H架处排水管接头处喷水；-0.5

- 六、附加项：技术进步

七、总分统计

| 基础管理（15分） | 质量与安全（50分） | 机电设备（20分） | 职工素质与岗位规范（5分） | 文明生产（10分） | 附加项：技术进步 （2分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 47.5 | 16 | 4 | 7.5 | - | 90 |

运输专业：

2月份标准化评分报告

运输专业共七项内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输线路、运输设备、运输安全设施、运输管理、职工素质及岗位规范、文明生产。

一、检查情况汇报

2月份运输专业标准化持续改进共查出22条问题，不存在重大隐患，所查问题如下；

- 巷道硐室（合计扣0分）

- +980辅助运输巷人车存放处车场距帮部安全距离不足；（扣1分）

- 运输线路（合计扣4.5分）

1、+980带式输送机大巷六联巷三岔门口至捕尘网（皮带机H架172#-176#处）巷道底鼓，轨道阴阳，最大3°下坡（向迎头方向），皮带机H架206-176#处轨道阴阳严重，需要及时调道；（扣0.8分）

2、1303风巷绞车斜坡下口鸡心道处道木腐朽，缺少道钉；（扣0.6分）

3、+980辅助运输巷迎头风筒编号217#、218#处，道接头夹板缺螺丝，风筒编号211#处皮带侧道接头错茬超标；（扣1.2分）

4、+980辅助运输巷5#联巷沙池前方，道岔控制箱不起作用；（扣0.2分）

5、+980回风大巷锚杆615排处，道岔控制箱不起作用；（掘进一部）；（扣0.2分）

6、1302第二部皮带机风门口道岔开口超标；（扣0.3分）

7、1302机巷无极绳机尾处有两个压绳轮不转；（扣0.4分）

8、+980辅助运输巷轨道接头错茬，轨枕外露不符合规定；（扣0.4分）

9、+770辅助运输大巷12#道岔闭合不严，尖轨高于基本轨；（扣0.4分）

- 运输设备（合计扣2.1分）

1、1302机巷风水管路210#、238#处无极绳磨排水管路；（扣0.5分）

2、地面18#、K034#矿车缺少碰头销，K055#、166#矿车锁扣坏；（扣0.4分）

3、+980上部车场有3辆矿车碰头销松动；（扣0.6分）

4、1305机巷口第二道风门气动道岔风管漏风，轨道道岔闭合不严；（扣0.4分）

5、1303风巷45KW绞车油动轮连杆弯曲；（扣0.2分）

- 运输安全设施（合计扣0.7分）

1、1303机巷保险档穿销需更换；（扣0.3分）

2、1302机巷无极绳机尾轮护罩小，防护不全；（扣0.4分）

- 运输管理（合计扣0.6分）

1、1303风巷45KW绞车钢丝绳检查记录填写错误；（扣0.3分）

2、3#柴油机车控制箱没有责任牌；（扣0.3分）

- 职工素质及岗位规范（合计扣0.6分）

1、抽查架空乘人装置把钩工“五位一体”作业标准，具体内容回答不完整；（扣0.3分）

2、抽查地面下料工安全生产责任制，回答不熟练；（扣0.3分）

- 文明生产（扣0.2分）

1、地面副井井口房周围环境卫生差。扣0.2分）

附1：运输专业评分结果

| 顺序 | 项目 | 标准分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巷道硐室 | 8 | 7 |
| 2 | 运输线路 | 29 | 24.5 |
| 3 | 运输设备 | 26 | 23.9 |
| 4 | 运输安全设施 | 14 | 13.3 |
| 5 | 运输管理 | 15 | 14.4 |
| 6 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 4.4 |
| 7 | 文明生产 | 3 | 2.8 |
| 最终考核得分 |  | 90.3 |  |

机电专业：

2月份安全生产标准化评分

检查日期： 2022年2月7日、21日

（一）设备与指标（无）

（二）煤矿机械（合计扣1.5分）

- 1、、1303机巷皮带机头防护网破洞大，机头防跑偏保护安装位置低。（扣1.0分）

- 2、1303风巷二部皮带机撕裂保护报警异常。（扣0.5分）

（三）煤矿电气（合计扣5.2分）

- 1、1303机巷钻机处电缆与小线缠绕，吊挂乱。（扣0.2分）

- 2、1303机巷KJZ-400馈电开关辅助接地极使用4×1.5的小线，不符合规定，开关责任牌内容与实际不相符。（扣0.5分）

- 3、980辅助运输巷迎头喷浆机开关闲置喇叭口堵板锈蚀。（扣0.5分）

- 4、980五号联巷动力电缆与风水管路距离不足300mm。（扣1.0分）

- 5、980皮带机巷钻机电缆吊挂乱，带电盘圈。（扣0.5分）

- 6、980移变配电点断电仪，未加接地。（扣1.0分）

- 7、抽风机房操作室有一盏灯不亮。（扣0.5分）

- 8、110KV变电所操作室、走廊灯有二盏不亮（扣1.0分）

（四）基础管理（合计扣0.2分）

- 1、1302机巷282#瓦斯管处2台馈电未标识两闭锁专用开关。（扣0.2分）

（五）职工素质及岗位规范（合计扣1.0分）

- 1、980一号变电所变电所抽查应知应会不熟练。（扣1.0分）

（六）文明生产（合计扣1.7分）

- 1、1303机巷钻场内7.5KW水泵开关负荷线被煤块掩埋。（扣0.2分）

- 2、1303机巷机头处多个开关上有淋水。（扣0.5分）

- 3、压风机房大厅地面卫生差。（扣0.5分）

- 4、二采区集中运输巷迎头电滚筒机尾撒货埋实，链板机七星轮、滑靴、盲轴被杂物掩埋。（扣0.5分）

附1：机电专业评分结果

| 序号 | 项目 | 标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备与指标 | 15 | 15 |
| 2 | 煤矿机械 | 20 | 18.5 |
| 3 | 煤矿电气 | 30 | 24.6 |
| 4 | 基础管理 | 23 | 22.8 |
| 5 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 4 |
| 6 | 文明生产 | 7 | 5.3 |
| 最终考核得分 |  | 90.4 |  |

通风专业：

- 2月份安全生产标准化评分

一、通风系统得分（90）

1.北翼回风大巷第71至83节抽放管路处约70米巷道变形，总风量8382m3/min，原断面19.3m2，实际风速8.2m/s，实际断面17.04 m2，实际断面为设计断面的88%；（-10）

二、局部通风得分（95.5）

- 1303风巷12#风筒有破口；（-0.5）

- 1303风巷11#、18#风筒受挤压（-1）

- 1303风巷07#、10#风筒共三处拐死弯（-3）

三、通风设施得分（92）

- +980m6#联巷密闭墙（91）

（1）墙前有杂物（-4）

（2）密闭墙开裂，墙前栅栏不合格（-5）

- 北翼轨运大巷风门（91）

（1）北翼轨运大巷风门无裙边（-5）

- （2）北翼轨运大巷风门前有杂物（-4）

3.一采区变电所风门（95）

（1）底鼓严重，不能完全打开（-5）

四、瓦斯管理（100）

五、突出防治（不涉及）

六、瓦斯抽采得分（98）

- 北翼总回70#-68#管路离地太近；（-1）

- 1302风巷2#钻场漏气（-1）

七、安全监控得分（99）

- 1302风巷二部皮带机烟雾传感器未挂牌管理(-1)

八、防灭火得分（98）

- +980m水平带式输送机巷二部车头处消防沙箱内一个灭火器压力不足；（-2）

九、粉尘防治得分（90）

- 1303风巷第七、八排隔爆水袋间超距；（-2）

- +980m带式输送机巷内外喷雾不能使用；（-2）

- 1302风巷电缆积尘；（-2）

4.1305机巷回风联巷粉尘大;(-2)

5.北翼总回风巷积尘；（-2）

十、爆破管理与基础工作得分（98）

1.1303风巷通风系统图未更新（-2）

定级分90分

检查人：吴义春、王鑫达、孔祥盛、陈成

打分人：吴义春

打分监督人：王鑫达