省外煤矿安全生产视频检查问题通报

2022年3月29日集团公司组织相关人员通过视频监控系统对省外招贤、昌恒、恒昇、恒晋和麻地梁5对矿井安全生产情况开展专项检查行动，现将检查情况通报如下:

一、通风

昌恒煤焦

4202工作面、9201机风联巷、9103机巷

检查人员：梁东民 丁国明

存在问题:

1.3月29日早班4202工作面机头喷雾雾化差。

2.3月29日早班4202工作面拉架时未开启移架喷雾。

3.3月29日早班4202风巷口束管敷设不平直。

4. 9201机风联巷未安装视频摄像头。

5. 9103机巷里段，摄像头模糊，未覆盖迎头位置。

恒晋煤矿

E9102工作面、E9105机巷和E9105风巷

检查人员：梁东民

存在问题:

1.E9102工作面80架视频模糊不清。

2.E9105机巷迎头向前视频模糊。

3.E9105机巷迎头净化水幕未正常使用。

4.E9105风巷迎头向后视频位置不当。

招贤煤矿

检查人员：张朝举、赵先凯

存在问题:

1.招贤煤矿3月29日早班1303机巷迎头T1探头位置吊挂位置不当（距离顶板大于300mm）。

2.招贤煤矿1303风巷3月29日早班综掘机二运转载点喷雾不雾化。

3.招贤煤矿1302工作面风巷上出口摄像头未覆盖T1甲烷传感器。

4.招贤煤矿980皮带机巷后路摄像头视频模糊。

恒昇煤矿

检查人员：赵先凯

存在问题:

1.恒昇煤矿3月29日早班9302工作面风巷老塘侧视频不清晰；

2.恒昇煤矿3月29日早班9304风巷迎头视频不清晰。

麻地梁煤矿

检查人员：丁国明

存在问题:

1.麻地梁煤矿509工作面上隅角没有视频头。

2.麻地梁煤矿5011辅助运输顺槽没有视频头。

二、地测

检查人员：周增强、方沛、周先胜、王道坤

存在问题:

招贤煤矿

1.1303机巷（J10点前16.8m）地质超前探查钻孔2022年3月23日中班视频发现施工人员在钻孔开孔时举牌不及时、不规范；

2.2022年3月29日查看招贤矿业“招贤--980集中运输巷--钻机” “招贤--1303风巷--钻机” “招贤--1305机巷--钻场”等视频均无录像回放视频文件资料；

3.2022年3月29日9:15查“招贤-1303风巷钻机”视频探头角度不能覆盖施工范围，且施工范围无正常照明，施工环境昏暗不清；

恒昇煤业

1.2022年3月28日恒昇煤矿9304风巷外段迎头超前探查帮部钻孔未挂牌管理，迎头无排水管路；

2.2022年3月23日恒昇煤业9304风巷施工超前钻探视频探头距离施工地点远，看不清钻探施工操作情况。钻探施工期间，且视频命名未修改为钻探施工；

恒晋煤业

1.2022年3月14日恒晋煤业E9105机巷第十四钻场视频发现，施工现场排水窝与钻机位置近，影响现场施工人员操作；

2.2022年3月29日10:23查“恒晋--东一水仓＃3＃5”视频显示水仓及沉淀池内淤煤（泥）多，视频范围不能查看水泵设备及运行情况，且信号基本为上传中断；

3.2022年3月22日恒晋煤业9105机巷施工超前钻探视频施工期间，视屏命名未修改为钻探施工；

昌恒煤焦

1. 2022年3月29日在公司视频监控系统上无昌恒煤矿9103机巷定向钻探相关监控视频。未落实2022年3月25日集团公司关于《昌恒煤矿9103机巷超前探查钻孔出水分析及对策会议纪要》中“完善9103机巷钻场视频监控，确保及时上传集团公司”的要求；

2.2022年3月26日昌恒煤焦9201机巷联巷钻场视频检查发现，钻机稳固不牢固，压车柱搭设偏斜；

麻地梁煤矿

1.2022年3月29日在公司视频监控系统上无5011辅助运输顺槽钻探施工现场视频监控资料。

三、采煤

检查人员：王之永、孙学荣、夏必培

存在问题:

恒晋煤业

1.3月28日中班17：54、29日中班16:14割煤期间，E9102工作面运输机头出煤时未开喷雾;

2.E9102工作面风巷支架侧视频位置安装不正确;工作面面内视频安装数量不符合集团公司《煤矿安全生产视频监控系统管理办法（试行）》的相关规定；

3.3月29日早班，采煤部班前会安全宣誓不规范。

恒昇煤业

1.3月29日14：34~44分,工作面内视频全部显示停止(除风巷机尾外);

2.9302工作面风巷采空区视频显示模糊；

3.3月29日中班，采煤部班前会召开不规范，科区领导未按规定参加班前会；

4.9302工作面支架编号第3、32、62、152等四处视频监控范围不符合集团公司《煤矿安全生产视频监控系统管理办法（试行）》的相关规定。

招贤煤矿

1.工作面系统视频监控数量配备不足。煤仓上口、皮带机尾、无极绳机尾等地点缺少视频监控，无极绳无车载移动无线摄像头；

2.风巷上隅角的视频设置角度不合理，监控不到甲烷、一氧化碳和粉尘传感器等吊挂情况；

3.录像存储时间不足30天，不符合集团公司《煤矿安全生产视频监控系统管理办法（试行）》的相关规定；

4.3月28日8：35分,1302机巷下出口有一名员工未穿防冲服。

昌恒煤焦

1.4202转载机头视频抖动严重;

2.4202机巷皮带机头视频黑屏；

3.4202工作面面内视频安装数量不符合集团公司《煤矿安全生产视频监控系统管理办法（试行）》的相关规定。

智能公司

1.3月29日16：54-17:15分,509工作面视频显示“请示超时”，未能检查。

四、掘进

招贤煤矿

（一）+980m胶带机巷 、+980m回风大巷

检查人员：昌修林

存在问题:

1.+980m胶带机巷皮带机尾及喷浆机处的视频未上传集团公司调度平台。

2.+980m胶带机巷后路视频监控不清晰，看不清人员作业情况。

3.+980m胶带机巷风筒上浮尘多。

4.+980m回风大巷迎头视频传输不正常。

5.+980m回风大巷风筒、管路及皮带机架上浮尘多。

（二）1303机巷、1302风巷、二采区集中运输巷

检查人员：毛基腾

存在问题:

1.3月29日14:51分， 1303机巷现场行人梯上方顶板1#锚索、左帮1#锚杆外露过长，需重新补打。

2.3月29日14:40-14:45分，1303机巷摄像头距迎头距离较远，安装位置不正确。

3.3月29日15:32-15:36分，1303风巷视频传输不正常，出现乱码。

4.二采区集中运输巷现场综掘机处巷道左帮中部施工一根锚杆外露1m，及时处理，确保行人完全。

5.3月29日14:00-14:30分，二采区集中运输巷摄像头距迎头距离较远，看不清迎头人员作业情况。

昌恒公司

-9103机巷联巷里段

检查人员：代福坤

存在问题:

1.巷道左帮四小线吊挂乱；巷道左帮地面堆放电缆乱。

2.3月9日9:28分迎头打顶板眼时，旁边有人平行作业。

3.3月9日，迎头风筒堆放在地面，未吊挂。

4.皮带机机头、转载点无摄像头。

9201机巷联巷

检查人员：代福坤

存在问题:

1.迎头在施工顶板锚杆时，多人平茬作业（作业人员间距小于钻机半径）。

2.迎头浮煤较多，施工人员经常站在生根在浮煤上的椅子上作业，无防护措施，存在安全隐患。

3.迎头在开始新一轮工序前未及时冲刷、降尘。

4.综掘机进尺后，迎头未及时打设临时支护，有人员就在迎头进行其他作业。

智能公司

检查人员：代福坤

存在问题:

1.5011辅助顺槽    视频不能正常观看。

恒昇煤业

9304风巷

检查人员：吴锋

存在问题:

1.３月２9日上午８:00～９:１0分，9304风巷迎头视屏非常模糊（煤尘大），距离迎头较远，失去视屏监控作用。

2. 9304风巷各个转载点缺少视屏监控，不符合皖北煤电安[2021]135号文件规定。

3. 9304风巷综掘机移变处缺少视屏，不符合皖北煤电安[2021]135号文件规定。

恒晋煤业

9105切眼

检查人员：吴锋

存在问题:

１. 9105切眼已施工到位，人员在后路卧底修整，但迎头两部视屏照射角度不对，一部照射帮部，一部照射风筒。

9105机巷

检查人员：吴锋

存在问题:

１.３月２9日上午8：10～9：00，9105机巷风巷迎头视屏模糊看不清，失去视屏监控作用。

２.9105机巷综掘机移变处缺少视屏，不符合皖北煤电安[2021]135号文件规定。

３.9105机巷各个转载点缺少视屏监控，不符合皖北煤电安[2021]135号文件规定。

五、机电运输

招贤煤业

检查人员：孙红光、谢泽亮

存在问题:

1.招贤煤矿1302工作面顺槽皮带机尾段撒煤较多，局部皮带毛边严重。

2.-980皮带机巷视频光线较暗，画面不清晰。

3.1303风巷后路综掘机运行期间人员在二运内侧清理浮煤，同时栏杆未封闭，作业人员用钻杆清理皮带上杂物。

4.980回风巷三部机头摄像头角度不正

恒晋煤业

检查人员：陶伟

存在问题:

1.E9105辅助运输巷皮带机头缺少照明；

2.E9105机巷二运皮带机侧面电缆吊挂不齐；

3.E9102工作面机巷下隅角摄像头角度不正

4.副井天轮轴承座上螺帽需处理（生锈）

5.9105风巷皮带机头拐弯处无极绳抗轮磨损超标。

智能公司

检查人员：陈世建

存在问题:

麻地梁煤矿视频图像共23个，能够看到20个：

1.509工作面只有25架、115架两个视频图像。

2.5011辅助运输顺槽没有视频图像。

3.主要通风机房有一个室外视频图像，地面变电所有3个视频图像。

4.缺少主井、井下中央水泵房视频图像。

昌恒煤焦

检查人员：张晖

存在问题:

1.地面通风机房、地面变电所及压风机房没有视频监控。

2.井下无极绳及单轨吊没有视频监控；

3.井下中央水泵房及变电所视频图像分别缺一个。

4.9103机巷皮带机无视频监控。

恒昇煤业

检查人员：赵杰

存在问题:

1.副井天轮平台未安装摄像头。

2.斜井底水仓入口摄像头模糊，需清理镜片。

3.副井提升机电控室未安装视频摄像头。

六、调度应急

检查人员：何毅、张雷、刘波

存在问题:

招贤煤矿

1.图纸更新、填绘不及时，其中避灾路线图，通风系统图的最后更新时间为2021年12月。

2.应急救援装备、维护台账不齐全。应急救援装备的每日维护记录不齐全，只有1月份、2月份排查记录，无3月份排查记录。

3.通讯联络系统3月25日排查记录不具体，无排查人员签字。

恒昇煤业

1.缺少防尘工的应急处置卡。

2.永久避难硐室缺少2022年3月的物资巡查记录。

麻地梁煤矿

1.507胶带机顺槽密闭墙施工地点缺少避灾路线图等牌板；

2.矿井避灾路线图中，509工作面联巷附近缺少避灾图例。

针对本次检查的问题责令省外各矿限期改正，并把问题整改情况于4月2日前上报到集团公司安监局备案（公共邮箱wbaqczy@126.com），请各矿安监处负责跟踪监督落实。