事故警示信息

2022年4月8日，陕西陕煤化集团铜川矿业有限公司陈家山煤矿在四泵房水仓清淤时发生1起顶板事故，造成1人死亡。

该矿为国有企业，隶属于陕西煤业化工集团有限责任公司，平硐—斜井综合开拓，主采侏罗纪4#-2煤，平均厚度10.2米，生产矿井，证照齐全，核定生产能力180万吨/年，水、火、瓦斯、冲击地压等重大灾害俱全，属高瓦斯、冲击地压矿井，目前处于生产准备阶段，无采煤工作面，井下主要活动地点为418工作面运顺、回顺2个掘进工作面，四泵房水仓清淤。

初步分析事故原因：

该矿四泵房水仓水泥喷浆体部分离层，清淤作业前未严格落实“敲帮问顶”措施、排查水泥喷浆体离层隐患细致，组织人员清淤时被离层脱落的大块水泥喷浆体（约3.5m×2.0m×0.15m）砸倒，导致事故发生。

事故暴露的主要问题：

一是安全风险研判不到位。四泵房水仓水泥喷浆体年代已久，对可能存在的水泥喷浆体离层顶帮垮落等事故隐患风险未进行研判。二是安全技术措施针对性不强。防范措施无针对性防顶帮垮落安全技术措施。三是现场安全监督管理不到位。现场安全检查不严不细，安全措施执行监督不严格，对人员的违章行为监管不到位。四是职工安全意识淡薄，自保互保意识差，作业时没有自主安全防范意识。

防范及整改措施：

一要树牢“两个至上”安全理念。煤矿企业实际控制人、董事长、总经理、矿长、总工程师等“关键人”要加强学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神、李克强总理批示精神和刘鹤副总理强调的落实安全生产十五条硬措施，结合自身实际制定切实可行的贯彻落实硬措施，坚决防范遏制伤亡事故发生。二要全面开展安全风险研判和隐患排查治理工作。各矿要建立完善安全风险辨识评估、管控和警示报告机制，定期组织开展重大风险辨识，制定重大风险管控方案，确定管控重点，明确管控责任，监督落实到位。确保职工对作业流程、风险辨识及应急处置入脑入心，真正把安全工作落到实处。三要加强矿井技术管理工作。矿井要制定切合实际、操作性强的作业规程和安全技术措施，各级管理人员、专业技术人员要加强规程措施的学习落实和监督工作，组织开展对存在重大风险的场所、环节、岗位的隐患排查工作，分析隐患成因，科学严谨制定安全技术措施，着力从根本上消除事故隐患。四要严格作业现场安全管理。提升跟班领导、班组长、安检员的安全监督管理力度，切实发挥关键岗位、关键人员的监督管理作用，强化作业现场的监督落实，及时消除事故隐患、违章作业，确保工作现场职工安全。五要加强对职工的安全教育培训，切实提高职工的安全自保互保意识和操作水平，明确自身岗位职责及事故风险点，杜绝违章作业。

国家矿山安全监察局陕西局

2022年4月9日