招贤矿业公司重大灾害风险及灾害防治自排查预案

根据《陕西省煤矿重大灾害风险专家会诊监察实施方案》要求，结合当前安全生产情况，招贤矿业公司定于2022年4月25日上午开展全矿井生产作业区域事故隐患、重大灾害风险和重大灾害防治措施落实情况的自排查，预案如下：

一、检查时间：

井下检查：4月25日上午8:20在联建井口等候大厅集合。

地面检查：4月25日下午15:00对地面通风机房、瓦斯抽放泵站、灌浆站、监控中心站等地点进行排查，各专业对照规程、措施和标准等管理规定进行资料自查。

二、检查方式：集中排查，专业领导负责。

三、排查人员：

各专业分管副总经理、副总师、职能科室人员及基层单位相关人员。

# 四、排查重点：
    (一)围绕安全责任落实，重点排查整治主体责任、专业责任、监管责任落实不到位的情况;
    (二)组织开展安全隐患自查，重点排查生产作业区域事故隐患及重大风险管控和重大灾害治理措施落实不到位情况;
 五、井下部分

（一）一通三防专业：对全矿井瓦斯管理、抽采系统、防灭火、安全监控系统、火工品管理及地面设施进行全面排查，重点排查以下内容。

1.排查通风系统是否可靠，矿井、水平、采区、采煤、掘进面，硐室、巷道供风量是否满足要求，风门、局扇、风筒是否完好，安装、使用是否符合规定；

2.抽采系统是否按规定安装，抽采管路是否完好无积水，抽采计量装置是否完好有效；

3.密闭墙是否完好，墙内、外气体是否存在异常，各煤巷巷道髙冒点、煤巷喷浆段是否存在温度异常，牌板吊挂及填写是否符合标准；

4.消防管路布置、消防器材配备、消防材料库物品配备是否符合规程要求；

5. 传感器的种类、数量、位置、报警断电复电浓度是否符合规程，维修、调校是否按规定进行；

6. 井下、地面火工品管理是否存在漏洞；

7.地面瓦斯抽放泵站、灌浆站、主要通风机房及炸药库的建设、使用和维护是否符合规程，各项记录是否按规定填写；

（二）防治水

重点检查

1.各采、掘进头面排水系统完善情况;防治水措施是否严格落实；水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；

2.水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；

3.排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；

4.巷道顶板淋水是否引流。

（三）防治冲击地压

重点检查井下各采掘工作面：

1. 防冲工程是否按照设计要求施工；

2. 巷道支护形式与参数、工作面超前支护距离、冲击危险区域限员管理、限制多工序平行作业等是否符合煤安监技装[2020]“21号文”要求；

3.井下各采掘工作面冲击危险区域，材料堆放高度是否符合规定，管路及材料是否进行捆扎固定，锚杆锚索是否采取防崩措施，员工个体防护是否正确穿戴等安全防护措施。

六、地面部分

检查内容：重点包括各类管理制度和规定齐全，技术档案、图纸资料齐全完整；员工操作行为、特殊工种持证上岗情况、主体责任、专业责任、监管责任落实不到位的情况、安全技术措施制定和落实、人员资质、安全教育培训等进行全面隐患排查。

七、检查要求

1.各部门必须按上报人员准时参加上述隐患排查活动，未按要求报送相关人员参加检查的，给予责任单位党政负责人各200元/次绩效考核，并与次日兑现会上进行通报批评。

2.井下检查人员8:10在联建等候大厅集合，安全监察部分组点名，事先报送参加检查的人员，因故不能参加检查的，必须向安全副总师请假，无故不参加检查的人员，给与绩效考核200元/次，迟到给予绩效考核100元/次，并与次日兑现会上进行通报批评。

3.必须按排定路线进行检查,填写清楚重大风险管控措施落实情况及事故隐患问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安监部信息站，未按路线排查的给予相关责任人绩效考核100元/次，未交隐患排查表的给予绩效考核100元/次，迟交的给予绩效考核50元/次。

八、其他规定

对查出的影响安全生产的安全隐患，要严格按照隐患整改“五落实”规定进行整改销号，限期内不能整改的，需经董事长或总经理批准申请延期，否则给予责任单位党政负责人及责任人绩效考核100元/条。

九、各系统专业隐患排查人员名单如下：

具体分工如下：

采煤系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302工作面 | 1302风巷→1302工作面→1302机巷 | 赵振中 | 安监、技术、调度、采煤、钻探 |

掘进系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | +980回风大巷 | 苗现华 | 安监、调度、技术、掘进一部 |
|  | +980辅助运输巷→+980皮带机大巷→二采区集中运输巷 |  | 安监、调度、技术、掘进一部 |
| +780m水平生产系统 | 1303机巷→1303风巷→总回风巷修护 |  | 安监、技术、调度、修护、掘进二部 |

防治水业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302工作面 | 1302风巷→1302工作面→1302机巷 | 单景新 | 防治水 |
| +980m水平生产系统 | +980回风大巷 |  | 防治水 |
|  | +980辅助运输巷→+980皮带机大巷→二采区集中运输巷 |  | 防治水 |
| +780m水平生产系统 | 大巷水沟→1303机巷→1303风巷→中央水仓→中央泵房 |  | 防治水 |

防冲专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302工作面 | 1302风巷→1302工作面→1302机巷 | 秦庆举 | 防冲办 |
| +980m水平生产系统 | +980回风大巷 |  | 防冲办 |
|  | +980辅助运输巷→+980皮带机大巷→二采区集中运输巷 |  |  |
|  |  |  | 防冲办 |
| +780m水平生产系统 | 1303风巷→1303机巷 |  | 防冲办 |

一通三防专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302工作面 | 1302风巷→1302工作面→1302机巷 | 杨眷 | 通防 |
| +980m水平生产系统 | +980回风大巷 |  | 通防 |
|  | +980辅助运输巷→+980皮带机大巷→二采区集中运输巷 |  | 通防 |
| +780m水平生产系统 | 1303机巷→1303风巷→1305风巷→总回风巷→1305、1307工作面密闭墙→+780m水平制氮站→井下避难硐室 |  | 通防 |

一通三防专业地面：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 灌浆站 | 杨眷 | 通防 |
|  | 炸药库 |  | 通防 |
|  | 主要通风机房（含防爆门、防爆盖、密封装置、水柱计、负压传感器等） |  | 通防 |
|  | 安全监控中心站、仪器仪表发放室、仪器仪表维修室、矿灯房 |  | 通防 |

安全监察部

2022年4月23日