陕西省安全生产委员会办公室

关于开展煤矿安全“六项标准规定”及

防灭火细则对标落实专项检查的通知

陕安委办〔2022〕42号

各产煤市安委会，省自然资源厅、省应急管理厅、省能源局，国家矿山安全监察局陕西局，中省煤炭企业集团公司：

为深化煤矿安全专项整治三年行动治本攻坚，巩固提升整治成效，坚决防范化解煤矿重大安全风险，省安委办决定组织开展《陕西省煤矿安全整改提升基本标准》等六项规定（以下简称煤矿安全“六项标准规定”）及《煤矿防灭火细则》对标落实专项检查。现将有关事项通知如下：

一、检查范围

全省所有煤矿。

二、检查内容

对照煤矿安全“六项标准规定”（陕应急〔2021〕171号）和《国家矿山安全监察局关于印发<煤矿防灭火细则>的通知》（矿安〔2021〕156号），重点检查以下内容：

（一）煤矿是否对照《陕西省煤矿安全整改提升基本标准》，做到生产矿井证照齐全有效，建设矿井手续齐全有效；矿井采掘部署是否合理，2022年底前是否全部实现综合机械化采掘作业；120万吨/年（含）以上煤矿是否达到安全生产标准化二级及以上，其他生产煤矿是否达到安全生产标准化三级；生产水平和采（盘）区是否实行分区通风，并按规定设置专用回风巷；煤矿“三项岗位人员”是否持证上岗、井下是否存在劳务派遣用工；入井人数是否符合规定，单班入井超500人的“大班次”矿井是否落实“一优三减”措施，实施智能化改造，杜绝井下平行交叉作业；安全风险分级管控和事故隐患排查治理是否符合规定。

（二）煤矿是否对照《煤矿防治水细则》《陕西省煤矿防治水管理规定（试行）》，严格执行“三专两探一撤”防治水措施，实施防治水“三区”管理（禁采区、缓采区、可采区）；资源整合或兼并重组矿井是否推行老空水防治“四步工作法”（查全、探清、放净、验准）；煤矿防治水制度是否完善并有效落实；防治水机构是否健全，防治水副总工程师、工程技术人员、探放水作业人员、物探技术人员是否满足规定要求；探放水设备是否按规定配备齐全；2021年防治水专家会诊问题整改及建议采纳情况。

（三）煤矿是否对照《防治煤与瓦斯突出细则》《陕西省煤矿瓦斯防治规定（试行）》，认真开展瓦斯检查，对于瓦斯超限是否严格按照“四不放过”原则追查；煤矿是否每月至少召开1次“一通三防”会议，排查安全隐患，总结瓦斯综合治理工作；矿井掘进工作面局部风机是否实现“双风机，双电源，自动切换”；矿井瓦斯抽采系统建设和运行是否符合规定要求；煤与瓦斯突出矿井是否落实区域和局部综合防突措施；安全监测监控系统是否稳定运行并按期检测；2021年顶层设计方案落实情况专项检查问题整改及建议采纳情况。

（四）冲击地压矿井是否对照《防治煤矿冲击地压细则》《陕西省煤矿冲击地压防治规定（试行）》，落实冲击地压危险性预测、监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等综合性防冲措施和“三限三强”（限采深、限强度、限定员，强支护、强监测、强卸压）等规定；煤矿冲击地压防治机构、人员和专职防冲队伍配备是否符合规定；矿井防治冲击地压资金投入和使用是否符合规定；2021年顶层设计方案落实情况专项检查问题整改及建议采纳情况。

（五）煤矿是否对照《煤矿防灭火细则》，落实容易自燃和自燃煤层矿井的防灭火专项设计；高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法是否有效防治煤层自然发火；井下是否严格实行明火管制，每季度是否对地面消防水池、井上下消防管路系统、防火门、消防材料库和消防器材的设置情况进行检查；矿用电缆、风筒、采用非金属聚合物制造的输送带、托辊和滚筒包胶材料等性能是否满足阻燃、抗静电的要求。

（六）井工煤矿是否对照《陕西省加强井工煤矿安全管理若干规定（试行）》内容，完善安全管理体系，规范股东会、董事会、经理层等设置和权责，明确各负责人的安全工作责任；是否按规定要求设置专门安全生产管理机构，配齐安全管理和工程技术人员；是否建立并落实主要负责人安全承诺制度、安全生产岗位责任制度、安全办公会议制度、安全风险分级管控双重预防机制等相关制度；安全监测预警系统是否正常运行，并按规定联网，数据采集传输是否连续、稳定、规范、真实。

（七）对照《陕西省资源枯竭煤矿管理规定》要求，被认定为资源枯竭的煤矿是否纳入全省关闭退出计划，不予列入复产复工检查验收名单；县级政府是否按照“一矿一策”原则制定资源枯竭煤矿关闭退出工作方案；县级自然资源主管部门是否按规定核算煤矿保有资源量；煤矿企业是否按照退出时间节点停止煤炭开采活动，并认真履行矿山地质环境恢复治理义务。

（八）按照《陕西省安全生产委员会关于深化煤矿安全集中整治的通知》（陕安委〔2020〕41号）要求，整改提升矿井的“一矿一策”整治整改方案编制是否完成，安全评估指出问题是否整改；正常生产矿井是否对标瓦斯、冲击地压、水害等灾害治理标准，编制并落实“一矿一策”顶层设计方案。

三、时间安排

从即日起至2022年12月底，分三个阶段进行。

（一）自查自改阶段（2022年4月-5月）。煤矿企业对照专项检查内容，认真组织宣贯学习，深入开展自查自改，结合煤矿安全“六项标准规定”和防灭火细则，完善“一矿一策”顶层设计方案和整改提升方案，及时补短板、堵漏洞、强弱项，健全相关机构、制度和整改预防措施，形成自查自改报告上报日常安全监管部门。

（二）监督检查阶段（2022年6月-10月）。市县安委会相关成员单位要按照职责分工，由日常监管部门对照相关规定、细则和重点检查内容，逐矿检查煤矿企业对标落实情况，形成执法文书。各产煤市监管部门要全覆盖监督检查县级监管部门开展情况，抽查煤矿企业落实情况，抽查比例不低于10%。省级相关部门要按照责任分工对市级监管部门进行全覆盖检查，每市抽查不少于2个县（区）和6处煤矿企业。

（三）总结评估阶段（2022年11月至12月）。各产煤市县和煤矿企业对专项检查任务完成情况开展总结评估，形成总结评估报告。对未能按期完成的任务措施,要分析原因、完善措施、限期完成，进一步健全完善煤矿安全生产长效机制。

四、工作要求

（一）煤矿企业夯实工作责任。煤矿企业要高度重视对标落实专项检查，主要领导要亲自部署，制定实施方案，落实排查责任，深入全面开展自查自改，按时间要求报送自查自改报告。

（二）市县部门强化监督落实。市县安委会相关成员单位要按照职责分工把煤矿安全“六项标准规定”、防灭火细则落实情况纳入专项检查计划，按日常监管关系监督煤矿企业对照专项检查内容逐项开展自查，确保执法检查全覆盖，对排查不深入、治理措施不具体的，责令重新自查自改，对存在问题没有排查或不予整改的煤矿企业，依法从严从重予以处罚。

（三）省级部门加强督导检查。省级各相关部门要按照标准规定“谁制定、谁负责、谁检查”的原则，结合自身业务和安全执法，按时间要求加强对市县监管部门和煤矿企业落实情况的检查督查，对专项检查不认真、走形式的市县监管部门进行约谈、通报。省应急管理厅负责《陕西省煤矿安全整改提升基本标准》《陕西省煤矿防治水管理规定（试行）》《煤矿防灭火细则》；省自然资源厅负责《陕西省资源枯竭煤矿管理规定》；国家矿山安全监察局陕西局负责《陕西省煤矿冲击地压防治规定（试行）》《陕西省加强井工煤矿安全管理若干规定（试行）》；省能源局负责《陕西省煤矿瓦斯防治规定（试行）》。

（四）相关部门及时信息报送。从6月份起，由市级煤矿安全监管部门牵头，每月5日前将上个月专项检查进展情况报送至省安委办，12月20日前将专项检查总结评估报告报省安委办。省级各相关部门于12月20日前将督查情况报省安委办。

联系人：李任选  崔剑   电话：029-61166169

邮  箱：stonecuhk@163.com

附件：1.煤矿自查自改表

2.市县专项检查进度汇总表

陕西省安全生产委员会办公室

2022年4月2日

附件1

煤矿自查自改表

| 煤矿名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 |  | 类别及完成情况 |  |  |  |  |
| 对照《陕西省煤矿安全整改提升基本标准》 | 生产矿井相关证照 |  |  | 证号 | 有效期 | 备注 |
|  |  | 安全生产许可证 |  |  |  |  |
|  |  | 采矿证 |  |  |  |  |
|  |  | 营业执照 |  |  |  |  |
|  |  | 主要负责人资格证 |  |  |  |  |
|  | 建设矿井相关手续 |  |  | 批准部门 | 批准时间 | 备注 |
|  |  | 煤矿建设项目开工备案 登记表 |  |  |  |  |
|  |  | 煤矿开采方案初步设计及批复文件 |  |  |  |  |
|  |  | 煤矿建设项目核准批复 文件 |  |  |  |  |
|  | 采掘部署情况 | 采煤工作面数 |  |  | 掘进工作面数 |  |
|  | 入井人数情况 | 规定最大单班人数/实际单班人数 |  |  | 单班入井超500人的“大班次”矿井是否落实“一优三减”措施，实施智能化改造，杜绝井下平行交叉作业 |  |
|  | 矿井通风情况 | 矿井通风方式 |  |  | 生产水平和采（盘）区是否实现分区通风 |  |
|  |  | 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃煤层、煤层群和分层开采联合布置矿井每个采区是否设置专用回风巷 |  |  |  |  |
|  | 矿井供电系统 | 是否具备双回路电源线路 |  |  | 保护装置是否可靠 |  |
|  |  | 井下电器选型是否符合防爆要求，有无过载、短路等保护 |  |  | 矿用产品有无煤安标志 |  |
|  | 安全监测监控 | 监控、定位、供水、压风、通讯、避险等功能是否齐全 |  |  | 是否完成升级改造 |  |
|  | 是否按照规定开展风险辨识、落实 分级管控制度 |  |  |  | 是否建立隐患治理台账 |  |

| 《煤矿防治水细则》和《陕西省煤矿防治水规定（试行）》 | 机构、制度和装备情况 | 煤矿水文地质类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否设置防治水机构 |  | 是否配备防治水副总工程师 |  |
|  |  | 配备防治水专业技术人员（人数） |  | 专职探放水作业队伍（人数） |  |
|  |  | 自行物探矿井物探专业技术人员（人数） |  | 外聘物探单位名称 |  |
|  |  | 煤矿（企业）是否落实每月（季）一次防治水专题会议制度 |  | 是否落实每月水害预测预报 制度 |  |
|  |  | 水文地质复杂、极复杂(简单、中等）煤矿是否落实每月（季）一次水害隐患排查，每年（三年）一次水害专项会诊制度 |  | 水文地质条件发生重大变化或采掘接续发生重大调整时，是否开展水害专家会诊 |  |
|  |  | 煤矿是否有主要负责人紧急撤人授权书 |  | 是否制定水害应急专项预案并组织演练 |  |
|  |  | 专用探放水装备数量 |  | 是否满足每个需要探放水的掘进工作面至少一台钻机 |  |
|  |  | 主要含水层观测孔数量 |  | 水文地质复杂、极复杂煤矿是否具备强排系统 |  |
|  | 水文地质基础工作 | 煤矿企业、煤矿是否编制防治水中长期规划报告 |  | 矿井水文地质报告是否每三年修订，是否由有资质的单位编制 |  |
|  |  | 年度和月度采掘工作面水害分析预报表和水害预测图是否由总工程师签审并送达生产、安全、技术等 部门 |  | 煤矿是否根据老空水查明程度和防治措施落实到位程度，对受老空水影响的煤层按威胁程度实施“三区”管理 |  |
|  | 矿井防 治水 | 煤矿是否成立雨季“三防”组织，制定雨季防治水措施 |  | 是否编制水文地质图件、建立水文地质基础台账 |  |
|  |  | 是否严格执行探放水停止掘进通知单和允许掘进通知单的“两单”制度 |  | 是否严格执行探放水钻（物）探标志牌和动态管理牌的“两牌”制度 |  |
|  |  | 水文地质类型复杂、极复杂的矿井，是否实现井下泵房无人值守和地面远程开启 |  | 2021年防治水专家会诊问题整改及建议采纳情况 |  |

| 对照《防治煤与瓦斯突出细则》和《陕西省煤矿瓦斯防治规定（试行）》 | 一般规定 | 高瓦斯矿井是否专设通风副总工程师 |  | 煤与瓦斯突出矿井是否专设通风副矿长、通风和地测副总工程师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高瓦斯和突出矿井是否建立瓦斯抽采专业队伍 |  | 突出矿井是否设置防突机构、建立防突队伍 |  |
|  |  | 高瓦斯和突出矿井瓦斯防治规划是否做到精排1年、细排3年、规划5年 |  | 高瓦斯矿井瓦斯防治费用数量（不少于20元/吨） |  |
|  |  | 突出矿井瓦斯防治费用数量（不少于40元/吨） |  |  |  |
|  | 通风管理 | 矿井每年安排采掘作业是否按实际供风量核定矿井产量 |  | 高瓦斯、突出矿井的任一采区，低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采联合布置的采区，是否设置专用回风巷 |  |
|  |  | 突出矿井是否做到采掘回风分开 |  | 采煤工作面、掘进工作面风排瓦斯量是否超过5m3/min、3m3/min |  |
|  |  | 采煤工作面进、回风巷之间是否违规设置联络巷，低瓦斯矿井确需设置的，是否安设2道联锁的正向风门和2道反向风门 |  | 井下机电设备是否违规设置在回风流中，个别必须设置的，是否安装甲烷传感器并实现甲烷电闭锁 |  |
|  |  | 掘进工作面局部通风机是否按规定采用“三专两闭锁”（专用开关、专用电缆、专用变压器，风电闭锁、甲烷电闭锁），是否实现“双风机、双电源、自动切换” |  |  |  |
|  | 瓦斯管理 | 低瓦斯矿井是否每2年进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定 |  | 高瓦斯、突出矿井是否每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量 |  |
|  |  | 高瓦斯和突出矿井是否按规定编制瓦斯地质图，更新周期是否超过1年 |  | 突出矿井是否按规定编制工作面瓦斯地质图，更新周期是否超过3个月 |  |
|  |  | 突出矿井是否按规定编制防突专项设计 |  | 石门、井筒等揭穿突出煤层，突出煤层采掘工作面，是否按规定编制防突设计和措施 |  |
|  |  | 高瓦斯、突出矿井采掘工作面是否按规定设置专职瓦检员 |  | 瓦斯超限是否按照“四不放过”原则进行追查 |  |
|  | 煤与瓦斯突出防治 | 突出煤层及突出矿井是否由具备鉴定资质的机构进行鉴定 |  | 突出矿井是否按规定编制区域和局部综合防突措施（两个四位一体） |  |
|  |  | 突出矿井是否按规定至少每年进行1次矿井“三量”（开拓煤量、准备煤量、回采煤量）统计和分析 |  | 开拓煤量可采期是否按规定不少于5年、准备煤量可采期不少于14个月，2个及以上采面同时生产的矿井回采煤量可采期不少于5个月，其他矿井不少于4个月 |  |
|  |  | 有突出煤层的煤矿是否按规定设置防突机构和满足需要的专业防突队伍 |  | 突出矿井是否按规定编制突出事故应急预案，是否按规定每半年至少进行1次逃生演习 |  |
|  |  | 采掘作业时，是否按规定严格执行防突措施并详细记录 |  | 突出矿井是否按规定建设采区避难硐室，并接入压风和供水管路 |  |
|  |  | 突出煤层的井巷揭煤、煤巷或者半煤岩巷掘进工作面进风侧，是否按规定设置至少2道反向风门,风门间距是否不小于4米 |  | 2021年顶层方案落实情况专项检查问题整改及建议采纳情况 |  |

| 对照《防治煤矿冲击地压细则》 | 一般 规定 | 冲击地压矿井是否按规定编制冲击地压事故应急预案，且每年至少组织一次演练 |  | 开采冲击地压煤层是否按规定进行采取、采掘工作面冲击危险性评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冲击地压矿井是否按规定编制中长期防冲规划和年度防冲计划 |  | 中等及强冲危险工作面生产班，临空巷道超前300米是否实行封闭管理 |  |
|  |  | 冲击地压专职值班人员、监测监控人员、防冲措施验收人员、解危措施施工人员，是否按规定每年培训不少于24学时 |  | 冲击地压从业人员是否进行全员培训，培训情况是否记录备查 |  |
|  | 技术 措施 | 冲击地压矿井编制采煤工作面作业规程时，初次来压、周期来压、采空区“见方”等可能的影响范围，是否制定防冲专项措施 |  | 弱冲危险的工作面超前支护是否按规定不小于70米，厚煤层放顶煤工作面、中等及以上冲击危险不小于120米，其中临空侧不小于200米 |  |
|  |  | 采用煤层大直径钻孔预卸压时，是否落实钻孔孔径不小于150mm，孔间距不大于3m |  | 采用煤层大直径钻孔进行解危时，是否落实钻孔孔径不大于125mm |  |
|  | 防冲 管理 | 冲击地压矿井是否设置专门防冲机构 |  | 冲击地压矿井是否配备专职防冲副总工程师 |  |
|  |  | 专门防冲机构专职人员配备是否不少于8人，严重冲击的不少于10人 |  | 冲击地压矿井是否按规定配备专职的施工队伍 |  |

| 对照《煤矿防灭火细则》 | 一般规定 | 煤矿是否编制火灾事故应急预案，每年至少组织1次应急预案演练 |  | 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，是否编制矿井防灭火专项设计，采取综合预防煤层自然发火的措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 煤的自燃倾向性鉴定工作是否由具备鉴定能力的机构承担 |  | 开采容易自燃煤层的新建矿井是否按规定采用分区式通风或者对角式通风。初期采用中央并列式通风的是否按规定只布置1个采区生产 |  |
|  |  | 开采容易自燃煤层的采（盘）区，是否按规定设置至少1条专用回风巷 |  | 矿井是否按规定制定防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施 |  |
|  |  | 采空区疏放水前，是否对采空区自然发火的风险进行评估 |  | 进风井口是否装设防火铁门，如果不设防火铁门，必须有防止烟火进入矿井的安全措施 |  |
|  |  | 井下动力电缆、信号电缆和控制电缆是否按规定采用煤矿用阻燃电缆，并与操车系统液压管路分开布置 |  | 井下主要硐室的支护和风门、风窗必须采用不燃性材料 |  |
|  |  | 井下和井口房内不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。必须进行电焊、气焊和喷灯焊接时，是否每次制定安全措施，并由矿长批准 |  | 使用柴油机车确需在井下贮存柴油的，是否按规定设有独立通风的专用贮存硐室，并制定安全措施 |  |
|  |  | 矿用电缆、风筒、采用非金属聚合物制造的输送带、托辊和滚筒包胶材料等，其性能是否满足阻燃、抗静电的要求 |  | 煤矿新购入的输送带、电缆、风筒布，是否按规定有具备检测能力的机构抽样进行阻燃、抗静电性能检测 |  |
|  | 井下火灾监测监控 | 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，是否按规定建立自然发火监测系统 |  | 压风机是否设置温度传感器，温度超限时，是否能够自动声光报警，并切断压风机电源 |  |
|  |  | 采煤工作面回采结束后的封闭采空区及其他密闭区，是否每周1次抽取气样进行分析，并监测温度及压差 |  | 煤矿安全监控系统出现一氧化碳报警时，是否立即查明原因，根据实际情况采取措施进行处理 |  |

| 对照《陕西省加强井工煤矿安全管理若干规定（试行）》内容 | 机构设置及人员配备 | 五职矿长是否配备齐全，是否取得相关资质证书 |  | 五职矿长、副总工程师是否具备煤矿相关专业大专及以上学历，中级以上职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水文地质复杂、极复杂的矿井配备的防治水副总工程师是否具有3年以上防治水工作经历，中级以上职称，大专以上学历 |  | 水文地质简单和中等的矿井是否至少配备1名防治水专业工程技术人员，复杂和极复杂的至少配备2名，且至少1名中级以上职称 |  |
|  |  | 自行进行物探作业的矿井，是否配备至少1名中级以上职称的物探专业工程技术人员 |  | 冲击地压煤矿配备的防冲副总工程师是否具有3年以上冲击地压防治安全管理岗位工作经历，中级以上职称，大专以上学历 |  |
|  |  | 冲击地压矿井防冲机构是否配备至少8名专职人员，严重冲击地压矿井至少10名，其中中级以上职称不少于30%，高级职称不少于1人 |  | 冲击地压矿井是否配备专职防冲施工队伍，严重冲击地压矿井施工队伍每班不少于30人，其他冲击地压矿井不少于20人 |  |
|  |  | 高瓦斯、突出煤矿设置的专职通风（防突、地测）副总师是否有3年以上瓦斯防治、防突工作经历，中级以上职称，大专以上学历 |  | 突出矿井防突机构除负责人外，是否配备至少3名专业工程技术人员 |  |
|  | 特种作业人员配备 | 瓦检员：是否每个采（盘）区每班至少配备2人 |  | 安检员：采、掘工作面是否满足1人/面•班 |  |
|  |  | 爆破员：爆破作业地点是否满足每班配备1人 |  | 采煤机司机：是否满足2人/台•班 |  |
|  |  | 主提升机司机：是否满足2人/台•班 |  | 探放水工：是否满足2人/台•班 |  |
|  | 管理 制度 | 煤矿主要负责人是否就自觉履行安全生产职责向职工和社会公开承诺 |  | 煤矿是否专题开展安全风险分级管控年度辨识评估和专项辨识评估 |  |
|  |  | 煤矿是否每月至少开展一次全面隐患排查，建立隐患台账，按照“五落实”要求进行闭环管理 |  | 煤矿是否按照《陕西省安全生产和灾害预防体系建设指南》要求，完成“一图三清单”（安全风险四色图、安全风险清单、管控措施清单、管控责任清单） |  |

附件2

市县专项检查进度汇总表

| 项目 | 检查煤矿数量（矿次） | 检查发现一般隐患问题数量（项） | 检查发现重大隐患数量（项） | 下达执法文书（份） | 行政 处罚（矿次） | 罚款 （万元） | 责令停产整顿（矿次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级 部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级 部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.各市煤矿安全管理部门汇总填报本市及所辖县区专项检查情况； 2.本表实行累计报送，每次统计“截止日期”前的累计情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（信息公开形式：主动公开）

陕西省安全生产委员会办公室                2022年4月2日印发

承办单位：煤矿灾防处       经办人：崔 剑    电话：61166169    共印20份