煤矿防治水专业“学法规、抓落实、强管理”学习题库

一、填充题

1、煤矿防治水工作应当坚持 预测预报 、有疑必探 、先探后掘 、先治后采 的原则，根据不同水文地质条件，采取 探、防、堵、疏、排、截、监 等综合防治措施。

2、煤矿必须落实防治水的 主体 责任，推进防治水工作由过程治理向 源头预防 、局部治理向 区域治理 、井下治理向 井上下结合治理 、措施防范向 工程治理 、治水为主向 治保结合 的转变。

3、煤炭企业、煤矿的 主要负责人 是本单位防治水工作的第一责任人， 总工程师 负责防治水的技术管理工作。

4、水文地质类型为简单、中等煤矿的防治水专业技术人员配备不少于 2 人，复杂、极复杂煤矿的防治水专业技术人员配备不少于 3 人（不含科室主要负责人及以上管理人员）。

5、煤矿防治水专业技术人员应当每 3 年至少接受1次技术培训。

6、矿井水文地质类型划分为 简单 、 中等 、 复杂 和 极复杂 等4种类型。

7、矿井水文地质类型报告应当每 3 年修订1次，当发生 较大以上水害 事故或者因突水造成采掘区域或矿井被淹的，应当在 恢复生产 前重新确定矿井水文地质类型。

8、矿井水文地质类型报告由 煤炭企业总工程师 组织审批。

9、矿井应当建立 地下水动态监测 系统，对观测孔水位（压）、水温和 矿井涌水量 等进行动态监测，并实现联网共享。其中：地面观测孔数据采集周期不大于 6 个小时。

10、煤矿每 半年 至少校验一次地下水动态监测系统， 每年 至少复测一次观测点标高。

11、水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，威胁矿井安全的主要充水含水层的观测孔每层不得少于 3 个，其他煤矿每层不得少于 2 个。

12、按照钻孔单位涌水量q值大小，将含水层富水性分为以下4级：q≤0.1L/(s.m)为弱富水性， 0.1 ＜q≤1.0 L/(s.m) 为中等富水性， 1.0＜q≤5.0 L/(s.m) 为强富水性， q＞5.0  L/(s.m) 为极强富水性。

13、矿井 30  km范围内没有气象台（站），气象资料不能满足安全生产需要时，应当建立 降水量观测 站。

14、当井下出现渗水、淋水、底板涌水等情况时，必须应当及时测定 涌水量、水温和含砂量 ，并在 6 小时内完成水样化验分析。

15、矿井应当分 水平、分 煤层 、分 采区 设观测站进行涌水量观测，每月观测次数不得少于 3 次。涌水量出现异常、井下发生突水或者受降水影响矿井的雨季时段，观测频率应当适当 增加 。

16、对于新凿立井、斜井，垂深每延深 10  m，应当观测1次涌水量。

17、矿井涌水量观测可以采用 容积法 、 浮标法、 流速仪法 等测量方法，测量工具和仪表应当定期校验。

18、水文地质类型复杂、极复杂矿井应当每 月 至少开展1次水害隐患排查，其他矿井应当每 季度 至少开展1次。

19、严格执行井下探放水“三专”要求：由 专业技术人员 编制探放水设计，采用 专用钻机 进行探放水，由 专职探放水队伍 施工。

20、严格执行井下探放水“两探”要求：采掘工作面超前探放水应当同时采用 钻探 、 物探 两种方法，做到相互验证。

21、在预计水压大于  0.1  MPa的地点探水时，预先固结套管，并安装闸阀。

22、止水套管应当进行耐压试验，耐压值不得小于预计静水压值的 1.5 倍，并稳定  30  min以上。

23、探放水钻孔除兼作堵水钻孔外，终孔孔径一般不得大于  94  mm。

24、老空积水范围、积水量不清楚的，近距离煤层开采的或者地质构造不清楚的，探放水钻孔超前距不得小于 30  m，止水套管长度不得小于 10  m。

25、探放老空水时，预计可能发生瓦斯或者其他有害气体涌出的，应当设有 瓦斯检查员 或者 矿山救护队员 在现场值班，随时检查空气成分。

26、矿井 井口 和工业场地内建筑物的地面标高，应当高于当地历史 最高洪水位 ；否则，应当修筑堤坝、沟渠或者采取其他可靠防御洪水的措施。

27、煤矿应当开展老空分布范围及积水情况调查工作，在 矿井充水性 图、采掘工程平面图等图件上标出 积水 线、 探水 线和 警戒 线的位置。

28、疏放老空水时，应当由地测部门编制专门 疏放水 设计，经 煤矿总工程师 组织审批后，按设计实施。

29、近距离煤层群开采时，下伏煤层采掘前，必须疏干 导水裂隙带 波及范围内的上覆煤层采空区积水。

30、应当对老空积水情况进行动态监测，监测内容包括 水压 、 水量 、 水温 、 水质 、有害气体等。

31、井下治理灰岩水害，一般采用 注浆加固底板 或者改造含水层、疏水降压 等防治水措施，消除水害威胁。

32、采用疏水降压开采的采煤工作面，底板受构造破坏的地段灰岩水突水系数不得大于 0.06 MPa/m，正常区域不得大于 0.1  MPa/m。

33、注浆加固底板或者改造含水层结束后，由 煤炭企业总工程师 组织效果评价，采煤工作面突水系数不得大于0.1MPa/m。

34、矿井主要排水系统工作水泵的能力，应当能在 20  h内排出矿井24h的正常涌水量。备用水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的  70  %。

35、矿井主要泵房至少有  2  个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板  7  m以上，另一个出口通到 井底车场 。

36、水泵、水管、闸阀、配电设备和线路，必须经常检查和维护。在每年雨季之前，应当全面检修  1  次，并对全部工作水泵、备用水泵及潜水泵进行1次 联合排水 试验，提交联合排水试验报告。

37、矿井主要水仓的有效容量应当能容纳所承担排水区域  8  h的正常涌水量，各水仓的空仓容量应当经常保持在总容量的  50  %以上。

38、掘进工作面排水系统有效排水能力不低于预计的 最大涌水量 ；采煤工作面排水系统有效排水能力不低于预计 最大涌水量的1.5倍 。

39、掘进工作面距陷落柱安全煤（岩）柱边界 80 米时，超前对巷道前方、底板及陷落柱一侧进行 循环探查 。

40、煤矿应当分析研究采煤工作面上覆 100 米范围内岩性组合，研判形成离层再生水体可能。

41、松散含水层下安全煤（岩）柱的留设与变更，应当符合《 建筑物 、水体 、铁路 及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（简称《“三下”开采规范》）要求。

42、松散含水层拟缩小防水煤（岩）柱开采前，应当进行 可行性 研究，编制 可行性方案和开采设计 ，开采设计经 煤矿企业主要负责人 审查批准后方可进行开采。

43、松散含水层缩小防水煤（岩）柱工作面开采前，应当查明 水文地质工程地质 条件，确定水体采动等级 。

44、地面顺层定向钻孔间距未考察注浆扩散半径的孔间距不大于60米；注浆终孔压力不得小于奥灰含水层静水压力的 1.5 倍；区域探查治理的范围应当不小于开采边界外侧 30 米。

45、煤矿每 月 观测1一次井筒涌水量、水中含砂情况，每季度观测1一次 井筒和地表沉降 ，每半年对出水井筒的 水质 进行1一次分析。

46、井筒出水量大于 6 立方米/小时或者井壁出现破损时，应当及时采取 注浆封堵 等加固处理措施。

47、煤矿必须应当明确各类探放水钻孔、注浆改造钻孔测斜比例和测斜深度，穿层钻孔测斜数量比例不小于 50% ，测斜深度不小于设计深度的 80% 。

48、煤层底板灰岩水注浆改造验证可分段进行，工作面走向长大于600米的，每次验证长度不小于 500 米，验证超前距不小于 100 米。

49、探放老空水时，应当撤出 探放水地点标高 以下受水害威胁的所有人员。

50、煤矿每年 雨季 前至少组织开展  1  次水害应急预案演练。

51、在地面无法查明水文地质条件时，应当在采掘前采用 物探 、 钻探 或者 化探 等方法查清采掘工作面及其周围的水文地质条件。

52、矿井受水害威胁的区域，巷道掘进前，地测部门应当提出 水文地质情况 分析报告和 水害防治 措施。

53、工作面回采前，地测部门应当提出专门 水文地质情况 评价报告和 水害隐患治理情况 分析报告，经煤矿总工程师组织生产、安检、地测等有关单位审批后，方可回采。

54、当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值大于实际水头值时，可以进行 带压 开采，但应当制定专项安全技术措施，由 煤炭企业总工程师 审批。

55、煤层内，原则上禁止探放水压高于  1  MPa的充水断层水、含水层水及陷落柱水等。

56、上山探水时，应当采用双巷掘进，其中一条 超前探水 和汇水，另一条用来 安全撤人 。

57、由 测量人员 依据设计现场标定探放水钻孔位置，与负责探放水工作的人员共同确定钻孔的 方位、倾角、深度 和钻孔数量。

58、探放老空水必须落实八字工作法： 查全 、 探清 、 放净 、验准 。

59、沿空掘进的下山巷道超前疏放相邻采空区积水的，在查明采空区积水范围、积水标高等情况后，可以实行 限压循环 放水，但必须制定专门措施由 煤矿总工程师 审批。

60、在松散含水层下开采时，应当按照水体采动等级留设 防水 、 防砂 或者 防塌 等不同类型的防隔水煤（岩）柱。

61、进行水体下采煤的，应当对开采煤层上覆岩层进行 专门水文地质工程 地质勘探。

62、煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或者其他水体威胁时，应当实测 垮落 带、 导水裂隙 带发育高度，进行专项设计，确定防隔水煤（岩）柱尺寸。

63、相邻矿井的分界处，应当留设 防隔水煤（岩）柱 。

64、煤矿主要负责人必须赋予调度员、安检员、井下带班人员、班组长等相关人员紧急撤人的权力。

65、矿井必须规定避水灾路线，采区巷道内标识间距不得大于 200 m，矿井主要巷道内标识间距不得大于 300 m。

66、井工煤矿应根据 地质构造 复杂程度、 煤层 稳定程度、瓦斯类型 、水文地质类型 和其他开采地质条件开展煤矿地质类型划分工作。

67、井工煤矿地质类型分为 简单、中等、复杂 和 极复杂 4种类型。

68、煤矿地质类型每 5 年应重新确定。当煤矿发生影响煤矿地质类型划分的突水和煤与瓦斯突出等地质条件变化时，煤矿应在 1 年内重新进行地质类型划分。

69、煤矿地质补充勘探钻孔应穿过最下部可采煤层底板至少 30 米。

70、煤矿地质补充勘探现场工程结束后 6 个月内提交补充地质勘探报告。

71、顺煤层巷道对于较稳定煤层的观测点间距为 25-50  m。当巷道不能揭露煤层全厚时，应按规定的间距探测 煤层全厚 。

72、煤层顶板分为： 伪顶 、 直接顶 和 老顶 。

73、井下观测、记录、描述的地质现象，必须于升井后 2 天内整理完毕，并反映在相关图件或台账、素描等地质文档中。

74、地质预报应按 年报 、 月报 等形式进行，且应根据采掘工程的进展及时发出。

75、基建煤矿移交生产后，应在 3 年内编写生产地质报告，之后每 5 年修编1次。

76、采区设计前 3 个月应提出 采区地质 说明书，并由煤矿企业总工程师审批。

77、掘进工作面设计前 1 个月，地测部门应提出 掘进工作面地质 说明书，并由矿井总工程师审批。

78、回采工作面形成后，应开展相关物探、钻探等补充地质工作，查明工作面内部 地质构造 情况，并在 10日内提出回采工作面地质说明书，由矿井总工程师审批。

79、工作面回采结束后，应在 30日 内提出采后地质总结报告。

80、煤矿采区设计前必须完成地面 高精度三维地震 勘探，已进行常规三维地震勘探应当进行 精细处理解释 。

81、集团公司《地质构造探查与控制“三环节”管理规定》要求：建立 设计 、 掘进 、 回采 “三环节”地质保障机制，确保精细探查、合理设计、精准施工。

82、为增强全员参与、全面管理地质的意识，必须建立采掘单位、地测部门、矿井“三级”地质管理保障机制，做好地质保障工作。

83、沿断层防水煤柱线布置的巷道，原则上每隔  100  m施工一组探查钻孔（不少于3个孔），控制断层摆动等情况。

84、在揭煤巷道掘进距突出煤层最小法距 10 m之前，应当至少施工 2 个穿透煤层全厚且进入顶（底）板不小于0.5m的前探取芯钻孔，探明煤层、断层、瓦斯、水文地质及顶底板地质条件，并编制 揭煤地质 说明书。

85、矿井三个煤量分别为 开拓 煤量、 准备 煤量和 回采 煤量。

86、采用物探、钻探超前探查的新区掘进巷道，实行 允许进尺挂牌管理，允许进尺控制点间距不超过 100 m。

87、水文监测系统出现硬件故障，必须在 15天内完成修复工作，确保系统正常运行。若煤矿水害风险预警与防控系统的数据上传中断，应在 24小时 内排除故障，恢复上传。

88、煤矿单台探放水钻机、井下物探作业每班作业持 探放水作业 证 人员不得少于 2 人。

89、井筒检查孔必须全孔取芯，必须分含水层（组）进行抽水试验，分煤层采测煤层瓦斯、煤层自燃、煤尘爆炸性煤样，查明地质构造和岩（土）层特征，详细编录钻孔完整地质剖面。

90、立井井筒检查孔距井筒中心不得超过 25 m，且不得布置在井筒范围内，孔深应当不小于井筒设计深度以下 30 m。

二、简答题

91、采用电法实施掘进工作面超前探测的，探测环境应当符合哪些要求？

（1）巷道断面、长度满足探测所需要的空间；

（2）距探测点20m范围内不得有积水，且不得存放掘进机、铁轨、皮带机架、锚网、锚杆等金属物体；

（3）巷道内动力电缆、大型机电设备必须停电；

92、生产矿井应当按照规定组织编制生产地质报告，包括编制哪些水文地质图件？

（1）矿井综合水文地质图；

（2）矿井综合水文地质柱状图；

（3）矿井水文地质剖面图；

（4）矿井充水性图；

（5）矿井涌水量与相关因素动态曲线图。

93、按照地面水文地质补充勘探设计要求，编写单孔设计，应主要包括哪些内容？

钻孔结构、套管结构、孔斜、岩芯采取、封孔止水、终孔直径、终孔层位、简易水文观测、抽水试验、地球物理测井及采样测试、封孔质量、孔口装置和测量标志等要求。

94、井下物探采用电法实施掘进工作面超前探测的，探测环境应当符合哪些要求？

（1）巷道断面、长度满足探测所需要的空间。

（2）距探测点20m范围内不得有积水，且不得存放掘进机、铁轨、皮带机架、锚网、锚杆等金属物体。

（3）巷道内动力电缆、大型机电设备必须停电。

95、划分矿井水文地质类型的主要指标是哪些?

受采掘破坏或影响的含水层情况，矿井及周边老空水分布状况，矿井涌水量，突水量，开采受水害的影响程度，防治水工作的难易程度。

96、煤矿隐蔽致灾地质因素主要包括哪些内容？

主要包括采空区、废弃老窑（井筒）、封闭不良钻孔，断层、裂隙、褶曲，陷落柱，瓦斯富集区，导水裂缝带，地下含水体，井下火区，古河床冲刷带、天窗等不良地质体。

97、请简述防治水“三专、两探”的主要内容？

三专：专业防治水技术人员、专用探水钻机、专业探水队伍。两探：物探先行，钻探验证。

98、常见的矿井水害有哪几种？

地表水害，松散层水害，老空水害，断层水害，灰岩水害，离层水害等。

99、按煤层倾角划分，可将煤层划分为以下哪几类？

近水平煤层，缓倾斜煤层，倾斜煤层和急倾斜煤层。

100、石门、井巷揭煤前，必须采用物探和钻探等手段综合探明哪些地质条件？

煤层厚度，地质构造，瓦斯，水文地质，顶底板岩性等。

三、问答题

101、请简述影响你矿安全生产的地质因素和采取的措施。

102、你目前从事什么岗位工作，请说明一下你的安全生产责任制。