2022年6月上半月（月度）隐患排查预案

为贯彻落实6月份安全活动月主题；遵守安全生产法，当好第一责任人；加强超前防范力度，确保矿井安全态势持续稳定，定于2022年6月2日上午开展全矿井井下重大风险管控措施落实和事故隐患排查活动，定于2022年6月2日下午开展全矿井地面风险管控事故隐患排查活动，预案如下：

- 检查时间：

井下检查：6月2日上午8:10在联建井口等候大厅集合。

地面检查：6月2日下午15：00在联建楼一楼大厅集合。

二、检查方式：集中排查，专业领导负责。

三、排查人员：

招贤矿业总经理纵峰、各专业分管副总经理、副总师、职能科室人员及基层单位相关人员。

- 排查重点：

井下部分

（一）采掘专业：对1302工作面回采期间全面排查；1305机巷剩余支架拆除、打运；二采区+980回风大巷里段、+980辅助运输巷大巷、+980皮带机巷、二采区集中运输巷联巷、1303机巷、1303风巷等掘进工作面作业现场，顶板及临时支护、支护质量情况等进行隐患排查。

（二）机运专业：地面重点排查生产车间、选煤厂胶带机运输系统、集控系统等设备、设施是否存在安全隐患，及南生活平台，公寓楼安全用电情况。井下重点排查电气设备防爆性能检查、局扇供电、风电闭锁、瓦斯电闭锁是否灵敏可靠；1302机巷、风巷无极绳绞车、小绞车、北翼辅助运输巷无极绳绞车、轨道、钢丝绳、保险档、声光信号、电气开关及接地、和设备整定值及保护完好情况，各种记录，材料装车规范等方面进行隐患排查。对井下全部皮带机的安全保护重点检查：输送机必须安装设打滑、跑偏、堆煤、撕裂、烟雾、机尾闭锁、温度保护装置和自动洒水装置；烟雾和温度保护动作时还应同时启动洒水装置，保护动作时应报警，同时输送机应停车、制动；输送机人行道侧设置沿线紧急停车装置安装间距不得大于100m；胶带机机尾滚筒应封闭，确保任何清理工具不能进入封闭区域，如果打开机尾封闭装置，胶带机自动停止运行并闭锁。刮板输送机：机头架安装平稳，零部件齐全、合格，各部件连接螺栓紧固；溜槽挡板及连接板、销轴齐全紧固；固定锚杆与机头、机尾连接应牢固可靠；刮板输送机机尾必须设护罩；行人跨越刮板机处必须设过桥，过桥应安装牢固、可靠。井下巷道修复机：电气系统完好，防爆设备不失爆，机载瓦斯断电仪、电警铃、前照明灯、后红尾灯完好，电缆绝缘完好，外观无破损，机载启动器整定符合要求；机械部位转动灵活，无开焊，无变形，螺栓紧固，无松动；液压系统油位、压力符合规定，检查液压元件、油箱、软管、连接处和接头无松动、裂纹和漏油现象。掘进六队机：机械、电气、液压系统，安全保护装置应正常可靠，零部件应完整无缺，各部连接螺丝应齐全、牢固；电气设备不失爆；各部油位，照明符合要求；各操纵手把和按钮应齐全、灵活可靠；液压管路、雾化系统管路的管接头应无破损、泄露，防护装置应齐全可靠；切割头截齿、齿座应完好；装载爬爪、链轮应完好；电缆吊挂整齐，无破损、挤压。

（三）通防专业：重点对全矿井通风设施等进行全面排查、排查通风系统是否可靠。矿井、水平、采区、采煤、掘进面，硐室、巷道供风量是否满足要求；风门、封闭墙是否完好，各煤巷巷道髙冒点、煤巷喷浆段是否存在温度异常；井下、地面火工品管理是否存在漏洞等方面进行隐患排。

（四）防治水

重点检查

1.各采、掘进头面排水系统完善情况;防治水措施是否严格落实；水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；

2.水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；

3.排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；

4.巷道顶板淋水是否引流。

（五）防治冲击地压

重点检查井下各采掘工作面：

1. 防冲工程是否按照设计要求施工；

2. 巷道支护形式与参数、工作面超前支护距离、冲击危险区域限员管理、限制多工序平行作业等是否符合煤安监技装[2020]“21号文”要求；

3.井下各采掘工作面冲击危险区域，材料堆放高度是否符合规定，管路及材料是否进行捆扎固定，锚杆锚索是否采取防崩措施，员工个体防护是否正确穿戴等安全防护措施。

（六）地面部分

检查内容：重点包括主提升系统、压风系统、主通风机系统、瓦斯抽采系统等各种安全保护装置符合《煤矿安全规程》规定，各设备安全设施齐全完好、可靠，并正常使用；供用电系统各类安全保护装置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，按规定进行继电保护核算、检查和整定；运输线路符合标准要求，运输设备符合规定；消防器材、电工操作绝缘用具齐全合格；各类管理制度和规定齐全，技术档案、图纸资料齐全完整，设备设施检验符合规定；炸药库及其它地面生产、生活场所、地面供电线路、设备完好、员工操作行为、交接班（记录）落实情况、特殊工种持证上岗情况、牌版规范、环境卫生、材料码放等进行全面隐患排查。

五、检查要求

1.各部门必须按上报人员准时参加上述隐患排查活动，未按要求报送相关人员参加检查的，给予责任单位党政负责人各200元/次绩效考核，并与次日兑现会上进行通报批评。

2.井下检查人员8:10在联建等候大厅集合，安全监察部分组点名，事先报送参加检查的人员，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，给与绩效考核200元/次，迟到给予绩效考核100元/次，并与次日兑现会上进行通报批评。

3.必须按排定路线进行检查,填写清楚重大风险管控措施落实情况及事故隐患问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安监部信息站，未按路线排查的给予相关责任人绩效考核100元/次，未交隐患排查表的给予绩效考核100元/次，迟交的给予绩效考核50元/次。

4.地面检查人员15:00在联建楼大厅集合、签名，因故不能参加检查的，必须向带队公司领导请假，无故不参加检查的人员，给予绩效考核200元/次，迟到给予绩效考核100元/，并与次日兑现会上进行通报批评。

六、其他规定

对查出的影响安全生产的安全隐患，要严格按照隐患整改“五落实”规定进行整改销号，限期内不能整改的，需经董事长或总经理批准申请延期，否则给予责任单位党政负责人及责任人绩效考核100元/条。

七、各系统专业隐患排查人员名单如下：

具体分工如下：

采煤系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302工作面 | 1302风巷→1302工作面→1302机巷 | 赵振中 | 安监、技术、调度、采煤、钻探 |

掘进系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | +980回风大巷→二采区集中运输巷联巷 | 苗现华 | 安监、技术、调度、掘一 |
|  | +980辅助运输巷→+980皮带机大巷 |  | 安监、技术、调度、掘一 |
| +780m水平生产系统 | 780轨道斜巷→1303机巷→780皮带机巷→1303风巷 |  | 安监、技术、调度、掘一、钻探 |

防治水业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302工作面 | 1302风巷→1302工作面→1302机巷 | 单景新 | 防治水 |
| +980m水平生产系统 | +980回风大巷→二采区集中运输巷 |  | 防治水 |
|  | +980辅助运输巷→+980皮带机大巷 |  | 防治水 |
| +780m水平生产系统 | 大巷水沟→1303机巷→1303风巷→中央水仓→中央泵房 |  | 防治水 |

防冲专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302工作面 | 1302风巷→1302工作面→1302机巷 | 秦庆举 | 防冲 |
| +980m水平生产系统 | +980回风大巷→二采区集中运输巷 |  | 防冲 |
|  | +980辅助运输巷→+980皮带机大巷 |  |  |
|  |  |  | 防冲 |
| +780m水平生产系统 | 1303风巷→1303机巷→1305机巷 |  | 防冲 |

一通三防专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302工作面 | 1302风巷→1302工作面→1302机巷 | 杨眷 | 通防部 |
| +980m水平生产系统 | +980回风大巷→二采区集中运输巷 |  | 通防部 |
|  | +980辅助运输巷→+980皮带机大巷 |  | 通防部 |
| +780m水平生产系统 | 1303机巷→1303风巷→1305风巷→总回风巷→1305、1307工作面密闭墙→+780m水平制氮站→井下避难硐室 |  | 通防部 |

一通三防专业地面：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 灌浆站 | 杨眷 | 通防部 |
|  | 炸药库 |  | 通防部 |
|  | 主要通风机房（含防爆门、防爆盖、密封装置、水柱计、负压传感器等） |  | 通防部 |
|  | 安全监控中心站、仪器仪表发放室、仪器仪表维修室、矿灯房 |  | 通防部 |

机、运专业（井下）

| 地 点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302工作面 | 1302风巷→1302工作面→1302机巷 | 鲁绪旺 | 机电、运输、采煤 |
| +980m水平 生产系统 | 主斜井皮带机→北翼轨道无极绳绞车→北翼皮带机头→980回风大巷→二采区集中运输巷联巷 |  | 机电、运输、掘一 |
|  | 980辅助运输巷→980皮带机巷 |  | 机电、运输、掘一 |
| +780m水平 生产系统 | 副井下口→井下中央变电所、水泵房→污水处理站→780皮带巷→1305机巷→1303机巷→1303风巷→1307硐室 |  | 机电、运输、掘二 |

机、运专业（地面）：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面生产场所 运输路线 重要车间 | 110kV变电所→压风机房、主井驱动机房→副井提升系统→日用消防水池→黄泥灌浆站→通风机房→瓦斯抽放泵站→翻矸机房→地面轨道运输线路→机修车间等 | 鲁绪旺 | 安监、机电、运输 |
| 选煤厂 | 选煤厂生产车间→地面污水处理站 |  | 安监、机电、、调度、运输 |

地面综合排查：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面办公、生活区 | 办公大楼→职工餐厅→综采设备库→联建楼→职工澡堂→公寓楼→职工公寓楼→南彩板房生活区→地面施工工地等场所。 | 李治龙 | 安监、调度、机电、后勤、环保办、土建、供应、武保 |

2022年5月31日