钻机专项隐患排查预案

为吸取祁东煤矿“6.14”钻机伤人事故教训，加强超前防范力度，确保矿井安全态势持续稳定，定于2022年6月18日上午开展井下钻机隐患排查活动，预案如下：

- 检查时间：

井下检查：6月18日上午8:10在联建井口等候大厅集合。

二、检查方式：集中排查，安全监察部牵头、钻探、防冲、通防及生产一线单位管技人员配合检查。

- 三、排查重点：

1.施工前，钻孔施工安全负责人应先检查施工地点支护及通风等安全情况并清除施工地点10m范围内的杂物若有危岩活矸，必须找净，并及时过好顶、背好帮，以确保安全施工；严禁空顶作业，同时检查钻机稳固及完好情况，在确认无安全隐患的情况下，方可开工。

2.加强施工地点瓦斯管理；施工前，提前联系通防部，由通防部人员在施工地点下风侧5～10m位置安设甲烷传感器，确保实现瓦斯电闭锁功能；断电仪要灵敏可靠，一旦瓦斯超限能立即自动切断钻机电源及其回风巷内全部非本质安全型电器设备的电源。

3.甲烷传感器安设钻机施工地点距巷顶不大于300mm，距巷帮不小于200mm。

报警浓度：≥0.8%     断电浓度：≥0.8%     复电浓度：＜0.8%

断电范围：打钻地点20m范围及其回风巷内全部非本质安全型电器设备的电源。

4.钻探施工时，在钻探施工地点下风侧1～2m范围内悬挂瓦斯、CO便携仪，当施工地点内环境瓦斯≥0.8％（除孔口外）或CO≥24PPM时严禁施工，必须采取措施进行处理后且瓦斯浓度＜0.8%、CO浓度＜24PPM时方可施工。

5. 钻孔施工过程中，必须带水钻进，煤粉要湿润手捏成团，岩巷段必须在孔口安装喷雾降尘装置，并将排出的粉、尘及时用水冲洒，清理干净，以防粉尘堆积或飞扬。

6.钻进前安设好掩护挡板（规格0.5m×0.5m），并保证能正常施工，以防喷孔伤人，钻机施工如果出现喷孔、顶钻等异常时，应该停钻观察，发现有突出预兆（岩石外鼓、瓦斯变化异常、岩层深部传出破裂声等）时，必须断电、撤人，但不得拔出钻杆，并及时汇报防冲办及调度指挥中心室，同时施工时必须保证后路通畅，一旦发生瓦斯事故，便于及时撤离。

7.钻机钻进时由熟练钻工或带班班长操作，钻机操作员严格按照钻探操作规程操作，操作人员要熟知各种钻机的结构、性能及使用方法，不得任意调节钻机的液压控制系统，钻机在出现故障时，不准带病运转，钻机及其附属设备的转动部件的防护罩和保护外罩必须完整无缺。

8.不准坐在电机上或钻机任一部位操作钻机，操作时袖口要束紧或卷起，不得用脚、手或棍棒制动运转皮带，上下钻前要严格检查钻具质量，对钻杆弯曲、丝扣磨损严重的钻具要予以报废，以防孔内事故的发生，确保钻孔质量。

9.钻机及其附属设备的转动部件的防护罩和保护外罩必须完整无缺。开动钻机前应做好相应的准备工作，分工明确操作时全体施工人员要集中精力协调配合，达到准确无误操作。

10.施工过程中，严禁站在钻杆后方操作，钻杆两旁0.5米范围内及钻杆前后严禁站人，防止高压水将钻具顶出伤人或钻杆搅伤人员。钻机运转过程中，不准用手托扶钻杆。施工人员工作服要穿戴整齐、戴好安全帽、系好矿灯，严禁卧躺。

11.松紧或更换卡瓦时，必须停电待立轴停止运转后进行。为防止钻具脱落掉入孔内，拆卸钻具或加尺时必须用管钳将钻具固定好后，方可进行作业。拆卸钻具时必须轻拿轻放，严禁敲打、撞击钻具，防止产生火花和钻杆孔堵塞或丝扣被损坏。

12.钻机正常运转时，不得任意拨动各种联动手柄，如需要变速、变向时，必须停车后进行。

13. 禁止主轴回转时丈量残尺或进尺长度。人工取下钻杆和装卸水变头时，钻机的控制开关必须处在停止位置。未停稳时，人员不得靠近钻杆或跨越钻杆。

14.钻机操作员禁止在钻机运转期间在附近进行与钻探无关的工作。钻机不得在无人看管的情况下运转，钻进过程中，工作人员要集中精力，注意观察钻进情况，严格控制钻进速度，随时注意电动机的负荷情况，不得超负荷运转，当发生冒烟和发热等异常情况，立即停电进行检查调整，确认安全后方可重新开钻。

15.钻孔施工完毕后，提钻卸钻杆时，人员要协调配合，统一发出口号，防止操作人员用力不一致，造成管钳伤人。同时人员必须站在管钳侧上方，以防钻杆下坠带动管钳伤人。

16.所有人员必须随身携带自救器，穿戴好防冲服帽，并且熟悉避灾路线，跟班班、队长必须携带便携式瓦检仪，班长还需携带CO便携仪。

17.钻机、电器设备在检修搬迁之前必须切断电源，严禁带电作业。跟班机电工必须及时检查钻机、电器设备、电缆完好情况，杜绝电气失爆，钻机作业必须做到人走电停。

18.钻孔成孔撤出钻杆后，测定孔内CO浓度并记录在现场交接班本上，当钻孔内CO浓度大于100PPm时，立即停止打钻，切断电源，关闭风管阀门，向矿调度汇报并用水对钻孔进行冲孔降温，当处理完异常情况，用美固德封孔充填材料封孔剂对孔口进行封堵，封孔深度不小于5m。

19.钻机需跨无极绳轨道作业时。

（1）为保证安全，无极绳车运行打运材料时应提前1天在调度会上说明，钻机好提前开到宽阔位置进行避让，钻机打钻过程中，严禁开启无极绳绞车。

（2）无极绳在运行时，打钻人员进入打钻地点前,应首先与巷道无极绳绞车司机告知其当班打钻位置、影响范围,协调好打钻及无极绳应该注意事项。

（3）钻机骑在无极绳轨道上施工时，严禁压在无极绳上，不能影响无极绳正常运行，钻机前后5m拉上警戒绳，内严禁无关人员进入施工区域。当无极绳车打运材料、设备、电缆、煤矸及煤粉，回收管线时，无极绳车司机将车停在钻机前方30m处，待钻机开到宽敞处让开道后，人员均站在安全区域后方可指挥无极绳车通过。钻机让道时，须在无极绳及轨道上垫上道木，严禁履带直接压在无极绳及轨道上行走。

（4）在钻机机身及前后5m范围内用废旧0.9m或1.5m皮带或者防护罩覆盖无极绳钢丝绳，防止钢丝绳活动将风水管、人等卷拖带入钻机下伤人。

20.钻机需要跨皮带机作业时。

（1）必须使用皮带机过桥（操作平台），过桥固定在皮带机杠杆上，皮带机过桥使用前，必须检查过桥固定是否牢固、良好，在确认无安全隐患后方可作业。

（2）遇到特殊情况需要上皮带时，必须及时将皮带打闭锁。

（3）皮带运行期间,打钻人员应保持精力集中,并注意皮带运输情况,防止矸石或煤块伤人。

（4）接钻杆时,要握紧钻杆、水辫等物件,防止掉落在皮带上,造成人员伤害或设备损坏。

四、检查要求

1.各部门必须按上报人员准时参加上述隐患排查活动，未按要求报送相关人员参加检查的，给予责任单位党政负责人各200元/次绩效考核，并与次日兑现会上进行通报批评。

2.井下检查人员8:10在联建等候大厅集合，安全监察部分组点名，事先报送参加检查的人员，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，给与绩效考核200元/次，迟到给予绩效考核100元/次，并与次日兑现会上进行通报批评。

3.必须按排定路线进行检查,填写清楚隐患问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安监部信息站，未按路线排查的给予相关责任人绩效考核100元/次，未交隐患排查表的给予绩效考核100元/次，迟交的给予绩效考核50元/次。

五、其他规定

对查出的影响安全生产的安全隐患，要严格按照隐患整改“五落实”规定进行整改销号，限期内不能整改的，需经董事长或总经理批准申请延期，否则给予责任单位党政负责人及责任人绩效考核100元/条。

六、隐患排查人员名单如下：

具体分工如下：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302工作面 | 1302风巷→1302工作面→1302机巷 | 尹成强 | 涂肖龙、邵红斌、郑超、刘飚 |
| 1303机巷、风巷 | 1303机巷→1303风巷 | 吴义春 | 龙二鹏、石斐、王树友、陈讲涛 |
| 二采区集中运输巷 | 二采区集中运输巷 | 陈兴邦 | 孟凡振、李德伟、行阳 |

2022年6月17日