2022年二季度和三季度安全生产标准化

管理体系动态达标检查重复性

问题汇总

二季度安全生产标准化管理体系动态达标检查共检查问题163条、建议4条；三季度安全生产标准化管理体系动态达标检查共检查问题177条、建议5条；重复性问题共18条（地质灾害防治与测量6条、采煤1条、掘进3条、机电2条、运输3条、调度和应急管理3条）。

七、质量控制（19条）

7.2地质灾害防治与测量（6条）

二季度检查共查出14条问题和2条建议，三季度检查共查出19条问题和1条建议，重复性问题如下：

1.二季度检查的问题：一采区采掘工程平面图中1303工作面机巷2022年4月14日已测j12点，没有及时上图，1302工作面推进位置只填绘至4月6日，没有及时更新。

三季度检查的问题：部分地质图纸编制不规范。地形地质图中主斜井及副、风立井符号错误，缺离层水抽排钻孔；7-7＇勘探线剖面图中1302工作面没有绘制采空区，1302-CP1、1304SP1、1304SP2、1304SP3均没有上图，DF1断层（H=18.2m）没有修改上图。防治水办公室：（周宇）罚款200元。

2.二季度检查的问题：1302回采工作面五月份地质及水文地质预报，仅提及正常涌水量及灾变涌水量，未说明工作面主要水害因素及工作面现有排水能力；安全管控措施仅提及加强工作面支架支撑力管理，未提及“宜君组水位”和“微震事件频度”等突水预警。

三季度检查的问题：地质预报部分资料分析不到位、内容不规范。+980m带式输送机大巷没有预报过四朗沟向斜轴部情况；1303切眼及1303风巷预报DF14断层缺少倾向，平面图中断层落差与文字描述不一致，断层两盘等高线与断煤交线关系绘制错误，1303风、机巷缺少煤厚点；8月份二采区集中运输巷2号联巷地质预报揭3煤层，生产建议中未提及瓦斯、顶板管理的具体措施。防治水办公室：（周宇）罚款200元。

3.二季度检查的问题：查成果台账矿井地质钻孔综合成果台账钻孔不齐全，缺煤层、煤质、瓦斯等内容，8-1#孔钻孔缺封孔情况；矿井水文地质钻孔台账中缺水压、水温、水质等内容；探放1304工作面老空积水钻孔，无水质、水文资料。

三季度检查的问题：部分地质台账编制内容不全或有误。井下火区地质资料台账中存在21301机巷和21302高抽巷火区点，资料来源不正确；钻孔成果台账中缺少B24、B25孔封孔情况资料；矿井和周边煤矿采空区相关资料台帐中缺少1304、1305工作面等采空区相关资料。防治水办公室：（刘文武）罚款200元。

4.二季度检查的问题：矿井物探效果验证台账中仅有物探成果，没有后续的钻孔验证及探（采）对比效果分析。

三季度检查的问题：部分水文台账内容编制不全、不及时，物探效果验证台账中没有说明钻孔超前探查（或巷道掘进）对物探效果验证情况。防治水办公室：（刘文武）罚款200元。

5.二季度检查的问题：5月防冲预报中，+980m带式输送机大巷、+980m回风大巷、+980m大巷7#联巷缺防冲管理措施；1303掘进工作面迎头大直径卸压孔卸压后允许进尺距离与防冲设计及冲击地压防治“一矿一策、一面一策”不一致，没有说明原因并经总工程师签字确认。

三季度检查的问题：部分防冲预报编制针对性不强。1302工作面7月份预报中缺少对工作面见方位置的描述，防冲卸压工程描述不细，生产建议中未对施工单位提出见方时应执行相关措施的提醒。防治冲击地压办公室：涂肖龙罚款200元。

6.二季度检查的问题：查1302工作面风巷-802钻机视频监控摄像头从5月1日0：00至5月5日7：00，视频监控安装位置错误，未对准钻机作业地点、钻机及压车柱；监控范围不能监测钻机挪移和钻进过程，一直未及时发现处理。

三季度检查的问题：（1）查看“招贤-1303风巷-812钻机”视频录像发现在2022年8月7日3:41:12时，钻孔“关键工序”举牌制度执行不到位，无法看见举牌关键工序内容；（2）查看“招贤-1303风巷-816钻机”视频录像发现在2022年8月6日，钻机操作现场无照明，不能看见人员施工情况。钻探事业部：孙晓伟罚款200元。

7.3采煤（1条）

二季度检查共查出8条问题，三季度检查共查出12条问题，重复性问题如下：

二季度检查的问题：查《1302工作面回采作业规程》缺少“重大风险辨识评估情况”、“职能科室安全生产职责”内容；第四章生产系统中缺少供液系统相关内容；安全技术措施内容中缺少单元式支架的防倒措施；附图中缺少视频监控布置图。

三季度检查的问题：《1302工作面回采作业规程》编制前现场调研无职能科室人员参加，《1302风巷挑顶及刷帮施工安全技术措施》编制前现场调研无专业领导组织，且无职能科室人员参加。  采煤部：孔琪罚款200元。

7.4掘进（3条）

二季度检查共查出45条问题和1条建议，三季度检查共查出38条问题，重复性问题如下：

1.二季度检查的问题：《+980回风大巷掘进作业规程》会审意见中，总工程师未签字批准，违反集团公司2022年生产技术管理规定第392条规定要求。

三季度检查的问题：《+980m回风大巷掘进作业规程》会审意见缺少总工程师签字。掘进一部：吕朝命罚款200元。

2.二季度检查的问题：（1）+980m辅助运输巷摄像仪距迎头较远，无法监视迎头作业情况；（2）5月3日0时-7时，+980m胶带机巷视频模糊不清晰，无法有效监视迎头作业情况。

三季度检查的问题：（1）查+980m辅助运输大巷8月10日18:30-23:43视频，后路摄像仪角度不符合要求，照射在帮部风筒处；掘进一部：李同志罚款200元。

（2）查+980m辅助运输大巷8月7日视频，摄像仪距迎头较远，不能看清迎头作业情况；掘进一部：李海军罚款200元。

（3）+980带式输送机大巷迎头视频模糊不清，无照明。掘进一部：卢大岭罚款200元。

3.二季度检查的问题：1303风巷迎头右帮多根锚索角度不合格、外露超过规定。

三季度检查的问题：+980m辅助运输大巷迎头有一根锚索外露较长，超过锚索露出锁具长度150～250mm的规定。掘王炜部：王炜罚款200元。

7.5机电（2条）

二季度检查共查出15条问题，三季度检查共查出18条问题和3条建议，重复性问题如下：

1.二季度检查的问题：查1302风巷、1302风巷配电点、1302工作面等防爆电气设备防爆性能检查记录：防爆间隙填写完好，不规范，应填写具体数值。（2）1#提升机尾绳检查记录累计使用天数（2022年4月9日），涂改严重，看不清具体时间。

三季度检查的问题：（1）主提升钢丝绳检查记录中未记录钢丝绳捻距具体数值，不符合《皖北煤电集团公司主要固定设备管理规定》第二百四十条要求；（2）1#提升机钢丝绳检查记录（8月1日），只有1名检修工签字；2#提升机钢丝绳检查记录（8月4日），累计使用天数为零天，天数记录方式不规范。机电部：张红伟罚款200元。

2.二季度检查的问题：（1）查1302三部机头、二部机尾视频画面模糊、视野光线暗。（2）查+980皮带机尾视频画面逆光，看不清机尾。

三季度检查的问题：主井后给煤机视频安装位置不规范，看不到给煤机卸载情况。运输部：常洋洋罚款200元。

7.6运输（3条）

二季度检查共查出10条问题，三季度检查共查出12条问题和1条建议，重复性问题如下：

1.二季度检查的问题：查5月1日5时33分-980回风巷打运长材车辆视频，发现打运长材车未按规定对车辆两端进行封堵、未按规定在车辆前后部位使用钢丝绳对长材进行固定，违反《招贤公司2022年机电运输管理规定》中对辅助运输车辆装车封车管理规定。责令矿进行追查处理。

三季度检查的问题：1303风联巷处一矿车装载物料超出车箱长度，高出车沿200mm。掘进二部：罚款200元。

2.二季度检查的问题：+980回风巷机尾人员站在矿车内卸料，未掩车。掘进二部：

三季度检查的问题：查2022年7月14日18:21分 ，1303机巷第二车场把钩人员未使用专用掩车装置掩车。运输部 孙卫东罚款200元。

3.二季度检查的问题：（1）1302机、风巷无极绳机头处分别缺一个视频装置（对准司机操作）；（2）主斜井架空乘人装置上口上下人处缺视频装置。

三季度检查的问题：1302风巷无极绳机头摘挂钩处缺少视频装置；1302机巷无极绳机尾摘挂钩处缺少视频装置；1302机巷、风巷无极绳梭车缺少车载无线移动视频装置。情况说明:采煤部延期报告时间至11月15日

7.7调度和应急管理（3条）

二季度检查共查出12条问题，三季度检查共查出12条问题，重复性问题如下：

1.二季度检查的问题：检查时，矿提供的图纸中排水系统图未按要求季度更新。

三季度检查的问题：矿调度图纸中采掘工程平面图未及时更新（2022年5月）。调度：李磊罚款200元。

2.二季度检查的问题：（1）矿调度综合日志记录的生产完成情况数据与生产日报数据不一致，矿总值班人员只记录1人；（2）日常调度汇报中存在汇报不真实、向公司瞒报生产情况的现象。2月26日矿迎接当地政府检查，采煤工作面未生产，矿调度向公司汇报生产正常、产量7088吨。

三季度检查的问题：调度综合日志部分记录内容与现场情况不一致（7月27日1303切眼导硐帮部施工卸压钻孔，导致1303工作面当日亏尺情况，未进行记录；且进尺数据与调度生产报表不一致）。调度：朱远辉罚款200元。

3.二季度检查的问题：调度员下井发现的问题，记录缺少整改闭合时间。

三季度检查的问题：井下避难硐室巡查记录，发现问题没有整改闭合记录。调度：李磊罚款200元。