8月份（下半月）隐患排查问题通报

8月22日招贤煤矿由各专业副总经理组织开展全矿井重大风险管控措施落实和事故隐患排查活动，共查出安全隐患62条，其中采掘专业24条、机电专业23条、运输专业4条、一通三防专业10条、地面设施2条，

通报如下：

专业：采掘

检查路线：1302工作面

检查人员：巨文超  魏德矿

检查问题：

1.1302工作面28#、29#单元支架倾斜；（采煤部）

2.1302机巷9#顶板离层仪失效；（采煤部）

3.1302机巷J4号点后5米锚索失效；（采煤部）

专业：采掘

排查路线：980回风大巷   980辅助运输巷  二采区集中运输巷2#联巷

检查人员：赵阳  朱远辉  时光  杨周  李林  吕朝命  马飞

检查问题：

1.980回风大巷7#联巷皮带机无交接班记录；（掘进一部）

2.980回风大巷7#联巷轨道不平直，道板悬空，道板间距大小不一，上口变坡点轨道接头缝隙超标；（掘进一部）

3.二采区集中运输巷2#联巷摄像头位置不当，不能直接照摄迎头；（掘进一部）

4.980回风大巷7#联巷皮带机底皮带积货多；（掘进一部）

专业：采掘

排查路线：1303备用工作面

检查人员：单景新  方大生  徐晓晨  孔祥盛  林浩  刘传玉  谭翔

检查问题：

1.1303风巷抽采管路未编号；（通防部）

2.1303风巷顺层孔孔口无管理牌板；（钻探事业部）

3.1303风巷爆破地点无警戒网；（钻探事业部）

4.1303风巷预裂深孔未及时进行爆破；（钻探事业部）

5.1303切眼47#单体处木垛有道木断裂，需更换新道木；（掘进二部）

6.1303切眼部分单体未编号，有部分单体未垂直顶板支撑；（掘进二部）

7.1303机巷8#钻场处轨道悬空；（掘进二部）

8.1303机巷248#H架前后5米范围内皮带机底托辊轮磨底板；（掘进二部）

9.1303机巷H架旁新接的高低压管路未独立捆扎；（掘进二部）

10.1303机巷口油脂存放处消防沙箱内沙量不足，无沙袋；（掘进二部）

专业：采掘

排查路线：980皮带机巷   二采区集运巷2#联巷

检查人员：黄冲   李东  蔡雷

检查问题：

1.980皮带机巷170#风筒处隔爆水袋第4排右边一个脱钩缺水；（掘进一部）

2.980皮带机巷五部皮带机头211#风筒处消防器材1个灭火器失效，消防沙袋用塑料袋代替；（掘进一部）

3.980皮带机巷自移机尾防护罩封闭不严；（掘进一部）

4.980五号联巷上口联动档下档处地辊不转；（掘进一部）

5.二采区集中运输巷2#联巷岔门口未打顶板离层仪;（掘进一部）

6.980皮带机巷1676-8#锚杆报废，1682-6#锚杆外露长75mm，需要及时补打；（掘进一部）

专业：运输

排查路线：1303风巷  1303切眼  1303机巷

检查人员：徐晓晨  曹吉武  赵松

检查问题：

1.1303风巷第二部皮带机40#H架处吊挂电缆槽钢掉落；（掘进二部）

2.1303风巷第二部皮带机50#H架处400A三通喇叭口螺丝锈蚀，需及时更换；（掘进二部）

3.1303风巷钻机处摄像仪上部弹簧垫圈未压平；（钻探事业部）

4.1303切眼上口大小线吊挂乱；（掘进二部）

5.1303机巷无极绳机尾越位保护固定不牢固；（安装工区）

6.1303机巷新安装设备所有小型电气设备无责任管理牌板；（安装工区）

专业：机电

排查路线：980皮带机巷  二采区集中运输巷2#联巷

检查人员：刘听磊  李国蛟  杨建朋  郭志飞

检查问题：

1.980皮带机巷喷浆机闲置电源线负荷线未回收；（掘进一部）

2.980皮带机巷潜水泵开关闭锁杆弯曲，不灵敏；（掘进一部）

3.980皮带机巷五部皮带机头张紧绞车开关保护器黑屏，需更换；（掘进一部）

4.二采区集中运输巷2#联巷喷浆机电源线落地，未吊挂；（掘进一部）

专业：机电

排查路线：980回风巷  980辅助运输巷

检查人员：杨周

检查问题：

1.980辅助运输大巷迎头加压泵开关侧盖防爆面脏；（掘进一部）

2.980辅助运输大巷迎头喷浆机电缆落地，未防护，未吊挂；（掘进一部）

3.980辅助运输大巷7#联巷口小线子吊挂乱，软起电缆未按标准吊挂；（掘进一部）

4.980回风巷二部皮带机头配电点局部接地部分螺栓锈蚀；（掘进一部）

5.980回风巷二部皮带机头张紧绞车三按按钮不灵活；（掘进一部）

6.980回风巷二部皮带机头张紧绞车开关侧盖门不灵活；（掘进一部）

专业：机电

排查路线：1302工作面

检查人员：尹成强  黄威  邵红斌  常洋洋  丁子丰

检查问题：

1.1302风巷风门外变坡点处主压绳轮开程大；（采煤部）

2.1302风巷一部皮带机80皮带6#急停处钢丝绳脱槽，磨托绳轮；（采煤部）

3.1302机巷一回路水泵开关处小线过短，受力，小线吊挂乱，缺4个电缆指向牌，两个局部接地极缝合在同一螺丝上；（掘进一部）

4.1302机巷迎头400A三通（2-6）电缆线交叉；（采煤部）

5.1302机巷322#H架、331#H架处用非阻燃编织袋遮盖照明灯；（钻探事业部）

专业：采掘

排查路线：二采区集中运输巷

检查人员：华海洋

检查问题：

1.二采区集中运输巷将进千米钻机，局扇处巷道高度要提前确定高度，防止刮坏风筒；（掘进一部）

2.980皮带机巷5#联巷到4#联巷段，淤泥多，需加强清理；（运输部）

3.980辅助运输巷第一组风门处电缆需加快整理力度；（机电部）

专业：一通三防

排查路线：1302工作面

检查人员：王鑫达

检查问题：

1.1302机巷8#钻场淤泥未及时清理；（钻探事业部）

2.1302机巷挑顶修护点处无全断面喷雾，存在人员踩踏瓦斯管路现象；（采煤部）

3.1302工作面无炸药箱；（采煤部）

专业：地测防治水

排查路线：1303风巷   1303机巷

检查人员：赵勇

检查问题：

1.1303风巷排水管路中间未合茬，尾端未连接软管及排水泵；（掘进二部）

2.1303机巷520排锚杆处排水泵口被煤掩埋；（掘进二部）

专业：地测防治水

排查路线：1302工作面

检查人员：周宇  巨文超

检查问题：

1.1302风巷水泵挪移后没有合茬，应及时接管路合茬；（采煤部）

2.1302风巷隅角处备用泵开关电缆排水软管要一起备好；（采煤部）

3.1302风巷拆除的	PE350排水管及时转走；（采煤部）

4.1302工作面机尾水泵进水口有煤渣淤堵，及时清理；（采煤部）

排查专业：防治冲击地压

排查路线：1303备用工作面

检查人员：闫龙

检查问题：

1.1303切眼2#、3#、4#单体顶端未采取防倒措施；（掘进二部）

2.1303切眼内乳化液泵站未采取固定措施；（掘进二部）

3.1303切眼刷大与机巷卧底距离不满足防冲要求；（掘进二部）

专业：防治冲击地压

排查路线：1302工作面

检查人员：王树友

检查问题：

1.1302机巷钻机钻杆未捆扎；（钻探事业部）

2.1302机巷炸药箱未捆扎；（钻探事业部）

专业：地面设施

检查人员：吴义春 王静诗 郭邢浩 陆道洲 殷秀才 刘令富 何龙

检查问题：

- 供应库房门口消防器材缺少消防斧；（供应部）

- 2.机修车间机电维修区消防器材缺少一个灭火器和消防斧；（机电部）

安全监察部

2022年8月24日