关于开展井下安全间距专项隐患排查预案

为消除井下安全间距不够作业地点的安全隐患，确保现场施工人员的人身安全，根据公司安全隐患排查制度规定要求，定于2022年10月6日开展全矿井井下安全间距专项隐患排查，预案如下：

- 检查时间：

井下检查： 10月6日上午8:10在联建井口等候大厅集合。

二、检查方式：集中排查，专业领导负责。

三、排查人员：

招贤矿业主要负责人、各专业分管副总经理、副总师、职能科室人员及基层单位相关人员；集团公司驻矿督导人员。

- 排查重点：

1.轨道机车运输巷道：运输设备最突出部分与巷道帮部、沿途码放物料及设备的安全间距不小于0.5米，平板车上设备最突出部分与巷道侧的间距不小于0.3米。

2.980辅助运输巷各人车停车地点安全间距1米。

3.单轨吊车运输巷道：运输设备最突出部分与巷道帮部、沿途码放物料及设备的安全间距不小于0.85米，拐弯内侧不小于0.95米，拐弯外侧不下于1.05米。

4.皮带输送机巷道：巷道帮部、沿途码放物料及设备的安全间距、检修空间是否符合规程要求，机头、机尾处不小于0.7米，中间部不小于0.5米。

5.无极绳运输巷道：运输设备最突出部分与巷道帮部、沿途码放物料及设备的安全间距不小于0.5米。

6.主井架空人车巷道：吊椅中心至巷道最突出部分不小于0.7米、吊椅距底板的高度不小于0.2米、上下人站处吊椅距底板高度不大于0.5米、上下人站处钢丝绳距巷道帮部距离不小于1米。

7.绞车安装地点操作空间，照明灯具安装是否符合规程要求：绞车最突出部位与巷道帮之间应留有不小于300mm的检修空间，绞车司机操作侧应有不小于1m2（1m*1m）安全操作空间。

8.主要运输巷、掘进巷道、兼作人行通道的带式输送机巷、升降人员的绞车道 以及升降物料和人行交替使用的绞车道、运人倾斜巷道，其照明灯安装间距不得大于 20m。采煤工作面照明灯安装间距不得大于 15m。变电所、机电硐室、机车库、瓦斯抽放泵站等固定硐室照明灯安装间距不得大于 5m。

9.大件设备起吊组装地点安全空间，照明灯具安装是能否满足现场安全要求。

五、检查要求

1.各部门必须按上报人员准时参加上述隐患排查活动，未按要求报送相关人员参加检查的，给予责任单位党政负责人各200元/次绩效考核，并与次日兑现会上进行通报批评。

2.井下检查人员8:10在联建等候大厅集合，安全监察部分组点名，事先报送参加检查的人员，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，给与绩效考核200元/次，迟到给予绩效考核100元/次，并与次日兑现会上进行通报批评。

3.必须按排定路线进行检查,填写清楚重大风险管控措施落实情况及事故隐患问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安监部信息站，未按路线排查的给予相关责任人绩效考核100元/次，未交隐患排查表的给予绩效考核100元/次，迟交的给予绩效考核50元/次。

六、其他规定

对查出的影响安全生产的安全隐患，要严格按照隐患整改“五落实”规定进行整改销号，限期内不能整改的，需经董事长或总经理批准申请延期，否则给予责任单位党政负责人及责任人绩效考核100元/条。

七、各系统专业隐患排查人员名单如下：

具体检查路线、单位如下：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1302工作面 | 1302风巷→1302工作面→1302机巷→980变电所 | 华海洋 赵振中 秦庆举 鲁绪旺 苗现华 | 黄冲、高博年、胡兵、采煤、林浩、黄金、梁明强、李红进、王坤、涂肖龙、周宇、彭国庆 |
| +980m水平生产系统 | +980回风大巷→+980辅助运输巷 |  | 吴义春、巨文超、蔡雷、夏玉堂、桑清明、孔祥盛、赵勇 |
|  | +980皮带机大巷→二采区集中运输大巷→2#联巷 |  | 陈兴邦、刘长玉、刘听磊、王彬、陶福雨、张乾龙、王阳、刘文武、王树友 |
| +780m水平生产系统 | 780皮带机巷→1303备用面→注氮硐室、中央变电所、水泵房 |  | 谭翔、杜成忠、朱远辉、周勇、蔡鸣鸣、赵松、时光、石斐、余虎、梁坤柱、吴卫星、马飞 |

2022年10月5日