山东能源集团肥城矿业公司梁宝寺煤矿

较大煤尘爆炸事故

2020年8月20日6时25分，山东能源集团肥城矿业公司梁宝寺能源有限公司(以下简称梁宝寺煤矿发生煤尘爆炸事故，造成7人死亡、9人受伤，直接经济损失1493.68万元。

一、事故企业基本情况

梁宝寺煤矿为国有煤矿，隶属于山东能源集团有限公司肥城矿业集团有限公司(以下简称肥矿集团)，核定生产能力330万吨/年，低瓦斯矿井，开采煤层为自燃煤层，煤尘有爆炸危险性。事故发生在-1020米水平35003综放工作面，走向长度1023米，倾斜长度214.5米，煤层平均厚度6.6米，平均倾角4°。该工作面采用综采放顶煤开采工艺，采高3.0米，采放比1:1.2。该工作面布置有皮带顺槽、轨道顺槽和中间巷，三条巷道均为矩形断面，净宽4.4米、净高3.6米，净断面15.84平方米，沿煤层底板掘进。顶板采用高强锚杆、W钢带、金属网、锚索联合支护;帮部采用高强锚杆、W钢带、高分子塑料网、锚索联合支护。

- 二、事故原因及暴露的主要问题

(一)事故直接原因

梁宝寺煤矿35003综放工作面采煤机截割过程中，滚筒截齿与中间巷金属支护材料(锚杆、锚索、钢带)机械摩擦产生火花，引燃截割中间巷松软煤体扬起的煤尘(悬浮尘)导致煤尘爆炸。

(二)事故暴露出的主要问题

1.梁宝寺煤矿现场管理不到位。事故当班现场作业人员未按规程措施要求及时拆除巷道锚杆盘、钢带和锚索索具，也未及时拆除缠绕在采煤机滚筒的锚索，滚筒带动缠绕的锚索旋转导致扬尘增加并产生火花。

2.梁宝寺煤矿综合防尘措施落实不到位。未严格落实综合防尘措施，采煤机内喷雾堵塞未及时处理，推采过程中支架间喷雾、放顶煤喷雾未正常使用，未按设计进行煤层注水。

3.梁宝寺煤矿防范化解风险隐患不到位。该矿虽然辨识出工作面过中间巷煤尘爆炸风险，但管控措施针对性不强，没有对中间巷巷口因压力变化底煤变软的危害进行分析、评估，没有及时拆除中间巷两帮的托盘、钢带、金属网等支护材料，也未将综合防尘方面的隐患作为排查重点。

4.梁宝寺煤矿安全管理不到位。35003综放工作面揭露中间巷后，未考虑中间巷带来的影响因素，未及时修改作业规程，未对通风、防尘等相关内容进行补充完善。现场作业人员、安全管理人员对煤尘爆炸的危险性认识不足，对现场采煤机割煤时产生火花问题长期不重视。

5.肥矿集团对梁宝寺煤矿现场管理、技术管理、安全监督管理、安全教育培训、安全风险管控隐患排查治理不到位及生产组织不合理等问题失察。

三、事故调查处理情况

本次事故对17名相关责任人员提出问责和处理建议。其中，梁宝寺煤矿董事长给予撤销党内职务、行政撤职处分，肥矿集团董事长给予党内警告、行政记过处分，调离工作岗位。对梁宝寺煤矿处以罚款115万元，对梁宝寺煤矿董事长处以罚款46.3万元。