2023年8月份月度（上半夜）隐患排查预案

为加强超前防范力度，确保矿井安全态势持续稳定，根据《关于印发加强事故隐患排查治理的实施意见的通知》（陕招安全〔2023〕34号）要求，拟定于8月1日开展2023年8月份月度（上半月）全矿井安全风险管控、事故隐患排查活动，具体预案如下：

一、时间安排：

井下检查：8月1日上午8:10在联建井口等候大厅集合。

地面检查：8月1日下午15：00在联建楼一楼大厅集合。

东翼回风立井检查：8月1日下午15:00在办公楼广场集合。

二、检查方式：

采取集中排查方式，由各专业分管领导具体负责。

三、排查人员：

招贤煤矿主要负责人、各专业分管副总经理、副总师、职能科室人员及基层单位相关人员。

四、排查重点：

井下部分

（一）采掘专业：对1303工作面全面排查；对四采区带式输送机大巷、2306机巷、+980m辅助系统调车硐室、四采区辅助运输大巷、四采区回风巷、1304（外）切眼、2306风巷掘进工作面进行隐患排查。井下排查重点：

1.采掘工作面过断层、破碎带、淋水带、煤层松软及岩性突变地带处顶板是否完好。

2.锚杆支护巷道锚杆锚固力、锚索预紧力、锚杆扭矩监测是否符合要求；锚杆（索）支护质量监测“四项制度”落实情况；锚杆（索）施工台账是否按照规定监督、签字确认。

3.采掘工作面超前治理断层执行情况，包括地质预报是否准确，是否查明地质构造，治理断层方案设计、措施编制、现场落实等。

4.采煤工作面过断层前，是否在机巷或风巷超前预注浆加固治理断层；采煤工作面揭露断层破碎带前，是否在工作面内实施顶板浅、深孔注浆加固。工作面单体支柱、液压支架初撑力和工作阻力是否符合要求；两巷矿压观测数据是否按规定采集分析。

5.掘进工作面过断层、破碎带、淋水带等顶板易冒落的，是否按要求超前预注浆治理断层或新型注浆加固材料加固破碎围岩。锚杆支护巷道矿压在线监测使用、分析情况；离层、位移量等超过作业规程规定预警值时，是否及时制定专项安全技术措施进行加固等。

（二）机运专业：

1、重点排查电气设备防爆性能检查、局扇供电、风电闭锁、瓦斯电闭锁是否灵敏可靠；无极绳绞车、慢速绞车、北翼辅助运输巷无极绳绞车、轨道、钢丝绳、保险档、声光信号、电气开关及接地和设备整定值及保护完好情况及各种记录，材料装车规范等方面进行隐患排查。对井下全部皮带机的安全保护重点检查：输送机必须安装设打滑、跑偏、堆煤、撕裂、烟雾、机尾闭锁、温度保护装置和自动洒水装置；烟雾和温度保护动作时还应同时启动洒水装置，保护动作时应报警，同时输送机应停车、制动；输送机人行道侧设置沿线急停装置安装间距不得大于100m；胶带机机尾滚筒应封闭，确保任何清理工具不能进入封闭区域；如果打开机尾封闭装置，胶带机自动停止运行并闭锁。刮板输送机：机头架安装平稳，零部件齐全、合格，各部件连接螺栓紧固；溜槽挡板及连接板、销轴齐全紧固；固定锚杆与机头、机尾连接应牢固可靠；刮板输送机机尾必须设护罩；行人跨越刮板机处必须设过桥，过桥应安装牢固、可靠。井下巷道修复机：电气系统完好，防爆设备不失爆，机载瓦斯断电仪、电警铃、前照明灯、后红尾灯完好，电缆绝缘完好，外观无破损，机载启动器整定符合要求；机械部位转动灵活，无开焊，无变形，螺栓紧固，无松动；液压系统油位、压力符合规定，检查液压元件、油箱、软管、连接处和接头无松动、裂纹和漏油现象。掘进机机械、电气、液压系统，安全保护装置应正常可靠，零部件应完整无缺，各部连接螺丝应齐全、牢固；电气设备不失爆；各部油位，照明符合要求；各操纵手把和按钮应齐全、灵活可靠；液压管路、雾化系统管路的管接头应无破损、泄露，防护装置应齐全可靠；切割头截齿、齿座应完好；装载爬爪、链轮应完好；电缆吊挂整齐，无破损、挤压。单轨吊机车最突出部分与巷道顶板之间的有效安全距离不得小于0.5m，与直线段巷帮有效安全距离不得小于0.85m；曲线段巷帮两侧的有效距离应加宽，内侧有效安全距离不得小于0.95m，外侧有效安全距离不得小于1.05m。单轨吊机车与维修硐壁或其它设施的行人侧间隙不得小于1m。

2、无轨胶轮车：查胶轮车运行期间行车不行人制度执行情况；司机是否经过培训，持证上岗；查停放区是否悬挂以下制度：司机岗位责任制、司机操作规程、司机交接班制度、设备包机制度、设备检修制度。查现场是否有以下记录：设备运行记录、司机交接班记录、设备检修记录、维护保养记录。查运行区域安全距离及安全设施是否符合规定：单项行驶车辆的巷道，车辆两侧至巷道壁或排水沟间距不少于300mm，车辆最高点至巷道顶板或顶部管道、电缆线的间距不少于300 mm，行驶车辆的巷道中每隔300m应设置一个人员躲避峒室，行驶车辆的巷道中应设置加水点；在巷道弯道或驾驶员视线受阻的区段，应设限速、鸣笛标志，人员躲避调室、车辆躲避铜室附近应设置提示标志，各类标志应符合GB 5768的规定；巷道倾角大于50，且连续坡长大于300m时，应设置防跑车紧急避险设施；车辆一般不应在坡道上停放及装卸物料，如需停放及装卸物料，应实施驻车制动并采取必要的防滑措施，胶轮车是否存在否带病运转。查井下柴油的储存与加油：是否按集团公司要求规范设置加油点，柴油的储存量不应超过井下所有车辆8 h的用油量，井下柴油应使用符合国家标准的钢板油桶运输携带，特殊情况下需要适量增加时，应制定专门的安全措施，按规定程序批准，但最多不超过井下所有车辆1天的用油量，柴油油桶应单层摆放，与其他油脂分类存放并保持至少1m以上的距离，且有明显的标志， 车辆加油时应在加油点进行，关闭发动机，加注完毕及时清理地面油污。

（三）通防专业：重点对全矿井通风设施等进行全面排查、排查通风系统是否可靠。矿井、水平、采区、采煤、掘进面，硐室、巷道供风量是否满足要求；风门、封闭墙是否完好，各煤巷巷道髙冒点、煤巷喷浆段是否存在温度异常；井下、地面火工品管理是否存在漏洞等方面进行隐患排查；钻探钻机安全管理。

（四）防治水专业：重点检查：各采掘进头面排水系统完善情况;防治水措施是否严格落实；水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；巷道顶板淋水是否引流。

（五）防治冲击地压

重点检查井下各采掘工作面：防冲工程是否按照设计要求施工；巷道支护形式与参数、工作面超前支护距离、冲击危险区域限员管理、限制多工序平行作业等是否符合要求；井下各采掘工作面冲击危险区域，材料堆放高度是否符合规定，管路及材料是否进行捆扎固定，锚杆锚索是否采取防崩措施，员工个体防护服是否正确穿戴、防冲限员及压风自救完好情况等。

地面部分

检查内容：重点包括主提升系统、压风系统、主通风机系统、瓦斯抽采系统等各种安全保护装置符合《煤矿安全规程》规定，各设备安全设施齐全完好、可靠，并正常使用；供用电系统各类安全保护装置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，按规定进行继电保护核算、检查和整定；运输线路符合标准要求，运输设备符合规定；消防器材、电工操作绝缘用具齐全合格；各类管理制度和规定齐全，技术档案、图纸资料齐全完整，设备设施检验符合规定；炸药库及其它地面生产、生活场所、地面供电线路、设备完好、员工操作行为、交接班（记录）落实情况、特殊工种持证上岗情况、牌版规范、环境卫生、材料码放等进行全面隐患排查。

五、检查要求

1.各部门必须按上报人员准时参加上述隐患排查活动，未按要求报送相关人员参加检查的，给予责任单位党政负责人各200元绩效考核。

2.井下检查人员8:10在联建等候大厅集合，安全监察部进行分组点名，事先报送参加检查的人员，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，给与绩效考核200元，迟到给予绩效考核100元。

3.必须按排定路线进行检查,填写清楚重大风险管控措施落实情况及事故隐患问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安全监察部信息站，未按路线排查的给予相关责任人绩效考核100元，未交隐患排查表的给予绩效考核100元，迟交的给予绩效考核50元。

4.地面检查人员15:00在联建楼大厅集合、签名，因故不能参加检查的，必须向带队公司领导请假，无故不参加检查的人员，给予绩效考核200元，迟到给予绩效考核100元。

六、其他规定

对查出的影响安全生产的安全隐患，要严格按照隐患整改“五落实”规定进行整改销号，限期内不能整改的，需经董事长或总经理批准申请延期，否则给予责任单位党政负责人及责任人绩效考核100元/条。

七、各系统专业隐患排查人员名单如下：

具体分工如下：

采煤系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1303工作面 | 1303风巷→1303工作面→1303机巷 | 赵振中 | 谭翔、杜成忠、王晓彬、李晨、赵文涛、钻探 |

掘进系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区回风大巷联巷→四采区带式输送机大巷→四采区辅助运输大巷 | 苗现华 | 郝传新、彭浩、调度、吕中源、李桂义 |
|  | 2306机巷→2306风巷 |  | 尹成强、桑立柱、殷秀才、方大生、钻探 |
| 1304系统 | 1304（外）切眼→1304（外）机巷 |  | 张磊（早班）、刘传玉、丁子丰、邢立召、高博年 |

防冲专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 2306机、风巷 | 吴卫星 | 涂肖龙 |
| 1304系统 | 1304（外）切眼 |  | 防冲 |
| 1303系统 | 1303风巷→1303工作面→1303机巷 |  | 防冲 |

防治水专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区回风大巷联巷→四采区带式输送机大巷→四采区辅助运输大巷 | 单景新 | 陶福雨 |
|  | 2306机巷→2306风巷 |  | 周宇 |
| +780m水平生产系统 | 1303工作面→中央水仓→中央泵房 |  | 刘文武 |
| # 1304系统 | 1304（外）切眼→1304（外）机巷 |  | 张蒙 |

一通三防专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区带式输送机大巷→四采区辅助运输大巷→1302工作面密闭墙 | 杨眷 | 张智慧 |
|  | 2306机、风巷 |  | 黄敦生 |
| +780m系统、1304系统 | 1304（外）切眼 |  | 孟凡振 |
|  | 总回风巷→1303工作面→1305、1307工作面密闭墙→+780m水平制氮站→井下消防材料库、井下避难硐室 |  | 王鑫达 |

一通三防专业地面：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 灌浆站、瓦斯泵站、主要通风机房（含防爆门、防爆盖、密封装置、水柱计、负压传感器等） | 杨眷 | 闫东朋 |
|  | 炸药库、安全监控中心站、仪器仪表发放室、仪器仪表维修室、矿灯房 |  |  |

机运专业（井下）

| 地 点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平 生产系统 | 四采区带式输送机大巷→四采区辅助运输大巷 | 马强 | 杨周、杨少智、何元庆（早班） |
| 2306工作面 | 2306机巷→2306风巷 |  | 梁明强、方小涛、赵松 |
| 1304系统 | 1304（外）切眼→1304（外）机巷 |  | 曹吉武、王庆亮、李德伟（早班）、田晓旭 |
| +780m水平 生产系统 | 1303风巷→1303工作面→1303机巷→井下中央变电所、水泵房→污水处理站 |  | 刘永强、豆允健、耿强（早班） |

机、运专业（地面）：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面生产场所 运输路线 重要车间 | 110kV变电所→压风机房、主井驱动机房→副井提升系统→日用消防水池→黄泥灌浆站→通风机房→瓦斯抽放泵站→翻矸机房→地面轨道运输线路→机修车间等 | 鲁绪旺 | 蔡润龙、井向阳、郝世勇 |
| 选煤厂 | 选煤厂生产车间→地面污水处理站 |  |  |

地面综合排查：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面办公、生活区 | 办公大楼→职工餐厅→综采设备库（地面消防材料库）→联建楼→职工澡堂→公寓楼→职工公寓楼→南彩板房生活区→地面施工工地等场所。 | 马龙 | 陈兴邦、殷秀才、李楠、郭邢浩、张振杰、李劲松、王静诗 |

东风井综合排查：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东翼回风立井 | 各车间场所→生活区→地面施工工地等场所。 | 杨鹍 | 尹成强、朱远辉、李建、贾东京、刘听磊、张贵忠 |

2023年7月29日