陕西金源招贤矿业有限公司2023年10月重大安全风险管控清单

| 序号 | 煤矿 名称 | 风险点 | 风险 种类 | 风险描述 | 管控措施 | 管控 期限 | 人数 上限 | 预计 效果 | 煤矿 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管控 责任人 | 实施 责任人 | 实施单位 及环节 |
| 1 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 1303综放工作面采空区自然发火治理 | 自然发火 | 3煤为I类易自燃层，1303工作面10月份进入末采及收作阶段，工作面可能出现缓采现象，停采收作期间，氧化带内遗煤经氧化蓄热，可能发生采空区遗煤自燃。 | 1.工作面每10架施工钻孔观察孔分析检查点，每班取样进行分析。瓦检员每班对工作面架后（每10架布置一个测点）、架间、架顶、上（下）隅角、回风流中的CH4、CO、O2及温度等进行检查，每班至少检查一遍。 2.工作面距停采线80m开始，保证上、下隅角处顶板冒落充分，上、下隅角每圆班进行垛袋封堵，在进回风隅角每班挂设风帐，减少向采空区漏风。停采后，在保证风排瓦斯不超限的情况下，适当降低工作面供风量，减小采空区漏风。 3.当工作面推进至距停采线20m时，工作面开始铺聚酯纤维柔性网，隔离采空区，减少漏风，阻止采空区遗煤氧化,防止采空区注惰性气体时发生外漏。 4.两巷隅角顶板分别安设1趟φ108mm注胶管路，向两巷端头位置压注凝胶。 5.在工作面回采至距停采线32m、52m、72m时，在机、风巷各敷设3路束管，待束管采样头进入采空区后，每天定时采气样进行分析。 6.停采收作期间，利用机、风巷分别安设φ108mm注惰性气体防火管路及管路出口对应位置敷设贯通整个工作面的φ108mm全排筛眼防火管路，连续向采空区灌注氮气，根据实际情况，适时向采空区灌注液态CO2、黄泥浆。 7.收作期间通过工作面架间向采空区及架间顶煤施工钻孔压注凝胶，两巷施工钻孔注浆或CO2，对浮煤进行有效的堵漏和降温。 8.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及自然发火征兆，提高应急避灾、救灾能力，每周六进行安全学习培训。 | 10月 | 40 | 零发火 | 纵 峰 秦庆举 赵振中 | 通防部 孟凡振 采煤部 李 晨 | 通防部 （第1.2.3.4.5.6.7.8条） 采煤部 (第2.3.8条） |
| 2 |  | 1304（外）工作面采空区自然发火治理 | 自然发火 | 1304（外）工作面初采期间，采空区、上下隅角绞车硐室空间不能及时垮落，采空区漏风较大；切眼断面大，受矿压影响顶煤易压裂破碎；初采推进速度相对较慢，松散煤体及采空区遗煤氧化升温时间长，可能发生采空区遗煤自燃。 | 1.回采前机、风巷内的绞车硐室及时退锚，保证及时垮落，减少采空区的漏风。 2.黄泥灌浆。机巷敷设一趟灌浆管路(Ф108mm钢管)，每隔30m布置一个出口，当工作面出现CO气体，且有持续增长趋势时，开始灌浆，管路进入采空区36m时切换支管，依次循环。 3.机巷注氮。机巷敷设一趟注氮管路(Ф108mm钢管)，注氮口步距18m，在工作面推进过程中若出现CO气体，且有持续增长趋势时，对采空区进行注氮，惰化采空区气体。 4.端头封堵。每圆班在进、回风隅角分别垛袋堵漏，减少采空区漏风。每20m垛双层煤袋。 5.人工检查。每班对工作面隅角、回风流中的甲烷、二氧化碳、一氧化碳、氧气及温度等进行检查，每班至少检查一遍。发现异常时，及时取样进行色谱分析。 6.开展员工培训，使员工熟知避灾路线及自燃发火征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 10月 | 40 | 零发火 | 纵 峰 秦庆举 赵振中 | 通防部 孟凡振 采煤部 李 晨 | 通防部 （第2.3.4.5.6条） 采煤部 (第1.2.6条） |
| 3 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 1303综放工作面瓦斯治理 | 瓦斯治理 | 工作面末采期间两巷顶板不易冒落，影响抽采效果；受冲击地压、周期来压影响,两巷断面可能减小，影响工作面风量，隅角及回风瓦斯可能造成超限。 | 1.合理配风。工作面配风量不少于1583m3/min。考虑防灭火、风速及回风瓦斯浓度变化，可适当调整。 2.瓦斯抽采。利用1303机、风巷高位钻孔、1303风巷采空区埋管抽采采空区瓦斯。 3.采取顶板预裂措施弱化顶板，保证两巷冒落充分。 4.人工检查。加强进回风隅角、回风流、工作面架间瓦斯检查。回风隅角、回风流每班检查三遍，工作面架间每班检查一遍，保证数据真实准确，发现异常及时汇报。 5.在线监控。瓦斯传感器设置、吊挂符合规程规定，正常巡查、调教，保证监控有效。 6.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及瓦斯超限征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 10月 | 40 | 零超限 | 纵 峰 秦庆举 赵振中 | 孟凡振 李 晨 | 通防部 （第1.2.3.4.5.6条） 采煤部 (第3.6条） |
| 4 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 1304（外）工作面瓦斯治理 | 瓦斯治理 | 1304（外）工作面初采期间，采空区顶板垮落，有可能导致瓦斯大量涌出，造成瓦斯超限。 | 1.合理配风。工作面配风量不少于1287m3/min。考虑防灭火、风速及回风瓦斯浓度变化，可适当调整。 2.瓦斯抽采。利用1304(外)机巷高位钻孔、1304(外)机、风巷采空区埋管抽采采空区瓦斯。 3.人工检查。加强进回风隅角、回风流、工作面架间瓦斯检查。回风隅角、回风流每班检查三遍，工作面架间每班检查一遍，保证数据真实准确，发现异常及时汇报。 4.在线监控。瓦斯传感器设置、吊挂符合规程规定，正常巡查、调教，保证监控有效。 5.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及瓦斯超限征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 10月 | 40 | 零超限 | 纵 峰 秦庆举 赵振中 | 通防部 孟凡振 采煤部 李 晨 | 通防部 （第1.2.3.4.5条） 采煤部 (第5条） |
| 5 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 1303综放 工作面 | 顶板 | 1303工作面回采过程中过CF1（H=0-3.0m）、CF2（H=0-3.0m）、NF11（H=0-3.0m）断层期间顶板破碎，存在漏顶、片帮的风险。 | 1.做好过断层的探查、分析工作，按时下发地质预报。 2.编制过断层专项安全技术措施并严格执行，严格执行“敲帮问顶”制度。 3.保证工作面在用单体有效、液压支架初撑力不低于24MPa，回采期间根据现场情况适当加快推进度，防止工作面压力超前。 4.及时移架支护新暴露的顶板；顶板破碎时，紧跟采煤机后滚筒及时移架；坚持带压擦顶移架，严禁大起大落破坏顶板。端面距超宽时，采取打叉梁或打顺山棚支护顶板。 5.工作面采煤机或其他机械设备检修，人员进入煤壁作业时，应把运输机内的煤矸溜空，并采取可靠防片帮措施。 | 10月 | 40 | 零事故 | 纵 峰 赵振中 秦庆举 | 单景新 李 晨 | 防治水办公室落实 （第1条） 采煤部落实 （2.3.4.5条） |
| 6 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 1303综放 工作面 | 顶板 | 1303工作面收作期间，存在片帮、掉顶风险；抽架期间存在支架倾倒的风险。 | 1.编制专项安全技术措施并严格执行，落实现场的跟班督导工作。 2.保障工作面在用单体初撑力不小于11.5MPa,液压支架及单元式支架初撑力不小于24MPa。 3.人员进入煤壁作业严格执行敲帮问顶制度，作业期间安排专人观察顶板、煤壁及支护情况，发现顶板来压、片帮等异常及时停止作业，进行处理。 4.抽架后及时支护顶板并拉移掩护支架，顶板破碎时要使用工字钢配合支护顶板、并使用木料背帮过顶严实。 5.三四岔门安装单元式支架或打锚索加固顶板。 6.工作面遇顶板破碎、片帮严重时及时施工人工超前管理顶板，人工超前管理顶板必须编制措施并贯彻后方可施工。 7.抽架期间，支架下方严禁有人，抽架绞车要始终带紧绳，防止支架下滑、倾倒。 8.单元式支架在安装、使用、挪移过程中采取防倒措施。 | 10月 | 40 | 零事故 | 纵 峰 赵振中 秦庆举 | 余 虎 | 安装工区 落实 （第1.2.3.4.5.6.7.8条） |
| 7 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 1304（外） 工作面 | 顶板 | 1304（外）工作面初放期间，悬顶面积较大，存在采空区顶板大面积垮落风险。 | 1.编制专项安全技术措施并严格执行。 2.初放期间落实专人跟班督导，指导初次放顶工作。 3.初放期间，严格按照措施要求控制采高，防止压死支架。 4.回采期间保证工作面正规循环推进。 5.隅角必须及时退锚，采空区局部悬顶面积超过规定时，超前采取深孔预裂爆破措施。移架时必须带压擦顶移架。 6.支架工班中对支架巡查，确保初撑力不低于24MPa,落实支架压力实时监控，做好矿压在线监测，发现矿压不足时，及时处理。 7.工作面备用接顶材料。 | 10月 | 40 | 零事故 | 纵 峰 赵振中 秦庆举 | 李 晨 | 采煤部 落实 （第1.2.3.4.5.6.7条） |
| 8 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 2306工作面 | 顶板 | 2306工作面安装支架期间存在顶板垮落及支架倾倒风险。 | 1.编制专项安全技术措施并严格执行，落实现场的跟班督导工作。 2.确保支架初撑力不低于24MPa，保障支护到位。 3.工作面严禁大面积去除挑棚，满足支架调向即可。 4.三四岔门安装单元式支架或打锚索加固顶板。 5.确保工作面备用充足的木料、金属网等接顶、补网材料。 6.液压支架垂直顶底板，接顶严实，相邻支架顶梁平整。支架中心距误差不超过100mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过100mm，支架活柱行程不小于200mm。 7.就位期间，支架下方严禁有人，绞车要始终带紧钢丝绳，防止支架倾倒、下滑。 8.单元式支架在安装、使用、挪移过程中采取放倒措施。 | 10月 | 40 | 零事故 | 纵 峰 赵振中 秦庆举 | 余 虎 | 安装工区 落实 （第1.2.3.4.5.6.7.8条） |
| 9 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 大断面巷道 | 顶板 | 大断面巷道施工，巷道跨度大导致顶板压力增大，存在掉顶风险。 | 1.编制专项安全技术措施并严格执行，严格执行“敲帮问顶”制度及防片帮措施，严禁空顶作业，正规使用临时支护，确保单体初撑力不小于6.4MPa。 2.按规程措施要求每50m施工一组顶板岩性探查孔并由专人探查顶板岩性，按实际探查情况及时调整支护参数，制定可行可靠的安全技术措施。 3.按要求每100m安装一组表面位移观测站、每50m安装一组顶板离层观测站，落实特殊地段矿压监测工作，确保顶板风险持续可控。 | 10月 | 18 | 零事故 | 纵 峰 苗现华 | 赵 阳 方大生 | 掘进一部 掘进二部 落实 （第1.2.3条） |
| 10 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 1303综放 工作面 | 冲击地压 | 1303工作面冲击地压危险状态等级Wt= 0.52 ，为中等冲击危险性；共划分强冲击危险区域3处，中等冲击危险区域9处，其余为弱冲击危险区，存在发生冲击地压风险，10月份回采区域机巷为中等冲击危险区域，风巷为强冲击危险区域。 | 1.结合微震、应力在线、地音监测、构造、矿压、回采进度等资料做好全面综合预警分析，利用分析成果按时下发预测预报并做好工作面冲击地压研判工作。 2.在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备。 3.按照生产组织通知单要求组织生产，保证工作面匀速、连续推进，控制采高；确保工作面支架初撑力达标，两巷超前支护符合规定要求。 4.采动影响区域内严禁巷道维修与回采平行作业、严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修。 5.按规定码放设备材料，吊挂管线，设置压风自救系统。 6.严格执行限员管理制度。 7.加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力，进入工作面的所有作业人员必须穿防冲服、戴防冲帽。 8.严格执行《1303工作面回采末期冲击地压防治特别管理规定》。 | 10月 | 限员管理区 生产班 ≤16人 检修班≤40人 | 零冲击 | 纵 峰 赵振中 秦庆举 | 吴卫星 李 晨 涂肖龙 | 采煤部 （第2.3.4.5.6.7.8条） 防冲办 （1条） 钻探事业部 （2.5.6.7.8条） |
| 11 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 1304（外）综放工作面 | 冲击地压 | 1304（外）工作面回采期间冲击危险在综合指数Wt=0.38，具有弱冲击危险性。共划分中等冲击危险区域4个，弱冲击危险区域6个，存在发生冲击地压风险；10月份回采区域机巷为弱和中等冲击危险区域，风巷为弱和中等冲击危险区域。 | 1.结合微震、应力在线、地音监测、构造、矿压、回采进度等资料做好全面综合预警分析，利用分析成果按时下发预测预报并做好工作面冲击地压研判工作。 2.在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备。 3.按照生产组织通知单要求组织生产，保证工作面匀速、连续推进，控制采高；确保工作面支架初撑力达标，两巷超前支护符合规定要求。 4.采动影响区域内严禁巷道维修与回采平行作业、严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修。 5.按规定码放设备材料，吊挂管线，设置压风自救系统。 6.严格执行限员管理制度。 7.加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力，进入工作面的所有作业人员必须穿防冲服、戴防冲帽。 | 10月 | 限员管理区 生产班 ≤16人 检修班≤40人 | 零冲击 | 纵 峰 赵振中 秦庆举 | 吴卫星 李 晨 涂肖龙 | 采煤部 （第2.3.4.5.6.7条） 防冲办 （1条） 钻探事业部 （2.5.6.7条） |
| 12 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 1303综放工作面 | 水害 | 1303综放工作面回采后，上覆岩层中会产生离层；并且宜君组富水性和渗透性会大幅度增加，导致离层空间产生积水，在水量增大、矿压变化等综合影响下，离层水有溃入工作面的风险。 | 1.在1303工作面设计地面施工3个抽排离层水钻孔，钻孔影响范围覆盖整个工作面，达到对离层空间积水抽排和疏放的目的，保证工作面安全回采； 2.继续保持1307-SP2孔抽水，监测1307-SP1孔水位； 3.加强排水设备检查与维护，及时清理沉淀池、水沟淤煤，确保排水系统完好； 4.强化工作面综合预警日分析，加强水文孔水位和抽排水孔水位、矿压显现、淋水、瓦斯涌出等涌水征兆的观察和分析。发现异常，及时进行涌水预警并处理； 5.开展工作面关健层超前深孔预裂爆破工作，以抑制裂隙发育高度，降低矿压显现强度，减少冲击地压事件； 6.强化工作面现场管理，保证支架初撑力与架型、工作面匀速推进、均衡放煤；在构造发育及“见方”来压等位置，应坚持限高开采或只采不放，在顶煤较厚区段，控制采高均衡放煤。加强工作面放煤的精细化管理，避免停采滞采； 7.当安全阀开启率达到15%、时长超过8h或多个支架阻力迅速增大时，采取尽量不留设专门检修时间、抽调人员对两巷超前管理、不放顶煤等措施，立即提高回采面推进度，防止支架压死； 8.开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及出水征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 10月 | 40 | 零突水 | 纵 峰 赵振中 秦庆举 | 单景新 李 晨涂肖龙 | 防治水办公室落实 （第1.2.3.4条） 防治冲击地压办公室落实 （第5条） 采煤部落实 （第3.6.7.8条） |
| 13 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 1304（外）综放工作面 | 水害 | 1304（外）工作面采动后顶板离层水突水。 | 1.为防止1304（外）工作面回采期间顶板离层水害溃入工作面，修复原1304-CP1孔，并在1304（外）工作面地面设计施工1个地面抽排水孔提前对离层积水进行疏放。 2.加强工作面地质调查；加强排水设备检查与维护，及时清理水仓及排水沟、槽的淤煤，确保排水系统完好。 3.加强对地面水文长观孔水位变化情况观测及分析。 4.对水文长观孔水位变化情况、瓦斯、微震、矿压等进行综合日分析，发现异常，及时预警。 5.严格按照《1304（外）工作面水害应急预案》要求进行贯彻落实，提高应急处置能力，一旦发生“离层水”突水水害事故，立即按相应等级启动应急救援预案。 | 10月 | 40 | 零突水 | 纵 峰 赵振中 秦庆举 | 单景新 李 晨涂肖龙 | 防治水办公室落实 （第1.2.3.4条） 防治冲击地压办公室落实 （第5条） 采煤部落实 （第3.6.7.8条） |
| 14 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 钢丝绳检查维护 | 立井提升 系统断绳 | 未及时发现钢丝绳存在的问题。 | 1.矿井应制定并执行钢丝绳检查标准，明确测点间距、检查内容、方法、判定标准等。 2.科（区）长每周全程参加1次钢丝绳检查。 3.检查发现提升钢丝绳出现断丝数突然增加或伸长突然加快的，必须立即更换。 4.不超期使用钢丝绳。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3.4条） |
|  |  | 连接装置 |  | 未能够及时发现连接装置存在的缺陷。 | 1.每两年对连接装置进行1次探伤，探伤不合格立即更换。 2.每次更换钢丝绳时对连接装置的主要受力部件进行探伤检验，合格后方可继续使用。 3.每天对钢丝绳连接装置进行检查。 4.连接装置使用期限不超过《煤矿安全规程》规定。 5.摩擦轮式提升钢丝绳悬挂前验算安全系数应满足《煤矿安全规程》的要求方可使用。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3.4.5条） |
|  |  | 出现卡罐、紧停等异常情况 |  | 钢丝绳受损。 | 钢丝绳在运行中遭受到卡罐、紧停等猛烈拉力时，发现有井筒坠物时，立即停车检查钢丝绳（包括提升机尾绳）的断丝、直径、伸长、变形情况及井筒装备损伤情况，损伤达到《煤矿安全规程》要求的，立即更换钢丝绳。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 |
|  |  | 井底、尾绳分绳木 |  | 井底、尾绳分绳木处杂物堆积，影响尾绳正常运行。 | 1.每周对罐道梁、尾绳档梁、分绳木、井下口杂物进行清理。 2.科区负责人每周对井底巡查1次。 3.利用视频对重点部位开展监视，发现问题立即组织处理。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3条） |
|  |  | 提升机超载运行 |  | 提升机超载运行，存在断绳、滑绳、过卷风险。 | 1.最大载荷、最大静张力差不得超过设计值，井口公示参数。 2.把钩工严格按载重要求装罐。 3.升降大件编制专项措施，科区负责人现场指挥。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3条） |
|  |  | 保护装置 | 提升系统过卷（卡轨脱轨） | 保护装置不可靠或动作不灵敏，存在失效风险。 | 1.制定保护装置检查试验规定，明确周期、方法、标准。 2.保护试验实行验证制，由司机对试验结果进行确认。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2条） |
|  |  | 制动系统 |  | 制动系统存在制动力不足风险。 | 1.每日对滚筒制动盘闸间隙进行检查和调整，并做到一人测量一人确认，保持闸盘清洁。 2.每半年对液压油取样化验，明确渗漏检查方法和标准。 3.每年检验制动力矩。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3条） |
|  |  | 缓冲装置 |  | 过卷（放）缓冲装置不可靠，存在过卷风险。 | 1.每月对缓冲装置检查一次，重点检查吸能装置、托爪等承载部件。 2.及时清除过放距离内的积水和杂物。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2条） |
|  |  | 检修时长 和质量 |  | 检修时间不能满足要求，检修项目无法完成，存在漏检风险。 | 1.制定检修标准做到检修项目有清单，检修方法有标准，检修过程有控制，检修质量有验证。 2.每日检修时间不少于4小时，安监和机电部门每月利用监控视频随机抽查一次检修时间。 3.对检修结果进行量化记录，科区长每周分析各参数变化趋势。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3条） |
|  |  | 井筒装备 |  | 井筒装备存在锈蚀、变形超过规定造成卡罐等风险。 | 1.制定井筒装备检修标准，明确检修项目、周期、内容等。 2.队长以上管理人员带队开展检查维护。 3.机电矿长、机电副总每半年参加一次井筒装备检查。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3条） |
|  |  | 物料装车 | 井筒坠物 | 物料装车不规范，固定不牢固，存在井筒坠物风险。 | 1.制定各类物料装车标准和规范。 2.把钩工在操车系统对装车情况进行检查，罐笼内车辆固定牢固。 3.特殊材料使用专用车辆。 4.井口信号闭锁装置齐全可靠。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3.4条） |
|  |  | 井筒作业 |  | 井筒作业人员未按规定佩戴保险带，材料、工具未留绳生根，存在井筒坠物风险。 | 1.井筒或高空作业必须按规定佩戴双钩保险带，并生根牢固；安全带使用不得超过三年。 2.井筒作业时现场通信可靠。 3.上下口清理干净，并设警戒。 4.检修工具留绳固定。 5.提升机一人操作一人监护。 | 作业期间 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3.4.5条） |
|  |  | 设备设施故障或人员误操作 |  | 副井井口操车、信号出现故障或误操作，存在坠物风险。 | - 每日对罐帘门、安全门、罐档完好情况进行检查确认。 - 2.每日对推车机及操车系统进行检查。 3.每日对井口信号、摇台、阻车器、推车机、安全门、罐位、自动罐帘门之间的闭锁进行试验，确认闭锁完好，并填写试验记录。 4.对信号系统的检修转换开关进行上锁管理。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3.4条） |
|  |  | 闲杂人员随意进入井口（底） |  | 闲杂人员随意进入井口（底），存在井筒坠物风险。 | 1.设置护栏或警戒标志。 2.因工作需要进入井口（底）时，应提前对罐道梁、尾绳档梁、井壁及下口杂物进行清理。 | 10月 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2条） |
|  |  | 井口烧焊 | 外因火灾 | 井口烧焊，存在引发火灾风险。 | 1.烧焊作业现场必须有副总以上矿领导跟班指挥。 2.烧焊作业时，必须在工作地点的下方用不燃性工具接收火星。 3.现场有可靠的灭火设施。 4.井口烧焊时，对主提升钢丝绳采取防护措施。 5.施工完毕后，施工地点必须再次洒水，并派专人在工作地点留守观察1小时。 6.严格执行工作票制度，一次烧焊一次措施。 7.罐笼提升的立井井口遵照《煤矿防灭火细则》《煤矿安全规程》相关要求进行管理。 | 施工期间 | / | 安全提升 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3.4条） |
| 15 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 供电线路 | 供电系统 | 供电线路巡视检查维护不到位，存在矿井大面积掉电风险。 | 1.矿井制定供电线路定期巡查制度，定期对供电线路的杆塔歪斜、线路垂度、线路安全间距等进行巡查，科区负责人每月对特殊地段（塌陷区、施工工地等）巡查不少于1次。 2.矿井供电线路委托外委单位进行维保的，矿安排专人跟检、监督。 3.及时清除线路走廊内树障和构筑物。 4.矿井双回路电源引自同一区域变电所不同母线的，遇雷雨、大风等橙色及以上预警的极端天气，必须及时撤出井下作业人员。 | 10月 | / | 安全供电 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2.3.4条） |
|  |  | 送（断）电 作业误操作 |  | 送（断）电等误操作引起的大面积失电风险。 | 1.严格执行工作票、操作票制度。 2.改变供电系统运行方式的操作票要先进行模拟操作。 | 10月 | / | 安全供电 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 （第1.2条） |
|  |  | 应急处置 |  | 应急处置不到位引起的大面积失电风险。 | 矿井单回路供电期间及异常天气时段机电副总经理岗位值守并安排专人盯守重要车间。 | 10月 | / | 安全供电 | 纵 峰 鲁绪旺 | 黄威 | 机电部 |
| 16 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 主运系统 | 带式输送机 | 带式输送机保护失效，存在皮带着火风险。 | 1.皮带机防打滑、跑偏、堆煤等保护装置及烟雾、温度监测装置必须完好有效； 2.严格执行带式输送机保护装置安装、试验制度，明确各项保护装置的安装标准、试验方法、试验周期并现场悬挂； 3.科区技术负责人每周现场试验防打滑、堆煤、跑偏、烟雾、超温自动洒水等保护不少于1处；分管矿长（分管副总）每月查验防打滑、堆煤、跑偏、烟雾、超温自动洒水等保护不少于3处； 4.科区主要负责人每月全程参与2处带式输送机的检修维护和保护试验； 5.每班安排人员对胶带运行环境进行检查，发现胶带跑偏、积煤等现象及时处理。 | 10月 | / | 零事故 | 纵 峰 鲁绪旺 | 张焕杰 赵 阳 方大生 李 晨 | 运输部 （第1.2.3.4.5条） 掘进一部 (第1.2.3.4.5条） 掘进二部 (第1.2.3.4.5条） 采煤部 (第1.2.3.4.5条） |
|  |  |  |  | 倾斜巷道胶带老化、钢丝绳芯锈蚀断丝、盘闸制动器及逆止器、断带抓捕装置故障，存在断带、溜带风险。 | 1.钢丝绳芯输送带安全系数不得低于7～9，当采取可控软启动、制动措施时，安全系数不得低于5～7，应有设计； 2.盘闸制动器每天安排专人进行检查，松闸状态下，闸瓦与制动盘的间隙为0.5～1.5mm，两侧间隙应均匀，禁止闸瓦接触制动轮表面；制动时，闸瓦与制动盘的接触面积不低于80%； 3.胶带每天检查一次，胶带不得有边部波浪，带面明疤深度大于1mm时需修理完善，每100m2胶带覆盖层上气泡、脱层总面积不得超过1600cm2，钢丝绳芯不得外露，钢丝绳断裂根数不超过总根数的7%，破损带面及时进行修补，防止钢丝绳芯锈蚀断丝； 4.逆止器每天检查一次，不得出现异响、超温及渗油、漏油现象； 5.断带抓捕装置机构灵活，正常投入使用； 6.每月对胶带钢丝绳芯检测情况进行分析总结。 | 10月 | / | 零事故 | 纵 峰 鲁绪旺 | 张焕杰 | 运输部 （第1.2.3.4.5.6条） |