招贤煤矿11月份专项隐患排查预案

为吸取《安徽亳州煤业有限公司信湖煤矿“11.5”突水事故》事故教训及集团公司事故警示教育视频会会议精神，为确保矿井安全态势持续稳定，根据《关于印发加强事故隐患排查治理的实施意见的通知》（陕招安全〔2023〕34号）要求，拟定于11月11日开展全矿井地面、井下安全风险管控、事故隐患专项整治活动，活动覆盖全系统及井下、地面日常巡查较少地点，具体预案如下：

一、时间安排：

井下检查：11月11日上午8:10在联建楼一楼大厅集合。

地面检查：11月11日下午15：00在联建井口等候大厅集合。

东翼回风立井检查：11月1日下午15:00在办公楼广场集合。

二、检查方式：

采取集中排查方式，由各专业分管领导具体负责。

三、排查人员：

招贤煤矿主要负责人、各专业分管副经理、副总师、职能科室人员及基层单位相关人员。

四、排查重点：

井下部分

- （一）采掘专业

- 对1304工作面、1303收作面、2306备用面全面排查；对四采区回风大巷联巷、四采区带式输送机大巷、四采区辅助运输大巷、二采区集中运输巷、2302风联巷进行隐患排查。井下排查重点：

- 1.采煤工作面过钻场、破碎带、淋水带、煤层松软及岩性突变地带处顶板是否完好。

- 2.巷道围岩变形及顶板离层等管控措施落实是否到位，监测台账和分析总结是否完善，是否制定针对性治理措施。

- 3.采煤工作面两隅角退锚剪网是否严格按措施要求执行，悬顶面积是否存在超过作业规程及煤矿安全规程规的。

- 4.工作面顶板管理情况是否完善，矿压监测管理是否到位，工作面初撑力是否满足作业规程要求，支架活柱行程是否达标。

- 5.采煤工作面过破碎带、淋水带等顶板易冒落的，是否按要求采用新型注浆加固材料加固破碎围岩。锚杆支护巷道矿压在线监测使用、分析情况；离层、位移量等超过作业规程规定预警值时，是否及时制定专项安全技术措施进行加固等。

- 6.工作面是否存在片帮、漏顶情况，存在后是否制定管控措施，现场措施落实是否到位。

- 7.掘进工作面过断层、破碎带、淋水带等顶板易冒落的，是否按要求超前加固顶板、采取防止片帮、漏顶的措施。锚杆支护巷道是否对矿压及顶板离层情况进行监测、分析情况；离层、位移量等超过作业规程规定预警值时，是否及时制定专项安全技术措施进行加固等。

（二）机运专业

机电：重点排查井下现场是否存在电气失爆； 防爆电气设备是否具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，入井前是否进行防爆检查；井下防爆电气设备的运行、维护和修理，必须符合防爆性能的各项技术要求。机电设备检修要做到检修项目有清单，检修方法有标准，检修过程有控制，检修质量有验证；井下电气设备的选用符合规定。严禁使用国家明令禁止使用或淘汰的危及生产安全的电气产品；副井尾绳档梁、分绳木及井下口杂物清理情况；大泵房主排水系统设备是否完好，性能是否达标；污水处理硐室水处理系统设备是否完好，性能是否达标；局扇供电、风电闭锁、瓦斯电闭锁是否灵敏可靠；无极绳绞车、慢速绞车、北翼辅助运输巷无极绳绞车、轨道、钢丝绳、保险档、声光信号、电气开关及接地和设备整定值及保护完好情况及各种记录；对井下全部皮带机的安全保护检查：输送机必须安装设打滑、跑偏、堆煤、撕裂、烟雾、机尾闭锁、温度保护装置和自动洒水装置；烟雾和温度保护动作时还应同时启动洒水装置，保护动作时应报警，同时输送机应停车、制动；输送机人行道侧设置沿线急停装置安装间距不得大于60m；胶带机机尾滚筒应封闭，确保任何清理工具不能进入封闭区域；如果打开机尾封闭装置，胶带机自动停止运行并闭锁。刮板输送机：机头架安装平稳，零部件齐全、合格，各部件连接螺栓紧固；溜槽挡板及连接板、销轴齐全紧固；固定锚杆与机头、机尾连接应牢固可靠；刮板输送机机尾必须设护罩；行人跨越刮板机处必须设过桥，过桥应安装牢固、可靠。井下巷道修复机：电气系统完好，防爆设备不失爆，机载瓦斯断电仪、电警铃、前照明灯、后红尾灯完好，电缆绝缘完好，外观无破损，机载启动器整定符合要求；机械部位转动灵活，无开焊，无变形，螺栓紧固，无松动；液压系统油位、压力符合规定，检查液压元件、油箱、软管、连接处和接头无松动、裂纹和漏油现象。掘进机机械、电气、液压系统，安全保护装置应正常可靠，零部件应完整无缺，各部连接螺丝应齐全、牢固；电气设备不失爆；各部油位，照明符合要求；各操纵手把和按钮应齐全、灵活可靠；液压管路、雾化系统管路的管接头应无破损、泄露，防护装置应齐全可靠；电缆吊挂整齐，无破损、挤压。单轨吊机车最突出部分与巷道顶板之间的有效安全距离不得小于0.5m，与直线段巷帮有效安全距离不得小于0.85m；曲线段巷帮两侧的有效距离应加宽，内侧有效安全距离不得小于0.95m，外侧有效安全距离不得小于1.05m。单轨吊机车与维修硐壁或其它设施的行人侧间隙不得小于1m。

运输：（一）井下部分

1.管辖范围内电气设备防爆性能、电气开关及接地和设备整定值检查；

2.北翼辅助运输斜巷无极绳绞车、轨道、钢丝绳、保险档、声光信号等安全设施、保护完好情况及各种记录检查；

3.各种车辆完好情况及装封车情况检查；

4.主斜井带式输送机、北翼带式输送机、+980m(西段）带式输送机、+980m(东段）一部、二部带式输送机检查：各种保护装置灵敏可靠，安装、试验符合规定，记录填写规范，运行环境安全，安全距离符合规定。

5.轨道运输系统检查：运输线路符合标准要求，运输设备符合规定。

6.无轨胶轮车：查胶轮车运行期间行车不行人制度执行情况；司机是否经过培训，持证上岗；查停放区是否悬挂以下制度：司机岗位责任制、司机操作规程、司机交接班制度、设备包机制度、设备检修制度。查现场是否有以下记录：设备运行记录、司机交接班记录、设备检修记录、维护保养记录。查运行区域安全距离及安全设施是否符合规定：单项行驶车辆的巷道，车辆两侧至巷道壁或排水沟间距不少于500mm，车辆最高点至巷道顶板或顶部管道、电缆线的间距不少于500 mm，行驶车辆的巷道中每隔300m应设置一个人员躲避峒室，行驶车辆的巷道中应设置加水点；在巷道弯道或驾驶员视线受阻的区段，应设限速、鸣笛标志，人员躲避调室、车辆躲避铜室附近应设置提示标志，各类标志应符合GB 5768的规定；巷道倾角大于50，且连续坡长大于300m时，应设置防跑车紧急避险设施；车辆一般不应在坡道上停放及装卸物料，如需停放及装卸物料，应实施驻车制动并采取必要的防滑措施，胶轮车是否存在否带病运转。查井下柴油的储存与加油：是否按集团公司要求规范设置加油点，柴油的储存量不应超过井下所有车辆8 h的用油量，井下柴油应使用符合国家标准的钢板油桶运输携带，特殊情况下需要适量增加时，应制定专门的安全措施，按规定程序批准，但最多不超过井下所有车辆1天的用油量，柴油油桶应单层摆放，与其他油脂分类存放并保持至少1m以上的距离，且有明显的标志， 车辆加油时应在加油点进行，关闭发动机，加注完毕及时清理地面油污。

7.查井下柴油的储存与加油：是否按集团公司要求规范设置加油点，柴油的储存量不应超过井下所有车辆8 h的用油量，井下柴油应使用符合国家标准的钢板油桶运输携带，特殊情况下需要适量增加时，应制定专门的安全措施，按规定程序批准，但最多不超过井下所有车辆1天的用油量，柴油油桶应单层摆放，与其他油脂分类存放并保持至少1m以上的距离，且有明显的标志， 车辆加油时应在加油点进行，关闭发动机，加注完毕及时清理地面油污。

（三）通防专业：.通风系统：通风系统是否合理，设施是否可靠；有无微风、无风和循环风现象；风速是否符合规程规定；风量是否符合规程规定，能否满足生产需要。2.瓦斯抽采系统：抽采管路放水器能否正常使用；管路是否有漏气、积水现象；管路抗静电能力是否满足要求；是否使用玻璃钢或者其他不符合安全技术要求材质的管路；是否与电缆分帮吊挂,并采取防砸措施；机、风巷隅角迈步压茬是否符合求；采空区埋管进入采空区前，孔口是否安装滤网，防止杂物进入管；进入采空区埋管孔口是否靠近巷道顶板；管路是否有受力、挤压现象。3.瓦斯治理钻孔：钻孔方位、倾角、封孔是否符合设计要求；钻孔施工期间是否在下风侧10m范围内悬挂甲烷传感器；传感器是否正规吊挂；瓦斯异常是否停止施工；钻孔施工完成后孔口是否按设计安装套管，是否临时封堵。4.现场瓦斯管理：进回风隅角端头是否封堵严实；封堵墙上是否覆盖风筒布；风筒布是否封到达巷道四周；工作面及其进回风巷有无瓦斯积聚现象；瓦斯检查是否符合规定；现场瓦斯检查是否规范；隅角冒落是否及时；有无瓦斯超限地点；瓦斯超限是否停电撤人。5.防灭火管理：1303工作面收作期间，是否根据《1303工作面末采及收作专项防灭火设计及安全技术措施》内容和现场束管监测数据分析结果要求，分级实施端头堵漏、注浆、注氮、束管监测、人工检测、在线监测等综合防灭火措施；1303收作面、1304（外）工作面和瓦斯抽放钻孔是否定期进行防灭火检查；井下有无自然发火征兆；井下有无高温点；有无使用明令淘汰的机电设备；有无使用非阻燃电缆及风筒；各地点是否按规定设置消防器材；消防器材是否完好；供水管路是否能够正常使用。6.安全监控系统：传感器设置和吊挂位置是否符合《煤矿安全规程》、《AQ1029-2019煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》要求；传感器数据是否真实可靠；超限声光报警功能是否正常；传感器调校和送检情况是否符合要求；传感器报警值、断电值、复电值设置是否符合规定；井下安全监控分站、断电仪、监测线缆、接线盒是否失爆；瓦斯电闭锁、故障闭锁功能是否可靠；分站工作状态及接地保护是否可靠；分站电源备用电池电量是否充足；有无私自移挪、破坏监控系统现象。7.粉尘防治：风流净化水幕、转载点喷雾是否按规定安设；雾化效果是否良好；施工锚杆锚索钻孔时，是否带水施工；遇水膨胀的岩层中不能采用湿式钻眼(孔)或者松软煤层中施工钻孔难以采取湿式钻孔作业时，采取干式钻孔(眼)期间是否落实降尘措施；综掘机喷雾是否能够正常使用，压力是否符合要求；是否按规定进行清扫或冲刷；巷道有无粉尘堆积超标现象；接尘作业人员是否全部正确佩戴防尘口罩；工作面回采时降柱、移架或放煤期间是否同步开启喷雾；隔爆设施是否完好、是否按规定设置。（四）防治水专业

检查内容：各采掘进头面排水系统完善情况;防治水措施是否严格落实；水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；巷道顶板淋水是否引流。

（五）防治冲击地压

检查内容：卸压工程是否按照设计要求施工；工作面超前支护布置、冲击危险区域限员管理、多工序平行作业等是否符合要求；井下各采掘工作面冲击危险区域物料是否按规定进行捆扎固定，锚索是否采取防崩措施；强冲击危险区域作业人员防冲服帽是否正确穿戴；压风自救装置是否完好等。

（六）应急管理检查内容：重点针对井下通讯系统进行排查，检查井下应急广播系统是否可靠，能否清晰听到应急指令；井下直通调度室的有线调度电话是否完好、声音清晰；通信线缆吊挂是否整齐，无破损、挤压；通讯设备是否完好，无失爆；巷道交叉口、巷道须是否设置有避灾路线标识。

地面部分

车间厂房检查内容：重点包括主提升系统、压风系统、主通风机系统、瓦斯抽采系统等各种安全保护装置符合《煤矿安全规程》规定，各设备安全设施齐全完好、可靠，并正常使用；供用电系统各类安全保护装置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，按规定进行继电保护核算、检查和整定；运输线路符合标准要求，运输设备符合规定；消防器材、电工操作绝缘用具齐全合格；各类管理制度和规定齐全，技术档案、图纸资料齐全完整，设备设施检验符合规定；炸药库及其它地面生产、生活场所、地面供电线路、设备完好、员工操作行为、交接班（记录）落实情况、特殊工种持证上岗情况、牌版规范、环境卫生、材料码放等进行全面隐患排查。

消防安全检查内容：消防设施、器材保持完好有效，疏散通道、安全出口、消防车通道占用、堵塞、锁闭保持畅通，禁止挪用、拆除、遮挡、停用、埋压、圈占消防设施、器材，电气设备和线路设置、安装、敷设、维修符合要求，电气设备、线路老化及时更换用电设备及线路周围禁止堆放可燃、易燃物品，宿舍楼禁止违规动火作业，在显著位置设置禁烟提示牌，宿舍内生火做饭、使用大功率电器现象，将电器导线线头直接插入插座内使用，手机在被褥、衣物等易燃物品上充电现象、宿舍内禁止存放易燃易爆化学危险品和，楼梯间、走廊、阳台、房间内等禁止燃放烟花爆竹、按要求开展消防安全宣传教育、培训、演练，做好记录、安全出口、疏散通道数量按要求设置，在显著位置设置疏散逃生示意图、宿舍窗口、阳台等部位禁止设置影响逃生和灭火救援的栅栏等障碍物（在固定栅栏上设置可以内部打开的紧急出口，并有明确标识的除外）、设有门禁系统的员工宿舍，外门设置向外开启且不需使用钥匙即能从内部快速打开的装置，并在显著位置设置使用提示标识、食堂安全出口采用平推式外开门，门口不得设置影响疏散的遮挡物，营业时严禁将安全出口上锁、餐厅内的桌椅摆放不应影响安全疏散，疏散通道上严禁放置杂物、餐厅内应设置疏散指示标志，且不应被装修遮挡；场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器，灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散、厨房的气瓶组应单独设置，严禁与燃气灶具设置在同一房间内，严禁存放液化气罐、采用固体酒精的，固体酒精应密闭存放且远离火源、热源、厨房的油烟管道、灶台、灶具应当每月清洗，管道应经常检查、保养、餐厅内的电气线路、照明灯具的高温部位不应安装在可燃、易燃装修材料上，严禁私拉乱接电线、消火栓是否完好、是否有水。

五、检查要求

1.各部门必须按上报人员准时参加上述隐患排查活动，未按要求报送相关人员参加检查的，给予责任单位党政负责人各200元绩效考核。

2.井下检查人员14:00在联建等候大厅集合，安全监察部进行分组点名，事先报送参加检查的人员，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，给与绩效考核200元，迟到给予绩效考核100元。

3.必须按排定路线进行检查,填写清楚重大风险管控措施落实情况及事故隐患问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安全监察部信息站，未按路线排查的给予相关责任人绩效考核100元，未交隐患排查表的给予绩效考核100元，迟交的给予绩效考核50元。

4.地面检查人员8:10在联建楼大厅集合、签名，因故不能参加检查的，必须向带队公司领导请假，无故不参加检查的人员，给予绩效考核200元，迟到给予绩效考核100元。

六、其他规定

对查出的影响安全生产的安全隐患，要严格按照隐患整改“五落实”规定进行整改销号，限期内不能整改的，需经董事长或总经理批准申请延期，否则给予责任单位党政负责人及责任人绩效考核100元/条。

七、各系统专业隐患排查人员名单如下：

具体分工如下：

采煤系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1304工作面 | 1304风巷→1304工作面→1304机巷 | 赵振中 | 储飞（早班）、李恒、王晓彬、杜成忠、林浩、赵彪（早班） |
| 1303收作面 | 1303风巷→1303收作面→1303机巷 |  |  |
| 2306备用面 | 2306备用面 | 赵振中 | 尹成强、席明、李桂义、彭国庆 |

掘进系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区回风大巷联巷→四采区带式输送机大巷→四采区辅助运输大巷 | 苗现华 | 郝传新、刘传玉、卢满义 |
|  | 2302风联巷 | 苗现华 | 时光、石磊 |
|  | 二采区集中运输巷 |  |  |

防冲专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1304系统 | 1304（外）工作面 | 吴卫星 |  |
| 1303系统 | 1303风巷→1303收作面 |  |  |
| +980m水平生产系统 | 四采区皮带机巷→四采区辅运巷 | 吴卫星 | 陈岩 |
|  | 2306备用面 | 吴卫星 |  |

防治水专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区回风大巷联巷→四采区带式输送机大巷→四采区辅助运输大巷 | 单景新 | 张军 |
|  | 2306备用面 | 单景新 | 周宇 |
| +780m水平生产系统 | 1303收作面→中央水仓→中央泵房 | 单景新 | 赵勇 |
| # 1304系统 | 1304（外）工作面 |  |  |

一通三防专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区带式输送机大巷→四采区辅助运输大巷→1302工作面密闭墙 | 杨眷 | 闫东朋 |
|  | 2306备用面 | 杨眷 | 朱涛 |
| +780m系统、1304系统 | 1304（外）工作面 | 杨眷 | 王坤 |
|  | 总回风巷→1303收作面→1303风巷→1305、1307工作面密闭墙→+780m水平制氮站→井下消防材料库、井下避难硐室 |  |  |

一通三防专业地面：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 灌浆站、瓦斯泵站、主要通风机房（含防爆门、防爆盖、密封装置、水柱计、负压传感器等） | 杨眷 | 贾东京 |
|  | 炸药库、安全监控中心站、仪器仪表发放室、仪器仪表维修室、矿灯房 |  |  |

机运专业（井下）

| 地 点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1304系统 | 1304（外）工作面 | 鲁绪旺 | 蔡鸣鸣、豆允健、黄威 |
| 2306工作面 | 2306备用面→二采区集中运输巷→2302风联巷 | 鲁绪旺 | 王庆亮、常钢强、李泽新（早班）、刘永强、时钟宝（早班） |
| +780m水平 生产系统 | 1303风巷→1303收作面→井下中央变电所、水泵房→污水处理站 | 鲁绪旺 | 郝跃岭、徐晓晨、李林、刘听磊、陈杰（早班）、祝杰 |
| +980m水平 生产系统 | 四采区带式输送机大巷→四采区辅助运输大巷 | 鲁绪旺 | 杨周、李德伟（早班） |

机、运专业（地面）：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面生产场所 运输路线 重要车间 | 110kV变电所→压风机房、主井驱动机房→副井提升系统→日用消防水池→黄泥灌浆站→通风机房→瓦斯抽放泵站→翻矸机房→地面轨道运输线路→机修车间等 | 鲁绪旺 | 陈兴邦、蔡润龙、郝跃岭、王庆亮、蔡鸣鸣、徐晓晨、选煤厂 |
| 选煤厂 | 选煤厂生产车间→地面污水处理站 |  |  |

地面综合排查：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面办公、生活区 | 办公大楼→职工餐厅→综采设备库（地面消防材料库）→联建楼→职工澡堂→公寓楼→职工公寓楼→地面施工工地等场所。 | 马龙 | 孔令玉、李磊、土建、郭邢浩、环保、蒋志士、崔永明 |

东风井综合排查：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东翼回风立井 | 各车间场所→生活区→地面施工工地等场所。 | 杨鹍 | 尹成强、朱远辉、土建、陈成、胡海刚、东风井项目部 |