关于开展安全生产隐患排查整治情况暗访发现问题对照检查的预案

根据《陕西省应急管理厅关于加强省政府督查室对煤矿企业暗访督查发现问题整改的通知》（陕应急函〔2024〕70号）文件要求，拟定于1月30日开展招贤煤矿对照检查整改活动，具体预案如下：

一、时间安排：

井下检查：1月30日上午8:10在联建井口等候大厅集合。

地面检查：1月30日下午15:00在联建楼一楼大厅集合。

二、检查方式：

采取集中排查方式，由各专业分管领导具体负责。

三、排查人员：

招贤煤矿主要负责人、各专业分管副经理、副总师、职能科室人员及基层单位相关人员。

四、排查重点：

井下部分

（一）采掘专业：对1304（外）拆除工作面、2306工作面全面排查；对四采区带式输送机大巷→四采区南翼回风大巷→四采区辅助运输大巷、2307风巷、2302风巷进行隐患排查。井下排查重点：

1.采掘工作面过断层、破碎带、淋水带、煤层松软及岩性突变地带处顶板是否完好。

2.锚杆支护巷道锚杆锚固力、锚索预紧力、锚杆扭矩监测是否符合要求；锚杆（索）支护质量监测“四项制度”落实情况；锚杆（索）施工台账是否按照规定监督、签字确认。

3.采掘工作面超前治理断层执行情况，包括地质预报是否准确，是否查明地质构造，治理断层方案设计、措施编制、现场落实等。

4.采煤工作面过断层前，是否在机巷或风巷超前预注浆加固治理断层；采煤工作面揭露断层破碎带前，是否在工作面内实施顶板浅、深孔注浆加固。工作面单体支柱、液压支架初撑力和工作阻力是否符合要求；两巷矿压观测数据是否按规定采集分析。

5.掘进工作面过断层、破碎带、淋水带等顶板易冒落的，是否按要求超前预注浆治理断层或新型注浆加固材料加固破碎围岩。锚杆支护巷道矿压在线监测使用、分析情况；离层、位移量等超过作业规程规定预警值时，是否及时制定专项安全技术措施进行加固等。

（二）机运专业：

1、重点排查电气设备防爆性能检查、局扇供电、风电闭锁、瓦斯电闭锁是否灵敏可靠；无极绳绞车、慢速绞车、北翼辅助运输巷无极绳绞车、轨道、钢丝绳、保险档、声光信号、电气开关及接地和设备整定值及保护完好情况及各种记录，材料装车规范等方面进行隐患排查。对井下全部皮带机的安全保护重点检查：输送机必须安装设打滑、跑偏、堆煤、撕裂、烟雾、机尾闭锁、温度保护装置和自动洒水装置；烟雾和温度保护动作时还应同时启动洒水装置，保护动作时应报警，同时输送机应停车、制动；输送机人行道侧设置沿线急停装置安装间距不得大于100m；胶带机机尾滚筒应封闭，确保任何清理工具不能进入封闭区域；如果打开机尾封闭装置，胶带机自动停止运行并闭锁。刮板输送机：机头架安装平稳，零部件齐全、合格，各部件连接螺栓紧固；溜槽挡板及连接板、销轴齐全紧固；固定锚杆与机头、机尾连接应牢固可靠；刮板输送机机尾必须设护罩；行人跨越刮板机处必须设过桥，过桥应安装牢固、可靠。井下巷道修复机：电气系统完好，防爆设备不失爆，机载瓦斯断电仪、电警铃、前照明灯、后红尾灯完好，电缆绝缘完好，外观无破损，机载启动器整定符合要求；机械部位转动灵活，无开焊，无变形，螺栓紧固，无松动；液压系统油位、压力符合规定，检查液压元件、油箱、软管、连接处和接头无松动、裂纹和漏油现象。掘进机机械、电气、液压系统，安全保护装置应正常可靠，零部件应完整无缺，各部连接螺丝应齐全、牢固；电气设备不失爆；各部油位，照明符合要求；各操纵手把和按钮应齐全、灵活可靠；液压管路、雾化系统管路的管接头应无破损、泄露，防护装置应齐全可靠；切割头截齿、齿座应完好；装载爬爪、链轮应完好；电缆吊挂整齐，无破损、挤压。单轨吊机车最突出部分与巷道顶板之间的有效安全距离不得小于0.5m，与直线段巷帮有效安全距离不得小于0.85m；曲线段巷帮两侧的有效距离应加宽，内侧有效安全距离不得小于0.95m，外侧有效安全距离不得小于1.05m。单轨吊机车与维修硐壁或其它设施的行人侧间隙不得小于1m。

2、无轨胶轮车：查胶轮车运行期间行车不行人制度执行情况；司机是否经过培训，持证上岗；查停放区是否悬挂以下制度：司机岗位责任制、司机操作规程、司机交接班制度、设备包机制度、设备检修制度。查现场是否有以下记录：设备运行记录、司机交接班记录、设备检修记录、维护保养记录。查运行区域安全距离及安全设施是否符合规定：单项行驶车辆的巷道，车辆两侧至巷道壁或排水沟间距不少于500mm，车辆最高点至巷道顶板或顶部管道、电缆线的间距不少于500 mm，行驶车辆的巷道中每隔300m应设置一个人员躲避峒室，行驶车辆的巷道中应设置加水点；在巷道弯道或驾驶员视线受阻的区段，应设限速、鸣笛标志，人员躲避调室、车辆躲避铜室附近应设置提示标志，各类标志应符合GB 5768的规定；巷道倾角大于50，且连续坡长大于300m时，应设置防跑车紧急避险设施；车辆一般不应在坡道上停放及装卸物料，如需停放及装卸物料，应实施驻车制动并采取必要的防滑措施，胶轮车是否存在否带病运转。查井下柴油的储存与加油：是否按集团公司要求规范设置加油点，柴油的储存量不应超过井下所有车辆8 h的用油量，井下柴油应使用符合国家标准的钢板油桶运输携带，特殊情况下需要适量增加时，应制定专门的安全措施，按规定程序批准，但最多不超过井下所有车辆1天的用油量，柴油油桶应单层摆放，与其他油脂分类存放并保持至少1m以上的距离，且有明显的标志， 车辆加油时应在加油点进行，关闭发动机，加注完毕及时清理地面油污。

（三）通防专业：重点对全矿井通风设施等进行全面排查、排查通风系统是否可靠。矿井、水平、采区、采煤、掘进面，硐室、巷道供风量是否满足要求；风门、封闭墙是否完好，各煤巷巷道髙冒点、煤巷喷浆段是否存在温度异常；井下、地面火工品管理是否存在漏洞等方面进行隐患排查；钻探钻机安全管理。

（四）防治水专业：重点检查：各采掘进头面排水系统完善情况;防治水措施是否严格落实；水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；巷道顶板淋水是否引流。

（五）防治冲击地压

重点检查井下各采掘工作面：防冲工程是否按照设计要求施工；巷道支护形式与参数、工作面超前支护距离、冲击危险区域限员管理、限制多工序平行作业等是否符合要求；井下各采掘工作面冲击危险区域，材料堆放高度是否符合规定，管路及材料是否进行捆扎固定，锚杆锚索是否采取防崩措施，员工个体防护服是否正确穿戴、防冲限员及压风自救完好情况等。

地面部分

检查内容：重点包括主提升系统、压风系统、主通风机系统、瓦斯抽采系统等各种安全保护装置符合《煤矿安全规程》规定，各设备安全设施齐全完好、可靠，并正常使用；供用电系统各类安全保护装置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，按规定进行继电保护核算、检查和整定；运输线路符合标准要求，运输设备符合规定；消防器材、电工操作绝缘用具齐全合格；各类管理制度和规定齐全，技术档案、图纸资料齐全完整，设备设施检验符合规定；炸药库及其它地面生产、生活场所、地面供电线路、设备完好、员工操作行为、交接班（记录）落实情况、特殊工种持证上岗情况、牌版规范、环境卫生、材料码放等进行全面隐患排查。

五、检查要求

1.各部门必须按上报人员准时参加上述隐患排查活动，未按要求报送相关人员参加检查的，给予责任单位党政负责人各200元绩效考核。

2.井下检查人员8:10在联建等候大厅集合，安全监察部进行分组点名，事先报送参加检查的人员，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，给与绩效考核200元，迟到给予绩效考核100元。

3.必须按排定路线进行检查,填写清楚重大风险管控措施落实情况及事故隐患问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安全监察部信息站，未按路线排查的给予相关责任人绩效考核100元，未交隐患排查表的给予绩效考核100元，迟交的给予绩效考核50元。

4.地面检查人员15:00在联建楼大厅集合、签名，因故不能参加检查的，必须向带队公司领导请假，无故不参加检查的人员，给予绩效考核200元，迟到给予绩效考核100元。

六、其他规定

对查出的影响安全生产的安全隐患，要严格按照隐患整改“五落实”规定进行整改销号，限期内不能整改的，需经董事长或总经理批准申请延期，否则给予责任单位党政负责人及责任人绩效考核100元/条。

七、各系统专业隐患排查人员名单如下：

具体分工如下：

采煤系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1304（外）拆除面 | 1304（外）拆除面 | 赵振中 | 安监、技术、调度、安装、修护 |
| 2306工作面 | 2306工作面 |  | 安监、技术、调度、采煤、钻探 |

掘进系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区带式输送机大巷→四采区南翼回风大巷→四采区辅助运输大巷 | 苗现华 | 安监、技术、调度、掘一、钻探 |
|  | 2302风巷 |  | 安监、技术、调度、掘一、钻探 |
|  | 2307风巷 |  |  |

防冲专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1304系统 | 1304（外）拆除面 | 吴卫星 | 防冲 |
| +980m水平生产系统 | 四采区带式输送机大巷→四采区南翼回风大巷→四采区辅助运输大巷 |  | 防冲 |
|  | 2306工作面 |  | 防冲 |
|  | 2307风巷、2302风巷 |  | 防冲 |

防治水专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区带式输送机大巷→四采区南翼回风大巷→四采区辅助运输大巷 | 单景新 | 防治水 |
|  | 2306工作面 |  | 防治水 |
|  | 2307风巷→2302风巷 |  | 防治水 |
| +780m水平生产系统 | 中央水仓→中央泵房 |  |  |
| # 1304系统 | 1304（外）拆除面 |  | 防治水 |

一通三防专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区带式输送机大巷→四采区南翼回风大巷→四采区辅助运输大巷→1302工作面密闭墙 | 秦庆举 | 通防 |
|  | 2306工作面 |  | 通防 |
|  | 2302风巷→2307风巷 |  | 通防 |
| +780m系统、1304系统 | 1304（外）拆除面 |  | 通防 |
|  | 总回风巷→1303、1305、1307工作面密闭墙→+780m水平制氮站→井下消防材料库、井下避难硐室 |  |  |

一通三防专业地面：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 灌浆站、瓦斯泵站、主要通风机房（含防爆门、防爆盖、密封装置、水柱计、负压传感器等） | 秦庆举 | 通防 |
|  | 炸药库、安全监控中心站、仪器仪表发放室、仪器仪表维修室、矿灯房 |  |  |

机运专业（井下）

| 地 点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平 生产系统 | 四采区带式输送机大巷→四采区南翼回风大巷→四采区辅助运输大巷 | 鲁绪旺 | 机电、运输、掘一、钻探 |
|  | 2307风巷→2302风巷 |  | 机电、运输、掘二、钻探 |
| 2306工作面 | 2306工作面 |  | 机电、运输、采煤、钻探 |
| 1304系统 | 1304（外）拆除面 |  | 机电、运输、修护、安装 |
| +780m水平 生产系统 | 井下中央变电所、水泵房→污水处理站 |  | 机电、运输 |

机、运专业（地面）：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面生产场所 运输路线 重要车间 | 110kV变电所→压风机房、主井驱动机房→副井提升系统→日用消防水池→黄泥灌浆站→通风机房→瓦斯抽放泵站→翻矸机房→地面轨道运输线路→机修车间等 | 鲁绪旺 | 安监、机电、运输、选煤厂 |
| 选煤厂 | 选煤厂生产车间→地面污水处理站 |  |  |

地面综合排查：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面办公、生活区 | 办公大楼→职工餐厅→综采设备库（地面消防材料库）→联建楼→职工澡堂→公寓楼→职工公寓楼→地面施工工地等场所。 | 李治国 | 安监、调度、后勤、土建、武保、征迁、供应、消防 |

东风井综合排查：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东翼回风立井 | 各车间场所→生活区→地面施工工地等场所。 | 杨鹍 | 安监、调度、土建、通防、机电、东风井项目部 |