| 岗位风险告知卡模板（规格要求:长10cm 宽6cm） 岗位安全风险告知卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 名称 | 绞车 司机 | 主要事故类型 | 人员伤害、影响安全生产等事故 |  |
| 直接管理人员 |  | 机电队长 | 汇报电话 | 调度指挥中心9 |
| 危险危害因素 |  | 可能的事故及严重性 |  | 防范或应急处理措施 |
| 顶帮 |  | 顶板掉落，砸伤人员 |  | 敲帮问顶，确认顶板完好。 |
| 照明 |  | 照明不完好，易造成误操作，造成跑车事故 |  | 保证照明完好。 |
| 钢丝绳 |  | 钢丝绳断裂，造成人身伤害，影响安全生产 |  | 检查钢丝绳，确认完好，无断丝。 |
| 绞车 |  | 靠近运转部位，造成人身伤害 |  | 运行前确认绞车运行形成附近无人。 |
|  |  | 可能出现制动闸、离合器不能正常使用，发生跑车伤人事故 |  | 检查绞车各部位，确保完好、正常。 |
|  |  | 绞车出现不排绳、容绳超规定，易造成断绳跑车伤人 |  | 绞车必须按照轨道中心线安设，因条件限制无法沿轨道中心线安设时必须使用导向轮，否则不得使用。 |
|  |  | 绞车固定不完好，提升重物存在将绞车拉出出现跑车事故 |  | 检查绞车固定，发现固定不合格不得提升。 |
| 信号 |  | 信号器不完好，信号不清易出现设备设施不清晰。 |  | 检查信号是否完好，信号不清不得提升。 |