2306工作面井下水灾事故应急救援演练实施方案

陕西金源招贤矿业有限公司

2024年4月

2306工作面井下水灾事故应急救援演练实施方案

12：30

调度员      ：“报告董事长，2306工作面水灾事故应急演练各项工作均已准备就绪，是否开始？请指示！”

董事长：“开始！”

12：31

2306工作面采煤部早班带班队长     汇报：“2306工作面74-75架架后出现淋水现象，水量2m³/h左右，煤帮压力显现。”

调度员        ：“完善工作面排水系统，现场所有施工人员按避水灾路线撤离。”

采煤部带班队长     ：“是！”

12：32

调度员        报告矿总值班         ：“2306工作面人员汇报，早班12点31分2306工作面74-75架架后淋水，水量2m3/h左右。已安排现场所有施工人员按避水灾路线撤离。”

矿总值班         ：“我马上到调度室。”

调度员     汇报井下带班领导      ：“接2306工作面人员汇报，早班12点31分2306工作面74-75架架后淋水，水量2m³/h左右。已安排现场所有施工人员按避水灾路线撤离。”

井下带班矿领导       ：“我马上赶往现场！”

调度员      报告调度指挥中心书记        ：“接2306工作面人员汇报，早班12点31分2306工作面74-75架架后淋水，水量2m3/h左右。已安排现场所有施工人员按避水灾路线撤离。”

调度员      报告董事长：“我是调度员      ，接2306工作面人员汇报，早班12点31分2306工作面74-75架架后淋水，水量2m3/h左右。已安排现场所有施工人员按避水灾路线撤离。”

董事长纵峰：“我马上到调度室。”

调度员       通知防治水办公室： 2306工作面74-75架架后出现淋水，水量2m³/h左右，立即安排技术人员下井取水样，并观察工作面水文情况，密切关注矿井长观孔水位变化情况。

调度员       通知矿救护中队值班室（     （电话：6303））：“救护队，我是调度员       ，早班12点31分2306工作面74-75架架后淋水，命令你立即组织救护队员到井口集合。”

救护中队值班室       ：“是！”

调度员       通知运输部值班人员（ （电话：6360））：安排人员准备应急物资至2306工作面。

12:48

井下带班矿领导         汇报：“我已到达现场，在2306工作面机风联巷上口！”

调度员       ：“收到。”

12：52

防治水人员       汇报：“2306工作面74-75架断层处顶板出水，经实测，水量达到60m3/h，水温14℃,有增大趋势。”

调度员       ：“收到，立即撤到2306风巷回风联巷上口，在保障安全的前提下观测水情。”

防治水人员        ：“是！”

2306机巷瓦检员       汇报：“我是瓦检员    ，工作面瓦斯无异常。”

调度员      ：“收到，请立即撤到2306工作面机巷回风联巷处，监测瓦斯浓度！”

2306机巷瓦检员         ：“是！”

2306机巷连接管路人员      汇报：“我是采煤部      ，工作面机巷排水管路已连接好。”

调度员      ：“收到，请立即撤到2306工作面机巷回风联巷上口处！”

2306机巷连接管路人员        ：“是！”

12:58

矿救护中队      汇报调度：“报告调度，救护中队一小队已到达井口集合，请指示！”

调度员      ：“收到。”

13:00

矿总值班       向集团公司调度（      ）汇报（模拟汇报）：

“早班12点52分2306工作面74-75架断层处顶板出水，水量达到60m3/h，水温14℃，有增大趋势，已安排现场所有施工人员按避水灾路线撤离。”

矿总值班        向麟游县应急管理局（        ）汇报（模拟汇报）

“早班12点52分2306工作面74-75架断层处顶板出水，水量达到60m3/h，水温14℃，有增大趋势。已安排现场所有施工人员按避水灾路线撤离。”

13：05

调度指挥中心       向董事长纵峰汇报：“接防治水人员汇报，早班12点52分2306工作面74-75架断层处顶板出水，水量达到60m3/h，水温14℃,有增大趋势。已安排现场所有施工人员按避水灾路线撤离，井下带班公司领导      正在现场指挥。”

董事长 纵峰 听完汇报后，立即下达命令：

- 立即利用人员定位系统查看灾区及全矿人员分布情况；

- 立即安排机电部做好中央水仓一路排水泵开启准备工作，做好开启强排系统准备工作；

- 立即启动《2306工作面水灾事故应急救援预案》，成立应急救援指挥部，利用短信平台向指挥部成员发布灾害信息，指挥部成员立即到调度会议室集合待命；

- 立即在2306工作面机巷回风联巷上口处成立井下应急救援指挥部，由井下带班公司领导       负责现场指挥；

调度指挥中心       ：“是！”

13:10

防治水人员       汇报：“水量增大至420m3/h，并有泥砂溃入工作面，通风断面逐渐减少。”

调度员      ：“继续观测水情，注意安全，及时汇报。”

防治水人员         ：“是！”

2306机巷瓦检员        汇报：“我是瓦检员       ，2306机巷瓦斯浓度无异常。请指示。”

调度员      ：“继续监测瓦斯情况，注意安全，及时汇报。”

调度员        通知通防部值班    （电话：6298）：“通防部，我是调度员      ， 2306工作面发生突水事故，通风断面逐渐减少，命令你单位立即组织人员，准备局扇通风。”

通防部值班室       ：“是！”

调度员       通知驻公司医院值班室：“我是调度员        ， 2306工作面发生突水事故，命令你立即组织医护人员到主斜井上口待命。”

驻公司医院值班室：“是！”

13:15

调度指挥中心       向董事长纵峰汇报：“2306工作面顶板突水水量420m3/h，并有泥砂溃入工作面，请指示。”

董事长纵峰：

1、立即通知机电部准备开启中央水仓二路水泵；

2、安排防治水人员加强水文观测，及时汇报；

调度指挥中心书记       ：“是！”

13:20

董事长纵峰向国家煤矿安全监察局陕西局汇报情况：（模拟汇报）

“我是招贤矿业公司董事长纵峰，早班12点52分2306工作面顶板出水，13点10分水量420m3/h，并有泥砂溃入工作面，已安排2306工作面人员按避水灾路线撤离。”

13:23

防治水人员       汇报：“我是        ，水量稳定在420m3/h，请指示。”

调度员     ：“收到，听从井下指挥部指挥。”

2306机巷瓦检员        汇报：“我是瓦检员      ，2306风巷局扇已开启，工作面瓦斯无异常，请指示。”

调度员     ：“收到，听从井下指挥部指挥。”

13:28

通防部监控中心值班人员：“报告调度，经查看人员定位系统，目前井下2306工作面井下作业人员共计   人，已全部撤至指定地点。”

调度指挥中心      ：“报告总指挥，经查看人员定位系统2306工作面井下作业人员共计   人，已全部撤至指定地点。”

董事长纵峰 ：“继续关注，及时汇报。”

调度指挥中心       ：“是！”

13:31

董事长 纵峰 ：“指挥部成员立即到会议室开会。”

董事长 纵峰 ：“早班12点31分，回采期间工作面74-75架架后出现淋水，水量2m3/h左右。12点52分顶板出水，水量增大至60m3/h，13点10分水量达到420m3/h，并伴有泥砂溃入工作面内， 13点23分水量稳定在420m3/h，已安排井下工作面所有人员撤离至指定地点，已通知启动+780m水仓大泵排水。地面宜君组长观孔水位急剧下降，支架压力增大，安全阀开启频繁，判断为2306工作面顶板离层水突水，已安排防治水人员取水样化验。”

董事长 纵峰：下面具体分工如下：

- 秦庆举  任技术保障组组长，分析查找事故原因、灾害影响范围，负责通知受水害威胁区域人员撤离。

2、  赵振中  任应急救援组组长，做好抢险救援安全工作，负责升井人员的清点和确认工作。

3、  马飞翔 任医疗救护组组长，迅速带领救护人员，赶到副井上口待命。

4、  鲁绪旺 任物资装备保障组组长，迅速组织准备抢险物资，保证救援物资正常供应。

5、  马飞翔 任治安保障组组长，迅速安排武保人员，对工业广场及副井上口维持秩序，严禁无关人员入井。

各组立即行动，按分工开展工作！

13:43

应急救援组长  赵振中  向指挥部汇报：“报告总指挥，工作面所有人员已撤至安全地点。”

纵峰：“收到。”

13：46

通防部监控中心站值班人员向调度汇报井下人员情况。

通防部监控中心站值班人员：“报告调度，经复核人员定位系统，工作面人员已全部撤至指定地点。”

13:49

董事长     ：

1、工作面人员已全部撤至指定地点

2、加强井下排水，做好恢复生产准备工作。

3、调度中心向集团公司调度汇报灾害救援进展情况。

4、技术保障组查明原因，制定治理方案，报集团公司审批后进行实施。

13:55

董事长      ：“集团公司调度，我是招贤煤矿董事长     ，我矿井下水灾事故应急演练已结束，准备恢复生产。”

董事长      ：“国家矿山安全监察局陕西分局，我是招贤煤矿董事长      ，我矿井下水灾事故应急演练已结束，准备恢复生产。”

董事长      ：“应急救援组，通知井下指挥部撤除警戒，救援人员升井；撤除地面警戒，地面演练人员撤离；准备恢复生产。

董事长      ：“演练评价组，对此次演练进行评议，提出问题和整改意见，本次应急演练结束！