2306工作面水灾事故应急救援演练预案

及实施方案

陕西金源招贤矿业有限公司

2024年4月

会  审  记  录

主持人：

| 名 称 | 陕西金源招贤矿业有限公司 2306工作面水灾事故应急救援演练预案及实施方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 制 |  |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  |  |
| 会 审 单 位 |  |  |  |  |  |
| 单位 | 姓 名 | 日 期 | 单位 | 姓 名 | 日 期 |
| 生产技术部 |  |  | 机电部 |  |  |
| 安全监察部 |  |  | 运输部 |  |  |
| 调度指挥中心 |  |  | 救护队 |  |  |
| 防治冲击地压办公室 |  |  | 防治水办公室 |  |  |
| 采煤部 |  |  | 通防部 |  |  |
| 掘进二部 |  |  | 掘进一部 |  |  |
| 供应部 |  |  | 修护部 |  |  |
| 防冲副总师 |  |  | 武保科 |  |  |
| 防治水副总师 |  |  | 机电副总师 |  |  |
| 通风副总师 |  |  | 采煤副总师 |  |  |
| 安全副总师 |  |  | 地质副总师 |  |  |
| 机电副总经理 |  |  | 采煤副总经理 |  |  |
| 安全副总经理 |  |  | 掘进副总经理 |  |  |
| 财务总监 |  |  | 党委副书记 |  |  |
| 总 工 程 师 |  |  |  |  |  |
| 总 经 理 |  |  |  |  |  |
| 董 事 长 |  |  |  |  |  |

目录

一、演练时间	1

二、演练地点	1

三、演练目的	1

四、演练原则	1

五、模拟事件内容、程序及矿井排水能力说明	2

1.2306工作面情况简介	2

2.本次演练简况	2

3.应急预案演练流程	3

4.矿井大泵房及强排系统排水能力说明	4

5.突水应急救援预案实施	5

6.电话布置	6

7.人员定位系统	6

8.避灾路线	6

9.人员避灾主体方案	7

10.救护队	7

11.向上级有关部门汇报	7

12.演练评估	7

六、现场分工及任务	7

1.成立井下水灾事故应急救援演练指挥部	7

2.指挥部设在招贤矿业公司调度会议室，并分设以下专业组	8

七、参加人员及分工	10

八、人员撤离要求	12

九、演练前各小组准备工作	12

招贤矿业公司2306工作面水灾事故应急救援演练预案

为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持事故应急与预防相结合，进一步加强煤矿安全生产应急管理工作，切实提高煤矿生产安全事故应急演练效果，保证重、特大事故发生后，迅速有效的做好应急处置和抢险救灾工作；通过应急演练，进一步提高我矿应急处置能力，提高员工对灾变的积极处理和自保互保快速有效性，招贤矿业公司计划开展一次煤矿水灾事故的应急演练活动。

# 一、演练时间

2024年4 月    日 12 时 30分至 14 时 00 分

# 二、演练地点

2306工作面

# 三、演练目的

根据《煤矿防治水细则》第124条规定：“每年雨季前至少组织开展1次水害应急预案演练。演练结束后，应当对演练效果进行评估，分析存在的问题，并对水害应急预案进行修订完善。演练计划、方案、记录和总结评估报告等资料保持期限不得少于2年”的要求。并通过应急预案的演练，检验我矿的应急能力，查找应急预案中存在的问题和进一步修订应急预案，使公司在突发井下水灾时，确保各项应急工作能高效、有序地进行。

通过演练，达到在水灾危险来临时，所有井下人员可以按照预案迅速响应救灾、安全撤离水灾影响区，防止人员意外伤害的目的；同时也能检验我矿利用人员井下定位系统、矿灯统计、区队考勤，迅速查找核实水灾区人员分布及撤离情况；救灾物资储备的充分性和有关职能部门能否立即按照预案投入抢险救灾工作；最大程度地保障矿工生命安全，检验公司各级领导干部的指挥、决策、调度、协调、应变能力。

# 四、演练原则

井下水灾事故应急预案演练工作遵照以下原则：

1、以人为本、避险为主；

2、统一领导、分级负责；

3、反应迅速、措施果断；

4、部门配合、分工协作。

# 五、模拟事件内容、程序及矿井排水能力说明

- 306

2306工作面为二采区第一个工作面，位于二采区中部。该面东至设计2307工作面，西至设计2305工作面，北至郭家河井田V盘区，南至+980m大巷。工作面回采侏罗纪延安组3煤层，机、风巷高度为3.7m，机巷宽度为5.5m，风巷宽度为5.9m；工作面回采上下限标高：+963m～+1077m，走向长1521m，倾向宽180m，面积273780m2；煤层倾角5°～13°，平均倾角8°，6°仰采，煤层厚度4.4～16.5m，平均厚度10.3m；地质储量398.6万吨，截止4月5日已回采320m，剩余1201m。

- 2.本次演练简况

2024年  4 月     日早班，2306工作面在生产过程中，工作面75架断层处架前顶板有淋水，有突水预兆，现场施工人员有序按避水灾路线撤离，调度指挥中心当即指令防治水人员在安全的情况下现场观测水情变化，总经理于元林宣布启动井下水灾事故应急救援预案。先期出水在60m³/h±，后期逐渐增大，最后超过420m³/h±，工作面人员全部撤离。

（1）采煤部负责按附表在指定安置地点准备铁锨（实锨与镂空锨各半）、拉葫、备用软管、编织袋、垫片、密封圈、备用水泵等应急救援物资，并负责在15分钟内将机巷的排水泵与管路连接完整。负责安排本单位人员撤离，统计井下人数以及升井人数。

（3）机电部、供应部负责应急物资设备的准备，要明确应急物资的存放地点、数量、完好程度。

（4）运输部负责打运地面应急物资至2306工作面。

（6）通防部负责气体监测，协助安全监察部统计上井人数。

（7）防治水办公室负责现场观测水情，查清水源，收集资料，提供相关图纸。

（8）生产技术部参与制定救援方案。

（9）安全监察部负责人员安全撤退以及上井人数统计。

（10）救护队安排人员至2306工作面机巷口，随时待命，听从现场总指挥安排，参与救援。

（11）调度指挥中心负责指挥人员撤离，统筹协调各单位应急救援。

- 3.应急预案演练流程

本次模拟演练2306工作面顶板离层水突水，模拟瞬时最大突水量达到420m³/h。

（1）2306工作面出水量小于60m³/h：工作面停止作业，工作面所有人员按照避灾路线撤至安全地点，当班负责人立即电话汇报调度指挥中心，调度指挥中心接到汇报后，立即向当日调度总值班、调度书记汇报，并通知防治水办公室立即组织人员下井观测水情。启动招贤矿井水害应急预案，汇报集团公司调度、麟游县应急管理局。

（2）60m³/h＜突水量＜1200m³/h：开启矿井主排水大泵排水，矿井受水害威胁区域人员全部撤离。

招贤煤矿井下水灾应急救援预案流程图

井下突水现场

调度指挥中心

Q≥60m³/h

集团公司调度室、麟游县应急管理局

各专业副总师

总工程师

董事长

矿总值班

采煤副总经理

安全副总经理

掘进副总经理

机电副总经理

防水办等单位负责人

应急救援领导小组

突水量

Q＜60m³/h

二级响应

60m³/h＜突水量Q＜1200m³/h

三级响应

- 4.矿井大泵房及强排系统排水能力说明

（1）矿井大泵房排水能力

招贤矿业正常涌水量为198m³/h，最大涌水量257m³/h。招贤矿业井底车场设置内、外水仓，水仓蓄水量为3100m³，中央排水泵房安装MD280-65×10型主排水泵5台（2用2备1检修）、排水泵额定流量为280m³/h，经3趟φ273×11mm主排水管路由井筒排到地面。

（2）强排系统排水能力

另外在井底车场水仓内安设2台BQ725-636/24-1800/W-S型隔爆潜水电泵用于抗灾抢险，额定流量725m³/h，额定扬程636m，排水管路选用1趟φ377×15无缝钢管排至地面。

（3）2306工作面排水能力

1）2306风巷排水能力

在2306风巷铺设2趟DN200mmPE管路，安设4台BQS330-120/2-220/N潜水泵排水至+980m回风大巷DN350管路中。

2）2306机巷排水能力

在2306机巷铺设1趟DN200mmPE管路，安设2台BQS110-200/2-132/B排水至+980m回风大巷DN350管路中。

- 5.突水应急救援预案实施

（1）出水量小于等于60m³/h时（三级响应）

现场作业人员立即停止作业，按照避水灾路线撤离到安全地点，并向调度指挥中心汇报出水情况，当班调度员接汇报后立即汇报公司总值班、董事长、生产副总经理、总工程师、安全副总经理等指挥部成员。总指挥决定启动矿井水灾事故应急预案后，成立应急救援指挥部，调度指挥中心按照《招贤矿业公司2024年事故应急救援预案》、《招贤矿业公司2024年矿井灾害预防与处理计划》电话顺序通知各指挥部成员到调度会议室集合。

1）保证排水通畅。根据应急救援指挥部指令，矿带班、采煤部带班人员立即组织人员疏通排水及清渣通道，保证工作面风、机巷排水系统正常；调度指挥中心通知运输部做好大巷排水清淤工作，机电部做好主排水泵房检修、维护工作，确保主排水系统正常运行，并安排专人进行值守，随时做好排水准备；通防部准备局扇通风，保障机、风巷局部通风系统完善。

2）维护设备、观测水情。采煤部安排机巷排水人员密切关注水情，及时开启排水泵，负责排水设备的巡查、维护工作；防治水办公室安排水文地质人员赶往现场，观察水情、水量变化情况、取水样化验，及时汇报应急救援指挥部。

3）应急处置。经应急救援指挥部研判后，工作面出水量小于60m³/h，工作面停止作业，撤出工作面所有人员，保持排水系统通畅。

4）向上级汇报。出水量达到60m³/h及以上，立即向集团公司及麟游县应急管理局汇报。

（2）当工作面出水量大于60m³/h小于1200m³/h时（二级响应）

1）保证排水通畅。应急救援组人员听从现场指挥组调度指挥，全力保障排水系统通畅；中央泵房排水人员，增开排水电泵，加大排水，密切注意水仓水位，保证排水量大于进水量。

2）撤人程序。工作面机巷排水系统不能满足排水要求，水量逐渐上涨时，技术组分析上涨水位最高值，并撤出所有人员至安全地点。

- 6.电话布置

井下受危害威胁的采掘工作面、主要工作场所和固定岗位均设有固定电话，局部临时工作场所电话距离人员工作地点最远不超过50m。

- 7.人员定位系统

井下人员定位系统主机设置在调度指挥中心，井口监控摄像头和各台电脑均有入井人员显示。发生灾变时，调度指挥中心显示器实时显示井下人员分布状态，根据发出的撤人指令，确定人员撤离情况。

- 8.避灾路线

采掘工作面必须悬挂避灾路线图，路线上设置贴有反光膜的清晰路标，所有人员必须熟悉避水灾路线。

2306工作面发生突水，井下人员撤离避灾路线：

（1）2306工作面：

2306风巷→2306风联巷→+980m回风大巷；

2306工作面→2306机巷→二采区集中运输巷；

- 9.人员避灾主体方案

根据突水变化情况，井下受水害威胁地点人员接到本单位值班或调度指挥中心撤离通知后，根据避水灾路线要求有序从各施工地点撤离。

- 10.救护队

矿救护中队接到报告后，立即着装待命；灾情较大时，向上级救护队申请援助。

- 11.向上级有关部门汇报

根据灾情向集团公司调度中心、麟游县应急管理局、宝鸡市应急管理局、国家安全监察局陕西局执法五处及时汇报。

- 12.演练评估

演练结束后，地面参加演练人员和接到电话通知的人员在会议室集合，由各小组组成的评估组对本次演练进行讲评。

# 六、现场分工及任务

## 1.成立井下水灾事故应急救援演练指挥部

总 指 挥：纵峰

副总指挥：赵振中、秦庆举、华海洋、马飞翔、苗现华、鲁绪旺、王文生

成    员：各专业副总师及各相关单位行政负责人。

职  责：

1）负责矿井应急救援指挥工作的综合协调和管理。

2）保持救援现场与指挥部信息畅通，及时上传下达救援指令。

3）提供技术保障，保障救援工作所需要的技术资料和技术支持。

4）分析判断事故的影响区域、危害程度，确定相应的应急响应级别。

5）决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急救援行动。

6）批准成立井下现场抢救指挥部，批准现场抢救方案。

7）报告上级机关及安全监察机构，通报灾害情况。

8）评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别。

9）根据事态发展，决定是否请求外部援助。

10）监督监察应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员的安全。

11）决定救援人员、员工从事故区域撤离。

12）协调物资、设备、医疗、通讯、后勤、井下遇险人员的应急救援等方面以支持应急反应。

## 2.指挥部设在招贤矿业公司调度会议室，并分设以下专业组

1）策划组

组  长：纵峰

成  员：赵振中、秦庆举、华海洋、马飞翔、苗现华、鲁绪旺、王文生、各专业副总师及各相关单位行政负责人。

职  责：策划演练全过程，并设定灾害发生的时间、地点，灾害类型，矿井排水和通风及有毒有害气体情况，灾变程度和灾变过程。

2）现场指挥组

组  长：赵振中

副组长：华海洋、苗现华、赵超、王晓彬

成  员：时光、孟宁、卢满义、李晨

职  责：对水灾现场情况进行侦查、评估，制定抢险方案；组织一切力量严格按抢险方案实施现场抢险；控制水灾现场的紧急情况，协调、指挥现场各应急队伍；监督应急人员执行有效的应急操作，保证应急人员的安全；协助水灾后的现场清除和恢复工作。

3）技术组

组  长：秦庆举

副组长：单景新、吴卫星、杨眷、赵超

成  员：涂肖龙、周宇、杨振宇、孟凡振

职  责：负责判定水灾性质，了解水情，应急救援当中所需水文地质参数、各种图纸及基础资料的提供，进行井下水情巡查和监督，负责抢险救灾时的技术指导工作。提供救援工作所需要的技术资料；制定排水及防治水方案；保障通风系统稳定、可靠；保障监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统完善可靠。

4）井下应急救援组

组  长：带班矿领导（      ）

成  员：矿带班人员（        ） 、采煤跟班人员（       ）、救护队全体成员

职  责：勘察事故地点的现场情况，抢救遇险人员，执行救援指挥部下达的各项指令，开展自救与互救及应急响应等方面的救援工作。

5）医疗救护组

组  长：马飞翔

成  员：张光雷

职  责：接到灾情通报后，立即派出医护人员和救护车前往副井口，医疗抢救设备、器械、药品及时到位，负责伤员的救治工作，根据灾情向上级请示支援。

6）物资装备保障组

组  长：鲁绪旺

副组长：马强、王元满

成  员：李劲松、郝跃岭、黄威、徐涛

职  责：保障井下排水系统及通风机正常运转，保障风、水、电正常，保障救援资金供应，物资、设备的运送。

7）治安保障组

组  长：马飞翔

副组长：谢辉

成  员：武保科全体员工

职  责：做好矿井治安、交通管制、井口戒严等方面的保障工作。

8）通信与信息保障组

组  长：赵振中

副组长：王晓彬、李恒

成  员：调度指挥中心、安全监察部

职  责：确保通讯联络系统运行可靠，统计核实入井人员信息，及时传达救援指挥部下达的各项指令，同时向指挥部反馈现场信息，并做好救援工作信息的记录。

9）宣传组

组  长：马飞翔

成  员：宋崇柏、朱文博

职  责：提前一天向全矿职工发布公告，告示演练内容、时间、地点和组织部门，避免引起职工误解和恐慌；记录演练过程，并存档保存；及时向外界发布演练情况。

10）演练评价组

组  长：华海洋

成  员：各分管副总经理、各专业副总师及各相关单位行政负责人。

职  责：负责对井下员工现场自救与互救的评价；对指挥、决策、调度、协调、应变能力评价；对应急抢险、医疗救护能力评价；对物资供应、治安保障能力评价。

# 七、参加人员及分工

(1)参加演练单位及人员

1）2306工作面机、风巷早班人员，井下大泵房开泵人员。

2）防治水办公室、调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、救护队、机电部、运输部、采煤部、供应部、通防部、武保科等部门相关人员。

(2）参演人员职责

董事长：是救灾的总指挥者，在总工程师和矿山救护队的协助下，制定处理事故的方案，并下达救援指令。

总工程师：是董事长处理事故的第一助手，在董事长领导下组织制订处理事故的方案。

各分管副总经理：根据处理事故方案，负责组织救灾人员安排及设备材料的准备。

各副总工程师：根据董事长命令，负责某一方面的技术保安和抢救工作。

调度指挥中心：负责详细记录事故发生的时间、地点、经过等情况，并立即将情况报告董事长、公司总值班、总工程师、集团公司调度中心、矿山救护队及有关领导和部门，及时向下传达董事长的命令，随时调度井下救灾工作，统计掌握出入2306工作面的人数，并做好电话记录。及时传达应急救援总指挥命令，及时汇报应急救援演练总指挥演练进展情况。

防治水办公室：负责现场观测水情，查清水源，收集资料，提供相关图纸和资料。

生产技术部：参与制定应急救援方案。

安全监察部：负责安全撤退中的安排、避灾行走路线落实和分析工作。

机电部、运输部：负责做好井下排水工作，负责保证主要通风机及副井绞车正常运转，掌握矿井内停送电工作，及时抢修或安装机电设备，完成其它有关任务。保证运输路线的畅通，确保救灾器材和物资及时运到使用地点，满足救灾需要，确保撤离人员及时升井。在井口严格检查，阻止所有未持特别许可证的人员入井。

通防部：负责矿井通风系统，瓦斯监控，监视主要通风机的工作情况和组织完成必须的通风工程，并执行与通风有关的措施，保证人员定位系统的稳定性。根据入井人员矿灯、人员井下定位查清工作面的人数及姓名，并迅速报告调度。

采煤部：负责查对留在工作面内的人数，并采取措施有组织地带领到安全地点，将现场事故性质、范围及发生原因等情况，如实详细地报告矿调度指挥中心。在15分钟内将机巷排水泵与排水管路连接好。

救护队：灾区侦查、搜寻、急救和运送遇险人员，恢复灾区通风。

武保科：负责事故抢险救援过程中的治安保卫工作，维护正常秩序，并在井口附近设专人警戒。

# 八、人员撤离要求

(1)调度指挥中心根据工作面受灾害影响程度及距离远近依次通知受水害威胁的人员撤离，利用应急广播通知人员撤离。

(2)所有人员在撤离现场时，必须服从现场带班队长的指挥，要列队前行，不得混杂，撤离时有单位班队长领队、后有安检人员，做到有序撤离。通防部、钻探事业部等单位零散作业人员跟随领队人员后边撤退，到达指定目的地后向本单位带班人员聚拢并汇报本单位值班。

(3)各单位人员撤离到达指定地点后必须由班队长清点人数，并报调度指挥中心，确保所有参加人员安全撤离。

# 九、演练前各小组准备工作

(1)策划组

做好本次演练模拟会议的组织工作:

1）2306工作面顶板离层水突水，防治水人员观测水情变化及时汇报。

2）制定当班人员具体执行程序交付演练指挥部。

3）根据模拟灾害程度做好本次演练避灾路线的确定工作。

4）制定事故模拟执行演练流程图。

(2)应急救援组

1）熟悉井下生产环节，做好避灾路线沿途的通讯、监控视频信号及路况检查工作。

2）演练前对救护设施进行测试。

3）救护队下井到2306工作面救援。

4）演练时接到通知后清查人员撤离情况、水害程度。

(3)技术组

分析出水原因、判明水源，准备好灾害区域相关图纸和资料：矿井水灾避灾路线图、采掘工程平面图、通讯系统图、人员定位系统图、矿井通风系统图等。

(4)医疗救护组

落实参加演练的医护人员、医疗器材和救护车。

(5)物资装备保障组

保障井下排水，保障风、水、电正常，保证救援物资、设备的运送。保证通风机、副井绞车的正常运转。

(6)治安保障组

做好矿井治安、交通管制、井口戒严等方面的保障工作。

(7)宣传组

及时发布应急预案演练消息。

(8)演练评价组

熟悉预案内容，了解井下生产环节，在应急演练结束后，对此次演练进行评价，提出问题和整改意见。

应急救援物资储备

| 设备清楚名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔爆型潜水电泵 | BQS300-100-160/N | 台 | 2 | 供应库房 |
| 排水管 | DN100排水软管及其配件 | 根 | 6 | 井下采煤库房 |
| 排水管 | DN100排水软管及其配件 | 米 | 100 | 供应库房 |
| 排水管 | DN100排水钢管 | 米 | 200 | 供应库房 |
| 排水管 | DN200排水钢管 | 米 | 300 | 供应库房 |
| 排水管 | DN200排水软管及其配件 | 米 | 200 | 供应库房 |
| 排水管 | DN200排水软管及其配件 | 根 | 6 | 井下采煤库房 |
| 电缆 | 3×16+1×10 | 米 | 500 | 供应库房 |
| 漏电保护开关100A | 3P+1N | 台 | 5 | 供应库房 |
| 葫芦 | 3t | 只 | 10 | 供应库房 |
| 葫芦 | 3t | 只 | 10 | 井下采煤库房 |
| 铁丝 | 10# | kg | 50 | 供应库房 |
| 铁锨 |  | 把 | 100 | 供应库房 |
| 铁锨 |  | 把 | 50 | 井下采煤库房 |
| 螺丝垫片 |  | 套 | 100 | 供应库房 |
| 胶靴 |  | 双 | 50 | 供应库房 |
| 皮衩 |  | 套 | 10 | 供应库房 |
| 编织袋 |  | 条 | 2000 | 供应库房 |
| 编织袋 |  | 条 | 1000 | 井下采煤库房 |
| 风筒 |  | 米 | 2500 | 通防库房 |