招贤矿业公司

安全避险系统有效性评估工作方案

编 制 日 期：2024年4月

招贤矿业公司安全避险系统有效性评估工作方案

根据《煤矿安全规程》六百七十三条规定：“安全避险系统应当随采掘工作面的变化及时调整和完善，每年由矿总工程师组织开展有效性评估”以及《煤矿安全生产标准化要求及评分方法（试行）》（国家煤矿安全监察局煤安监行管【2020】16号）中调度和应急管理部分之规定：“按规定建立完善井下安全避险设施，设置井下避灾路线指示标识。每年由总工程师组织开展安全避险系统有效性评估”。结合矿井实际情况，特制定安全避险系统评估工作方案，具体内容如下：

一、成立安全避险系统评估工作领导小组

组  长：总工程师

副组长：安全副总、机电副总、通风副总

成  员：安全监察部、生产技术部、调度指挥中心、防治水办公室、防治冲击地压办公室、通防部、机电部、运输部、采煤部、掘进一部、掘进二部。

领导小组组长职责：全面负责安全避险系统的评估工作。

领导小组副组长职责：协助、配合组长搞好安全避险系统的评估工作。

成员职责：协助组长、副组长完成好安全避险系统的评估工作，按照各自职责和分管范围对安全避险进行有效性评估，提出防范措施并组织落实。

二、安全避险系统有效性评估时间

2024年4月底之前。

三、安全避险系统评估形式及程序

（一）评估形式

评估形式采用分系统、分专业的方式进行评估。具体各系统评估和负责人分工如下：

- 监测监控系统评估由通防部负责；

- 通讯联络系统评估由调度指挥中心负责；

- 人员定位系统调查评估由通防部、调度指挥中心负责；

- 压风机房评估由机电部负责；

- 压风、供水自救装置、避难硐室评估由通防部负责；

6、压风、供水管路调查评估由运输部负责；

（二）评估程序

评估程序采用现场检查和查看设计资料相结合的方式。

四、安全避险系统评估标准和内容

依据国家安全监管总局国家煤矿安监局《关于印发煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定的通知》（安监总煤装【2011】15号）、国家安全监管总局国家煤炭安监局《关于印发煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范（试行）的通知》（安监总煤装【2011】33号）、《关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知》（安监总煤装〔2012〕15号）、《关于加快推进煤矿井下紧急避险系统建设的通知》（安监总煤装〔2013〕10号）要求要求进行评估；具体评估内容如下：

（一）监测监控系统

现我矿使用KJ73X型安全监测监控系统，系统由地面中心站、地面及井下分站、不间断电源、馈电断电器以及各类传感器、信号电缆等组成。矿井的安全监测监控系统（KJ73X）能够把监测的情况及时上传至矿井地面监控指挥中心，并保证系统运行稳定可靠，为煤矿井下发生紧急情况时的抢险救灾提供参考依据。

矿井的安全监测监控系统应满足《煤矿安全规程》、《AQ1029-2019煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》及《AQ6201-2019煤矿安全监控系统通用技术要求》的相关要求，并且应随井下采掘系统的变化，及时调整和完善安全监测监控系统。系统运行是否安全可靠。

（二）人员定位系统

现我矿井装备的人员定位系统采用KJ1580J型人员定位系统。系统由地面中心站、传输系统、UPS、避雷器、分站、电源、唯一性检测装置、读卡器、识别卡等组成。检测是否在各主要地点出、入口及巷道交叉点处设置人员定位分站，把监测到的人员进出情况及时上传至矿井地面监控指挥中心，并保证系统安全可靠运行，所有入井人员是否配备标识卡，是否能够实时掌握井下各作业区域人员的动态分布及变化情况。

按照《煤矿井下作业人员管理系统使用和管理规范》（AQ1048--2007）的要求，完善井下人员定位系统，并做好系统的维护工作，保障系统安全可靠运行。

（三）紧急避险系统

现我矿井下布置有2个永久避难硐室，分别位于副井下口和+980m 5#联巷，额定容纳人数为90人。紧急避险设施是否具有安全防护、氧气供给保障、有害气体去除、环境监测、通讯、照明、人员生存保障等基本功能。永久避难硐室，按要求有二种供水水源，其一引自地面静压水池供给，水源为经深度处理达到饮用水标准的井下排水；其二是瓶装纯净水，预先设置在避难硐室内。避难硐室内装备足够的自救器、压风自救装置、直通调度的电话、供风、供水管路和一定量的食物，是否能够达到要求，是否能够满足矿井紧急避险需求。

紧急避险设施检查项：

1.井下各工作地点的灾害事故避灾路线的指示；

2.巷道内避灾路线的标识；

3.巷道交叉口避灾路线标识；

4.入井人员随身携带的压缩氧自救器；

5.避灾路线上设置的自救器补给站；

6.避灾路线上的压风管路、供气阀门；

7.避灾路线上的供水管路、供水阀门；

8.冲击地压煤层的压风自救装置等。

9.井下各避难硐室；

（四）压风自救系统

矿井在工业场地内已建一座压缩空气站，站内设置2台M160-A8型工频螺杆式空气压缩机和2台MM160VSD-A8型变频螺杆空气压缩机，其中3台工作，1台备用。工频空气压缩机排气量26.6m³/min，最大排气压力0.85MPa，风冷型,主电动机功率160kW，电压380V，冷却风扇功率5.5kW，电压380V。变频螺杆式空气压缩机排气量9.9～27.6m³/min，最大排气压力0.85MPa，风冷型，主电动机功率160kW，电压380V，冷却风扇功率 5.5kW，电压380V。压缩空气管路主管选用φ219×6 螺旋缝电焊钢管沿压缩空气站、地面、主斜井井筒、煤仓下口检修联络巷、+980m水平3#联巷、+980m带式输送机大巷、+770m水平北翼带式输送机大巷敷设；分管选用φ108×4无缝钢管沿+980m带式输送机大巷、+980m辅助运输大巷、+980m回风大巷、+770水平辅助运输大巷、+770m水平北翼回风大巷、副立井井底车场绕道及各采掘工作面敷设；支管选用φ57×3.5无缝钢管，沿副立井井底车场、单轨吊存放检修硐室敷设。压风自救系统采用ZYJ-M6型矿用压风自救装置，每组有6个供自救用压风装置，矿井压风量是否能够满足矿井安全生产及紧急避险系统要求。采掘工作面是否按规定设置压风自救装置，安全保护、防护装置是否齐全，系统运行是否稳定可靠，设备检测是否符合要求。

（五）供水施救系统

采掘工作面按规定设置供水施救装置，是否保证所有供水施救装置齐全、完好，系统运行是否稳定可靠。是否能够保证各个采掘作业地点在灾变期间实现提供应急供水的要求，矿井供水量是否能够满足矿井安全生产及紧急避险系统要求。

（六）通讯联络系统

矿井现有的通信联络系统由KT379型调度通信系统、KXT23型矿用网络广播系统、KT28（D）矿用无线通信系统组成。

调度通信采用KT379煤矿调度通信系统，由天地（常州）自动化股份有限公司承建，装机容量为500门，可扩充为1000门，是否具备调度呼入、呼出无阻塞、强插、强拆、分机自动交换、双音频、脉冲兼容、集呼、组呼、中继分组、多向出局、汇接、中继方向可选、电话会议、会议点名、会议预编、多方通话等多种功能。

调度通讯系统全矿安装电话162部，其中安装本安型防爆强插电话机71部、地面安装普通电话91部；对外行政固定为联通公司程控交换机，行政与调度两交换机采用PRA中继联通。行政通讯系统全矿安装电话12部，是否满足生产需求。利用矿井现有的调度电话通信系统，在井下各作业地点及固定岗位安装直通调度指挥中心电话，是否能与调度室保持联系。

广播通信采用井下KXT23型矿用网络广播系统，该系统由天地（常州）自动化股份有限公司承建，主要包括调度指挥中心设置矿用IP网络广播通信控制主机系统1套；井下各主要硐室及巷道设置矿用本安型广播终端13台，分机15台，具备全双工点对点通话功能；掘进工作面安装本安型广播终端2台，皮带运输和采煤工作面安装广播终端2台，分机2台，该系统是否具有调度台广播通信控制主机与井下终端双向通话功能、井下终端呼叫地面调度功能、区域扩音广播功能、调度定时广播功能、紧急广播与救援功能、广播录音功能、线路监听功能、系统联动功能、线路管理功能、系统具有地图显示、设备状态监测功能。是否能够达到说明书中支持的多种不同音频输入及麦克风输入，方便地随意选择输入音源。该系统是否运行正常，并接入工业环网系统。

无线通讯采用KT28矿用无线通信系统，该系统由天地（常州）自动化股份有限公司承建，支持光纤总线型独立组网和工业以太环网组网2种方式。系统主要由IP多媒体调度交换机、无线调度客户端、KT28（D）-F1矿用本安型无线基站（AP）、矿用本安型手机、和地面无线通信基站（AP）组成，在配以数字中继网关时，可以与现有的程控调度电话（含行政调度电话、安全生产调度电话）、PSTN（公用电话网）实现互联互通。目前井下共有50台无线基站，用于覆盖行人斜井、轨道巷、工作面。

该系统是否具有传统有线调度系统的全部调度功能，是否能对无线终端设备进行指挥调度，集成话务、调度等多种附加功能和增值业务，如语音业务、文字业务、数据业务、视频业务、调度业务、互联业务、统一调度等，是否具有低辐射、部署快捷、升级扩容方便、终端应用成熟等特点且组网灵活，三网合一。通讯系统是否能够满足矿井安全生产及紧急避险系统要求。

井下各采掘头面作业地点100米范围内、各采区上山上下口、井下各重点场所是否均装有应急广播，是否均可与调度交换机直通。

五、其他要求

（一）安全避险系统评估要由各系统负责人签字确认，针对查出的问题要按照“五定”原则的要求进行落实整改。

（二）安全避险系统评估要有评估领导小组人员签字，系统评估后要有结论，说明安全避险系统的有效性程度。

（三）评估期间各系统负责人要切实负责，认真排查，不得流于形式、弄虚作假。

（四）按照安全避险系统评估工作方案，经有效性评估完成后由总工程师组织编制安全避险系统评估报告。