陕西金源招贤矿业有限公司

无轨胶轮车运输管理制度

运 输 部

2024年5月26日

目  录

第一章  总  则	- 1 -

第二章  组织机构及职责	- 2 -

第三章  驾驶员管理制度	- 5 -

第四章  无轨胶轮车车辆管理制度	- 7 -

第五章  无轨胶轮车道路管理制度	- 9 -

第一节  道路管理机构设置及区域划分	- 9 -

第二节  运输道路标准及配风	- 10 -

第三节  运输道路管理制度	- 11 -

第四节  人员躲避硐室和错车硐室设置标准	- 13 -

第五节  标识、信号及安全设施管理制度	- 15 -

第六章  无轨胶轮车运输安全设施和长坡道管理制度	- 16 -

第一节  无轨胶轮车运输安全设施管理制度	- 16 -

第二节  无轨胶轮车长坡道管理制度	- 17 -

第七章  无轨胶轮车安全运行管理制度	- 18 -

第一节  车辆使用管理制度	- 18 -

第二节  无轨胶轮车包机、检查和运行管理制度	- 19 -

第三节  主要运输大巷施工期间车辆运行管理制度	- 24 -

第八章  运送人员管理制度	- 26 -

第一节  车辆避让和行人管理制度	- 26 -

第二节  运送人员管理制度	- 26 -

第九章  物料运输管理制度	- 29 -

第一节  物料捆绑封车管理制度	- 29 -

第二节  井下物料运输配送管理制度	- 31 -

第三节  特殊物料运输管理制度	- 32 -

第十章  防爆工程机械车辆（装载机、挖掘机等）使用管理制度	- 37 -

第十一章  无轨胶轮车维修管理制度	- 40 -

第一节  无轨胶轮车完好标准	- 40 -

第二节  维修管理制度	- 45 -

第三节  无轨胶轮车配件代储管理制度	- 57 -

第十二章  无轨胶轮车运输安全事故汇报管理制度	- 61 -

第十三章  无轨胶轮车运输车辆检测检验管理制度	- 65 -

第十四章  无轨胶轮车运输技术管理制度	- 66 -

第十五章  无轨胶轮车安全监控系统、失速拦截系统管理制度	- 67 -

第十六章  无轨胶轮车使用考核管理制度	- 68 -

第十七章  集装箱使用管理规定	- 71 -

第十八章  无轨胶轮车运输车辆事故应急预案	- 74 -

第十九章  无轨胶轮车、防爆工程车辆（装载机、挖机等）运行“十条红线”	- 78 -

附件：招贤矿业公司无轨胶轮车运行自查整改情况	- 79 -

# 第一章  总  则

一、为规范无轨胶轮车运输管理，保证无轨胶轮车运输安全、高效、低耗运行，依据《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全培训规定》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》和相关标准规范，结合陕西金源招贤矿业有限责任公司无轨胶轮车运输实际情况，特制定陕西金源招贤矿业有限责任公司矿井无轨胶轮车运输管理制度。

二、本制度对无轨胶轮车运输的车辆设备购置、运行、维护、保养、检修、报废和运输巷道、安全设施、驾驶员等方面进行了规定，请各相关单位严格按照本制度执行。

三、适用范围：本制度适用于陕西金源招贤矿业有限责任公司（以下简称为公司）矿井无轨胶轮车运输系统车辆、道路、人员管理。

四、本制度自下发之日起执行。

# 第二章  组织机构及职责

为贯彻落实国家有关煤矿安全生产的法律、法规和规章 制度，根据《煤矿安全规程》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》等运输专业管理有关规定，结合我矿安全生产实际，确保矿井无轨胶轮车运输管理工作正常开展，减少各类运输事故的发生，确保职工的人身安全，特成立陕西金源招贤矿业有限责任公司无轨胶轮车运输管理组织机构：

机电副经理

机电副总工程师

调度指挥中心

运输部

生产技术部部

各采掘单位

安全监察部

机电部

通防部

副部长

技术员

班组长

材料员

考核员

一、领导小组

组  长：机电副经理

副组长：机电副总工程师

成  员：调度指挥中心主任、生产技术部部长、安全监察部机运科科长、运输部党政负责人和分管胶轮车运行的技术员以上管理人员、各采掘单位机电副部长等。

- 各成员职责

1.机电副经理：

（1）负责督促做好无轨胶轮车运输系统设备投入、道路验收、各类安全设施、巷道标识等工作。

（2）负责组织对无轨胶轮车进行检修，督导做好无轨胶轮车的维护、保养工作，确保无轨胶轮车完好率达到规定标准。

（3）定期组织召开无轨胶轮车运输管理专题会，布置、检查、总结无轨胶轮车管理工作。组织完善无轨胶轮车管理各项规章制度，并检查执行情况。

2.机电副总工程师：

（1）参与督促做好无轨胶轮车运输系统设备投入、道路验收、各类安全设施、巷道标识等工作。

（2）参与审批无轨胶轮车运输系统的管理制度、操作规程、安全生产责任制、无轨胶轮车运输作业安全技术措施，并检查、监督实施。

（3）参加矿井无轨胶轮车运输系统组织的安全检查。

（4）特殊情况下代机电副经理召开无轨胶轮车运输管理专题会，布置、检查、总结无轨胶轮车管理工作、安排月度的无轨胶轮车运输工作。

3.运输部：对全矿无轨胶轮车及司机进行统一管理，负责车辆的日常调配使用、运行、检测、检验、维修、保养等具体工作。运输部对每辆入井车辆统一编号建立台账，登记造册，建立健全各种运行、维修、保养记录。负责无轨胶轮车司机的日常培训管理工作。负责无轨胶轮车安全监控系统（车辆定位、车载通讯）、无轨胶轮车失速拦截系统、交通信号系统、通信系统日常维护管理工作。

4.调度指挥中心：负责协调人员和物料运输，负责运输巷道及道路问题的监管与协调。

5.生产技术部：负责无轨胶轮车运输巷道的设计、施工、维护作业安排等业务。

6.安全监察部：负责无轨胶轮车运输安全监管，驾驶员行为监管等业务。

7.机电部：负责新进无轨胶轮车整车的购置、验收、资料收集存档，无轨胶轮车防爆性能、车辆日常维护状况的检查、监督，无轨胶轮车的外修业务。

8.通防部：负责核定无轨胶轮车运输车辆运行所需风量配供、核定巷道内同时允许行驶的最大车辆数。对无轨胶轮车车载断电仪每月进行标校、记录归档等业务。

9.各用车单位负责按照用料审批程序申请用车，负责区域内装卸车及车辆倒车区域封闭警戒的设置、确认等运输安全工作，负责区域内巷道及路面隐患处理、路面维护，协助区域内的车辆故障、运行困难等应急处理等工作，确保巷道及路面符合车辆安全运行条件。

# 第三章  驾驶员管理制度

根据《煤矿安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第92号）、《煤矿安全规程》（国家安全生产监督管理总局令第87号）和《公安部关于修改〈机动车驾驶证申领和使用规定〉的决定》（中华人民共和国公安部令第139号）的规定，驾驶员入职条件由人力资源部审核，无轨胶轮车驾驶员还必须满足如下条件：

一、年龄条件

在20周岁以上，55周岁以下。

二、身体条件

身高：150厘米以上；

视力：两眼裸视力或者矫正视力达到对数视力表4.9以上；

辨色力：无红绿色盲；

听力：两耳分别距音叉50厘米能辨别声源方向；

上肢：双手手指健全，肢体和手指运动功能正常；

下肢：双下肢健全且运动功能正常；

躯干、颈部：无运动功能障碍。

三、学历

具有高中、中专及以上文化程度。

四、驾驶员必须具备以下条件

1.必须持中华人民共和国机动车驾驶证；经招贤矿业公司安全监察部培训科组织培训并考试合格后取得煤矿从业人员安全培训合格证，方可持证上岗。

2.必须熟悉车辆的结构、性能、参数及完好标准，并具有一般性的检查、维修、保养及故障处理等能力。

3.必须熟悉行驶路线范围、巷道参数、支护形式，掌握各种安全交通标志和信号的有关规定。

4.必须能正确使用通讯设施，正确使用便携式甲烷和一氧化碳等检测报警仪。

五、驾驶员的培训管理制度

1.新入职的驾驶员经安全监察部培训科安全培训合格后，由运输部组织不少于24学时的实践操作培训，由安全监察部培训科、运输部组织实践操作考试，考试合格后签订师带徒协议，分到班组实践学习。主要培训内容：岗位操作理论、实践培训；无轨胶轮车司机操作规程及岗位安全生产责任制；《陕西金源招贤矿业有限责任公司无轨胶轮车运输管理制度》；无轨胶轮车运输相关措施；其他应知应会安全知识。

2.运输部每季度组织一次驾驶员实践操作考试，进一步提高驾驶员的实际操作水平。

3.招贤矿业公司培训科组织每年对驾驶员进行一次安全教育培训，培训合格后核发胶轮车司机从业人员安全培训合格证，做到持证上岗。

# 第四章  无轨胶轮车车辆管理制度

一、车辆计划和购置

1.车辆计划由运输部根据生产需求上报机电部，机电部购置。

2.车辆计划应遵循安全适用性、经济性和耐久性的原则，符合煤矿用防爆无轨胶轮车的相关标准规定及要求，根据生产情况合理规划。

3.新购置的矿井无轨胶轮车运输车辆必须符合《煤矿安全规程》及相关标准规定：产品质量合格证、出厂检验报告，安全标志证书、防爆合格证齐全，排放必须达到国III标准，否则一律不准采购。

二、新购车辆验收、入库管理规定

新购置无轨胶轮车运输车辆由机电部组织经营管理部、通防部、运输部等单位进行联合验收。

各部门验收职责：

经管部：验收供货单位的资质和采购合同是否符合规定。

机电部：验收车辆的各种性能、结构是否符合相关标准规定，证标技术资料等是否符合规定，；验收车辆的入库手续是否齐全。

运输部：组织车辆安全检查、验收车辆的使用性能和各种工况是否符合规定。

通防部：尾气检测和车载检测仪是否符合要求。

三、车辆报废管理规定

1.无轨胶轮车的报废由运输部提出申请意见和明细，由机电副经理组织有关部门及相关技术人员进行鉴定，机电部办理手续，报公司总经理批准，按照程序予以报废处理。

2.设备报废必须符合以下条件之一：

（1）超过使用年限，主要结构陈旧、高耗、低能且不能改造利用；

（2）使用年限未到，但效率低，达不到环保要求，无改造价值；

（3）绝缘老化、无修复价值或能修复但修理费用超过公司设备管理规定；

（4）因事故或其它灾害，使设备遭受严重损坏，无修复价值的设备。

3.批准报废的车辆，必须进行清理，能用的零部件要及时拆解、登记，妥善保管。

4.报废车辆的残体由公司统一集中处理。

# 第五章  无轨胶轮车道路管理制度

## 第一节  道路管理机构设置及区域划分

一、公司设立井下道路运输管理小组

组 长：生产副经理

副组长：机电副经理

成 员：安全副经理、掘进副经理、通防副总工程师、机电副总工程师、采煤副总工程师、掘进副总工程师、调度指挥中心主任、安全监察部负责人、机电部、通防部及各采掘单位负责人。

管理小组办公室设在调度指挥中心，调度指挥中心主任负责协调日常工作。

1.调度指挥中心负责协调处理井下运输巷道和道路存在问题及隐患，指挥协调各单位排查、处理运输道路隐患，负责协调力量处理路面底鼓、巷道变形、行车安全距离不足等影响行车安全的隐患和问题；负责组织新增行车区域、停车点和卸料点设置等工作的验收。

2.安全监察部负责监督运输道路隐患处理，不具备安全通行条件的道路，严禁车辆运行。

3.新增加的车辆运输道路及行车区域、停车点等均必须经过验收后方可通车运行。

4.各采、掘单位负责责任范围内：巷道照明、防撞装置、减速鸣笛、巷道标识、限速等无轨胶轮车运行需具备的安全设施、警示牌和指示牌的制作和安装工作。安全设施不完善、各类警示标识不齐全，不予验收。

二、道路责任区域划分范围

1、调度指挥中心负责划定各采、掘单位责任范围。

2、原则上掘进巷道每延伸300m，需增加一处卸料点和停车点；回采巷道最远端卸料点和停车点距最外侧超前支架不超过100m；特殊情况下，根据现场指定。

## 第二节  运输道路标准及配风

1.巷道宽度应满足车辆安全行驶的需要。车辆单向行驶的巷道宽度应满足车辆两侧至巷道壁或排水沟间的间距不少于300mm；单车道应根据运距、运量、运速及运输车辆特性，在巷道合适位置设置机车绕行道或错车硐室，并设置行驶方向标识。车辆双向行驶的巷道，巷道宽度应满足车辆错车间距不低于500mm，或按要求设置车辆躲避硐室。

2.胶轮车运输巷道行人时，人行道宽度必须≥1m；不足1m时，必须制定专项安全措施，严格执行“行人不行车，行车不行人”的规定或禁止行人。

3.在人车停车地点的巷道上下人侧，从巷道道碴面起1.6m的高度内，必须留有宽1m以上的人行道，管道吊挂高度不得低于1.8m。

4.巷道高度应满足当车辆行驶时，车辆最高点至巷道顶板或顶部管道、电缆线的间距≥500mm。

5.巷道坡度不得大于车辆最大爬坡能力（纵向坡度不大于14°，横向坡度不大于7.5°），无轨胶轮车运输曲线巷道段应当在直线巷道允许安全间距的基础上，按照无轨胶轮车内、外轮曲率半径计算需加大的巷道宽度。巷道内外侧加宽要从曲线巷道两侧直线段开始，加宽的长度应当满足安全运输的需要。

6.无轨胶轮车运行的辅运大巷及主要运输巷应采用强度等级不低于C25混凝土铺设永久性路面，铺设厚度不小于150mm。

7.行驶车辆的巷道中，应设置加水点。

8.在巷道弯道或驾驶员视线受阻的区段，应设限速、鸣笛标志。人员躲避硐室、错车硐室附近应设置提示标志。

9.行驶车辆的巷道平面交叉时，设置自动交通信号装置。

10.运输巷道照明设置应符合《煤安规程》规定，井下主要运输巷道照明灯间距不大于30m，可视距离不足10米严禁行车。巷道无照明或视线不清的巷道严禁倒车作业。

11.巷道内积水连续长度不超过5米，深度不超过0.2米；行车路线不得有杂物、障碍物；混凝土路面无破损，掘进巷道不得有陷车现象。

12.行驶车辆的巷道，通防部负责按照风量要求和现有车型计算允许同时进入的最多车辆数，并下发给运输部，运输部按要求安排无轨胶轮车运行。

## 第三节  运输道路管理制度

1.各施工单位负责分管区段道路的日常维护及排查工作，保证路面符合行车要求。主要行车道路必须硬化，路面必须满足运行车辆负重行驶要求。因巷道变形、道路底鼓等特殊情况由调度指挥中心协调力量处理。

2.建立无轨胶轮车道路状况排查反馈机制，路况变化较大不符合行车要求时，司机要将实际路况及时反馈到矿调度指挥中心和运输部值班室，待安排处理符合要求后再行车。运输部跟班人员、班组长、司机必须对车辆运行道路进行检查，存在的隐患及时汇报调度指挥中心和运输部值班室，积极协调进行处理，并随时通报车辆行驶路况情况，不具备安全行车条件禁止通行。

3.各基层单位要切实加强区域内巷道及路面隐患的排查整改，确保道路满足车辆运行要求。无轨胶轮车主要运输巷道沿线不允许堆放任何杂物、材料及设备，以保证道路畅通。

4.超过车辆运输能力的道路，严禁无轨胶轮车进入。特殊情况下必须进入时，必须制定专项安全措施。

5.调度指挥中心是井下无轨胶轮车运输道路的业务监管、协调部门，负责对运输道路的验收、运行、修整等工作进行协调和监督，负责划定运输道路日常管控单位；各采掘单位负责责任范围内行车道路的日常维护和管理工作。

6.运输巷道支护应完整，路面硬化平整、无破损，线路上无影响车辆通行的异物或设备。不定期清理矸尘，并及时对路面进行平整、养护。

7.主要运输道路应具备井下大型作业车辆通行条件，包括特种作业车辆。

8.长坡段巷道内采取车辆失速安全措施。车辆失速安全措施包括：水平缓坡段、应急车道、巷道侧设置缓冲物及车辆失速拦截系统等措施。

9.在行车巷道内进行施工时，必须在距离施工地点10米前后分别设置施工警示牌，人员避让后车辆方可慢速通过。

10.行车巷道内按规定悬挂巷道里程指示牌。

11.巷道交叉路口、转弯、绕道等处设置行车指示牌。

12.运输部副部长以上人员对井下运输道路进行包保，负责日常巡查，发现道路存在问题及时安排处理，不能及时处理的上报调度指挥中心协调处理；道路不具备行车条件的，运输部可停止车辆运输，待隐患处理完毕验收合格后再允许车辆通行。

## 第四节  人员躲避硐室和错车硐室设置标准

1.硐室设置应符合GB50533-2009《煤矿井下辅助运输设计规范》、GB50416-2017《煤矿井下车场及硐室设计规范》和AQ1064-2008《煤矿用防爆柴油机无轨胶轮车安全使用规范》的有关规定。

2.+980m水平设置候车硐室和车辆存放硐室。

3.无轨胶轮车人员躲避硐室应符合下列规定：

（1）辅助运输大巷内应设躲避硐，躲避硐的间距不大于300m。

（2）躲避硐净宽不得小于1.2m，净高不得小于1.8m。净深不得小于0.7m。

（3）在300m间距附近有可以利用的硐室或巷道符合躲避硐尺寸时，可不另设躲避硐。

4.无轨胶轮车错车硐室应符合下列规定：

（1）硐室的设置应根据车辆运行频次、运输量、车辆特征等情况综合考虑，宜每隔500m设置一个。

（2）硐室采用尽头式硐室布置时，硐室断面、深度应根据巷道宽度和运行车辆的外形尺寸确定，确保硐室停车时，不得妨碍巷道正常通行车辆的通过，且两车错车间距不小于0.5m。

（3）硐室采用巷道加宽布置时，其加宽后的巷道总宽度应满足车辆双车道双向行驶方式，硐室长度应根据实际需要确定，但至少不小于会让车辆2倍的长度。

5.无轨胶轮车存放硐室应符合下列规定：

（1）硐室的规格、空间、位置应满足运输需要，保持车辆进、出通道畅通，车辆存放、出入运行的最小间距符合规程要求。

（2）硐室应采用不燃性材料支护，宜进行喷浆处理。地面宜采用混凝土硬化，平整干净，避免淋水和积水现象产生。

（3）硐室设置在进风风流中，通风良好，干燥整洁。

6.车辆检修维护应编制检修维护安全技术措施，特殊情况下，简单故障车辆应移动到进风巷或硐室内进行维修。车辆停放位置不得影响正常行车行人，并在维修点前后50米及硐室口设置警戒。

7.+980m拆装硐室作为无轨胶轮车换装硐室，硐室符合标准规定要求。

## 第五节  标识、信号及安全设施管理制度

1.无轨胶轮车运输巷道和路面应当设置行车标识和交通管控信号。

2.主要运输巷道（包括采区辅运巷）两侧应设置连续的反光标识，确保车辆行驶时，在车辆灯光的照射下清晰、连续、醒目。

3.在巷道各岔口、错车点、弯道、车场等处应设有行车指示等安全标志和信号。巷道弯道或驾驶员视线受阻的区段，应设限速、鸣笛标志和信号灯。

4.在人员躲避硐室、车辆错车硐室、加水点附近应设置提示标志或信号灯；在车辆存放硐室、换装硐室的出入口处应设置提示标志或信号灯。

5.运输路线的主要十字路口、丁字路口或弯道，设置自动交通管控信号装置。

6.运输巷道交叉处、运输行人通行处等危险路段，设置限速和警示装置。

7.无轨胶轮车行驶的连续坡长大于300m时，应设置防跑车缓冲紧急避险设施，巷道转弯处应当设置防撞装置。

8.各类标志应符合GB2984-2008《安全标志及其使用导则》、GB14161-2008《矿山安全标志》、GB5768《道路交通标志和标线》的规定。

9.无轨胶轮车设置随车通信系统，能满足矿井无轨胶轮车运输系统的通信需要。

10.装备车辆位置监测系统。

# 第六章  无轨胶轮车运输安全设施和长坡道管理制度

## 第一节  无轨胶轮车运输安全设施管理制度

无轨胶轮车运输安全设施是矿井安全生产的重要安全防护设施，严禁人为破坏，一经发现并确认，追究责任单位和责任单位负责人的连带责任。

一、按管控范围，各单位负责完善责任范围内各类安全设施及行车标识

1.各种警示、安全标志及道路指示牌必须齐全。

2.每台行驶车辆必须配齐灭火器、阻车器、三角警示牌等随车安全设施，司机接班时必须检查安全设施，确保齐全、完好。司机出车前必须对无轨胶轮车的安全配件（灭火器、阻车器、三角警示牌）进行检查。

3.无轨胶轮车运输巷道各岔口、硐室、错车点、弯道、停车场、卸料点等处设有行车指示等安全标志和信号。

4.无轨胶轮车运输线路上按规定设有避险巷道、防撞装置、车辆定位系统、车载通讯系统、井下交通信号系统、车辆失速拦截系统、交通标志标识等安全设施。

5.各单位负责对管辖范围防撞装置、交通标志标识、牌板等的日常管理维护，确保各项安全设施完好。

6.无轨胶轮车运输巷道每个人员躲避硐室和错车硐室口必须有醒目的标识。

二、运输部负责井下车辆定位系统、车载通讯系统及交通信号系统、照明系统的安装、管理和维护工作。

## 第二节  无轨胶轮车长坡道管理制度

1.长坡段巷道内必须采取车辆失速安全措施。车辆失速安全措施，包括水平缓坡段、应急车道、巷道侧设置缓冲物、失速拦截系统等措施。

2.司机必须熟悉井下道路环境及防跑车设施的具体位置，掌握应急方法。

3.长斜坡运输巷道按规定设置车辆防撞保护设施。

4.车辆运行时坡道上严禁司机无故停车、擅自下车。确需停车，必须停在缓坡平台处或避车硐室内，并按要求实施熄火、驻车制动可靠，并实施可靠阻车（三角木楔），车身与巷道形成夹角停放，防止溜车跑车。

5.如果车辆在下坡行驶中发生制动失灵，司机要紧握方向盘，适时利用非驾驶员侧巷帮与车体摩擦，利用防撞设施、缓坡平台减速，或利用失速拦截系统停车脱险，尽可能地减少事故的损失。

6.坡道失速拦截装置管理和维护，必须责任到人，并按要求试验，保证完好。

# 第七章  无轨胶轮车安全运行管理制度

## 第一节  车辆使用管理制度

1.派车：

（1）防爆无轨胶轮车的派车权属运输部和调度指挥中心工作人员，其他人员无权派车，司机不得私自出车。

（2）派车人员在派车前，应作好被派车辆行驶路线的疏通工作，并告知司机工作任务、行驶路线和运输地点。

（3）按照通防部核定同时允许行驶的最多车辆数组织调配车辆错时运行。

（4）车辆必须经过司机安全检查确认，并规范填写无轨胶轮车交接记录，经班长签字确认后方可出车运行。

（5）不完好或不符合相关规定要求的车辆严禁派车使用。

2.工程车辆使用：

（1）工程车辆（铲运车、铲车等）使用必须是矿生产协调会安排的运输任务。

（2）特殊情况下运送救援设备或物资。

（3）工作面拆除安装。

3.生产指挥车使用：

（1）生产指挥车使用范围：

1）公司副总工程师及以上领导下井检查、指挥、协调生产等工作使用；

2）上级领导来公司检查指导工作使用；

3）井下紧急处理事故人员和小型急用材料运送。

4）井下道路巡查和车辆故障处理需要等使用；

5）其它情况需要入井，由矿调度指挥中心安排使用。

（2）生产指挥车使用的原则和要求：

1）公司领导入井、上级检查、应急救援优先原则；

2）指挥协调生产优先使用，一般性检查后使用原则；

3）生产指挥车调派使用由调度指挥中心及运输部具体负责。

4）车辆调派使用时，原则上由班长指定专职司机驾驶，其他人员无权驾驶。

4.乘人车用于井下人员运输，载货车用于井下除特殊物料外的材料运输。载货车需进行可载重核定，乘人车需进行可载人数量核定（额定载人数不得超过19人），并在车体外标示。

5.货运等其它车辆严禁乘人。

## 第二节  无轨胶轮车包机、检查和运行管理制度

一、无轨胶轮车包机制

胶轮车的检修维护和运行实行人与车固定或相对固定的包机制。实行包机人、包修负责人负责制。

二、无轨胶轮车运行前检查

1.维修工的日常检查：维修工必须按照包保制度在当班内对所包保车辆进行检查。

（1）车辆外观应完好，无开焊、开裂、变形等。

（2）显示仪表齐全、准确完好。

（3）车辆电气系统工作正常，照明、信号完好。

（4）车辆防爆柴油机工作正常，无异常噪声、无温度升高、尾气排放正常。

（5）车辆传动系统、方向系统、制动系统（每班运行前在规定区域进行制动测试，确保制动安全可靠）、操纵系统、液压系统、气动系统、电控系统等工作稳定可靠、无异常现象。

（6）安全保护装置工作稳定可靠。

（7）各管路连接可靠，无漏油、漏水、漏气等现象。

（8）无轨胶轮车必须配备灭火器、阻车器（三角木楔）、警示牌等安全设施，行车前检查并确保完好，性能可靠。

2.无轨胶轮车驾驶员在出车前对照《无轨胶轮车班前检查核对表》所列项目检查确认车辆完好情况，并在《无轨胶轮车班前检查核对表》上签字后方可用车。

3.收车后，司机对所驾驶车辆进行检查，有故障及时报修。

三、物料装卸管理

1.胶轮车在执行运输任务时，要确保货物绑扎牢固，严禁超载，超高、超宽、超长运输必须按照无轨胶轮车“四超”物料运输作业管理规定执行，严禁人货混装，严禁货车车厢有人作业或作业人员未下车离开而运行车辆。所有货车不得搭乘除驾驶员以外的其他人员，大型工程车辆（支架搬运车）根据道路运行状况可搭乘跟车工一名，必须系安全带，并按照安全措施执行。

2.胶轮车在运送大件、重件设备材料时，应充分考虑以下因素：装载重量的均匀分布；装载地点的工作条件；运输线路状况；装卸货物的顺序。

3.车辆的运输应遵循分类原则，严禁客货混装，易燃、易爆和腐蚀性物品不得混装。

4.利用胶轮车运送爆破材料时，必须严格执行《煤矿安全规程》有关规定。预先制定安全措施，规定具体时间和运行路线，按规定程序批准后实施。运送时段途经路线不应有其他任何车辆和人员作业。

5.车辆运送散物料时，必须采取紧固措施，自卸车辆实施起升手柄闭锁，确保不能自行脱钩，严禁车厢在举升状态下运行。

6.运送人员使用专用人车，严禁扒车、跳车、超员乘车。开车前必须关好车门及车窗或防护栏，人体及所携带的小型工器具、材料不得漏出车外。车辆起动前，司机或把勾工应确认车门关闭完好并向乘车人员发出警示。

7.车辆行进中或尚未到达指定停车处或未停稳时，严禁人员上下车或在车内站立。车辆行进中乘坐人员发现异常情况时，应立即向驾驶员晃灯发出信号。

8.无轨胶轮车严格按照核载人数或吨位运输，不得超员或超载。

四、无轨胶轮车运行管理

车辆启动前必须对周围环境进行安全确认，确保车辆周围10米范围内无人或设备设施等障碍物，确认安全发出开车信号后方可行驶。

1.运行速度：运人时不超过25km/h，运送物料时不超过40km/h。

2.同向行驶车辆必须保持不小于50m的安全运行距离，“四超”车辆应加大同向安全车距。

3.车辆在弯道或坡道上必须低速行驶，车辆下坡严禁空挡滑行。

4.车辆在行近巷道口、硐室口、弯道、坡度较大或噪声大的路段，以及前有车辆、障碍物，视线有障碍或巷道比较狭窄且巷壁悬挂有电缆及管道时，必须低速行驶并鸣笛。

5.错车优先运行原则：抢险救援车辆优先通行，所有车辆及时主动避让；指挥车优先通行，但要及时避让大型工程车及“四超”车辆；靠近躲避硐室的车辆主动避让；下坡车辆及时避让上坡车辆；大型工程车（铲运车、支架搬运车）运行路途其他车辆一律停行或躲避。

6.严格按照矿无轨胶轮车交通信号指示灯执行，交叉路口、单行道实行红绿灯交通管控（红灯停、绿灯行）；

7.施工警戒区域、超高、超长、超宽车辆及大型工程车辆（支架搬运车、铲运车）通行，根据区域现场实际实行手动控制红绿灯或设置警戒。

8.抢险救援车辆途经道路可由无轨胶轮车集中控制中心控制红绿灯，其他车辆提前避让，严禁通行。

9.超车、避车、错车必须以灯光、鸣笛为信号，提醒参与车辆及时避让。

10.行驶中遇有行人或途经有人员作业的地点时，必须鸣笛、减速、停车，严格执行“车让人”制度，确认人员已躲避至安全地点，否则不得通行。

11.一般情况下，严禁用无轨胶轮车顶、拉其它车辆，当有胶轮车中途因故障停车，确需牵引或助推车辆时必须按照以下规定执行：编制专项措施、避开车辆运行高峰期，所使用的链绳、卡子必须满足安全要求，拖运速度控制在10km/h以下。

12.巷道封闭或部分封闭交通时，所有车辆必须按临时设置的交通指示标志行车。

13.车辆交接班前必须清扫、冲刷，每班一次，否则对班不予接班。车辆使用的各种油脂随时满足车辆运行要求。冷却水按要求及时加足，防爆栅栏、防爆水箱每班进行清理一次。

14.严禁进入专用回风巷和微风、无风区域；

15.在巷道内发生交通事故时，前后50米以外设置明显的警示牌，并立即向矿调度指挥中心汇报，调度指挥中心及时通知相关部门，积极组织处理。

16.上下班人车集中通行时段，禁止所有货车通行。

五、车辆停放管理制度

1.在交叉路口、转弯处、陡坡段，不得停车；车辆应在联巷或不影响其它车辆正常通行的位置停放。行车巷道内临时停放时，必须靠右停放，斜坡停车带夹角，不得妨碍其他车辆通行。驾驶员离开驾驶室时，必须实施驻车制动、熄火、并确保驻车可靠无自溜、关闭车门、使用阻车器进行可靠阻车。

2.车辆长时间停车时（超过5分钟）必须熄火，防止尾气对井下空气造成污染。

3.故障车辆在巷道内临时检修，必须在车辆前后不小于50m处设置警戒。

4.车辆停放时，应对车辆进行检查，如有故障，应及时处理。

## 第三节  主要运输大巷施工期间车辆运行管理制度

1.施工单位必须制定安全措施。

2.施工区域前后方30m处必须拉绳（网）警戒，放置警戒反光牌（正在施工，注意安全）。

3.施工单位安排专人设置警戒，车辆靠近警戒区域必须减速、鸣笛、停车，确保车与人距离不得小于8m，待人员安全通过或撤离到安全地点后，方可通行。车辆运行期间严格执行“车让人”和“行人不行车，行车不行人”制度。

4.施工区域装车，司机不得离开驾驶室，并实施驻车，确保驻车可靠有效。

5.车辆行近施工区域，施工人员必须快速撤离进入躲避硐室或向车辆行驶相反方向撤离，距离车尾10m以外，警戒人员确认施工人员全部撤离后车辆方可通行。

6.司机确认施工区域无人、无路障，道路符合行车要求后方可鸣笛低速通过。

第八章  运送人员管理制度

## 第一节  车辆避让和行人管理制度

1.除运输部日常巡查、工作人员外，其他所有进入+980m辅助运输大巷人员严格执行调度会申请制，没有申请私自进入的，按“三违”论处；其他巷道行走人员必须加强观察，注意来往车辆，车辆通过时，必须及时躲避，严禁在道路中间停留。

2.严禁人员扒车、跳车或随意阻拦车辆。

3.外来参观、学习、检查的人员必须由矿方相关人员陪同、带领。

4.入井人员必须熟悉车辆运输路线及有关规定。

5.所有行走人员在通过路口、硐室口及错车硐室、停车地点、巷道交叉处、弯道时，必须按照“一停、二看、三通过”执行。

6.所有人员严禁在车辆运输道路休息、逗留。

7.所有人员必须在设定的候车点按时乘车，非特殊情况不得拦停车辆。

## 第二节  运送人员管理制度

1.无轨胶轮车运送人员必须遵循以下规定：

（1）运送人员必须使用专用人车，其它车辆严禁用于人员运输，严禁超员。严禁人、物料混运。

（2）每次发车前，司机应检查车辆轮胎、制动、方向、连接、灯光、汽笛和车门，确保完好。

（3）严禁同车运送有爆炸性、易燃性及腐蚀性的物品。

（4）人车正常行驶速度不得超过25km/h。车辆通过弯道、风门、交叉点、乘车点、巷道口、硐室口等处时，提前50m开始减速鸣笛，速度不大于10km/h，并执行“一停、二看、三通过”的原则。

2.乘车人员必须遵守以下规定：

（1）材料车除驾驶员以外，严禁乘坐其他人员。

（2）听从无轨胶轮车司机指挥，在指定地点上下车，上车后必须将车门关好。

（3）严禁站立及将身体部位探出车外，严禁所携带的工具和器材露出车外。

（4）车辆行驶中和尚未停车前严禁上下车或在车内站立。

（5）严禁扒车、跳车。

（6）严禁抢上抢下或在车内打闹。

（7）严禁私自按车辆紧急按钮，或在非停车地点、非事故情况下向司机发停车信号。

（8）严禁携带超出车宽、车高、车长的器具乘车。

（9）车辆运行或中途临时停车或错车时，严禁探头张望和上下车。

（10）所有乘车人员必须乘坐专用人车或指挥车，开车前驾驶员必须清点乘车人数，严禁超核载人数，确认车门关好，发出信号后方可开车。

（11）所有乘车人员必须在规定的候车点排队候车，定时乘坐。并听从现场管理人员（安检员）或驾驶员的指挥，遵守乘车规定，按排队秩序乘车，严格执行先下后上原则，不得拥挤，抢上抢下。

（12）启车前司机必须确认乘坐不超员、车门关闭完好。司机发出开车信号后必须坐好，严禁随意打开车门、上下车、走动或站立。

（13）候车人员候车时严禁打闹、嬉戏和辱骂现场管理人员和司机，严禁在非侯车点侯车。

（14）乘车人员必须在车内坐稳、扶牢或系好安全带，防止车辆颠簸造成人员伤害。

（15）车辆掉头、转弯时，必须抓好扶手做好自身安全工作。

3. 无轨胶轮车行驶时必须遵循靠右通行的原则，严格控制车速，必须遵守“行车不行人，行人不行车”规定及“车让人”制度。

4. 人车运行时间：夜班22:00-24:00，早班6:00-8:30，中班14:00-16:00。人车严格按规定时间运行，超过运行时间段用车必须经调度指挥中心批准，超时间段运行每载运1人处罚责任单位党政负责人各100元（特殊情况除外）。

第九章  物料运输管理制度

## 第一节  物料捆绑封车管理制度

1.货运车辆在运输设备材料装车前必须选用合适的车辆，

驾驶员在装车前要认真对所用车辆的完好情况进行检查，凡不完好车辆严禁使用。

2.严禁超载装料运输，运输部件超出车辆额定载荷时必须将物件拆分或者使用符合载重量的大型车辆运送，符合条件后方可运输。

3.超高、超宽、超长、超重等不可拆卸的“四超”物资，必须依据无轨胶轮车“四超”物料运输作业管理规定进行装运。

4.斜坡停车装卸料必须执行驻车、熄火、打设阻车器，阻车器由用车单位协助打设，车辆带夹角停放，司机无特殊情况不得下车。

5.大型单件设备运输或多件设备运输时，使用设备单位负责装车，并根据具体设备体积、重量、运输方向放置，必须要选择好重心，捆绑物料或设备。“四超”物料的捆绑必须牢固可靠（要求捆绑强度达到运输物件与运输车辆形成一个整体），必须满足上、下山运输时的安全要求。

6.钻机、移变类大型设备装车后，在前后各压两道夹具或手拉葫芦，共使用4道夹具或手拉葫芦，夹具夹紧程度以两人用加力杆加力人力推不动为止。

7.链板机机头、机尾、转载机机头等零部件装车时，必须垫好板梁，先用Φ18.5mm钢丝绳分成单股穿入设备连接螺栓孔或起吊环内在车辆四角绞好拉紧，再用Φ18.5mm钢丝绳分成单股进行捆绑3道或大于载荷的手拉葫芦捆绑，捆绑时先进行预紧，直至捆绑牢固为止。移动变压器装车前必须将轮子卸掉，严禁带轮子装车，运输到安装地点后再将轮子装上。

8.形状不规则部件，必须用方木垫稳垫平，圆形部件的两肋必须塞紧。

9.对于有棱角的设备，捆绑时应在棱角处垫上废旧皮带，以免棱角损坏钢丝绳或铁丝。

10.材料车装运物料时，必须使用大于载荷的手拉葫芦或专用捆车器捆绑，将物料与车体捆绑为一体。

11.材料车所装钢管、工钢、单体柱等，必须同长度同车辆，不同长度的不得混装，总装车高度低于车沿100mm，两端长度均匀分布，并做好防窜捆绑，确保无运料安全隐患。

12.车辆捆绑变形工钢、钢管等物料时，变形部位必须顺一个方向，重心与车辆重心一致，不得装偏。

13.运输管路等长材物料时，用直径不小于18.5mm的钢丝绳由物件孔穿入或大于载荷的手拉葫芦（捆车器）进行捆绑，以防物件窜出造成事故，所应用的钢丝绳或专用捆车器必须符合《煤矿安全规程》规定且捆绑牢固。大件设备必须用不小于载荷的手拉葫芦固定，散碎物料不得超出车箱高度、宽度的规定。

14.所有钢丝绳与固定绳卡的连接，必须选用与钢丝绳匹配的绳卡，并保证不少于3个。绳卡间距为钢丝绳直径的6～7倍，绳卡卡在钢丝绳工作时受力的一侧，不得正反交错设置绳卡。

15.所有捆绑的钢丝绳要吃紧有力，并进行推拉确认已经牢固后，方能运送。

16.运送大型、特种物料必须编制专项安全技术措施，按流程批准后，方可运输。

17.装车后，设备使用单位装车负责人必须对车辆的装载、捆绑牢固负责，司机必须严格检查确认捆扎牢固后，方可运送。

## 第二节  井下物料运输配送管理制度

车辆使用单位严格执行用车审批制度，运送特殊物料用车单位负责装卸车和装卸车区域警戒、倒车现场设置区域封闭警戒、责任范围内道路维护。运输任务由矿调度指挥中心、运输部审批，统一安排运输。用车流程（使用物料运送申请专用APP）如下：

单位负责人审批

调度指挥

中心审批

审批

运输部审批

运输部

申请用车

派车

1.各单位材料员按照各自的生产计划，提前做好生产所需物料的审批工作，在APP上填报物料配送单，经本单位领导、调度指挥中心、运输部批准后派车。

2.运输部接到物料配送任务后，按照配送要求，及时组织运输配送，不得影响配送单位的正常生产。

3.各单位物料配送，按照“先急后缓”的原则，并分区域或分班次配送。

4.各单位需要配送物料，由各单位材料员协调本单位人员配合装卸车。

5.物料运到各单位指定地点后，配送单位及时组织人员卸车，不得长时间压车。

6.各用料单位需配送的电气设备、电缆、皮带等，必须提前办理好各项入井手续，手续不全严禁入井。

7.运输大型设备、特种设备等，用料单位必须安排专人装车、捆绑，确保无运送隐患。

8.根据运输路线需要，用料单位安排人员负责开关风门、指挥车辆、跟车及设置警戒。

## 第三节  特殊物料运输管理制度

一、无轨胶轮车“四超”物料运输作业管理规定

（一）适用范围

1.本规定适用于陕西金源招贤矿业有限公司井下普通货车超限运输，工程车超限运输，需根据作业现场实际编制专项安全技术措施。“四超”运输是指车辆超重、超长、超宽、超高运输。

2.车辆严禁超载运输，运输部件超出车辆额定载重量时，必须将物件拆分或者使用符合载重量的大型车辆运送，符合条件后方可运输。

3.各类砂、石、水泥等细小松散物料不得超过装载车厢上沿，水泥袋、料石等物料不得超过装载车厢上沿300mm。

4.装车时，要掌握好设备的重心，设备的重心应尽量靠近车辆的载物中心，严禁偏心运行。

5.井下运送超长超宽超重物料时，必须符合以下规定：

（1）运送物料超出货箱长度1/3、单侧超出货厢宽度150mm时，超出车厢上沿300mm，必须采取强化捆绑固定措施，在车辆后方设置有“危险”字样的警示反光牌。

（2）加大同向行驶车辆间距。

（3）车辆运行速度不得超过规定最高运行速度的70%。

（4）必须避开人员集中上下井时间。

（5）支架搬运车、装载机、铲运车等体积较大的特殊无轨胶轮车运行速度不得超过限速要求。

6.严禁运输设备超负荷、带病运转或超期服役。

7.超长物料运输时，必须在物料下垫防止滑动的木板或道木或用捆车器进行固定等防滑设施，防止物料滑动、窜动。超长物料总长不得超过6000mm。

8.转载物料时，物料最高部位不得超过车厢上沿300mm，否则必须使用特种车进行运输，并制定专项安全技术措施。

9.物料单侧端宽度不得超过车厢两侧，否则必须使用特种车进行运输，并制定专项安全技术措施。

10、在物料的突出部位挂警示牌或反光条，以警示来往车辆及行人注意避让。

（二）“四超”特殊物料车辆装车规定

1.所有施工人员必须佩戴安全帽，带齐劳动防护用品。

2.装车前，由施工负责人安排司机驾驶车辆至指定地点后驻车、熄火、打设阻车器，在施工区域5米范围内严禁非工作人员进入装卸车地点。

3.人工装车时，应稳拿稳放，先起一头或先放一头；抬扛物料时，应同肩、喊清口号、同起同落、严禁猛甩，同时密切注意周围人员的安全，以防挤手或反弹伤人。重物件起吊装车，可使用行车、吊车或叉车配合起吊装车。

4.形状不规则部件装车时，必须用方木垫稳垫平，圆形部件的两肋必须塞紧。对于有棱角的设备，捆绑时应在棱角处垫上废旧皮带或方木，以免棱角损坏。

5.所装物料重心不得偏移、不得松动、窜动，不得人为造成车辆的超长、超宽、超高。

6.装圆木、半圆木前头不超出车厢，叠放宽度不超出车厢，高度超出车厢300mm时，高出部分按自然堆积向上叠放，车厢前头高度不超出车厢300mm。

7.起吊设备时应选用型号相宜的手拉葫芦，严禁以小代大使用，起吊设备时，人要躲开手拉葫芦大链的受力方向，设备的下方及侧下方严禁站人，选用起吊钩时必须认真检查起吊钩的完好情况，不完好不得使用。所有人员必须位于安全地点，严禁在起吊物件下方作业。

8.设备材料装车时，薄形物件平放，长形物件顺车厢放，要掌握好设备的重心，必须尽量使设备的重心靠近车辆的载物中心。物件重量不得超过车辆的装载能力，超高物件宜使用铲运车装运，以降低整车高度。超长物件的重心必须位于车厢之内，并用钢丝绳或捆车器固定牢固。

9.运输物料高度不得超过车厢边缘300mm。土产料、矸石等散装物料以运输中不洒料为准，方木等物料高出车厢部分必须进行捆绑，保证超出车厢的物料与车厢及底部物料固定一起，运输中不产生相对位移。

10.设备材料在运输前，司机及装车人员必须对紧固、捆绑情况、装车次序和方向、装车数量、装车高度和宽度进行一次全面的检查，确认安全无误后，方可进行运输。

（三）车辆运行规定

1.车辆需求单位派专人开关风门，车辆过风门时严禁司机下车操作风门。

2.进入采掘巷道，运输需求单位要设置警戒，沿途运输道路内不得有其他作业人员。

3.严禁超速行驶，巷道行驶速度不得超过正常行驶速度的70%。

4.装卸车现场需要倒车时，司机必须确认倒车环境安全。

5.司机需要离开驾驶位置时，必须实施驻车制动，确认制动可靠，不溜车，发动机熄火再下车并实施可靠阻车。

6.车辆要避开车辆运输峰期，同向行驶前后车保持不低于100米的安全距离。

7.不具备安全行车条件的巷道严禁车辆运行。

8.行车中严格执行“车让人”规定，遇巷道有人员，必须减速、鸣笛、打灯光信号，并做好停车准备，在距离人员或作业地点不小于8米处停车，待人员安全通过离开车辆10米以外后，再行车。

9.需要牵引或助推的车辆：避开车辆运行高峰期，所使用的链绳、卡子必须满足安全要求，拖运速度控制在10km/h以下。

第十章  防爆工程机械车辆（装载机、挖掘机等）使用管理制度

1.运输部负责防爆工程机械车辆的统一维修，负责对井下作业的防爆工程车辆进行定期的完好检查、检测。

2.调度指挥中心负责协调矿属所有防爆工程车辆到需要工作的作业地点和施工单位，防爆工程车辆只能作为工程机械在指定区域使用。

3.采掘单位作为防爆工程车辆的使用单位，必须明确一名副部长和一名技术员负责防爆工程车辆的日常使用管理。技术人员负责编制本单位施工使用防爆工程车辆有针对性的安全技术措施，并贯彻落实。

4.安全监察部负责监督防爆工程车辆维护保养、完好检查验收及现场使用过程中安全规程措施和操作规范的执行情况。

5.防爆工程车辆使用管理及考核办法

（1）防爆工程车辆司机应取得相关资质持证上岗。防爆工程车辆司机必须参加有资质机构组织的培训，获得装载机械操作资格证，经矿安全监察部培训科组织从业人员培训合格后，方可操作。无证或证件不符操作防爆工程车辆的，责任人按严重“三违”处理，处罚责任单位1000元，单位分管负责任人按违章指挥处理。

（2）防爆工程车辆不能作为无轨胶轮车长距离运输使用，严禁超出指定区域使用。防爆工程车辆在主要运输大巷行驶必须编制专项安全技术措施，保证安全运行。长距离挪移防爆工程车辆无专项安全技术措施，责任人按“三违”处理，责任单位处罚1000元。

（3）防爆工程车辆的使用由调度指挥中心统一协调使用，使用单位必须提前经调度指挥中心审批同意后，方可使用。

（4）防爆工程车辆井下现场作业时必须安排专人设置警戒，轮式防爆工程车辆起动前，司机要观察机械设备周围安全状况并与设置警戒人员进行确认，确认安全后再启动车辆。

（5）防爆工程车辆作业要编制施工作业安全技术措施，作业区域要规定范围界限。作业时要设置警戒，严禁无关人员进入警戒区域内。不听劝阻，不打招呼强行进入警戒范围的人员按“三违”处理。

（6）防爆工程车辆由使用单位负责日常检查和班中维护保养制度，严禁野蛮操作。防爆工程车辆损坏由运输部、机电部设备队组织追查，分析损坏原因并进行考核，因操作人员责任（野蛮操作、缺油缺水、运行道路有铁器等杂物损坏轮胎等）导致发动机、变速箱、轮胎等车辆主要部件损坏的，处罚责任人200-1000元；责任单位不提供责任人的，处罚责任单位党政负责人。

（7）操作防爆工程车辆前司机应对设备做基本检查（如水箱水量、油量、机油、刹车油、轮胎、灯光信号、车辆制动性能、转向性能、外观等），班中检查设备运行状况，并按要求对设备进行清洗、紧固、润滑，随时保证机械设备完好、清洁。

（8）防爆工程车辆停止运行后应停在指定停放点，不影响其它车辆和行人的地方，手刹拉紧、打好木锲、铲斗落放到地面及采取其它措施，保证防爆工程车辆不发生自行滑动，否则责任人按“三违”处理。

（9）防爆工程车辆发生故障时，司机要及时通知维修人员进行故障处理，严禁带病作业，否则责任人按“三违”处理。

第十一章  无轨胶轮车维修管理制度

## 第一节  无轨胶轮车完好标准

一、外观整洁、配套齐全

1.车辆外观整洁无明显划痕。

2.驾驶室挡风玻璃、门窗玻璃齐全无破损，玻璃干净，不影响驾驶员视线。

3.玻璃升降器升降自如，手把齐全。

4.座椅无明显破损。

5.油、水、气连接的各个部位无渗漏，机油、柴油、液压油、制动液、冷却液、水箱液位正常。

6.各种仪表、喇叭、雨刷器、车灯完好齐全。

7.驾驶室防风玻璃窗应使用安全玻璃或其它具有同等效力的材料。司机工作空间内不应有尖锐凸起或棱角。

二、性能可靠、保证安全

1.车辆技术参数符合出厂检验规范。

2.转向机构、操纵机构、换档机构、油门、刹车等操作灵活可靠。

3.车辆各部件连接可靠，发动机、变速箱、车桥、传动及液压系统运行无异响。

4.轮胎胎体完好，螺丝齐全紧固。

5.车辆应能正常启动，各仪表参数应在正常范围内。

6.车辆在额定载荷下、额定最大坡度上应能正常起步、运行和制动。

7.车辆的工作制动、紧急制动和驻车制动应符合设计要求。

三、电器符合防爆要求

1.电气设备应符合《煤矿矿井机电设备完好标准》的有关规定，并取得煤矿矿用产品安全标志证。

2.连接电气设备的缆线，除应符合《煤矿用阻燃电缆标准》（MT 818－1999）的有关规定外，同时具有耐油性、敷设固定、穿管保护。电缆敷设不可使缆线弯折过度而导致缆线短路和断路。

四、自动保护装置可靠

1.自动保护装置的仪表应安装在驾驶员工作的显著位置。

2.车辆自动保护装置齐全可靠，保护参数超限能及时发出报警信号并能使车辆动力系统停止运转。

3.瓦斯浓度达到0.5％（有煤（岩）与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中瓦斯浓度达到0.5％）时，必须停机（具有车载瓦斯报警停机功能的必须自动停机，携便携式瓦斯检测仪的司机必须手动停机）。

五、防爆柴油机及进排气系统

柴油机及进排气系统各部件应齐全完整并符合以下防爆要求：

1.材料

（1）在防爆柴油机运转和维修期间，有可能受到撞击的零部件的外壳均不允许使用轻金属制造。

（2）防爆柴油机及其配套的非金属材料零部件，应采用电阻值小于1×109Ω的不燃或阻燃性材料制造。

（3）用于密封的垫衬，应使用带有金属骨架或金属包封的不燃性材料制造。

2.隔爆接合面尺寸

（1）防爆柴油机在缸盖与机体之间隔爆接合面的有效宽度不小于9mm，平面度不大于0.15mm。

（2）进排气系统各部件之间的隔爆接合面（阻火器除外），进排气系统与缸盖之间的隔爆接合面有效宽度不小于13mm。

（3）隔爆接合面的内部边沿到螺栓孔的边沿有效宽度不小于9mm。

（4）隔爆接合面中含有冷却水道通孔的隔爆面，由接合面内部到水道通孔边沿的有效宽度应不小于5mm。

（5）利用杆套间隙做为隔爆面的，杆套间隙应不大于0.2mm，轴向长度应不小于25mm。

（6）喷油器与缸盖的配合，其间隙应不大于0.2mm，轴向长度应不小于25mm。

（7）在隔爆腔机体上应避免钻通孔，至少留3mm或三分之一孔径的壁厚，取其大者。如果钻通孔应用螺塞堵死，螺塞最小拧入深度不小于12.5mm，最小啮合扣数不少于6扣，并有防松措施。

（8）在隔爆腔机体的盲螺孔上拧固螺塞时，螺塞长度的选择，当无垫圈时，应在孔底至少还有一个螺距的余量。

3.隔爆接合面的表面粗糙度

防爆柴油机隔爆接合面的表面粗糙度Ra不超过6.3μm。

4.防锈措施

防爆柴油机系统各隔爆接合面应有防锈措施，例如磷化、涂防锈油等，但不得涂油漆。

5.阻火器

（1）防爆柴油机的进气口和排气口，应设置阻火器，阻火器应由阻火器外壳和阻火元件组成，且易于装配、检验和清洗，并应有准确的安装定位。

（2）阻火器框架隔爆接合面宽度应不小于25mm，不允许在阻火器框架隔爆接合面内钻孔。

（3）阻火器应使用耐高温、防腐蚀、耐磨损的材料制造。

（4）阻火器栅栏板的厚度应不小于1mm，平面度不大于0.15mm，气流方向的宽度不小于50mm，相邻两栅栏板之间的间隙不大于0.5mm。

6.水洗箱（废气处理箱）

（1）防爆柴油机废气排出前，应通过冷却净化水箱，冷却净化水箱可安装在阻火器前，冷却净化水箱与阻火器的固定板应使用耐腐蚀材料制造。

（2）冷却净化水箱安装在阻火器前的应为隔爆结构，与阻火器相连接的隔爆接合面宽度应不小于25mm，其它隔爆接合面的宽度应不小于13mm，箱体内边沿到螺孔边沿的宽度应不小于9mm。

（3）冷却净化水箱应设置水位标记，如果在隔爆结构的冷却净化水箱上设置玻璃窗口式水位标记，窗口部分应小于25cm2。如果冷却净化水箱较小，采用外接水箱补水时，冷却净化水箱可不设水位标记，但外接水箱应设置水位标记；采用喷淋冷却的冷却净化水箱可不设水位标记，但喷水箱应设水位标记。冷却净化水箱注水孔应采用螺纹隔爆结构，孔盖应有系紧装置。

7.空气关断阀

进气系统在空气滤清器后端，应设置阻火器和空气关断阀。阀的严密性应使在可燃气体中运转的柴油机，在关闭空气关断阀后停机。如果空气关断阀安装在进气阻火器后，应采用隔爆结构。

8.燃油系统

（1）燃油箱应有牢固的结构，其安装位置应能避免撞击而损坏。

（2）燃油箱上应设置加油孔和通气孔，孔盖应采用螺纹联结，并有系紧装置。

（3）燃油箱的容量应不超过8h正常运行耗油量。燃油箱应设置油位标记。

（4）燃油箱应用非燃性材料制造，其布置应能防止受到撞击和远离热源至少在50mm以上。

（5）燃油系统应设置停油阀，该阀可以远距离操作，也可以在故障时自动关闭。

（6）所用燃油闪点应高于70℃。

9.曲轴箱

（1）曲轴箱的通气孔应装设滤网装置，滤网密度不小于144目且应至少五层，使之既能防止尘埃污染曲轴箱，又具有一定的阻火能力。若曲轴箱采用闭式强制通风，可以不设滤网。

（2）注油孔和油位标记孔应使用螺纹密封结构，注油孔盖应有系紧装置。

六、消防装置齐全

车辆必须配置自动灭火系统或便携式灭火器（2支4kg便携式灭火器）等消防装置，灭火器校检无过期，压力正常，手柄、喷管完好，便携式灭火器应能方便地取出使用。

## 第二节  维修管理制度

一、维修工上岗条件

1.无轨胶轮车检修工必须经过专门的技术培训，经考试合格后，持证上岗。

2.检修工应熟知胶轮车的工作性能、结构原理、各个部位的功能作用及故障处理的方法、维修工艺和质量标准。

3.维修车辆时，对所使用的工具、备件要事先检查，符合要求后方可使用。

二、一般规定

1.维修人员在维修过程中必须穿戴齐全劳动保护用品。所有维修设备线路、管路连接必须规范符合要求，无漏电、漏风、漏水现象。

2.送修车辆司机必须在报修记录上签名并描述车辆故障。

3.维修任务人员要对设备进行详细技术鉴定，分清设备故障或损坏原因，并填写维修项目、维修人。

4.设备拆解要遵循修理操作规程，按工艺规范拆解，确保拆解部件的完好。

5.做好拆解部件的清点和技术鉴定，确保更换部件的数量与规格，做到判断准确。

6.配件计划要准确，不缺项。在条件具备的情况下能维修的散件而不换总成。

7.按修理工艺规范进行组装。

8.维修班组长和司机对已完成维修后的车辆进行联合验收，并在维修保养记录上签字确认，闭环管理。

9.严格监控乱拆、乱卸，不按照工艺修理的做法，造成损失或修理范围加大的要给予相应的处罚。

10.配件组装前要对部件检测和型号确认，避免造成配件损坏。对拆解后的特殊配件，如：修理难度大、待件周期长、费用高等，要恢复原状或集中包装存放，避免锈蚀或丢失。

11.本着谁维修谁负责的原则，修理人员对所修设备修理质量负责，对修理不当造成的损失负责。

12.维修人员管理好维修工具和测量器具，并在维修过程中合理使用，丢失和非正常损坏的原价赔偿。

13.维修过程中产生的危废物要定点存放，及时上交，做到文明施工。出现安全和环保事故的视具体情况给予相关责任人处罚。

14.胶轮车维修流程：

提出修理要求    	派工	     初步诊断 	  拆解诊断

维修作业       试车      验收     交付使用     填写维修记录

三、车辆日常检查管理规定

1.检修工日常检查项目有：车体状况、各种油位、制动系统、液压系统、冷却系统、燃油系统、各种仪表、各类过滤器、进排气净化器、照明系统、喇叭、排气系统、传动系统及保护系统等。具体如下：

（1）检查连接部位的润滑油。

（2）检查机油、液压油、变速箱油。

（3）检查整机功能，检查是否有松动的和损坏的液压管子、电缆接头，损坏的及时更换。

（4）检查是否有螺栓丢失，车架以及其它部件是否有损坏。

（5）发动机油位（机油，柴油），加到要求的油位，并按要求及时更换。

（6）发动机内循环和外循环要定期补防冻液，并密切注意冷却水箱水位，及时加水。

（7）检查液压油箱油位，缺油时及时加油。

（8）检查制动器，减速器是否缺油，缺油时及时加油。

（9）检查进气空滤，要及时更换或及时清理滤芯。

（10）检查排气栅栏。

（11）检查补水箱是否缺水，加水到指定水位。

（12）检查防爆箱水位阀浮漂是否牢靠。

（13）检查所有的螺栓和螺母，并紧固。

（14）将控制面板擦干净，以使显示信息清晰可见。

（15）各种油要加同一种型号的，以保证油的统一性，以保护各零部件。加油前应清洗加油口油盖、油塞等上的污垢，同时保证加油工具清洁，避免加油时将污垢带入机体内部，加油完毕应擦净加油口附近的油渍，清除油环及从零件密封处挤出的油渍。

（16）检查发动机皮带松紧度，松时适当的调紧。

（17）检查液压系统，气动系统的工作压力是否正常，并及时调整。

（18）检查油泵，马达有无异常噪音。

2.无轨胶轮车司机按照车辆“四检”（启动前、启动后、运行中、停车后）制度进行检查，一般由车辆驾驶员完成，具体项目如下：

（1）启动前检查工作

1）检查机油、柴油、液压油、冷却液和水的液位是否正常，若缺液，应及时添加。

2）检查防爆系统是否安全有效，防爆水箱是否有水，防爆栅栏是否畅通。

3）检查前后钢板是否有断裂，骑马螺栓、制动器外壳固定螺栓、半轴螺栓、轮胎螺母等是否松动，轮胎和轮胎气压是否正常，若有问题应及时告诉维修人员。

4）检查车辆的各部位有没有异常现象。

5）检查风扇皮带是否张紧。

6）检查车辆外型是否完好无损。

（2）启动后检查工作

1）车辆启动后，观察各种仪表指示是否正常，发动机是否有异常的响声。

2）防爆车辆待气压表指示正常后，启动车辆测试制动系统是否灵活、可靠。

（3）运行中检查工作

1）仪表有无异常显示。

2）行车中是否有异常响动。

（4）停车后检查工作

1）停车后，必须确保车辆停放可靠。车辆熄火，驻车制动可靠，下车后打好阻车器（三角木楔）确保车辆无自溜。

2）摸前后桥、后梁、变速箱等温度是否正常。

3）查看各种开关是否关闭。

4）对车辆外观、防爆栅栏进行清洗，卫生干净整洁、车箱内不得留有物料、设备等，按照规定位置停放。

3.发生以下情况，应立即停止井下运行：

（1）年度检测不合格的车辆。

（2）车辆的制动系统、转向操作系统、液压系统、电路系统、保护系统等工作性能不可靠的应停运。

（3）车辆液压系统管路漏油、渗油处理不及时应停运。

（4）车辆的发动机出现故障、异响、烧机油、尾气排放不达标应停运。

（5）车辆的卸载装置，操作系统不起作用或不灵活应停运。

四、无轨胶轮车的用水、用油

1.严禁不同牌号、不同生产厂家的柴油机机油混用。技术保养换油时，严禁新、旧油混用。

2.冷却液

（1）冷却水：柴油机冷却系统应使用清洁软水（雨水、雪水和河水）。

（2）防冻液

在冬季，特别是北方地区，严禁仅用水作防冻液，以免冻裂发动机机体等零部件。这时需要使用防冻液。

选用防冻液时，选用冰点要比车辆运行地区的最低气温低5℃，使用时应根据气温情况选用冰点较高的组成比例，逐步加深防冻剂，使之冰点降低，逐步适应当地气温，以达到节约的目的。

五、保养

车辆的日常保养和定期保养可以延长车辆的使用寿命，并使车辆处于良好的运行状态，减少故障，提高运输效率。车辆定期保养有一级保养、二级保养和三级保养。

1.日常保养

（1）检查柴油、冷却水及废气处理箱用水是否充足，有无渗漏油、水现象；

（2）检查柴油机机油量、变速箱油量是否符合要求；

（3）检查车辆是否有缺损件、各部件连接是否可靠；

（4）排除行驶中出现的故障；

（5）每天清洗废气处理箱防爆栅栏，每周清洗废气处理箱及补水箱；

（6）清洗空气滤清器；

（7）清洁、擦洗车辆。

2.一级保养（紧固、润滑）

（1）仔细清洗车辆各总成外部；

（2）清洗空气滤清器，清除纸芯积尘，必要时更换纸芯；清洗废气处理箱及柴油机进气箱防爆栅栏，必要时将防爆栅栏拆开后清洗；

（3）检查柴油机、变速箱、前后驱动桥内润滑油面高度及油质，必要时添加或更换；检查液压油箱油面高度及油质，必要时添加或更换；

（4）检查各部件连接情况，如有松动，加以紧固，连接件损坏，予以更换。

重点检查部件如下：

柴油机与变矩器及变速箱、前后桥与车架的连接；

前后桥半轴与轮毂之间的连接；

检查传动轴等的紧固情况；

各轮螺母的紧固情况；

前、后板弹簧的紧固情况；

废气处理系统及进气系统的紧固情况；

车厢与车架的紧固情况。

（5）检查并调整风扇和发电机皮带松紧程度（在皮带中部用手压下时，皮带应被压下15mm～25mm），如过松或过紧都应予以调整；

（6）检查各电气元件的工作情况，清除污垢及灰尘；

（7）按全车润滑表进行润滑。

3.二级保养

保养间隔：每行驶2500km

保养项目：

（1）一级保养所有项目；

（2）清洗机油滤清器和曲轴箱，并更换机油；更换变速箱滤油器及液力传动油；

（3）用清洁的柴油或煤油清洗柴油滤清器滤芯和壳体，如有堵塞变形应予以更换；

（4）用清洁柴油清洗柴油箱；

（5）清除活塞顶部积炭；

（6）检查调整气门间隙，必要时进行研磨；

（7）检查喷油压力及雾化情况，必要时进行修理或更换零部件；

（8）检查变速箱操纵机构，必要时进行调整；

（9）检查停车制动及工作制动磨擦盘之间的间隙，必要时进行调整；

（10）保养发电机及启动马达；

（11）按附表全车润滑表进行润滑。

4.三级保养（全面解体、清除隐患）

保养间隔：每行驶10000km

保养项目：

（1）按二级保养所有项目进行保养；

（2）拆检柴油机总成，包括曲轴主轴承和连杆轴承径向间隙，曲轴轴向间隙、配气相位、供油提前角、油嘴提前角、油嘴喷油压力，清洗气缸体、机油吸油盘滤网及主轴道；

（3）拆检调整变矩器；

（4）拆检变速箱总成，更换润滑油，润滑转向立柱上端前轴承；

（5）拆检并清洗前后桥差速器，按要求调节轴承松紧程度和锥齿的啮合情况，更换润滑油；

（6）拆检停车制动及工作制动制动器；

（7）保养起动马达、水泵等；

（8）拆除发电机进行如下保养：

1）用干净压缩空气吹净各部分灰尘，用汽油擦净集电环和各部分油污；

2）清洗轴承并加润滑脂；

3）检查电刷磨损情况和有无卡阻现象，并检查电刷弹簧压力是否正常，如电刷磨损过多，应予以更换；

（9）检查并清洗液压系统各元件，如有损坏应予以更换；

（10）检查驾驶室、车厢和车架等是否有损坏或变形，必要时修复、补焊、补漆；

（11）按附表全车润滑表进行润滑。

5.保养注意事项：

（1）凡全年最低气温在摄氏零度以下的地区，在入夏和入冬前，可结合一级保养或二级保养更换相应牌号的润滑油（脂）；

（2）加油前应清洗加油口油盖、油塞等上的污垢，同时保证加油工具清洁，避免加油时将污垢带入机体内部，加油完毕应擦净加油口附近的油渍，清除油环及从零件密封处挤出的油渍；

（3）严禁用水冲洗电气元件以防内部进水而损坏；

（4）各类电气元件严禁带电或井下开盖，更换部件及检修时必须关掉柴油机以切断电源。

六、维修质量管理

1.在车辆维修作业中，严格执行作业规范。

2.认真填写、整理车辆技术档案和维修记录。

3.维修中坚决杜绝使用假冒伪劣配件。

4.对维修车辆实行质量保证期制度，自竣工交付使用之日起：一级维护、小修及零件修理质量保证期为胶轮车交付使用10日；二级维护质量保证期为胶轮车交付使用30日；整车修理或者总成修理质量保证期为胶轮车交付使用100日。

七、胶轮车维修程序管理

1.车辆送修时，驾驶员应说明车辆存在问题并签名。

2.车辆维修工负责对送修车辆进行预检。

3.车辆预检时，根据驾驶员的反映问题，通过检测或测试、检查，确定基本作业内容，进行维修。

4.维修结束，修理工启车试车，确保完好后，维修班长及工区检车人员进行验收合格后填写维修记录并签名，交付使用。

八、胶轮车维修过程管理

1.对车辆进行检查维修，内容为车辆零部件或总成解体、清洗，主要零部件、各总成组装、调试。

2.各维修人员根据分工，严格规范作业、认真检查维修，做好检修记录。

3.检查维修不合格的作业项目，需重新作业，不得进入下一道工序。

4.对于影响安全行车的零部件，一定要严格控制使用标准，维修班长负责对不符要求的零部件应予以维修或更换。

5.杜绝假冒伪劣配件装入总成或车辆。

九、胶轮车维修竣工验收管理

1.车辆维修竣工检验由维修班长和车辆检验人员负责实施。

2.车辆维修竣工检验内容为整车检查、检测、路试。

3.修竣车辆竣工检验严格依据《无轨胶轮车完好标准》要求进行。首先进行整车外观和底盘检查，检查合格后进行路试，对于路试中所发生的不正常现象，要认真复查。路试合格后重新进行底盘检查，确保各项技术性能合格后方可交付使用。

4.严禁不合格、不完好的车辆交付使用。

十、胶轮车维修技术档案管理

1.档案存放要有序，查找方便，并应做好六防工作，即防盗、防火、防潮、防鼠、防尘、防晒，保持档案存放处清洁卫生。

2.不准损毁、涂改、伪造、出卖档案，档案资料如有损坏应及时修补。

3.根据档案的内容、性质和时间等待征，对档案进行分类整理、存放、归档，并按内容和性质确定其保存期限，电子档案要及时备份。

4.每年对档案进行一次核对清理。已经到保管期限的文件资料，按规定处理。

5.所有无轨胶轮车维修档案实行一车一档制。

## 第三节  无轨胶轮车配件代储管理制度

一、无轨胶轮车配件计划

1.运输部根据实际需要及时编制无轨胶轮车配件采购计划，计划经公司分管领导签字审批后交供应部采购。

2.供应部根据配件计划、物资属性、生产需求、消耗，合理制定车辆配件最低储备数量，及时做好补库计划，通知供应商补库。

二、无轨胶轮车维修配件的领取管理

1.维修工对无轨胶轮车存在的故障进行分析判断，拆解确认故障原因，确系配件损坏必须更换时及时申领配件。运输部材料员按照程序办理领取配件手续，填写材料内部领料单，经领料人（材料员）、审批人（单位负责人）、发料人（管理员）签字审批后领取。

2.车辆零配件由运输部负责人按程序审批，材料员领取并做好记录。

三、无轨胶轮车维修配件管理和考核

1.车辆备品配件到矿后由供应部、运输部联合验收，车辆配件必须是车辆原厂生产的或者材料质地、外形尺寸、性能具有互换性的备件，对于规格型号不匹配或质量存在问题的配件一律严禁使用，由供应部负责退货。

2.自觉遵守各项管理制度，按照程序审批领用材料。

3.材料领用、使用必须详细登记，注明维修人、配件使用人签字确认。

4.物资领用实行“先交旧，后领新”程序，旧件交给供应部相关人员回收并开具物料回收单。井下故障车辆急用或特殊情况需“先领，后交旧”的配件，必须在新件领用后三天内交回旧件。加强车辆配件领取和使用全过程的管理，严格执行交旧领新制度，更换下的旧配件必须经运输部专人鉴定符合更换要求后交供应部。

5.需维修后继续使用不能交旧的零配件必须向供应部予以纸质说明。

6.代储所供货物出现假、冒、伪、劣产品，造成的损失由代储方承担，供应部按照相关规定及程序向代储方索赔。代储物资在使用过程中，使用单位负责质量验收，发现质量问题，及时填报《质量信息反馈表》，按招贤矿业公司相关规定处理。。

7.在车辆维护保养标准技术要求中所要求定期更换的车辆配件，必须及时更换，确保达到维修保养标准。

8.车辆检修人员在车辆检修、保养过程中，必须严格按照车辆检修标准规范进行维修，防止因检修操作不当造成配件的损坏浪费。

9.外修车辆由经管部、财务部、机电部、运输部等相关单位联合验收，并在验收单上签字确认，留存备查。

10.配件更换、装配、使用必须规范操作，避免因人为原因造成配件受损。

11.维修车辆所用配件名称、数量、使用日期、配件使用车辆编号必须规范填写在无轨胶轮车维修记录或保养记录上并签字，不得漏填。

12.当班维修负责人必须及时检查无轨胶轮车维修记录或保养记录，核对当班配件领取使用情况，做到所领取使用的配件名称、型号、数量与实际更换相符。

13.经车辆故障分析确因操作人员或检修人员人为因素导致无轨胶轮车配件损坏者进行追查考核。配件价值在1000元（不含）以下，考核绩效工分50--100分；1000元--10000元（不含）的，考核绩效工分150--250分；10000元以上考核绩效工分300--500分，考核绩效工分最高不得超过500分。造成事故的按照事故调查进行处理，不重复处罚。

14.配件退库未经代储库管人员签字确认的，考核运输部材料员（业务代办人）绩效工分50分/次。

15.质保配件未及时填写质量事故处理报告，交供应部做质保处理的，考核运输部材料员（业务代办人）绩效工分50分/次。

16.人为原因造成车辆配件损坏，未按照规定进行追查分析并处理的，处罚运输部考核员绩效工分50分/次。

17.以上所有考核工分均纳入运输部工资二次分配。

四、无轨胶轮车维修配件退库、质保管理规定

1.领取的车辆配件与车辆不匹配无法使用，领用人必须及时退回给代储库房，让代储库管人员在领料单上签名确认该配件已退库。

2.质保期内损坏的配件，运输部认为符合代储合同质保条款约定的，填写质量事故处理报告，通知供应部鉴定，做质保处理。

五、备品配件修复及报废处理管理

1.车辆检修、保养过程中更换的旧、损配件必须及时统计登记，由供应部、运输部共同进行鉴定。对能够修复利用的备件，必须修复再利用或拼装使用，对无法使用的配件必须以旧换新交由供应部统一处理。

2.供应部定期组织有关部门进行鉴定，集中按程序报废处理。

第十二章  无轨胶轮车运输安全事故汇报管理制度

一、车辆运输事故汇报处理程序管理规定

1.发生车辆运输事故时，当事驾驶员或其他现场人员，应立即做好现场自救、互救，安全警戒，最快速度就近通过电话向公司调度指挥中心及运输部值班室详细汇报，内容包括事故发生时间、地点、性质、有无人员受伤，事故现场具体情况、事态发展情况等。

2.运输部值班员接到事故电话，应立即汇报公司调度指挥中心及部领导，并立即协调组织准备抢险救援所需的各种车辆和设备材料。

3.部领导接到事故汇报后，必须及时赶到值班室协调指挥事故救援或者赶赴现场坐镇指挥救援工作。

4.若发生较大车辆运输事故，影响车辆通行、矿井生产及人员伤害等情况，部领导应及时向矿调度指挥中心汇报详细内容，以便调度指挥中心决定是否启动应急预案，有力控制事态发展，降低事故损失，保证生产有序进行。

二、事故报告内容管理规定

1.事故发生单位概况；

2.事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3.事故的简要经过；

4.事故已经造成损害情况（设备损毁程度、人员伤亡或失联等）；

5.已经采取的措施；

6.其他应当报告的情况。

三、事故救援管理规定

1.接到事故报告的值班人员在进行事故逐级上报的同时，应采取有效措施，或立即启动事故相应的应急预案，组织抢险救援，防止事故扩大。

2.接到事故通知，相关人员1小时之内必须到达现场，详细检查事故现场，准确记录事故损失影响范围判断事故性质。

3.发生人身伤害或设备损毁事故，现场人员应立即采取有效措施，杜绝继发事故，防止事故扩大，并立即将受伤或中毒人员用适当的方法和器具搬运出危险地带，并根据具体情况施行急救措施。在医务人员未赶到现场前，现场人员不得停止对伤害人员的抢救和护理。

4.事故发生后，要妥善保护事故现场和相关证据，因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场物件的，要做出标志，绘制简图并做出书面记录。

四、事故调查处理管理规定

1.在事故调查处理中要坚持实事求是、尊重科学、“四不放过”的原则进行处理追究相关人员责任。

2.发生事故后，由部先行组织调查处理，调查组由部领导班子及有关人员组成。查明事故经过、原因、人员伤害情况，认定事故性质和事故责任，提出对责任者的处理意见，总结教训，提出防范和整改措施等。

3.事故调查时，当事者本人、现场见证人或报告人、收到报告者、部分管技术人员、部分管副部长、部考核员等与此事故有关人员必须参加。

4.事故当事人、现场见证人或报告人必须实事求是书写经过，便于事故调查。

五、车辆运输事故责任追究

1.本办法适用于运输部一般责任（非人身伤害）车辆运输事故（含机械故障影响行车安全），责任追究部管技人员、班长及直接责任人员，并依据部车辆运输管理考核办法，层级落实考核。

2.出现一般责任及以上的车辆运输事故，由矿有关职能部门进行追查分析，部相关责任人必须配合矿有关职能部门进行事故追查。

3.运输部负责组织一般责任车辆事故追查的职责，主要查清事故发生的过程、原因和经济损失情况，确定事故责任者，提出对事故责任者处理意见，提出事故防范措施并坚持“四不放过”原则，写出事故调查报告并存档。组织人员学习事故案例，汲取事故教训。

4.在矿有关部门事故调查过程中，事故单位及有关责任人必须遵循实事求是态度，积极配合事故调查工作。

六、事故考核

1.事故报告应当及时、准确、完整，对事故不得迟报、漏报、虚报、谎报或者瞒报。事故报告后出现新情况应及时补报。违者，考核责任人绩效工分250分/条.次。

2.事故分析报告要真实、详细、规范，事故发生的过程、原因、责任及防范措施要明确、具体、可行。违者，考核责任人绩效工分50分/条.次。

3.事故调查分析时当事人或证人应实事求是，不隐瞒，不扩大事实，不折不扣。违者，考核责任人绩效工分100分/条.次。

4.对不积极组织参加事故抢救、伪造或者故意破坏事故现场、事故调查中弄虚作假的责任人考核绩效工分250分，造成严重后果的移交上级部门处理。

5.因操作人员或检修人员人为因素导致设备损坏或影响生产者，除按损坏设备或配件原价值索赔外，并考核责任人绩效工分250分/次。

6.与事故相关人员未参加事故调查的，考核责任人绩效工分100分，拖延或拒不参加者每次考核责任人绩效工分100分。

7.发生重伤及以上事故、重大未遂及以上事故、二级及以上事故，除矿追责处罚外，运输部对责任人、其所属的班组长、分管技术员、分管副部长各加罚300元/条.次。

8.发生一人轻伤及三级非伤事故，除矿追责处罚外，运输部对责任人、其所属的班组长、分管技术员、分管副部长各加罚200元/条.次。

9.避免重大事故或抢救事故有功的，给予一次性安全奖励500元。

第十三章  无轨胶轮车运输车辆检测检验管理制度

1.运输部是矿无轨胶轮车运输车辆检验、检测业务管理部门，负责全矿无轨胶轮车年检和车辆大修后的检验工作。每年委托具备检测资质的单位进行年审检验，并出具检验报告。

2.各项安全性能符合MT/T1199-2023《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》、MT220-1990《煤矿用防爆柴油机械排气中有一氧化碳氮氧化物检验规范》和NB-T 10756-2021《煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范》的要求。

3.具备下列条件之一的无轨胶轮车辆，必须进行检测：

（1）无轨胶轮车车辆检测有效时间到期前30天内，应组织车辆年度检测检验。

（2）无轨胶轮车、防爆柴油机大修后，由外委检修单位提供检测检验机构检验合格证后方可投入使用。

4.严禁未经检验、检验不合格或检验过期的车辆投入使用。

第十四章  无轨胶轮车运输技术管理制度

1.运输部负责建立矿井无轨胶轮车运输车辆台账、车辆证标、车辆性能检测等技术档案，包括各种运行记录、检修记录、保养维护记录等。

2.以下无轨胶轮车运输技术资料应齐全：

（1）矿井运输系统图。

（2）无轨胶轮车安全证标、说明书、用户手册。

（3）车辆运行、检修、维护保养及事故记录。

（4）车辆台账。

（5）无轨胶轮车运输管理制度及规定。

（6）各种车辆操作规程、各工种安全生产责任制等。

3.运输部负责编制、审批无轨胶轮车运输系统责任范围内的相关安全技术措施，并贯彻执行。

第十五章  无轨胶轮车安全监控系统、失速拦截系统管理制度

1.运输部负责无轨胶轮车安全监控系统井下设备设施、网络的管理和维护，确保系统运行正常。负责机电运输集控室、车辆定位井下综合分站、定位读卡器、井下电源、井下红绿灯及控制器、通讯线缆、控制器、交换机、图像抓拍、车载通讯系统、及系统软件等维护管理。

2.运输部负责机电运输集控室工控机的使用维护。负责车辆定位卡、车载通讯电话的日常维护。

3.运输部负责系统的使用，做好车辆调度、车辆监视、数据资料的保存等工作。

4.运输部负责无轨胶轮车失速拦截系统电气和机械部分的维护保养工作。每月进行一次试验。

第十六章  无轨胶轮车使用考核管理制度

1.造成无轨胶轮车运输事故、隐患、违章的，参照陕西金源招贤矿业有限公司相关文件进行处理。

2.司机要积极配合检查人员对车辆状况、性能、司机证件的检查，对不配合检查的责任人处罚100元。

3.申请单位按照正常生产任务审批的物料设备配送单，迟报或未审批的，扰乱运输工作程序的，处罚责任单位负责人200元，单位1000元。

4.车辆使用单位未按要求安排设置警戒、指挥车辆及开关风门人员的，处罚使用单位负责人200-500元，单位500-1000元。

5.责任单位区域内运输道路不具备行车安全条件的，要求安排人员处理，在车辆达到30分钟内不能处理好的，就近卸车，拒不卸车，占用车辆的，处罚单位主要负责人200-500元，单位2000元。

6.在运输过程中，责任单位有协助运输部处理车辆故障、抛锚的义务，拒不配合的，处罚单位主要负责人200元，当班带班队长200-500元。

7.运送货物的种类、数量均由使用单位提供，因使用单位提供错误，造成错下、少下货物影响生产的，由使用单位负责。因个人失误原因导致应该入井装车的物料未装车运输的，处罚责任单位负责人500元，处罚责任单位2000元。

8.使用单位要车下料必须有计划性，已装车或已运送中途要求停止供料的，处罚使用单位负责人200元，处罚使用单位1000元。

9.因井下存料过多造成二次转场运输的，处罚使用单位负责人200-500元，处罚材料员100元/车。

10.不具备运行供料条件，使用单位应在30分钟内协调解决，或是采取措施，或是卸掉货物。长时间占用车辆，影响其他运输任务的，处罚使用单位责任人200--500元，处罚单位1000元。

11.因装卸货物对车辆造成损坏的，对责任单位处罚500--2000元。

12.因洒水造成行车道路路面湿滑，影响安全行车的，对责任单位处罚1000元。

13.责任单位现场施工范围影响安全行车或不具备行车条件，强行要求行车、现场拒不整改的，对责任单位主要负责人处罚200元，单位1000元。

14.因存放设备或物料影响行车的，责任单位对存在问题拒不整改的，对责任单位主要负责人处罚200--500元，单位1000元。

15.乘车人员，不服从现场管理、辱骂司机及现场管理人员的，对责任人按“三违”处理，对责任单位主要负责人处罚200元，处罚单位1000元。

16.无特殊情况下私自拦截车辆的，对责任人处罚200元。

17.车辆斜坡运行，行人拒不让行的，责任人按严重“三违”处理。

18.巷道施工作业，无特殊情况拒不让行的，造成车辆滞留时间超过30分钟，对责任人按“三违”处理。

19.车辆运输巷道施工作业，人为造成行车隐患，或隐患不处理就放行车辆的，对责任人按严重“三违”处理。

20.行车巷道内，管路、电缆、通防设施等吊挂高度不符合煤矿安全规程规定影响车辆安全通行的，对责任单位处罚1000-5000元。

21.无轨胶轮车司机不规范行为、违规、违纪等考核均依据运输部管理规定、不规范行为管理规定等相关管理制度进行考核。

第十七章  集装箱使用管理规定

一、集装箱管理界定

1.运输部负责集装箱的统计、装料、调配运输。

2.机电部机修厂负责集装箱加工、维修。

3.各使用单位负责集装箱卸车及现场使用管理。

二、一般规定

1.各单位使用集装箱装、卸物料要有安全技术措施，并在措施内明确装车的范围，明确装车长度、宽度、高度、重量的具体要求。集装箱吊装、运输安全技术措施中对于易滑动的物料要进行可靠固定，防止运行时物料滑动。

2.严禁集装箱超载使用，箱体上要明确标注载重量，并进行编号管理。

3.集装箱运输前外部明显位置需标注使用单位、装车时间、运送地点等，否则不予运输。

4.装车单位对设备、物料的装车封车安全负责;运输部对车辆运输安全负责，明确物料交接方式，落实装车、封车的检查责任，在集装箱换装前要对集装箱进行再次检查，超出装车范围内严禁运输作业。

5.集装箱换装点要规范设置，划定换装作业区域并挂牌管理，换装作业点视频清晰，严格执行集装箱换装无视频不作业要求。

三、车辆装载物料范围

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 物料名称 | 装车数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱 （3T） | 2000×1000×1100mm （车厢尺寸=2370×1400×640） | 锚固剂 | 100 | 盒 |  |
| 2 |  |  | 泡沫砖 （1.2×1×1m） | 1 （44块） | 捆 |  |
| 3 |  |  | 菱形网 （1.1×1×1m） | 1 （28片） | 捆 |  |
| 4 | 集装箱 （5T） | 2800×1480×1100mm （车厢尺寸=3400×1800×600） | 锚杆 （含托盘等） | 2 （400根） | 捆 | 含箱体重量4.1T |
| 5 |  |  | 网片 | 2 （200片） | 捆 |  |
| 6 |  |  | 菱形网 （1.1×1×1m） | 2 （56片） | 捆 |  |
| 7 |  |  | 水泥 | 60 | 袋 | 含箱体重量3.5T |
| 8 | 集装箱 （8T） | 2800×1480×1100mm （车厢尺寸=3400×1800×740） | 锚杆 （含托盘等） | 4 （800根） | 捆 | 含箱体重量7.8T |
| 9 |  |  | 网片 | 2 （200片） | 捆 |  |
| 10 |  |  | 菱形网 （1.1×1×1m） | 2 （56片） | 捆 |  |
| 11 |  |  | 水泥 | 60 | 袋 | 含箱体重量3.5T |
| 12 | 锚索集装箱 | 2800×1480×1100mm | 锚索 | 60 | 根 |  |

四、装运物料相关要求

1.使用集装箱式装载小型物件（散装物料、条块物料、小型设备及配件），装车高度不得超过集装箱箱沿。

2.用集装箱装载物料或设备严禁混装，同一物料装在同一集装箱内；用集装箱装载小型物料或易滑动物料时，必须装载在箱体的中心位置并采用可靠措施确保物料不得在箱体内滚动或滑动。

3.集装箱装运物料时，物料必须置于集装箱中心，物料较少、圆形物料必须在其两侧装载其他物料进行限位，防止物料挪动造成重心偏移。

4.集装箱运送至各使用地点，由运输部与使用单位办理交接手续，各使用单位在30分钟内完成卸料。

5.因使用不当造成集装箱损坏的，按损坏程度给予责任单位100元—1000元处罚。

第十八章  无轨胶轮车运输车辆事故应急预案

一、车辆行驶中发生紧急事故应急预案

当车辆在行驶中发生故障、刹车失灵、爆胎、灯光全灭、传动轴断裂、发生侧滑等紧急情况时，驾驶员就是处置紧急事件的第一行为人，在事件发生时必须做到不慌乱，处置措施得当。

二、车辆一般故障的应急预案

1.车辆行驶过程中发生故障时，驾驶员应立即靠右停车，前后30m处设置故障警示牌，并有专人监护。

2.胶轮车在运行过程中出现故障必须立即停止或驶入就近调车硐室进行检修，并向矿调度指挥中心及井下调度站汇报，严禁胶轮车带病运行。

3.车辆在行驶过程中，如果出现故障不能行驶的，应立即汇报矿调度指挥中心及井下调度站，并采取应急处理措施。

4.故障车辆修理应尽量在避开行人和车辆行驶路线的安全地点进行，修理前，必须将车辆前后轮垫支稳固。

5.无轨胶轮车在井下发生故障，应及时上报不得瞒报。

6.故障车辆修理完毕，必须将现场油渍及杂物清理干净。

三、车辆在行驶中发生刹车失灵

1.首先驾驶员出车前应仔细检查车辆的制动系统，保证车辆制动系统完好。

2.车辆在坡度段（大于10°）行驶时驾驶员必须提前挂入一档行驶不管有无情况都应该踩一下刹车，既可以检验刹车性能，也可以在发现刹车失灵时赢得控制车速的时间，也称为预见性刹车。

3.下坡时一旦出现刹车失灵现象，驾驶员要保持头脑清醒，首先控制好行驶方向，同时狠踩几下刹车，如仍无法减速，此时驾驶员要缓慢打转方向，使车辆靠近煤壁右侧，利用车的右保险杠、右车厢等钢性部位与巷道煤壁进行磨擦，使车速下降。如未达到预期效果需采取下放失速保护装置和撞击防撞墙等措施，（按车厢内失速保护装置急停按钮，将失速保护装置弹出）。当车辆停稳后不可再行驶，及时汇报矿调度指挥中心及井下调度站，，组织相关人员及时处理。

四、行驶过程中轮胎爆胎。

1.后胎爆裂时，双手紧握方向盘，不让方向乱摆，使车辆保持直线行驶。最重要的是不要急踩刹车，要反复且间歇性地慢踩踏制动踏板，使汽车形成制动而将车辆的压力利用惯性前进，以减轻后轮胎所承受的压力。随之再将车缓慢停下，切不可采用紧急制动方式停车，以免造成车辆的横滑和对车轮的损伤，车辆停下后及时汇报矿调度指挥中心及井下调度站，组织相关人员及时处理。

2.前胎爆裂时，驾驶员应双手用力控制方向盘，放松油门，保持车辆直线行驶。利用发动机牵引阻力制动车辆，切不可采用紧急制动，以防加剧偏行或横滑。车辆停止后及时汇报矿调度指挥中心及井下调度站，组织相关人员及时处理。

五、行驶过程中全车无灯。

行驶过程中灯光突然无电时应紧握方向盘，不让方向乱摆，将车辆立即停下。在车辆前后30m设置警示标志，及时汇报矿调度指挥中心及井下调度站，组织相关人员及时处理。

六、行驶过程中转向突然失灵。

行驶过程中转向突然失灵的应急措施：立刻采取紧急制动将车辆停稳并熄火。在车辆前后30m设置警示标志，及时汇报矿调度指挥中心及井下调度站，组织相关人员及时处理。

七、行驶过程中传动轴突然断裂。

行驶过程中传动轴突然断裂的应急措施：紧握方向盘，不让方向乱摆，将车辆尽快停下。在车辆前后30m设置警示标志，及时汇报矿调度指挥中心及井下调度站，组织相关人员及时处理。

八、斜坡遇到湿滑、油污、稀泥侧滑。

1.行驶中严禁猛踩刹车、猛加油、禁止空档滑行。

2.因制动引起的侧滑，应立即停止制动，根据侧滑情况轻调方向，尽快将方向调正；不能使用手制动，因为大部分车辆的手刹都是制动后轮的，容易发生侧滑。

3.发生事故，及时汇报矿调度指挥中心及井下调度站，组织相关人员及时处理。

九、车辆行驶中突然熄火

1.利用惯性将车辆停到巷道边，车辆突然不动而停在巷道中间，应设法将车推至巷道边，以免堵塞交通。如果无法移动车辆，应在车前后设立警示标志同时开启示宽灯。及时汇报矿调度指挥中心及井下调度站，，组织相关人员及时处理。

2.车辆在上坡路段突然熄火后，驾驶员应先做停车处理，迅速踏下制动踏板，并拉紧手制动杆。然后再重新起动发动机并按上坡起步的要领进行操作。

3.车辆在下坡路段突然熄火后，驾驶员应先做停车处理，迅速踏下制动踏板，并拉紧手制动杆，然后再重新起动发动机，当发动机确实起动不着车，在车辆前后30m设置警示标志，及时汇报矿调度指挥中心及井下调度站，，组织相关人员及时处理。

第十九章  无轨胶轮车、防爆工程车辆（装载机、挖机等）运行“十条红线”

1、无轨胶轮车、防爆工程车辆司机驻车离开车辆时，车辆未按照熄火、驻车制动、采取可靠防滑措施程序规定便离开车辆的。

2、无轨胶轮车、防爆工程车辆设备启动、运行时，未严格执行“车让人”规定的。

3、倒车距离超过30米、防爆工程车辆设备施工区域未执行专项区域警戒措施或行人强行进入警戒区域的。

4、因人为原因造成无轨胶轮车、防爆工程车辆设备事故，致使车辆重大受损或造成人身伤害的，造成人员伤亡的，根据事故调查结果参照事故调查处理意见执行。

5、司机超所持证照准驾车型或无证驾驶的；管理人员安排司机超所持证照准驾车型驾驶车辆或无证驾驶的。

6、下坡时熄火或者空档滑行的。

7、强行驶入不具备安全通行条件或明令禁止车辆进入路段的。

8、无措施驶入坡度超过车辆允许爬坡能力的道路。

9、车辆存在不完好、制动失效、尾气超标等情况强行使用的。

10、司机出现酒后上岗行为的。

凡触犯以上“十条红线”规定的责任人，按严重“三违”论处。

附件：招贤矿业公司无轨胶轮车运行自查整改情况

5月24日矿组织了无轨胶轮车运行管理专项排查，对照《煤矿安全规程》、MT/T1199-2023《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》、MT220-1990《煤矿用防爆柴油机械排气中有一氧化碳氮氧化物检验规范》和NB-T 10756-2021《煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验规范》的要求，结合现场实际，排查问题如下：

1、无轨胶轮车管理制度、组织机构不完善，各单位职责界定不清晰；

整改措施：1）完善无轨胶轮车管理制度，主要包括：无轨胶轮车运行管理制度、道路管理制度、安全设施管理制度、运送人员管理制度、运送物料管理制度、维修管理制度等；

2）矿成立胶轮车管理机构和综合管理小组，生产副经理负责协调路道施工，机电副经理负责车辆管理，明确管理职责，保证车辆运行至各采掘头面。

2、无轨胶轮车持A证人员不足，员工升照积极性不足。

整改措施：1）已在采取激励政策，提高持A证人员薪资待遇，考虑人员带薪升证，抓紧落实人员升证问题；

2）面向公开招聘A证人员。

3、无轨胶轮车人员运输期间，乘车点乘车秩序混乱。

整改措施：召开了协调会，确定固定集中乘车点，合理安排人车运行时间段，设置乘车点秩序维持人员（安检员、各单位带班人或班队长、司机），开关车门由司机操作，并进行安全确认，明确各自职责。

4、无轨胶轮车车辆安全监控系统不完善。

整改措施：1）厂家技术人员正在积极完善无轨胶轮车车辆安全监控系统，已去函告知施工厂家，限定了完成期限（5月31日），如仍不能完成，将与厂家终止合同，重新进行招标施工。

2）新增的巷道交叉口，新增的红绿灯交通信号装置已到货，正在安装。

5、车巷道内交通警示标识不规范。

整改措施：已委托广告公司正在制作，到矿后立即安装。

6、物料配送申请不规范、不合理。

整改措施：1）车辆使用由运输部统一调配，物料需求单位申请需求数量，运输部根据实际需求进行调配车辆，改变过去各生产单位申请车型和车数的管理模式。

2）已借鉴郭家河、崔木煤矿物料配送申请流程，进行了改进和实施。已制作完成物料申请、审批专用APP，正在测试，即将投入使用，实现物料与配送系统的有机融合。

7、无轨胶轮车主要运输巷道无错车硐室和人员躲避硐室，采掘头面路况不符合运行条件。

整改措施：1）矿生产技术部已对无轨胶轮车主要运输巷道错车硐室和人员躲避硐室进行现场勘察和设计，尽快安排进行施工。

2）落实井下胶轮车道路管理制度，解决不符合运行条件的问题。

8、无轨胶轮车日常检修维护、管理不到位，时而存在尾气超标现象。

整改措施：1）DOC尾气净化处理装置定期进行清理或更换，保证正常使用，保证废气处理箱水质干净、水量充足。

2）运输部无轨胶轮车司机负责每班车辆运行前进行尾气检测，通防部随时抽查，杜绝尾气超标现象。

3）每个采掘头面只允许运行一辆，严禁各采掘头面柴油动力车辆同时运行。

9、胶轮车管理混乱，非专职人员擅自驾驶车辆；

整改措施：1）已在制度中明确，严禁非专职人员擅自驾驶车辆；

2）矿会上已明确强调，领导干部要带头遵守制度。

10、其他现场问题：

1）轮车智能监控系统功能未完全调试正常，红绿指示灯、地面备用设备经常出现死机、不能正常使用的情况；

落实情况：厂家技术人员正在矿调试，月底前完成。

2）视频画面不能全覆盖乘车点；

落实情况：已落实。

3）无轨胶轮车乘人车运行时间过长，影响采掘工作面物料供应；

落实情况：矿已明确乘人车运行时间，各单位合理安排工作量，保证运人和运料正常。

4）ZXC008#胶轮车自卸后门闭锁装置损坏；

落实情况：已停止使用。

5）1304机联巷口转弯处缺少凸面镜；

落实情况：已落实。

6）980辅助运输巷2900米、2600米、2500米处路面有积水超过规定；

落实情况：已落实。

二、下一步工作计划

对无轨胶轮车管理制度进行修编完善，征求意见和上会后，矿以文件形式下发，并严格贯彻执行，保证无轨胶轮车运行制度化、规范化、标准化。

（具体见无轨胶轮车管理制度）