附件2

采区和采煤工作面设计绘图技术规范

采区和采煤工作面设计绘图技术规范

一、平面图

（一）线型。设计巷道线型由轮廓线和中线组成，其中轮廓线用中粗虚线表示，中线用细单点划线表示。

（二）线宽。设计巷道轮廓线线宽0.3mm，中线线宽0.18mm。

（三）巷宽。各比例设计平面图中的巷道宽度，均要按照设计数值绘制，不得用单线表示。

二、剖面图

（一）线型。单一巷道剖面图：剖切巷道的轮廓线用实线表示。综合巷道剖面图：剖切巷道的轮廓线用实线表示；没有剖切到巷道的轮廓线用虚线表示。

（二）线宽。巷道的轮廓线线宽0.3mm。

（三）巷高。巷高按巷道设计高度绘制。

三、断面图

（一）巷道断面图中必须标注绘制设备布置、安全间隙等，并对巷道尺寸进行验算。

（二）煤巷断面图要标注煤层轮廓线，清楚显示巷道与煤层关系。

四、柱状图

（一）多煤层综合平面图上，在钻孔下方按煤层编号、煤层厚度、底板标高标注各煤层情况。

（二）多煤层综合剖面图上，把钻孔柱状投影到剖面图上，并标注到灰岩等影响设计和施工的岩层。

五、等高线

（一）多煤层综合平面图上的等高线，要标注煤层编号。

（二）煤层整百数值等高线上，要标注煤层真倾角。

六、煤岩层颜色

（一）平面图。单一煤层巷道（含多煤层开采的单一煤层设计）：岩巷用桔黄色（30号）表示；煤巷、等高线用黑色表示。多煤层巷道：岩巷用桔黄色（30号）表示；煤巷与对应煤层等高线颜色一致。

（二）剖面图。岩巷轮廓线用桔黄色（30号）表示，煤巷轮廓线全部用黑色表示，不得使用其他颜色；煤层均填充为黑色；剖切巷道内部为白色。

163

（三）柱状图。煤层充填为黑色，不得使用其它颜色。

七、采矿图形符号规定

平面图中各类边界线、煤层地板等高线、断层线、采空区、指北针、巷道、井筒、地面构筑物等内容的符号均按采矿工程设计手册执行。