附件3

采区和采煤工作面设计图纸技术规范

采区和采煤工作面设计图纸技术规范

一、总体要求

采区和工作面设计图纸能够准确反映各类地质信息、开采技术条件、安全生产系统与设施；制图要素标准、规范、齐全、完整；图面整洁、美观；图幅、比例尺符合要求；各类线条清晰、字体工整、标注规范。

二、图纸范围与图幅

（一）图纸范围截取

各类井巷工程设计，必须在批准的煤层底板等高线图或地质平面图上（确保各类地质信息齐全），根据设计需要选用整幅或截取合适的范围作为底图，绘齐已有井巷工程，开展设计工作；设计过程中未经地质资料提供部门书面同意，底图上所有地质和水文资料不得随意更改或删除。

井巷工程设计选用的底图，要能够显示全部地质信息与设计工程、设计工程关联的生产系统、与相邻采区、煤层、工作面和巷道之间在平面或空间上的关系等。具体为：

采区巷道布置平面图：包括采区设计范围、与周围采区的隔离煤岩柱、与大巷和总回的连接关系、与相邻煤组的相互关系。

区段巷道布置平面图：本区段巷道设计范围、与邻近区段巷道的关系、与采区主体巷道和回采巷道的连接方式、与相邻煤组的相关区段的空间关系等。

回采工作面巷道布置平面图：包括回采工作面设计范围、与同煤层和相邻煤层邻近工作面的空间关系，与采区主体巷道的连接方式、与相邻煤组的相关工作面的空间关系等。

（二）图幅

为便于图纸使用与管理，同一矿井的同类设计图纸，应使用相同的图幅，图幅尺寸按下表序列选取。

设计图纸基本图幅序列单位：mm

| 图幅代码 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图幅（长×宽） | 1189×841 | 841×594 | 594×420 | 420×297 | 297×210 |

必要时图纸幅面可以加长，加长的尺寸是在基本幅面的基础上，按A4幅面的长边或者短边成整数倍增加。

三、设计图纸绘制

（一）采区或工作面巷道布置平面图

采区设计平面布置图比例为1：2000，回采工作面设计平面布置图比例为1：1000，制图要素包括：

1.设计采区或工作面的边界线、各类保护煤岩柱边界线及其它技术边界线，并注明相应名称和批准文号；标注设计范围与相邻采区或回采工作面隔离煤岩柱的尺寸。

2.周围相邻采区或工作面重要的采掘安全资料。如发火区、瓦斯突出区、积水区、突水区、陷落柱、报废的巷道和硐室等，并注明发生的时间、程度、处理结果和其它有关情况。

3.本煤层内的所有巷道以及与本煤层开采有关的邻近巷道，已有的回采工作面和巷道，要注明其名称和最近活动位置；主要设计巷道要标注平斜长、方位、倾角、关键点（拨门、起坡、拐点）三维坐标、相邻平行巷道间尺寸、穿层巷道要标预计见煤位置及范围等；要标注回采工作面预计收作线、对相邻煤层的最大采动影响和瓦斯保护范围、剖面线位置和剖视方向等。

（二）采区或工作面巷道布置剖面图

采区或工作面巷道布置剖面图比例为1：1000，独立成图，制图要素包括：

1.所剖巷道斜长和倾角、竖曲线参数；与相邻煤层、含水地层、标志层或空间交叉巷道间的关键点法距；断层线及断层参数；揭煤位置及长度等。

2.将邻近地质钻孔的岩性资料，采取走向或垂直的方法，投影到剖面图对应的位置上，并绘制主要巷道或煤层上下至少80m的关联地层岩性。

3.相邻巷道、联巷、硐室、煤仓等井巷工程投影到剖面线对应位置；平面图上剖面线分段折弯的，按直巷剖面线分别绘制剖面图，各分段巷道名称要标注齐全，不得合并绘制在一个剖面图上。

（三）车场施工图

车场施工平、剖面图要保留所在区域的地质信息，比例为1：500；制图要素包括：巷道平斜长、方位、坡度；巷道宽度、安全间隙，水沟尺寸位置；换装车场长度；轻重车运行方向等。

（四）交岔点施工图

交岔点施工图比例为1：100，制图要素包括：

交岔点平面布置，交叉巷道断面和交岔点断面尺寸变化表，巷道断面特征表，工程量及每m巷道材料消耗表等。

（五）巷道断面图

巷道断面图比例为1：50，采区设计等含多类巷道断面的，要编制巷道断面图册，制图要素包括：

巷道宽度、高度；支护形式和支护参数；吊轨、皮带和巷道中心线；吊轨距底板的高度；巷道内各种设备所占高度、宽度，与巷帮间距；施工风筒吊挂位置和高度；风、水、压风、瓦斯抽采管、电缆、信号线吊挂位置和高度；水沟位置和尺寸。

（六）其他相关图纸

生产系统图：与采区和回采工作面设计有关的通风、运输、压风、供水等生产系统图，以相应的采区和工作面布置平面图为底图绘制，生产系统图要全面反映采区、区段或工作面与上级系统及相邻同级系统间的关系；供电系统图按规定绘制；排水系统图：分区暗斜井开拓或下山采区设计时，要绘制排水泵站巷道工程布置图（1：200），内容包含：泵房及安全出口（注明泵房平面及剖面尺寸、水泵及吸水井位置、底板标高、安全出口上下点标高、防火防水密闭门和栅栏位置）；水仓（注明内外仓长度、有效容量，反映水仓与过水巷道、配水巷的连接关系）。

机电设备布置图：以相应的采区和工作面布置平面图为底图绘制，要标明主要设备的位置、名称和型号等参数。

井上下对照图：标明图幅范围内的地面建（构）筑物、重要设施最新边界和压煤范围，标明煤层回采对地表的采动影响范围。

避灾路线图：按灾害类别标示避灾路线，标明避灾路线上所有巷道的名称、采区内的紧急避险设施具体位置、种类、规格参数及距工作面的距离等，从采掘工作面绘到图纸边界，并标明下一步逃生路线。