附件4

采区设计编制大纲

xx采区设计说明书

招贤矿业

xx年xx月xx日

87

审批记录

主持人：                                                                          名称：xx采区设计说明书

| 编审单位 |  | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 编制人 |  |  |
|  | 审核人 |  |  |
| 会 审 单 位 | 安全监察部 |  |  |
|  | 生产技术部 |  |  |
|  | 调度指挥中心 |  |  |
|  | 防治水办公室 |  |  |
|  | 通防部 |  |  |
|  | 机电部 |  |  |
|  | 运输部 |  |  |
|  | 防冲办公室 |  |  |
|  | 采煤副总 |  |  |
|  | 掘进副总 |  |  |
|  | 机电副总 |  |  |
|  | 通风副总 |  |  |
|  | 防治水副总 |  |  |
|  | 地质副总 |  |  |
|  | 安全副总 |  |  |
|  | 总工程师 |  |  |

88

目录

第一章 矿井概况	7

第一节 矿井概况	7

第二节 矿井主要生产系统	7

第二章 采区概况	7

第一节 采区范围及地质概况	7

第二节 煤质和储量	8

第三节 其他开采条件	8

第三章 采区开拓	8

第一节 采区生产能力及服务年限	8

第二节 采区设计方案	10

第三节 设计方案分析	10

第四节 设计方案选择	11

第四章 采区巷道布置	11

第一节采区开拓大巷布置	11

第二节 采区巷道	12

第三节 区段划分及区段巷道布置	13

第四节 采区水仓、泵房	14

第五节 主要硐室	14

第六节 井巷工程量	14

第七节 巷道断面及支护	14

第五章 生产与生产准备	15

第一节 采煤方法及采掘工艺选择	15

第二节开采顺序	15

第三节 可靠煤量	15

第六章 “一通三防”设计	16

第一节 通风系统设计	16

第二节 防突设计	16

第三节 防尘供水系统设计	18

第四节 防火系统设计	18

第七章 防治水设计	19

第一节 防治水工程基本情况	19

第二节 防治水工程设计	19

第八章 供电系统设计	20

第九章 主要运输系统设计	20

第十章 辅助运输系统设计	20

一、柴油机单轨吊运输系统设计：	20

二、其他要求	21

第十一章 人员定位及通讯系统设计	21

第十二章 避灾路线	21

第十三章 施工组织	21

第十四章 主要技术经济指标	22

第十五章 其他	23

- 附图目录

| 序号 | 图 名 | 比例 | 图号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采区巷道布置平面图（方案一） | 1:2000 |  |
| 2 | 采区上山剖面图（方案一） | 1:1000 |  |
| 3 | 采区巷道布置平面图（方案二） | 1:2000 |  |
| 4 | 采区上山剖面图（方案二） | 1:1000 |  |
| 5 | 采区巷道布置平面图（方案三） | 1:2000 |  |
| 6 | 采区上山剖面图（方案三） | 1:1000 |  |
| 7 | 采区主要巷道断面图 | 1:50 |  |
| 8 | 采区供电系统图（断电控制图） |  |  |
| 9 | 采区生产系统图（运煤、运料、行人、通风、排水、洒水、集中供液、安拆等系统） | 1:2000 |  |
| 10 | 采区避灾路线图 | 1:2000 |  |
| 11 | 采区灌浆、注氮、瓦斯抽采系统管路布置图 | 1:2000 |  |
| 12 | 采区监测监控、通讯、人员定位及应急广播系统图 | 1:2000 |  |
| 13 | 井上下对照图 | 1:2000 |  |
| 14 | 采区综合柱状图 | 1:2000 |  |
| 15 | 其他 | 1:2000 |  |

- 第一章 矿井概况

- 第一节 矿井概况

一、位置与交通

说明矿井所处的地理位置、交通情况、与相邻矿井关系等。

二、井田范围

说明矿井边界、走向及倾向长度、井田面积等。

三、地表与气候

说明矿井所处位置地势情况、地面标高、河流、气候等情况。

四、煤层及储量

说明矿井可采煤层编号、煤层厚度，主采煤层编号、煤层厚度，以及矿井剩余可采储量。

五、煤质

说明矿井各可采煤层煤质特征、用途等。

六、水文地质

说明矿井水文地质类型、正常涌水量、最大涌水量等。

七、其它开采技术条件

说明矿井工程地质条件，顶、地板岩性及其特征等。

- 第二节 矿井主要生产系统

对矿井主、副井提升系统，井下煤层运输、辅助运输系统，通风系统，排水系统，供电系统，抽采系统等主要安全生产系统进行详细说明。

- 第二章 采区概况

- 第一节 采区范围及地质概况

一、采区范围

说明采区边界、回采上下限标高、与相邻采区关系、采区地面建（构）筑物等。

二、地质构造

说明采区内地质勘探情况、地层及地层标志、主要断层、褶曲、岩浆岩侵蚀、古河流冲刷、疑似陷落柱情况；保护煤柱的留设等。

三、地层、煤层

说明煤层赋存情况，煤（岩）层走向、倾向、倾角；可采煤层与主采煤层个数、煤层厚度及煤层赋存稳定性、层间距及含水情况；煤层顶底板物理特征等。

四、水文地质

说明主要含（隔）水层及对开采的影响，正常和最大涌水量，煤层开采突水系数，与太灰、奥灰的间距，陷落柱发育，断层含导水性，断层及各含水层防水煤柱的留设宽度等。

- 第二节 煤质和储量

一、煤种与煤质

说明各煤层煤种及主要煤质指标，如灰分、挥发分、含硫量、发热量等。

二、储量统计

说明采区资源储量、可采储量、可靠储量（布置工作面的储量），储量结构分析等。

- 第三节 其他开采条件

一、瓦斯

说明瓦斯含量、压力等相关参数，开拓前区域突出危险性预测结论等。

二、煤的自燃倾向性

说明各煤层的自燃倾向性。

94

三、煤尘爆炸危险性

说明各煤层煤尘是否具有爆炸危险性。

四、冲击地压

说明是否存在发生冲击地压的可能。

五、地温

说明地温梯度变化情况，有无高温热害区等。

六、其它

说明存在的其它灾害情况。

95

- 第三章 采区开拓

- 第一节 采区生产能力及服务年限

一、采掘头面数

根据矿井生产布局、生产接替，采区具体的生产技术条件等因素，按照合理集中生产和技术先进的原则，预测采区生产高峰时同时作业的回采工作面、备用工作面，岩巷、煤巷掘进工作面个数。

二、采区生产能力

（一）采煤工作面能力

依据下式计算采煤工作面生产能力：

式中：

AC— 采 煤 工 作 面 年 生 产 能力 ， 万 t/a；

1-采煤工作面平均长度，m；

h-采煤工作面煤层平均采高，m，放顶煤开采时为采放总厚度；

r-原煤视密度，t／m3；

b-采煤工作面平均日推进度，m／d；

n一年工作日数，d，取330d；

N-正规循环作业系数，％，根据采煤设备技术性能、生产组织和职工素质等因素确定，一般取0.8～0.9；

c-采煤工作面回采率，％，按矿井设计规范选取；

α-采煤工作面平均个数，个。

（二）掘进煤量

依据下式计算掘进煤量：

式中：

AJ -掘进煤量，万 t/a；

r-原煤视密度，t／m3；

Si-第i个巷道平均纯煤面积，㎡；

Li-第i个巷道年总进尺，m。

（三）采掘工作面生产能力

依据下式计算采掘工作面生产能力：

t/a)。

计算出采区采掘工作面生产能力A后，综合考虑煤层生产能力、回采工艺水平、生产接替安排等，合理确定采区生产能力，为各生产系统的设计提供可靠依据。避免生产系统能力过大造成浪费，过小制约生产。

三、采区服务年限

依据下式计算采区服务年限：

T=Q 可靠 / A

式中：

T—采区服务年限，a;

Q可靠—推荐设计方案布置工作面的储量，万 t。

应为全部设计回采工作面，从切眼到预计收作线所陨出的储量之和。考虑实际 生产过程中因地质构造影响存在回采面积损失，不需计算煤层涨吨系数。

- 第二节 采区设计方案

采区方案设计要对主要巷道布置、生产系统、生产工艺等提出至少两个具有较大差异性的方案。设计方案要推广采用新技术、新工艺、新装备等，能够满足灾害治理需要，实现安全高效生产。各设计方案分别说明：

一、方案一（主要特征）

在方案一后的括号内简要说明设计方案的主要特征，如“采区式”、“倾斜条带”等，然后对以下内容逐项进行总体说明：

大巷（石门）布置、上（下）山布置、区段划分、区段巷道布置、井巷工程量、可靠煤量、投产工期、灾害治理、经济指标等。

二、方案二（主要特征）

编写要求同方案一。

三、方案三（主要特征）

编写要求同方案一。

第三节 设计方案分析

97

一、安全可靠性

（一）灾害影响

评估主要灾害对各方案生产与生产准备影响程度的强弱，分析各方案在灾害防治方面的难易程度。

（二）治灾效果

估算各方案治灾工程的投入，预测各类灾害治理效果，能否保障采区安全生产。

二、技术先进性

（一）系统环节

比较各方案主要生产系统的简单可靠程度。

（二）高效生产

比较各方案在充分发挥生产与生产准备工作效率、生产接替可靠性、减轻职工劳动强度等方面优缺点。

（三）资源投入

比较各方案在人力资源、成本投入和其它资源投入的节约、均衡方面的优缺点。

三、经济合理性

（一）井巷工程量

比较各方案的投产（岩、煤巷）工程量、总计（岩、煤巷）工程量；万吨岩巷掘进率等。

（二）投产工期

比较各方案的投产工期。

（三）可靠煤量

比较各方案的分煤层、总计可靠煤量，单面平均回采煤量等。

（四）安装拆除

比较各方案的回采工作面安装拆除次数。

- 第四节 设计方案选择

对上述方案优缺点进行对比说明并列出综合比较表。

一、方案比较采用定性分析与定量分析相结合，以定量分析为主，比较数据尽可能数值化。

98

二、方案比较采用静态分析与动态分析相结合，以动态分析为主。不仅要考虑总体经济效益，还要考虑资金的时间价值。

三、通过定性和定量比较，按照安全技术经济综合效益最大化的原则，确定最佳设计方案。

- 第四章 采区巷道布置

- 第一节采区开拓大巷布置

一、布置方式

说明大巷（石门）的布置方式。

（一）大巷（石门）平面布置应综合考虑以下因素：

1．回风大巷作为避水灾路线，应高于轨道大巷不少于10m，为便于施工和检修轨道大巷和运输大巷尽可能布置在同一标高；仅布置两条大巷时，大巷之间必须有不少于10m高差；避水灾路线巷道严禁出现可能积水的洼点。

2．大巷要避免布置在向斜、背斜轴部等主要地应力的垂直方向。

3．不同煤层联合使用的大巷，如大巷布置在10煤和中组煤之间时，在轨道石门拨门处的运输大巷应提前起坡，避免轨道石门和运输大巷平面交叉。

（二）大巷（石门）层位选择应综合考虑以下因素：

1．尽量布置在稳定的岩层中，有利于巷道支护。

2．避免频繁或长距离揭穿突出煤层，避免长距离近突出煤层掘进；防水煤岩柱尺寸满足安全需要，避免顶底板水的威胁；避免长距离近灰岩掘进，避免揭穿灰岩（经地面区域治理除外）。

3．避免回采动压影响或煤柱支承压力影响。

4．有利于采区主体巷道和区段巷道的构建，减少揭煤次数，有利于组织快速掘进。

5．布置在可采煤层的底板，或者将保护煤柱与其他永久煤柱合并，减少对煤炭资源的压占。

二、技术参数

说明大巷（石门）长度、坡度、平面间距、与煤层或灰岩法距等。

- 第二节 采区巷道

一、准备方式

说明采区准备方式。采区准备方式应优先考虑煤层之间的联合、相邻采区之间的联合、同一水平上下山之间的联合，扩大采区可采储量，实现集约高效生产；煤层倾角平缓时，优先考虑从大巷建立回采工作面生产系统，采用倾斜条带俯斜开采，节约岩巷工程，缩短准备工期。

二、巷道数量

说明采区上（下）山巷道的数量。在满足安全使用的要求下，尽量采取一巷多用方式，精简采区上（下）山巷道条数。一般布置轨道、运输和回风三条采区上（下）山。其中：轨道上山内安设柴油机单轨吊，集中运输物料和人员；运输上（下）山内安设胶带输送机，分时运输煤炭和矸石。

三、布置方式

说明上（下）山布置方式。

（一）采区主体巷道层位选择

1．尽可能布置在岩性稳定的岩层中。

2．尽可能减少采动压力影响。不得跨上山开采，主体上山距煤层法距适当加大。

3．有利于瓦斯治理、防治水等灾害治理工程的实施。如瓦斯治理需要布置底板岩巷时，主体巷道也应布置在煤层底板，以减少区段联巷揭煤安全威胁和工期影响。

4．尽可能节约岩巷工程量。生产技术条件具备时，尽可能多布置煤层巷道。

5．避免巷道长距离揭穿突出煤层或近突出煤层掘进，避免近灰岩掘进。

（二）采区主体巷道平面布置

1．有利于采区储量中心煤炭资源的充分、安全、高效回采。

2．尽量避免穿断层破碎带，或长距离沿断层破碎带掘进。

3．尽可能采用双翼布置，采区主体巷道布置在采区中央。回采工作面单翼布置时，采区主体巷道保护煤柱可与工广、大巷、石门或断层保护煤柱合一布置，以减少对煤炭资源的压占。

（三）采区主体巷道间距和坡度

1．为满足柴油机单轨吊通过、通风设施构建等需要，采区主体上山平面间距不应小于40m。

2．为保障综掘快速掘进，采区主体巷道坡度不得超过18°，应尽量控制在16°以内。

四、技术参数

说明采区上（下）山长度、坡度、平面间距、与煤层或灰岩法距等。

101

第三节 区段划分及区段巷道布置

一、区段划分

说明区段划分方法、区段划分个数。煤层生产技术条件较好，技术装备水平较高的情况下，应尽量扩大区段尺寸，增加回采工作面单面储量；在查清断层展布的基础上，要顺着断层走向布置回采巷道；顶板破碎、大倾角、受底板灰岩水威胁的区段，区段长度应适当降低；突出煤层的区段长度应保证顺层钻孔可以贯穿工作面。

二、区段巷道布置

（一）区段巷道平面布置

1．要先勾画出综采块段，区段巷道布置要最大限度地满足综采块段开采需要。

2．区段中部车场作为采区主体巷道和回采巷道的关键枢纽，要优化确定中部车场巷道布置方式，满足不同开采时期行人、通风、出煤、排矸、运料、供电、排水等系统安全顺畅运行需要。

3．巷道系统要“平直简”，不能为减少揭煤和岩巷工程而造成系统环节复杂，对生产造成长久不利的影响。

4．综合考虑揭穿煤难易程度（煤层倾角与煤厚）、岩巷工程量（上山与煤层间距）、煤炭和辅助运输等因素，合理布置中部车场及联巷，尽量采用平石门揭煤布置方式，满足单轨吊通过风门的布置需要，建立直达采掘工作面的连续化辅助运输系统。

5．双翼采区原则上应布置区段进风和回风两条石门，以满足相邻区段工作面生产和准备期间系统建立的需要。要模拟不同开采时期采掘工作面的进风、回风等安全生产系统间的关系，优选区段巷道全部服务年限内，生产系统安全经济运行最优的巷道设计布置方式。

6．上下区段切眼抽采巷应联合布置成采区边界上山，为超前准备、瓦斯治理等创造条件。

7．上下区段工作面间的煤柱尺寸应满足防止瓦斯涌出、防止自然发火、防治老空水和安全支护的需要。

8．区段巷道平面巷道连接交角不得小于30°，避免小角度连接造成交岔点尺寸过大。严禁设计同时拐弯起坡的轨道线路；严禁井下布置倾斜式煤仓和矸石仓。

（二）区段巷道尺寸

综采区段长度应按240～300m、综放区段长度应按180～240m设计。顶板破碎、大倾角、受底板灰岩水威胁的区段，长度应适当缩减；突出煤层的区段长度应保证顺层钻孔贯穿工作面；要顺断层延展方向布置回采巷道，禁止将落差10m及以上的断层圈入回采范围。

102

- 第四节 采区水仓、泵房

采区不具备自流排水条件的，必须进行水仓设计。根据采区涌水量合理设计水仓容积、水泵型号、排水管径、沉淀池等。

- 第五节 主要硐室

对采区变电所、煤（矸）仓、柴油单轨吊相关硐室、区段煤（矸）仓等相关设计情况进行详细说明，油料硐室必须具有独立回风系统。

- 第六节 井巷工程量

列表统计统计采区投产（岩、煤巷）工程量、总计（岩、煤巷）工程量。

- 第七节 巷道断面及支护

用文字说明巷道断面形状、跨度、高度、面积及巷道支护的设计内容。严禁生搬硬套以往设计、无数据支撑随意设计。

第五章 生产与生产准备

- 第一节 采煤方法及采掘工艺选择

说明选择的采煤方法和采掘工艺。各生产系统设计应满足掘锚护（盾构）、综采（放）工艺的需要。

- 第二节开采顺序

一、煤层开采顺序

说明煤层开采顺序。

（一）煤层开采原则上自上而下开采，具备条件的突出煤层必须首先开采保护层。

（二）在不破坏煤炭资源的前提下，优先开采经济效益较好的煤层。

二、首采工作面

说明首采工作面及选择依据。

（一）首先开采保护层工作面。

（二）优先选择准备工程量相对较少，有利于采区快速投产，能够满足生产接替需要的工作面。

（三）优先选择煤层赋存条件相对较好、储量较大的工作面作为首采面。

（四）首采面选择要与地面搬迁统筹考虑，尽快开采地面建设即将压占的工作面。

三、生产接替

说明采区内回采工作面生产接替顺序。

（一）回采工作面原则自上而下顺序开采。

（二）为有利于疏放顶板和老空水，不易自然发火煤层，可采取自下而上顺序开采。

（三）回采工作面接替安排时，要满足相邻工作面压茬时间规定；要避免出现机、风巷均沿空布置的孤岛工作面。

- 第三节 可靠煤量

列表逐面计算各工作面和采区总的可靠储量。工作面可靠储量即工作面从切眼到预计收作线所圈出的储量，考虑实际生产过程中因地质构造影响可能存在回采面积损失，不计煤层涨吨系数。

第六章 “一通三防”设计

- 第一节 通风系统设计

分项计算采掘工作面及相关硐室需风量，统计计算采区总需风量，合理进行通风系统设计。

一、采区必须实行分区通风，严禁一个采区回风进入两个风井系统。做到系统合理、设施完好、风量充足、风流稳定。

二、采区进、回风巷须贯穿整个采区，严禁一段进风、一段回风。突出煤层采区回风巷必须是专用回风巷；高瓦斯矿井和开采容易自燃煤层的采区、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，须至少设置1条专用回风巷。

三、准备采区须在采区主要巷道构成全风压通风系统后，方可施工其他巷道；采区通风系统须按设计完成后方可进行回采作业。

四、运输上山、行人上山应处于进风流中，一般情况下只供本巷道用风。

- 第二节 防突设计

一、抽采系统

说明抽采系统概况，包括抽采能力、泵站布置、管网系统等。

（一）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井采区设计必须包含瓦斯抽采系统设计，明确采区抽采主干管（区段支管）管径、高低浓抽采系统选取、自动计量安装等内容，确保抽采系统能力满足采区瓦斯治理需要。

（二）采区应实现高低负压、高低浓分源抽采；原则上采用地面抽采系统，取消井下移动抽采系统。

（三）采区瓦斯抽采工程应与采区同时设计、同步施工、同时投入运行。

二、防突设计

（一）区域综合防突设计

1．区域预测情况

说明区域预测（区域评估）的方法、瓦斯参数测定方案、临界值、预测（评估）结果等。

105

2．区域防突措施

（1）开采保护层

保护层的选择、沿走向及倾向的保护范围考察方式、被保护层卸压瓦斯抽采方式等。

（2）预抽煤层瓦斯

预抽煤层瓦斯的方式选择、瓦斯治理巷道布置、钻孔设计（控制范围、孔径、间距、卸压增透、筛管下置、封孔）要求等。

3．区域措施效果检验

开采保护层、预抽煤层瓦斯的效果检验方法的选取，临界值的确定，效果检验钻孔布置。

4．区域验证

石门揭煤、煤巷掘进工作面和采煤工作面进行区域验证的方法的选取及临界值的确定。

（二）局部综合防突设计

1．工作面预测

预测的方式、采用的临界值、最小预测超前距等。

2．工作面防突措施工程设计

井巷揭穿突出煤层的防突专项设计、煤巷掘进和采煤工作面的专项防突设计。

3．工作面效果检验

工作面防突措施效果检验方法的选取及钻孔的布置和临界值的确定。

4．安全防护措施

避难硐室、反向风门、压风自救装置、隔离式自救器、远距离爆破等。

（三）首采面防突工程量

主要通风巷道工程、瓦斯治理巷道工程量，各类钻孔工程量等。

三、安全监控系统设计

依据《煤矿安全规程》、AQ1029标准及省和集团公司相关要求，设计采区安全监控系统设置。

（一）安全监控系统设计

1．系统厂家及系统型号；

2．系统中心站、环网交换机、监控分站、各类传感器、断电器等设备的种类、型号、数量及安装位置等。

106

3．依据采区供电设计和通风系统设计，明确断电范围和断电区域，确定断电器和被控开关的接线方式。

4．系统线缆

按巷道顺序，以箭头方式说明采区安全监控设备的通信、控制、电源等线缆敷设的巷道路线，要求从交换机位置至采区各传感器、控制器等。

（二）附图

1．安全监控设备布置图

以采区通风系统图为底图，标明交换机、分站、传感器、声光报警器、断电控制器、电源等相关设备的位置、传输线缆和供电电缆的敷设路径等，并说明监控设备的断电范围、报警值、断电值、复电值等信息。

2．断电控制图

以采区供电系统图为底图，标明甲烷传感器、馈电传感器和分站的位置，断电范围，被控开关的名称和编号，被控开关的断电接点和编号，断电控制逻辑关系和监控设备供电关联等信息。

- 第三节 防尘供水系统设计

说明供水水源、路线、水量、水压、管径、水袋和喷雾安设等相关内容。

- 第四节 防火系统设计

一、煤层自然发火参数

开采煤层工业化验分析报告的有关参数，国家授权单位作出的煤层自燃倾向性鉴定报告、煤层自然发火期及矿井实际统计数据、煤层自然发火的标志气体及其临界值、其他需要说明的事项等。

二、防治煤层自然发火技术方案及要求

根据煤层自然发火倾向性和开采技术条件选择下列一种或几种方法；开采容易自燃和自燃煤层，必须采取防治煤层自然发火综合措施；开采容易自燃、自燃近距离煤层群下层煤时，工作面“两巷两线”内错布置；严禁将组装硐室设计在工作面切眼

107

对侧或后方。

（一）灌浆防灭火系统

灌浆站设计、灌浆站制浆能力、采区灌浆管路的敷设、管径选择和管路敷设。

（二）注氮（注三相泡沫）

制氮站设计、制氮站制氮能力、采区注氮管路的敷设、管径选择。

（三）注凝胶

注胶站设计、注胶站制胶能力、采区注胶管路的敷设、管径选择和管路敷设。

（四）均压

（五）预测预报

防火预测预报方式方法

（六）其他

1．开采自燃、容易自燃煤层，采区轨道、人行、运输、回风等主体巷道应布置在岩层内。

2．开采自燃、容易自燃煤层，采区设计必须包含消防供水、注氮、灌浆、防火监测等防火系统及防火门墙设计内容。

- 第七章 防治水设计

- 第一节 防治水工程基本情况

一、巷道设计基本情况

巷道名称、位置，设计尺寸，空间关系（重点叙述与灰岩含水层的距离关系）。

二、地质及水文地质情况

（一）地质情况

巷道所属层位，地层产状、构造发育情况及对掘进的影响。

（二）水文地质情况

影响掘进施工的主要含隔水层水文地质特性分析（含隔水层厚度、岩性、抽（注）水试验资料、水质类型），灰岩水位、观测孔与巷道距离；断层水文地质特性分析（断层产状、破碎带、煤岩层与含水层对接情况、导富水性评价）。

三、巷道施工主要水害类型分析及安全隔水层厚度计算

主要充水水源，充水通道，充水形式，影响程度分析；安全隔水层厚度计算。

四、水害防治模式

- 第二节 防治水工程设计

一、目的和任务

探查隔水层厚度及裂隙发育情况、灰岩含水层富水性、断层导水性及含水性。

二、物探工程

超前物探方法的选取，控制范围，技术要求。

三、超前钻探设计

钻孔布设方案，钻孔类型、结构、钻孔参数、终孔层位，钻探施工、套管下置、固管、耐压试验，测斜要求，施工机械，施工技术要求，超前距要求。

四、注浆设计（不采取含水层注浆改造措施则不需要此节）

注浆段、注浆材料、浆液配比、注浆工艺、注浆终止标准、压水试验。

五、防排水系统

109

（一）受水害威胁的采掘工作面，必须建立排水系统，回采工作面有效排水能力不小于预计最大涌水量的1.5倍；掘进工作面有效排水能力不低于预计的最大涌水量。

（二）松散含水层下缩小防隔水煤（岩）柱开采的，工作面必须具备自流排水条件，否则，工作面排水系统必须实现“双系统”，即双泵、双管、双仓、双回路供电；巷道留有底煤段必须采取混凝土＋菱形网的底板硬化措施。

（三）受底板灰岩水威胁的6（10）煤层工作面，区段设计时要布置排水巷，排水巷要超前机巷施工，机巷低洼处应布置联络巷或采用钻孔与排水巷贯通，形成自流排水条件。确不具备布置排水巷条件的，按预计最大涌水量的2倍且不小于50m3／h能力建设排水系统。

（四）采区排水泵房和变电所要设置独立的回风通道；必须布置发生水灾时泵房和变电所值守人员的逃生通道；水灾避灾路线上不能设置行人不能通过的挡风墙。采区水流进入水仓或大巷水沟前，必须设计两个沉淀池。

第八章 供电系统设计

110

统计采区用电负荷；对采区供电电源、变电所设置、供电路线、供电电压等进行说明；计算各类供电整定和保护值。要提高供电电压等级，尽量减少采区变电所，新设计采区变电所原则上不得超过2个。

第九章 主要运输系统设计

111

对采区煤炭运输方式、运输路线等进行说明。带式输送机的选型设计、安装设计，包括机头、张紧、机尾等的固定方式及电气系统设计，机电设备布置图。

- 第十章 辅助运输系统设计

对排矸、设备、材料、人员等运输方式和路线等进行说明。

- 一、柴油机单轨吊运输系统设计：

（一）单轨吊设备、轨道、起吊梁选型及安装设计。

（二）检修硐室、加油硐室等设计。

（三）井下换装站和车场等设计。

（四）巷道断面设计、运输能力计算、轨道线路设计。

（五）工作面支架整体运输，必须进行专项设计，优化驱动布置。

根据以上5个方面设计，并按照GB50533-2009《煤矿井下辅助运输设计规范》规定，结合集团公司机运专业相关规定，确定设计方案。

- 二、其他要求

（一）布置矸石仓，为矸石连续化运输创造条件，保障采掘效能的充分发挥。

（二）设计皮带化排矸系统，投产后掘进矸石量大的采区，矸石仓设计容量应不小于一个圆班的排矸量。

（三）推广单轨吊车辅助运输方式。垂高大、距离长的巷道优先设计选用柴油机单轨吊，从巷道掘进开始即实现材料、设备和人员的一体化运输。

（四）大巷直至采掘工作面应顺向布置车场，巷道转弯时不得出现小于90°的夹角，弯道变坡时要采用圆滑的复合曲线施工，满足柴油机单轨吊辅助运输需要。

（五）行人路线应避免经过采区各车场和回风流；运输（行人）上山内的行人联巷应布置在胶带输送机对侧。

113

- 第十一章 人员定位及通讯系统设计

对人员定位、应急广播和通信系统，主要设备、线路布置等进行说明。

- 第十二章 避灾路线

以首采面生产、接替面准备为例，对发生水灾、火灾、煤与瓦斯突出等灾害时的人员避灾路线进行说明。

- 第十三章 施工组织

对采区施工组织进行说明。

一、采区设计要统筹一次编制完成，根据施工组织设计，分步组织实施。

二、根据矿井生产接替计划，明确首采面投产时间，以此时间为竣工节点，编制包括开工时间、队伍数量、掘进单进、灾害治理和机电设备安装等工程在内的施工组织设计。

三、编制施工组织设计时要综合考虑以下因素：

（一）采取增加时间，配强队伍，采用先进工艺和设备等措施，保障关键线路上相关工程的施工。

（二）尽快形成完善的掘进生产系统，为快速掘进、适时增加掘进队伍创造条件。

（三）各类资源投入均衡，安排合理，避免工时浪费。

四、编制施工组织设计过程中，发现巷道布置不利于施工的，可对巷道布置进行必要的优化调整。

五、施工组织设计采用横道图或网络图等形式编排，对重要节点工程要进行说明。

116

- 第十四章 主要技术经济指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走向长度 | m |  |
| 2 | 倾斜长度 | m |  |
| 3 | 区段数目 | 个 |  |
| 4 | 可采煤层数目 | 个 |  |
| 5 | 煤层平均厚度 | m |  |
| 6 | 煤层倾角 | 度 |  |
| 7 | 采煤方法 |  |  |
| 8 | 采煤工艺 |  |  |
| 9 | 设计采高 | m |  |
| 10 | 地质储量 | 万吨 |  |
| 11 | 可采储量 | 万吨 |  |
| 12 | 工作面回采率 | % |  |
| 13 | 设计生产能力 | Mt/a |  |
| 14 | 设计服务年限（连续开采） | 年 |  |
| 15 | 同采工作面个数 | 个 |  |
| 16 | 采掘比 |  |  |
| 17 | 采区总工程量 | m |  |
| 18 | 投产工期 |  |  |
| 19 | 总投资 | 万元 |  |

117

- 第十五章 其他

对以上内容没有涉及，但对采区设计、安全生产有关的其它方面内容进行说明。